Jarantowice 05.02.2014 rok

Nr zamówienia: TZ.50.1.2014

Wyjaśnienie (1) z jednoczesną zmianą (1) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 - odcinek od km 9+613 do km 14+474,09 etap I” (numer ogłoszenia w BZP: 28830-2014; data zamieszczenia: 24.01.2014).

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 - odcinek od km 9+613 do km 14+474,09 etap I” wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 31.01.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

- Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie siatki szklano - węglowej lub szklanej o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym min. 120 kN/m (gdzie zgodnie z SST wytrzymałość na rozciąganie siatki stalowej to minimum 40 kN/m wzdłuż i 50 kN/m wszerz).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak.

W dniu 31.01.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

- Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma dokonać wyceny robót w oparciu o projekt wykonawczy, zaś
Zamawiający udostępnił projekt budowlany. Wnoszę o udostępnienie projektu wykonawczego i
potwierdzenie, że zawartość projektu budowlanego (rozwiązania technologiczne, geometria drogi)
pokrywają się z projektem wykonawczym. Jeżeli oba projekty różnią się w sposób znaczący wnoszę o
wprowadzenie zmiany w SIWZ, dotyczącej wykonania wyceny oparciu o projekt budowlany, gdyż
Wykonawca nie będzie miał już ustawowej możliwości zadania pytań do projektu wykonawczego.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, musi składać się w szczególności z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (§4.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.). projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§5.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.). Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej Ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. (§6.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.). W związku z czym wnoszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje, tj.:

- Wykonania podbudowy z betonu C12/15 gr. 15 crn pod chodnikami (przedmiar Gmina Boniewo w ilości 2610,0 m2 oraz przedmiar Rondo 418,0 m2),

b)   Wykonania ścieku i pasa najazdowego z kostki brukowej gr. S cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm, gruncie stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25

cm (przekrój A-A, B-B cz. Gmina Boniewo i przekrój A-A, B-B, C-C i D-D ci. Rondo) w ilości 259,65 m2 (gmina Boniewo) i 183,71 m2

- Przestawienia znaków D-42a i E-17z słupkiem - 1 kpi.; A-10, T-1a, S-1c z słupkiem - 2 kpi.; D-23 i D-23a z słupkiem -1 kpi. oraz samej tabliczki T-6a (Gmina Boniewo),

- Montaż tabliczek T w ilości 3 szt. i tablic E w ilości 1 szt.

- Wykonanie zasypki nad przepustem o średnicy 500 mm z kruszywa mrozoodpornego o uziarnieniu 0/32 mm

lub dokonanie zmian opisu lub ilości przedmiarowych:

- Zmiana jednostek w poz. 69 i 70 z m3 na szt.

- Uzupełnienie jednostki w poz. 107,

h)   zmiana ilości w przedmiarze Rondo znaków typu D na 9 szt. (poz. 143) oraz znaków A na 5 szt. (poz. 139),

i)    Zwiększenie ilości w poz. 84 na 21,5 m (5+5,5+5,5+5,5 m zgodnie z planami zagospodarowania)

j)    Zmianę opisu  poz. 69 na  „Wykonanie zakończeń  kołnierzowych przepustów  ..." (zgodnie z

przekrojem przez przepust) zamiast „Wykonanie głowic czołowych przepustów",

k)    Zwiększenie ilości w poz. 37 dot. wykonania warstwy ścieralnej na 28 812,0 m2 (odczyt 2 planu

zagospodarowania)

l)    Zwiększenie ilości oczyszczenia i skropienia nawierzchni w poz. 36 (pod warstwę ścieralną) tak by

obmiarem obejmowała całą powierzchnię warstwy ścieralnej, tj. do 28 812,0m2,

m)  Zwiększenie ilości w poz. 27 dot. wykonania podbudowy z betonu oraz poz. 38 dot. wykonania

nawierzchni z kostki gr. 8 cm na 4037,0 m2 = 365,40 m2 miejsc postojowych + 3160,71 m2 zjazdów

+ 510,46 m2 zatoka autobusowa (odczyt z planu),

n)   Zwiększenie ilości w poz. 21 dot. wykonania stabilizacji gruntu na 11 717,0 m2 (o ilość wynikająca z większej powierzchni zatok, parkingów, zjazdów z punktu m)),

o)   Zwiększenie ilości w poz. 39 dot nawierzchni z kostki gr. 6 cm na 2 610,0 m2 (odczyt z planu zagospodarowania),

p)   Zwiększenie ilości w poz. 40 dot. wykonania  poboczy na ilość 7087,0 m2 (odczyt z planu zagospodarowania),

p)   Zwiększenie ilości w poz. 26 dot. wykonania podbudowy z kruszywa łamanego na ilość 14767,0 m2 (o ilość wynikająca z pkt. I),

r)    Zwiększenie ilości w poz. 18 i 19 dot. wykonania i profilowania koryta na 22 614,78 m2 (o ilości

wynikające z pkt. n). I), o),

s)    Zwiększenie ilości w  poz. 43 i 44 dot. plantowania i humusowania skarp na 8694,0 m2 (odczyt z planu zagospodarowania),

t)    Zwiększenie ilości w poz. 22 dot.    ustawienia oporników    na 1830,0 m (odczyt z planu zagospodarowania),

u)   Zwiększenie  ilości  w  poz. 23 dot.  ustawienia  krawężników na 2532,0  m  (odczyt z planu zagospodarowania),

v)    Zwiększenie ilości w poz. 125 dot. wykonania nawierzchni z kostki gr. 6 cm na 418,0 rn2  w poz.

(odczyt z planu zagospodarowania terenu),

w)  Zwiększenie ilości w poz. 107 dot. wykonania stabilizacji gruntu na 25 cm (pod poszerzenia, zatoki,

zjazdy) na 1151,9 m2, co wynika z sum poz. 112 i 113 (wykonanie odpowiednich podbudów dla przekrojów konstrukcyjnych dla zatok zjazdów oraz dla poszerzeń),

x)    Zwiększenie ilości w poz. 106 dot. wykonania stabilizacji gruntu na 15 cm na 695,08 m2 (o ilość

wynikająca z pkt. u),

y)   Zwiększenie ilości w poz. 104 i 105 na 2171,98 m2 (o ilość wynikającą z pkt v) i w),

z)   zwiększenie ilości w poz. 20 dot. wykonania stabilizacji gruntu cementem na  4118,0 m3 (ilość

uwzględniająca zwiększoną powierzchnię chodnika oraz wykonanie warstwy stabilizacji gruntu pod

krawężnikami opornikami i obrzeżami).

- Wnoszę o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym Idzie wykonania właściwej wyceny] tabeli robót ziemnych.

- Wnoszą o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny] tabeli rozbiórek i wykazu drzew.

- Wnoszę o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny]  tabeli poszerzeń.

5. Wnoszą o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru {a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny) tabeli frezowania,

- Wnoszę o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny) tabeli profilowania,

- Wnoszę o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny) przekroju konstrukcyjnego ronda, przekroju konstrukcyjnego przez zjazd (rondo), przekroju przez jezdnię w miejscu dowiązania do pozostałych.

- Wnoszę o udostępnienie w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji projektu i przedmiaru (a co za tym idzie wykonania właściwej wyceny) przekrojów poprzecznych.

- Zgodnie z SST D.05.03.26 siatka stalowa powinna być układana przy minimalnej szerokości 2,0 m, co jest również wymuszone procesem technologicznym produkcji siatek tego typu. Jednocześnie zgodnie z SST należy ją przykryć mieszanką typu slurry seal gr. 1 cm rozkładarką o min, szerokości 2,5 m. W związku z tak przedstawiony procesem technologicznym w dokumentacji projektowej wnoszę o zmianę układania siatki stalowej na szerokość 2,5 m, a nie jak na przekrojach o szerokości l,0m i stosowną zmianę ilości w przedmiarze robót.

- Jednocześnie proszę o udzielenie informacji dotyczącej wykonania nawierzchni bitumicznej na ułożonej siatce stalowej. Zgodnie z technologią ułożenia siatki zawartą w SST należy ją przykryć mieszanką slurry seal gr. 1 cm. Czy aby uzyskać na całej nawierzchni gr. 5 cm warstwy ścieralnej i jednocześnie prawidłowe spadki i równość podłużna i poprzeczną, należy pod siatką dokonać frezowania (w ułożonej przez wykonawcą warstwie wiążącej i profilowej) na gr. 1 cm, czy też Zamawiający dopuści aby w miejscu łączenia poszerzenia z jezdnią warstwa ścieralna miała 4 em grubości? Jeżeli Zamawiający przewiduje frezowanie pod siatką stalowa proszę o dodanie dodatkowej pozycji w przedmiarze uwzględniającej wyżej wymieniony zakres robót.

- Proszę o zmianą typu barier na zgodny z obowiązującymi normami (IM?W?) oraz załączenie schematu. Proszę również o informację czy bariery mają mieć rozstaw słupków zgodnie z projektem 2,0 m czy zgodnie z SST 1,0 m.

- Wnoszę o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego dla ścieku pochodnikowego. Czy ma być on z płytek chodnikowych (i jakich?) zgodnie z przedmiarem czy z korytek trapezowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu?

- Dokumentacja zawiera SST B2.02.02.00 i 82,02.02.01 dotyczące wykonania konstrukcji z płyt TT i kładki nad przepustem. Proszę o potwierdzenie, że powyższy zakres robót nie będzie realizowany w l etapie przebudowy drogi powiatowej Boniewo - Borzymie.

- W km 13+395,2 zaprojektowano zatokę autobusową oraz rowy odwadniające. Czy dla zachowania spływu wody, by nie tworzyły się zastoiska wody podmywające konstrukcję zatoki, pod zatoką autobusową nie powinien być również (jak w przypadku innych zatok) zaprojektowany przepust fi 400 mm? Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i w przypadku potwierdzenia wątpliwości Wykonawcy do naniesienia odpowiednich 2mian do dokumentacji i przedmiaru.

- Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych dot. kruszyw do podbudów WT 1, WT 2 i WT 4 z 2010r, oraz aktualnej normy na emulsją PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?

- Proszą o podanie Informacji czy przy włączeniu na skrzyżowaniach należy wykonać również warstwę profilową? Jeżeli tak, wnoszą o zwiększenie ilości w poz. 28,29 i 30 dot. oczyszczenia i skropienia nawierzchni oraz wykonania w-wy profilowej na 24212,0 m2 (ilość wynikająca z pkt. 3.1))

- Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania Planu Zapewnienia Jakości?

- Wnoszę o ujednolicenie grubości podsypki dla nawierzchni z kostki 8 cm, gdyż w zależności od przekroju jej grubość waha się od 3 do 4 cm, lub rozdzielenie ich ilości w przedmiarze drogowym.

- Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek typu AC22P, AC16W i AC11S?

- Czy nasypy mogą być wykonywane z materiału pochodzącego z wykopów?

- Zgodnie z SIWZ należy wykonać rachunek brakarski dla ściętych drzew i dokonać sprzedaży drewna. Jednocześnie przedmiar przewiduje jedynie karczowanie pni. Co należy wykonać, wycinkę, i karczowanie, czy samo karczowanie? Jeżeli wycinkę, to czy kwotę z sprzedaży drzewa należy przekazać Zamawiającemu? Jeżeli należy wykonać samo karczowanie wnoszę, o usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących wyceny brakarskiej.

23. Wnoszę o udostępnienie wykazu średnic drzew. Przy karczowaniu drzew powstałe wyrwy należy uzupełnić materiałem nadającym się do zagęszczenia (np. piaskiem], a podanie średnic drzew pozwala na oszacowanie zużycia materiału.

- Zgodnie z opisem technicznym dla rur kanalizacyjnych fi 315 i fi 160 mm „w razie potrzeby" należy ułożyć również rury ochronne. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania tych osłon? Jeżeli tak proszę o wskazanie technologii i materiałów do ich ułożenia (Gmina Boniewo).

- Wnoszę o uzupełnienie projektu odwodnienia o brakujące plany, Załączony obejmuje jedynie ułożenie 6,0 mb rur fi 315 i 8,5 mb rur fi 160 (Gmina Boniewo)

- Wnoszę również o wskazanie lokalizacji budowanych studni oraz lokalizacji drenażu śr, 90 mm, jak i ich schematów i przekrojów. (Gmina Boniewo).

- Przedmiar na część robót dotyczących wykonania ronda zawiera elementy robót związane z wykonaniem renowacji systemu odwodnienia powierzchniowego (poz. 127-136). Powyższy zakres robót w ogóle nie został uwzględniony w żadnym projekcie (czy odwodnienia czy ronda) I Wykonawca nie ma żadnej możliwości weryfikacji powyższych danych, a zgodnie z SIWZ w wycenie robót powinien się sugerować dokumentacją. Wnoszę o uzupełnienie projektu o powyższy zakres robót (plan sytuacyjny, przekroje przez kolektor, naniesienie przykanalików).

28. Zgodnie z projektem organizacji ruchu na rondzie znajdują się słupki u-5a wraz z znakami C-9 (małe?) w ilości 3 szt. Jednocześnie przedmiar (rondo) i zestawienie znaków w projekcie organizacji ruchu uwzględnia jedynie ustawienie aż 10 znaków C małych. Wnoszę o dokonanie zmian w opisie projektu i przedmiarze, by uwzględniały one właściwą ilość znaków I ich typ. Jednocześnie proszą o informację czy słupek U-Sa ma być zespolony z tarczą C-9, czy też tarcza ma znajdować się na rurce wychodzącej z słupka U-S a.

- Proszę o wskazanie lokalizacji i schematu azylu z prefabrykatów oraz informację z jakiego materiału ma być wykonany. Do prawidłowej wyceny wykonania takiego azylu jest potrzebna ilość elementów o wymiarach 0,5 x 0,5 m oraz wskazanie ile z nich ma być wyokrąglonych.

- Proszę o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych przez wyspy segregacyjne (zamieszczony przekrój jest dla przejścia dla pieszych zgodnie z planem zagospodarowania ronda).

- Dotyczy pozycji 30 i 116 przedmiaru na wykonanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym. Po analizie przekrojów podłużnych, czy grubość warstwy nie powinna być opisana jako od 0 do 30 mm zamiast o 0 do 50 cm? Ułożenie warstwy 50 cm jest technologicznie nie możliwe.

- Proszę o ujednolicenie uziarnienia dla warstwy profilowej MMA - czy ma być 0/l6mm czy 0/25mm (zgodnie z obowiązującymi normami 0/22mm)?

- Wnoszę o zamieszczenie dokumentacji i przedmiaru na wykonanie podłączenia sygnalizacji do sieci energetycznej sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych (wskazana w przedmiarze SST D-O7.04.02 dotyczy barier). Proszę o podanie wymiarów wysięgnika, rodzaju sygnalizacji (wzbudzana czy na fotokomórkę) i czy należy również ustawić mak aktywny D-6.

- Proszę o udostępnienie schematu ogrodzeń typu DBM-1S0 Z oraz o podanie jej wysokości. Czy chodzi o tzw. barierkę szczeblinkową? Czy zamiennie można zastosować barierę typu A? Proszę o podanie koloru na jaki ma być pomalowana i czy należy ją wkopać w grunt czy montować w nawierzchni i kostki.

- Wnoszę o dodanie odrębnej SST na oczyszczenie i skropienie nawierzchni. Wskazana w przedmiarze dotyczy wykonania warstwy podbudowy bitumicznej-

- Zgodnie z SST D'OS-03-01 na obrzeża betonowe nie należy wykonywać ławy pod obrzeża, zaś zgodnie z przedmiarem np. w poz. 24 (powołującej się na wskazaną SST) należy wykonać ławę pod obrzeża. Proszą o uzupełnienie SST o brakujący zakres robót.

- Wnoszę o wskazanie jednolitego materiału na wykonanie podsypki pod przepusty. Zgodnie z przekrojami powinno się użyć piasku, zaś zgodnie z przedmiarem kruszywo budowlane.

- Wnoszę o wykreślenie z SIWZ pkt. 12 słowa (robót) „wyburzeniowych", które to nie występują przy realizacji zadania, oraz „koszty zajęcia pasów drogowych" - Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Prowadzenie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego oraz ponoszenie wszelkich opłat powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej a zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli Inwestor. W myśl art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej; Kpa) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29 Kpa stanowi, że stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Stroną można stać się zatem z własnej inicjatywy popartej subiektywną oceną posiadania w danym przypadku interesu prawnego czy obowiązku lub w wyniku wszczęcia postępowania z urzędu przez właściwy organ administracji publicznej, W tym drugim przypadku obiektywnej oceny istnienia obowiązku lub interesu prawnego dokonuje organ. Warunkami uzyskania statusu strony w postępowaniu administracyjnym jest zatem posiadanie przez określony podmiot pełnej zdolności do czynności prawnych i zdolności prawnej, posiadanie interesu prawnego lub obowiązku oraz wszczęcie postępowania.

- Wnoszę o wykreślenie

- Zgodnie z legendą nawierzchnia ronda ma być taka sama jak na poboczach. Z racji, że brakuje przekroju konstrukcyjnego przez pobocza i przez rondo, czy analogicznie jak dla cz. projektu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Boniewo - Borzymie należy zastosować warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 gr. 10 cm i 0/31,5 gr. 20 cm?

- Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa wapiennego?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Podstawą ustalenia ceny oferty jest projekt budowlany który stanowi jednocześnie wykonawczy

Odpowiedz na pytanie nr 2:

- Zmiana w projekcie (załączono). Zamawiający nie przewiduje podbudowy betonowej pod chodnikiem,

- Ujęto w poz. 38 i poz. 124 przedmiaru robót,

- Ujęto w poz.  74 przedmiaru robót,

- Ujęto w poz.  77 przedmiaru robót,

- Ujęto w poz.  72 przedmiaru robót,

- Zmieniono jednostki,

- Uzupełniono,

- Poprawiono na znaki typu D – 9 szt., znaki typu A – 5 szt.,

- Dokonano zwiększenia ilości na 21,5m,

- Proponowana zmiana jest tożsama z opisem poz.,

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

- Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Tabela robót ziemnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wykaz drzew wraz z średnicami zamieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Tabela profilowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zmieniono siatkę stalową na siatkę szklano - węglową lub szklaną o wytrzymałości min. 120 kN/m.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zmieniono siatkę stalową na siatkę szklano - węglową lub szklaną o wytrzymałości min. 120 kN/m.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Bariery SP-05/2 oznaczają konkretny typ barier energochłonnych w systemie N2W4. Uzupełniono zapis.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Ściek podchodnikowy trapezowy wg KPED 01.30.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Nie.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zezwoli.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Nie.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zaprojektowana podsypka pełni rolę podsypki korekcyjnej, a nie konstrukcyjnej. Nie ma potrzeby ujednolicenia.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Wprowadzono korekty zapisów w projekcie. Zamawiający zezwala.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Decyzja inspektora nadzoru po ocenie makroskopowej.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiający wymaga jedynie karczowanie pni (drzewa zostały wycięta).

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Wykaz drzew zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Projekt nie przewiduje obligatoryjnego stosowania rur osłonowych. Zapis z opisu technicznego podaje przykładowe „luzy” rur osłonowych.

Odpowiedz na pytanie nr 25:

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym projektu.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Lokalizacja studni zgodnie z projektem. Wąż drenarski na dnie wykopów pod rurociągi kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Konstrukcja azylu musi posiadać atest IBDiM. Typ konstrukcji do wyboru.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Przekrój A-A rys. 004-D

Odpowiedz na pytanie nr 31:

Błąd drukarski. Powinno być 150 mm.

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Warstwa wyrównawcza  - AC16W.

Odpowiedz na pytanie nr 33:

Dokumentacja wraz z przedmiarem na wykonanie sygnalizacji świetlnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Barierka ochronna typu miejskiego. Atest IBDiM. Kolorystyka do uzgodnienia na roboczo.

Odpowiedz na pytanie nr 35:

Dodatkowa SST zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Ława jak dla krawężników. Korekta zapisu SST.

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Piasek jest szczególnym rodzajem kruszywa budowlanego. Nie ma sprzeczności.

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiający wykreśla „wyburzeniowych” i „koszty zajęcia  pasów drogowych” z pkt. 12 siwz.

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Brak pytania!

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Tak.

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Nie.

W dniu 31.01.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1.   Prosimy załączenie tabelarycznego zestawienia lokalizacji oraz średnic pniaków oraz karpin do usunięcia. Jednocześnie proszę o informację czy wykazane drzewa zostały już wycięte.

- Prosimy o załączenie ST dotyczącej montażu azylu segmentowego. Przypisana w przedmiarze ST D-07.04.01 dotyczy ustawienia barier ochronnych stalowych

- Kosztorys ofertowy obejmuje poz. 80 „Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych",, natomiast w dokumentacji projektowej nie uwzględniono niniejszego zakresu robót. Prosimy o załączenie projektu sygnalizacji, przedmiaru oraz właściwej specyfikacji technicznej. Przypisana w przedmiarze ST D-07,04.01 dotyczy ustawienia barier z rur stalowych.

- Na jaką odległość należy wywozić materiał rozbiórkowy?

- Czy grunt pochodzący z wykopu będzie można wykorzystać do wykonania nasypów?

- Prosimy   o   podanie   prawidłowych   wymiarów   ław   betonowych   dla krawężnika 15x30 i opornikal2x25 dla Ronda w m, Boniewo.

- Prosimy o określenie czy7 siatka z drutu stalowego pod nawierzchnię "2T bitumiczną ma być typu ciężkiego czy typu lekkiego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Drzewa zostały wycięte – należy usunąć pnie. Wykaz drzew ze średnicami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Stosować wyłącznie wyroby z atestem IBDiM.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej przedmiar robót wraz z projektem wykonania sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Na odległość do 3km.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Nie.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Poprawiony szczegół rys. nr 015-D zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zmieniono siatkę stalową na siatkę szklano - węglową lub szklaną o wytrzymałości min. 120 kN/m.

W dniu 31.01.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

- Proszę o ujednolicenie i uaktualnienie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczące wymagań i rodzaju dla mieszanek mineralno bitumicznych i ich uziarnienia wymaganych dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w opisie technicznym do projektu, SST, przekrojach konstrukcyjnych oraz kosztorysie ofertowym.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Ujednolicono oznaczenia w następujących plikach:.

- opis techniczny,

- SST,

- rysunku 015-D,

- przedmiar (kosztorys ofertowy ślepy).

z indeksem: „corr” na końcu pliku, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 03.02.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

  - W km 13+433 lewa strona w rowie wypada wodociąg DN 160 mm PCV. Pytanie czy nie będzie kolizji wysokościowej wodociągu z rowem (prosimy o podanie rządnej wodociągu) i czy nie wystąpi konieczność ocieplenia wodociągu z uwagi na brak przykrycia. Jeżeli wystąpi konieczność prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia wodociągu przed przemarzaniem.

  - W projekcie zagospodarowania terenu - odwodnienie jest przedstawiony zakres prac do wykonania i przedstawia się następująco

- wykonanie dwóch wpustów WD1 i WD2

- wykonanie przykanalików z rur PCV DN 160 mm o łącznej długości 8,5 mb (od wpustu WD1 do studni D1 dł. 7 mb i od WD2 do studni DI dł. 1,5 m)

- wykonanie studni D1     I szt.

- wykonanie kanalizacji deszczowej DN 315 mm PCV dl. 6 mb od studni D1 do istniejącej studni D1i

- włączenie do studni istniejącej

z przedmiaru robót wynika, że jest do wykonania:

- Kanał deszczowy DN 315 mm PCV dl. 9,5 mb

- Kanni deszczowy DN 160 nim PCV dl. 36,5 mb

- Trójniki 315/160 mm PCV szt. 5

- Ułożenie węża drenarskiego 4d mb

- Wkładki In silu 6 szt.

- Kolana DN 160 PCV mm 5 szt.

- Studnie betonowe DN 1000 mm 2 szt.

- Studnie kanalizacyjne DN 425 mm 2 szt.

- Proszę o podanie prawidłowego zakresu prac do wykonania wynikającego z dokumentacji technicznej. W przypadku gdy ilość podana w przedmiarze jest prawidłowa prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o prawidłowy zakres robót.

- W przedmiarze robót RENOWACJA SYSTFMU ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO jest przedstawiony zakres do wykonania;

- Wykonanie przykanalików z rur PCV DN 200 mm z w łączeniem do studzienek ściekowych w ilości 50 mb

- Studnie betonowo śr. DN 1000 nim - 2 szt.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z przedmiarem robót.

W dniu 03.02.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

- W SST D-04.07.01 w pkt 2.4. przywołane są wymagania wobec materiałów wymienionych z przywołaniem normy PN-EN 13043:2004. Jednocześnie w tym samym punkcie podawane są wymagania z podaniem klasy i gatunku. W wspomnianej normie PN-EN 13043:2004 nie występują podziały na klasy i gatunki wobec materiałów. Niezgodnym jest powoływać się na normę PN-EN 13043:2004 podając wymagania z normy PN-B 11112:1996, gdyż norma PN-EN 13043:2004 nie posiada podziału materiałów wg klas i gatunków tylko według całkiem innych wymagań i badań materiałów. Podział materiałów wg klas i gatunków był stosowany w normie PN -B 11112:19961 PN-S-96025:2000. Normy PN-B-11112:1996 i PN-S-96025:2000 są norma wycofanymi. Niedozwolone jest powoływanie się na normę PN-EN 13043:2004 i podawanie wymagań dotyczących klasy i gatunku materiału z normy 
PN-B 11112:1996 i PN-S-96025:2000, gdyż w normie PN-EN 13043:2004 nie ma klasyfikacji materiałów wg klas i gatunków . Informujemy, że dnia 30 września 2008 Minister Infrastruktury podpisał Wytyczne Techniczne WT-1 dla normy PN-EN 13043:2004 . W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie wymagań zgodnych z obecnie obowiązującą normą PN-EN 13043:2004 i dokumentem aplikacyjnym WT-1 dla wszystkich warstw nawierzchni, tj. podbudowy, wiążącej, ścieralnej.

- W związku z tym, że część SST dot. mieszanek mineralno asfaltowych napisana jest w oparciu o wycofaną normę PN-S-96025:2000 prosimy o dostosowanie wszystkich SST do obecnie obowiązujących norm serii PN-EN 13108 lub potwierdzenie, że MMA ma być wyprodukowana w oparciu o normę PN-EN 13108-1 i dokumenty WT-1 i WT-2 2010.

- Prosimy o precyzyjne podanie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi (zgodnie z klasyfikacją ruchu dla "Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych" wydanym przez GDDKiA).

- Czy wycinka drzew wchodzi w zakres wyceny? Poz. 2 przedmiaru robót brzmi następująco: „Karczowanie pni oraz karpin na odl. Do 2 km".

- Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew.

- Prosimy o udostępnienie wykazu drzew do wycinki z podziałem na średnicę drzewa.

- Czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy Operatu Brakarskiego?

- W związku z koniecznością zakupienia pozyskanego drewna w cenie określonej przez rzeczoznawcę zgodnie z punktem 3.2.2) SIWZ, prosimy o podanie informacji, kto ponosi koszty sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę?

- Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

- Prosimy o udostępnienie operatu wodno-prawnego,

- Prosimy o załączenie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla zadania.

- Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych wspomnianych w pkt. 5.8 opisu technicznego projektu drogowego.

- Prosimy o udostępnienie planu warstwicowego dla ronda.

- Pozycja 80 przedmiaru robót „Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych" przywołana została SST D.07.04.02 „Bariery z rur stalowych", w której nie znajdują się informacje dot. sygnalizacji przejścia dla pieszych. W związku z powyższym prosimy o załączenie odpowiedniej SST dla tej pozycji oraz załączenie projektu, rysunków, uzgodnień dot. wykonania tego asortymentu.

- Projekt przewiduje ustawienie barier ochronnych stalowych SP-05 zgodnie z SST "D 07.04.01 Stalowe bariery energochłonne". W SST zostały przywołane już nieobowiązujące normy. Prosimy zatem określić parametry techniczne barier zgodnie z obowiązującą normą PN- EN 1317 "Systemy ograniczające drogę".

- W przedmiarze brak pozycji wykonania podbudowy betonowej z betonu B12/15 gr. 15 cm pod chodnikiem o pow. 2290 m2 (poz. 39) oraz o pow. 394 m2 (poz.125). Prosimy o potwierdzenie, ze należy wycenić wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 gr.15 cm pod chodnikami.

- Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 38 przedmiaru robót uwzględnia powierzchnię ścieku z kostki betonowej gr.8cm.

- Prosimy o podanie powierzchni ścieku z kostki betonowej gr. 8cm dla GMINA BONIEWO od km 9+615,00 do km 14+474,01.

- Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 124 przedmiaru robót uwzględnia powierzchnię ścieku z kostki betonowej gr.8cm.

- Prosimy o podanie powierzchni ścieku z kostki betonowej gr,8ctn   dla GMINA BONIEWO

(RONDO) od km 9+615,00 do km 14+474,01.

- Prosimy o potwierdzenie, że geosiatka na całej długości przebudowywanej drogi po obu stronach ma mleć szerokość 1 metra, co daje powierzchnię 4850 mb x 1,0 m x 2 = 9700 m2, a nie 8680 m2 jak zakłada poz. 35 przedmiaru robót.

- Prosimy o podanie długości poboczy z kruszywa.

- Przedmiar robót: Pozycje 29, 31, 33, 36 zakładają skropienie tej samej warstwy wiążącej o łącznej powierzchni 58.020 m2, wg naszych obliczeń należy skropić następujące warstwy o łącznej powierzchni 63.720 m2:

  - Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 5700 m2

  - Podbudowa bitumiczna na poszerzeniach - 5700 m2

- Warstwa wiążąca na poszerzeniach - 5100 m2

- Istniejąca nawierzchnia - 23.610 m2

- Warstwa wyrównawcza - 23.610 m2 Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

24.	Przedmiar robót: Pozycja 28 zakłada oczyszczenie mechaniczne na powierzchni 23.610 m2, wg
naszych obliczeń należy oczyścić mechanicznie następujące warstwy o łącznej powierzchni
63.720 m2:

- Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 5700 m2

- Podbudowa bitumiczna na poszerzeniach - 5700 m2

- Warstwa wiążąca na poszerzeniach - 5100 m2

- Istniejąca nawierzchnia - 23.610 m2

- Warstwa wyrównawcza - 23.610 m2 Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

25.	Przedmiar robót: Pozycje 115,117,119,122 zakładają skropienie tej samej warstwy wiążącej 
o łącznej powierzchni 4.386 m2, wg naszych obliczeń należy skropić następujące warstwy 
o łącznej powierzchni 4.809 m2:

- Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 423 m2

- Podbudowa bitumiczna na poszerzeniach - 423 m2

- Warstwa wiążąca na poszerzeniach - 423 m2

- Istniejąca nawierzchnia -1.770 m2

- Warstwa wyrównawcza-1.770 m2 Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

26. Przedmiar robót: Pozycja 114 zakłada oczyszczenie mechaniczne na powierzchni 4.386 m2, wg naszych obliczeń należy oczyścić mechanicznie następujące warstwy o łącznej powierzchni 4.809 m2:

- Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 423 m2

- Podbudowa bitumiczna na poszerzeniach - 423 m2

- Warstwa wiążąca na poszerzeniach - 423 m2

- Istniejąca nawierzchnia -1.770 m2

- Warstwa wyrównawcza -1.770 m2 Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

- Prosimy o załączenie  aktualnego  uzgodnienia  z TP  SA gdyż  załączone uzgodnienie (nr TOTTNSBU/U5/1026/2011 z dnia 02.08.2011) utraciło ważność.

- Prosimy o załączenie aktualnego uzgodnienia z ENERGA OPERATOR gdyż załączone uzgodnienie (RK/161 /MMD/2011) utraciło ważność.

- Prosimy o informację, kto ponosi koszty nadzoru archeologicznego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Stosować normę PN-EN 13043:2004 i dokument aplikacyjny WT-1 odpowiednio dla:

- warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22 P,

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 W,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC12 S,

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Tak, wrażamy zgodę.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Przyjęto dla KR-3 typ nawierzchni A. Wg katalogu IBDiM (nawierzchnia jezdni – podatna; poszerzeń – półsztywna).

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Nie. Tylko karpiny.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pozwolenie na wycinkę drzew.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zestawienie drzew.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Nie

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Nie dotyczy.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej tabelę robót ziemnych.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Nie dotyczy.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej przekroje poprzeczne zgodne z pkt. 5.8 opisu technicznego projektu drogowego.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zgodnie projektem zagospodarowania.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej przedmiar robót wraz z projektem wykonania sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Bariery zgodnie z systemem N2W4, typ SP-05/2 wg normy PN-EN 1317.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zmiana w projekcie (załączono). Zamawiający nie przewiduje podbudowy betonowej pod chodnikiem,

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 25:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Podtrzymujemy zapisy w przedmiarze robót.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiający na czas rozpoczęcia robót będzie dysponował aktualnymi uzgodnieniami

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiający na czas rozpoczęcia robót będzie dysponował aktualnymi uzgodnieniami

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Nie dotyczy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu, w sposób następujący:

1) Zmienia się specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w zakresie dotyczącym zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień. Jednolity tekst specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

2) Zmienia się załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Zmiana rys. nr 015-D  projektu budowlanego, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

3) Zmienia się załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Zmienione elementy Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

4) Zmienia się załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Poprawiony Kosztorys ofertowy (ślepy), stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem licznych zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 13 lutego 2014 r. do godz. 1200. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3, w dniu 13 lutego 2014 r. o godz. 1215.

Sporządził: Marcin Podlaski

Tadeusz Wiśniewski

Dyrektor PZD

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia: na stronie internetowej Zamawiającego