Zarząd powiatu WE WŁOCŁAWKU

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

na lata 2008-2015

Grudzień 2008 r.

|  | ul. Daleka 33, 60 – 124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |  |

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

na lata 2008-2015

Zespół autorski:

mgr Igor Szymkowiak

mgr inż. Wojciech Przybycin

mgr inż. Urszula Rychlicka

inż. Ewelina Sergiel

1.	Wstęp	7

1.1. Położenie geograficzne	8

1.2. Liczba ludności	9

1.3. Środowisko przyrodnicze	10

1.4. Gospodarka	10

2.	Aktualny stan gospodarki odpadami.	11

2.1. Opis celów i założeń z poprzedniego PGO dla Powiatu Włocławskiego.	11

2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.	13

2.3. Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych	14

2.3.1.	Przyjęta metodologia	14

2.3.2.	Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenie Powiatu Włocławskiego.	18

2.3.3.	Odpady opakowaniowe	21

2.3.4.	Odpady biodegradowalne	22

2.3.5.	Odpady wielkogabarytowe	23

2.3.6.	Komunalne osady ściekowe	23

2.3.7.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.	24

2.4. Odpady niebezpieczne	24

2.4.1.	Odpady medyczne i weterynaryjne	24

2.4.2.	Pojazdy wycofane z eksploatacji	26

2.4.3.	Zużyte opony	27

2.4.4.	Pestycydy	27

2.4.5.	Oleje odpadowe	27

2.4.6.	Baterie i akumulatory	27

2.4.7.	Odpady zawierające azbest	28

2.4.8.	Farby i lakiery	29

2.4.9.	PCB	29

2.4.10.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	30

2.4.11.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.	31

2.5. Odpady przemysłowe	32

2.6. Istniejące systemy zbierania odpadów.	35

2.6.1.	Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)	35

2.6.2.	Odpady opakowaniowe – zbiórka selektywna	36

2.7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami	36

2.8. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych	39

2.8.1.	Instalacje dla odpadów komunalnych	39

2.8.2.	Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu	45

2.8.3.	Instalacje dla odpadów przemysłowych	46

2.8.4.	Instalacje dla odpadów niebezpiecznych	46

3.	Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze mian demograficznych i gospodarczych.	47

3.1. Zmiany demograficzne.	47

3.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych i jego zmiany	47

3.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany	48

4.	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	56

4.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	56

4.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.	57

4.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.	57

5.	Założone cele gospodarki odpadami	59

5.1. Cele przyjęte za KPGO 2010	59

5.2. Cele przyjęte za Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010	64

5.3. Zakładane cele dla Powiatu Włocławskiego	67

6.	Projektowany system gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie)	68

6.1. Projektowany system gospodarki odpadami	69

6.2. Projektowany system zbiórki odpadów	70

6.2.1.	Proponowane założenia odnośnie segregacji odpadów w Powiecie Włocławskim.	70

6.2.2.	Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych	72

6.2.3.	Pojemność urządzeń do zbierania odpadów.	72

7.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć i koszty wdrażania PGO	73

8.	Źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami	75

9.	Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie.	76

10.	System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości	77

10.1. Wdrożenie	77

10.2. Ewidencja i monitoring – zasady ogólne	78

10.3. Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów	79

11.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	83

Załącznik 1 Graficzne rozmieszczenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie Powiatu Włocławskiego.

# Wstęp

Uchwalona w roku 2001 Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadza m. in. zmiany dotyczące zawartości planów gospodarki odpadami (art. 14 ust. 2). W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z nowym brzmieniem niektórych przepisów ustawy. Niniejsze opracowanie jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, uwzględniającym ogólne ramy dla programowania i rozwoju gospodarki odpadami na terenie Powiatu. Podstawowym celem opracowania dokumentu jest wytyczenie ogólnych kierunków działań realizowanych poprzez konkretne zadania w określonej perspektywie czasowej.

Zaktualizowany według nowych wymogów ustawowych Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego zawiera:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami innymi niż niebezpieczne,

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych oraz cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na Środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

d) plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

e) sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony Środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację,

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

5) szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów.

6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Ponadto niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w innych aktualnie obowiązujących aktach prawnych, w tym postulaty dotyczące gospodarki odpadami zawarte w Polityce Ekologicznej Państwa, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz w Krajowym (KPGO 2010) i Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010

Zgodnie z ustawą o odpadach, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie tej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności: odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Projekty planów są opiniowane:

- projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa , Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska a w zakresie związanym z ochroną wód przez właściwego Dyrektora RZGW,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez ograny wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Projekt Planu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego 2010 zostanie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Projekt Planu zostanie również zaopiniowany przez RZGW (na mocy ustawy Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 239 poz. 2019 tekst ujednolicony) oraz organy wykonawcze gmin wchodzących w skład Powiatu. Organy te udzielą opinii dotyczących planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznane zostanie za opinię pozytywną.

Niniejszy Plan zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres 2008-2015 traktowany jako okres strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2011 dla których ustala się krótkoterminowy plan działań.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy (art. 15 ust. 2) jest „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010”.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie jego postulatów do znowelizowanych przepisów prawnych oraz wyznaczenie kierunków i działań w zakresie gospodarki odpadami, których podjęcie spowoduje optymalizację całego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Włocławskiego.

## Położenie geograficzne

Powiat włocławski leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na  lewym brzegu  Wisły, z wyjątkiem gminy  Fabianki, położonej  na jej  prawym  brzegu. Wchodzi w skład  Pojezierza  Kujawskiego w  makroregionie  Pojezierza  Wielkopolskiego  i  Kotliny  Płockiej,  na obszarze  historycznie  zwanym  Kujawami i  Ziemią  Dobrzyńską.

Rys 1.  Powiat Włocławski

## Liczba ludności

Ogólna  powierzchnia  powiatu wynosi 1.472 km2, zamieszkuje go 85 303 ludności (31 XII 2007 r.), z której  około 20 %  ( tj. 17 169 osób ) mieszka w  6 miejscowościach  posiadających  prawa miejskie takich jak:  Brześć Kujawski, Chodecz , Izbica  Kujawska , Kowal , Lubień Kujawski i  Lubraniec

Tabela 1. Liczba mieszkańców w gminach Powiatu Włocławskiego (dane GUS).

| Gmina | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baruchowo - gmina wiejska | 3 598 | 3 632 | 3 660 | 3 645 |
| Boniewo - gmina wiejska | 3 582 | 3 561 | 3 548 | 3 540 |
| Brześć Kujawski - gmina miejsko - wiejska | 11 112 | 11 051 | 11 168 | 11 205 |
| Choceń - gmina wiejska | 7 978 | 7 907 | 7 920 | 7 897 |
| Chodecz - gmina miejsko - wiejska | 6 434 | 6 409 | 6 328 | 6 317 |
| Fabianki - gmina wiejska | 8 469 | 8 696 | 8 766 | 8 947 |
| Izbica Kujawska - gmina miejsko - wiejska | 8 056 | 8 006 | 7 952 | 7 961 |
| Kowal - gmina miejska | 3 478 | 3 488 | 3 478 | 3 453 |
| Kowal - gmina wiejska | 4 151 | 4 126 | 4 071 | 4 076 |
| Lubanie - gmina wiejska | 4 692 | 4 674 | 4 668 | 4 653 |
| Lubień Kujawski - gmina miejsko - wiejska | 7 603 | 7 552 | 7 469 | 7 419 |
| Lubraniec - gmina miejsko - wiejska | 10 089 | 10 038 | 10 002 | 9 959 |
| Włocławek - gmina wiejska | 6 371 | 6 331 | 6 278 | 6 231 |
| Razem | 85 613 | 85 471 | 85 308 | 85 303 |

Źródło: GUS

## Środowisko przyrodnicze

Środowisko powiatu włocławskiego  jest zróżnicowane , gdyż przez teren ten przebiegają liczne naturalne granice, tj. geologiczne, geomorficzne, hydrologiczne i przyrodniczo-leśne . Rozległe  wysoczyzny  morenowe  i równiny sandrowe rozcinają pradoliny  i  doliny  rzeczne oraz  rynny  polodowcowe wypełnione  jeziorami  i podmokłymi łąkami. Na terenie  powiatu  jest 40 jezior  o powierzchni  ponad 3,0 ha.

Główną sieć  hydrograficzną  powiatu stanowi  rzeka  Wisła  z dorzeczem  Zgłowiączki -  jej lewym dopływem. Ponadto na terenie  powiatu jest duży zasób  wód podziemnych, wymagających szczególnej ochrony :

- zbiornik   nr  144 - " Wielkopolska  dolina  kopalna ". Ogólna powierzchnia      4 000 km2.  Średnia  głębokość ujęcia  60  m. Obejmuje część gmin  Brześć Kuj.  i Lubraniec .

- zbiornik  nr 220 - " Pradolina środkowej  Wisły " . Ogólna powierzchnia          2 085 km2. Średnia  głębokość  ujęcia  60 m . Obejmuje  część gminy  Baruchowo, Kowal,  Włocławek i Lubanie.

- zbiornik  nr  225   -  " Zbiornik  Chodecz - Łanięta ". Ogólna  powierzchnia   200  km2.  Średnia głębokość  ujęcia  60  m.   Obejmuje  część  gminy  Chodecz  i  Lubień  Kuj.

- zbiornik nr 226 – „Zbiornik Krośniewice-Kutno”. Ogólna powierzchnia 450 km2. Średnia głębokość ujęcia wynosi 60 m.

Spośród  4 poziomów  użytkowych wód  podziemnych  największe znaczenie  ma poziom  czwartorzędowy, który stanowi  zaopatrzenie  w wodę dla celów  komunalnych  i  przemysłowych. We wschodniej części  powiatu  często  pozbawiony  jest  izolacji.

Na  terenie  powiatu   jest   kilka  obiektów   objętych  ochroną  prawną   w celu   zachowania    w   stanie   naturalnym   lub  mało  zmienionym  określonych  gatunków   roślin  i  zwierząt. Największym    obiektem  ochrony  prawnej  jest Gostynińsko - Włocławski   Park    Krajobrazowy    utworzony    w 1979 r .  Położony    jest  w  obrębie  Kotliny  Płockiej.  Powierzchnia  BGWPK  wynosi  38 950 ha, z czego 22 200 ha  znajduje się  na terenie  powiatu  włocławskiego w gminach:  Baruchowo - 6 600 ha, Kowal - 3 400 ha,  Włocławek - 12 200  ha. Na    terenie  Parku   znajduje się  12  rezerwatów  przyrody,   z  których  4  położone  są  na terenie powiatu  włocławskiego.  Są   to  2  rezerwaty  leśne -  Olszyny  Rakutowskie  i  Wójtowski  Grąd  i  2 faunistyczne  - Jezioro   Rakutowskie    i  Jazy   objęte  również   strefą    ochrony   akustycznej. Na    terenie  powiatu   występują  również    obszary   chronionego  krajobrazu.   Największym  jest obszar  pod  nazwą  Jezioro Modzerowskie o  powierzchni    1 508   ha  w  gminie   Izbica  Kuj.

Gleby  powiatu  wolne  są od  zanieczyszczeń  metalami  ciężkimi. Charakteryzują się  zróżnicowaną  wartością  użytkową. Najwyższy odsetek gleb  wysokoprodukcyjnych (klasa I do III) znajduje się  na terenie gmin :  Kujawski – 56,6% ( 5.982 ha), Choceń – 45.4%  (3.733 ha), Lubanie – 47,0% (2.227 ha), Włocławek – 45,8% (2.498 ha). Natomiast duży  odsetek  gleb  o niskiej  przydatności dla rolnictwa ( klasa  V-VI Rz) występuje  w gminach : Baruchowo – 24.7% (2.641 ha), Chodecz – 20,4% (2.499 ha), Izbica  Kujawska – 34,9% (4.613 ha), Lubień Kujawski – 22,1% (3.315 ha).

## Gospodarka

Powiat Włocławski jest powiatem typowo rolniczym i z tego też względu dominującą  gałęzią przemysłu na terenie powiatu jest przemysł rolno-spożywczy i obsługujący rolnictwo.
Do najważniejszych zakładów zalicza się: Cukrownię  w  Brześciu Kujawskim,  PPHU Krukowiak w Redczu Krukowym i Brześciu Kujawski -  produkujący opryskiwacze i niektóre maszyny rolnicze, Zakłady Mięsne "MAT" w Czerniewicach, zakłady masarsko-ubojowe: Niemojewo, Wieniec Zalesie, Kazanki, Chodecz, Fabianki oraz Zakład Utylizacji w Falborzu. Działają też 2 gorzelnie - Dubielewo i Lubień Kujawski, zakład mleczarski w Lubrańcu,  zakłady rolne  jak: Ośrodek  Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku, Gospodarstwo Ogrodnicze EKOFLORA w Nasiegniewie.

W Gąbinku w gminie Lubanie znajduje się Tłocznia Gazu Włocławek, a w Nowej Wsi gmina Włocławek Spółka INSTAL-PROJEKT produkująca grzejniki. W Kaliskach gmina Lubień Kujawski uruchomiono nowy zakład SUPERFOS – produkujący wyroby z tworzyw sztucznych.

Rozwijają się warsztaty rzemieślnicze: naprawy pojazdów samochodowych, stolarskich, kamieniarskich i produkujących pustaki żużlobetonowe oraz punkty handlowe.

# Aktualny stan gospodarki odpadami.

Przy tworzeniu niniejszej Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, w szczególności analizie stanu istniejącego, w sektorze gospodarki odpadami wykorzystano następujące źródła danych:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

- Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010

- Sprawozdanie z realizacji poprzedniego PGO dla Powiatu Włocławskiego

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Dane WIOŚ

- Informacje z Powiatu

- Informacje z gmin Powiatu

## Opis celów i założeń z poprzedniego PGO dla Powiatu Włocławskiego.

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych w inny sposób poprzez:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości)odpadów,

- odzysk (wykorzystanie odpadów),

- unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania.

W zakresie gospodarowania odpadami do  2007 roku należy:

- w sektorze komunalnym

- objąć wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów,

- wyeliminować niekontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska,

- rozszerzyć selektywną zbiórkę odpadów ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- prowadzić selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- zintensyfikować działania zmierzające do likwidacji, rekultywacji bądź modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów, a także rozważenie możliwości rozwiązania gospodarki odpadami w oparciu o Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gmina Brześć Kujawski.

- w sektorze gospodarczym

- zwiększyć udział odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- wdrażać systemy pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania,

- zorganizować system odzysku wszystkich surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik oraz ograniczyć ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

- w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

- zapewnić odzysk i recykling olejów odpadowych,

- zapewnić bezpieczne dla zdrowia ludzi usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- zapewnić odzysk i recykling zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,

- zapewnić odzysk i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zminimalizować ilość powstających specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, a także eliminować nieprawidłowe praktyki w gospodarce odpadami medycznymi,

- utrzymać na dotychczasowym  poziomie proces  unieszkodliwiania  odpadów weterynaryjnych.

W zakresie gospodarowania odpadami do  2011 roku należy:

-  w sektorze komunalnym

- doskonalić  system selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych,

- zintensyfikować  odzysk odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- zintensyfikować  akcje  szkoleń i podnoszenia  świadomości  społecznej,

- wdrażać nowoczesne  technologie odzysku i unieszkodliwiania  odpadów, w  tym termicznego przekształcania  odpadów,

- zmniejszać do minimum przemieszczanie  odpadów, zgodnie z  zasadami  bliskości i samowystarczalności.

- w sektorze gospodarczym

- zmniejszać materiało- i energochłonność produkcji (stosowanie czystych technologii),

- wykorzystywać alternatywne odnawialne źródła energii,

- stosować pełen „cykl życia" produktu (produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania),

- zapobiegać  powstawaniu nadmiernej  ilości  odpadów,

- wprowadzenie ewidencji  podmiotów  wytwarzających odpady.

- w gospodarce  odpadami niebezpiecznymi

- całkowicie niszczyć i eliminować PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zorganizować system  zbiórki  olejów odpadowych,

- zorganizować system  zbiórki akumulatorów  i baterii,

- zorganizować system kontroli nad  usuwaniem wyrobów  zawierających azbest,

- wprowadzić termiczne unieszkodliwianie wszystkich odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Realizacja zadań w zakresie  gospodarki odpadami

- osiągnięcie w  2007 roku limitów  w gospodarce odpadami  komunalnymi:

- poziomu 20 % ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych;

- poziomu  12 % odzysku i unieszkodliwiania  poza składowiskiem, odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji;

- poziomu  15 % selektywnej zbiórki odpadów  budowlanych ze wszystkich  odpadów  komunalnych;

- poziomu 20 %  selektywnej zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych ze wszystkich  odpadów komunalnych;

- poziomu  15 % selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu ich  unieszkodliwienia;

- osiągnięcia w  gospodarce odpadami przemysłowymi w 2007 r. poziomu 87 %   wykorzystania  ich do celów  gospodarczych

- osiągnięcie  w  2011 roku limitów  w gospodarce odpadami komunalnymi:

- poziomu 30 % poddanych odzyskowi  i recyklingowi papierów  i tektur,

- poziomu  57 % odzysku i unieszkodliwiania poza składowiskiem, odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji,

- poziomu  40 % selektywnej zbiórki odpadów budowlanych ze wszystkich  odpadów  komunalnych,

- poziomu  50 % selektywnej zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych ze wszystkich  odpadów komunalnych,

- poziomu  50 % selektywnej zbiórki  odpadów niebezpiecznych w celu  ich  unieszkodliwienia,

- osiągnięcia w gospodarce odpadami przemysłowymi w 2011 r. poziomu 90 %  wykorzystania  ich do celów  gospodarczych

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

W tabeli poniżej zestawiono rodzaje i ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Powiatu w latach 2004 - 2006 r..

Tabela 2 Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Powiatu Włocławskiego w latach 2004- 2006.

| kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | masa | masa | masa |
|  | [ Mg ] | [ Mg ] | [ Mg ] |
| 200301 | 8586 | 6938 | 6057 |

Źródło: Sprawozdanie z wykonania PGO dla Powiatu Włocławskiego.

Jak wynika z tabeli powyżej w Powiecie Włocławski powstaje coraz mniej odpadów komunalnych. Należy jednak zaznaczyć iż dane te mogą być w dużym stopniu niedoszacowane.

Poniżej w tabeli przedstawiono ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie Powiatu Włocławskiego.

Tabela 3 Zestawienie ilości i rodzajów odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie Powiatu w latach 2004 – 2006.

| kod odpadu | 2004r. |  | 2005r. |  | 2006r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | masa [ Mg ] | oznaczenie procesu | masa [ Mg ] | oznaczenie procesu | masa [ Mg ] | oznaczenie procesu |
| 200301 | 8586 | D5 | 6938 | D5 | 6057 | D5 |

Źródło: Sprawozdanie z wykonania PGO dla Powiatu Włocławskiego

Jak wynika z powyższego zestawienia ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez deponowanie na składowiskach odpadów w powiecie drawskim stale się zmniejsza.

Tabela 4 Ilości odpadów przemysłowych wytworzonych oraz poddanych poszczególnym procesom odzysku  i unieszkodliwiania na terenie Powiatu Włocławskiego w latach 2004- 2006

| Powiat Włocławski | Odpady [w Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione |  | magazynowane |
|  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| Rok 2004 | 179 781,67 | 166 691,74 | 2 006,39 | 893,06 | 10 190,48 |
| Rok 2005 | 174 779,70 | 170 995,50 | 734,70 | 952,90 | 2 096,50 |
| Rok 2006 | 248 007,53 | 21 286,00 | 225 353,80 | 698,94 | 668,78 |

Źródło: Sprawozdanie z wykonania PGO dla Powiatu Włocławskiego.

## Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych

Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe (w których powstają między innymi takie odpady jak: wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne),

- obiekty infrastruktury,

- obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,

- ulice i place.

Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji.

Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak struktura oraz skład są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.

Wiedza o tym jest istotną informacją w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy, bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże. Projektując system gospodarki odpadami, dobrze jest posługiwać się danymi rzeczywistymi zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany plan.

### Przyjęta metodologia

Ponieważ na terenie objętym opracowaniem nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących dokładnej morfologii powstających odpadów komunalnych, w opracowaniu tym posłużono się wskaźnikami literaturowymi i danymi uzyskanymi przez autorów podczas wcześniejszych prac.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach przez odpady komunalne rozumie się: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. W związku z powyższym głównymi źródłami wytwarzania odpadów na terenie gminy są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury związane z handlem, usługami, rzemiosłem, zakładami produkcyjnymi i obiektami użyteczności publicznej w części socjalnej, targowiskami itd. To źródło jest szczególnie ważne w ośrodkach miejskich, ze względu na rozwinięty sektor usług związanych ze szkolnictwem, administracją, gastronomią, hotelarstwem oraz dużymi centrami handlowymi.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 wyodrębniono następujące grupy odpadów

ich źródła wytwarzania :

- odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie,

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji),

- odpady zielone,

- papier i tektura (opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - nieopakowaniowe),

- odpady wielomateriałowe,

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne - nieopakowaniowe),

- szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),

- odzież, tekstylia,

- drewno,

- odpady niebezpieczne,

- odpady mineralne – ziemia, kamienie oraz drobna frakcja popiołowa czyli odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

- odpady z targowisk,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady z czyszczenia ulic i placów - gleba, ziemia i kamienie.

Na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 ustalono skład morfologiczny odpadów komunalnych wraz z źródłami wytwarzania, który przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5 Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (według KPGO 2010).

| Strumień odpadów komunalnych | Miasto | Wieś | Obiekty Infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 18 | 10 |
| Odpady zielone | 2 | 4 | 2 |
| Papier i tektura | 20 | 12 | 27 |
| Drewno | 2 | 2 | 1 |
| Odpady wielomateriałowe | 4 | 3 | 18 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 16 |
| Szkło | 8 | 8 | 10 |
| Metal | 5 | 5 | 5 |
| Tekstylia | 1 | 1 | 3 |
| Odpady mineralne | 10 | 34 | 5 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 |
| Razem | 100 | 100 | 100 |

Źródło: Opracowanie własne Abrys na podstawie  KPGO 2010

Rys.2 Rodzaj i skład niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenach miejskich według KPGO 2010

Rys.3 Rodzaj i skład niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenach wiejskich według KPGO 2010

Różnica w średnim procentowym składzie odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe na terenach miejskich i wiejskich wynika z różnicy w poziomie życia oraz sposobu zagospodarowywania przez mieszkańców wsi odpadów we własnym zakresie m.in. spalania ich w piecach domowych. Ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez obiekty infrastruktury (szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) wynikają z charakteru prowadzonej działalności usługowej.

Ilości wytworzone odpadów komunalnych wyliczono według wskaźników generowania ilości odpadów komunalnych zawartych wg Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU). Przyjęto następujące założenia dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

- dla dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) – 360 kg/m/r, w tym: 250 kg/m/r odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 110 kg/m/r pochodzących z obiektów infrastruktury;

- dla małych miast (od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców) – 325 kg/m/r, w tym: 230 kg/m/r odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 95 kg/m/r pochodzących z obiektów infrastruktury;

- dla terenów wiejskich – 170 kg/m/r, w tym: 140 kg/m/r odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 30 kg/m/r pochodzących z obiektów infrastruktury.

W celu oszacowania ogólnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie Włocławskim przyjęto następujący podział mieszkańców pod względem zamieszkania na terenach miejskich (małe miasta od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców) i wiejskich:

Tabela 6 Liczba mieszkańców zamieszkująca tereny miejskie i wiejskie Powiatu Włocławskiego (GUS stan na 31.12.2007).

| Podmiot | Liczba ludności 2007r. | Rodzaj terenu zamieszkania |
| --- | --- | --- |
| Baruchowo – gmina | 3 645 | wiejski |
| Boniewo – gmina | 3 540 | wiejski |
| Brześć Kujawski - gmina | 6 611 | wiejski |
| Brześć Kujawski - miasto | 4 594 | miejski |
| Choceń – gmina | 7 897 | wiejski |
| Chodecz – gmina | 4 425 | wiejski |
| Chodecz – miasto | 1 892 | miejski |
| Fabianki – gmina | 8 947 | wiejski |
| Izbica Kujawska - gmina | 5 209 | wiejski |
| Izbica Kujawska - miasto | 2 752 | miejski |
| Kowal – gmina | 4 076 | wiejski |
| Kowal – miasto | 3 453 | miejski |
| Lubanie – gmina | 4 653 | wiejski |
| Lubień Kujawski - gmina | 6 124 | wiejski |
| Lubień Kujawski - miasto | 1 295 | miejski |
| Lubraniec – gmina | 6 776 | wiejski |
| Lubraniec – miasto | 3 183 | miejski |
| Włocławek – gmina | 6 231 | wiejski |
| RAZEM | 85 303 |  |
| Teren miejski | 17 169 |  |
| Teren wiejski | 68 134 |  |

Źródło Opracowanie własne Abrys

### Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenie Powiatu Włocławskiego.

W tabelach poniżej zestawiono ilości i skład morfologiczny odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów miejskich (małe miasta do 200 tys. mieszkańców) oraz terenów wiejskich w ciągu roku według  wskaźników z KPGO 2010.

Tabela 7. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów miejskich w gospodarstwie domowym.

| Strumień odpadów | Tereny miejskie % | Ilość w kg/M/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 75,90 |
| Odpady zielone | 2 | 4,60 |
| Papier i tektura | 20 | 46,00 |
| Drewno | 2 | 4,60 |
| Odpady wielomateriałowe | 4 | 9,20 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 32,20 |
| Szkło | 8 | 18,40 |
| Metal | 5 | 11,50 |
| Tekstylia | 1 | 2,30 |
| Odpady mineralne | 10 | 23,00 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 2,30 |
| Razem | 100,00 | 230,00 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec Powiatu zamieszkujący teren miejski w gospodarstwie domowym wytwarza w ciągu roku 230 kg odpadów komunalnych.

Tabela 8. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów miejskich w obiektach infrastruktury.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w kg/M/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 9,50 |
| Odpady zielone | 2 | 1,90 |
| Papier i tektura | 27 | 25,65 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 17,10 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 17,10 |
| Szkło | 10 | 9,50 |
| Metale | 5 | 4,75 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 2,85 |
| Drewno | 1 | 0,95 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 0,95 |
| Odpady mineralne | 5 | 4,75 |
| Razem | 100 | 95,0 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec Powiatu zamieszkujący teren miejski w obiektach infrastruktury wytwarza w ciągu roku 95 kg odpadów komunalnych.

Tabela 9. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów wiejskich w gospodarstwie domowym.

| Strumień odpadów | Tereny wiejskie % | Ilość w kg/M/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 18 | 25,20 |
| Odpady zielone | 4 | 5,60 |
| Papier i tektura | 12 | 16,80 |
| Opakowania wielomateriałowe | 3 | 4,20 |
| Tworzywa sztuczne | 12 | 16,80 |
| Szkło | 8 | 11,20 |
| Metale | 5 | 7,00 |
| Odzież, tekstylia | 1 | 1,40 |
| Drewno | 2 | 2,80 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 1,40 |
| Odpady mineralne | 34 | 47,60 |
| Razem | 100,00 | 140,00 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec Powiatu zamieszkujący teren wiejski w gospodarstwie domowym wytwarza w ciągu roku 140 kg odpadów komunalnych.

Tabela 10. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów wiejskich w obiektach infrastruktury.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w kg/M/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 3,00 |
| Odpady zielone | 2 | 0,60 |
| Papier i tektura | 27 | 8,10 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 5,40 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 5,40 |
| Szkło | 10 | 3,00 |
| Metale | 5 | 1,50 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 0,90 |
| Drewno | 1 | 0,30 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 0,30 |
| Odpady mineralne | 5 | 1,50 |
| Razem | 100 | 30,0 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec Powiatu zamieszkujący teren wiejski w obiektach infrastruktury wytwarza w ciągu roku 30 kg odpadów komunalnych.

Ilości i morfologia odpadów komunalnych powstających na terenie według tych wskaźników przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Powiatu Włocławskiego z terenów miejskich w gospodarstwie domowym.

| Strumień odpadów | Tereny miejskie % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 1 303,13 |
| Odpady zielone | 2 | 78,98 |
| Papier i tektura | 20 | 789,77 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2 | 78,98 |
| Tworzywa sztuczne | 4 | 157,95 |
| Szkło | 14 | 552,84 |
| Metale | 8 | 315,91 |
| Odzież, tekstylia | 5 | 197,44 |
| Drewno | 1 | 39,49 |
| Odpady niebezpieczne | 10 | 394,89 |
| Odpady mineralne | 1 | 39,49 |
| Razem | 100,00 | 3 948,87 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli mieszkańcy Powiatu Włocławskiego zamieszkujący tereny miejskie wytwarzają w ciągu roku 3 948,87 Mg odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

Tabela 12. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Powiatu Włocławskiego z terenów miejskich w obiektach infrastruktury.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 163,11 |
| Odpady zielone | 2 | 32,62 |
| Papier i tektura | 27 | 440,38 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 293,59 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 293,59 |
| Szkło | 10 | 163,11 |
| Metale | 5 | 81,55 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 48,93 |
| Drewno | 1 | 16,31 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 16,31 |
| Odpady mineralne | 5 | 81,55 |
| Razem | 100 | 1 631,06 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli mieszkańcy Powiatu Włocławskiego zamieszkujący tereny miejskie wytwarzają  w ciągu roku 1 631,06 Mg odpadów komunalnych w obiektach infrastruktury.

Tabela 13. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Powiatu Włocławskiego z terenów wiejskich w gospodarstwie domowym.

| Strumień odpadów | Tereny wiejskie % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 18 | 1 716,98 |
| Odpady zielone | 4 | 381,55 |
| Papier i tektura | 12 | 1 144,65 |
| Opakowania wielomateriałowe | 3 | 286,16 |
| Tworzywa sztuczne | 12 | 1 144,65 |
| Szkło | 8 | 763,10 |
| Metale | 5 | 476,94 |
| Odzież, tekstylia | 1 | 95,39 |
| Drewno | 2 | 190,78 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 95,39 |
| Odpady mineralne | 34 | 3 243,18 |
| Razem | 100,00 | 9 538,76 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli mieszkańcy Powiatu Włocławskiego zamieszkujący tereny wiejskie wytwarzają w ciągu roku 9 538,76 Mg odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

Tabela 14. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Powiatu Włocławskiego z terenów wiejskich w obiektach infrastruktury.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 204,40 |
| Odpady zielone | 2 | 40,88 |
| Papier i tektura | 27 | 551,89 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 367,92 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 367,92 |
| Szkło | 10 | 204,40 |
| Metale | 5 | 102,20 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 61,32 |
| Drewno | 1 | 20,44 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 20,44 |
| Odpady mineralne | 5 | 102,20 |
| Razem | 100 | 2 044,02 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli mieszkańcy Powiatu Włocławskiego zamieszkujący tereny wiejskie wytwarzają  w ciągu roku 2 044,02 Mg odpadów komunalnych w obiektach infrastruktury.

Tabela 15. Ogólna ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie Włocławskim.

| Strumień odpadów | Odpady komunalne z terenu miejskich ogółem Mg/rok | Odpady komunalne z terenów wiejskich ogółem Mg/rok | Odpady komunalne ogółem Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1 466,23 | 1 921,38 | 3 387,61 |
| Odpady zielone | 111,60 | 422,43 | 534,03 |
| Papier i tektura | 1 230,16 | 1 696,54 | 2 926,70 |
| Opakowania wielomateriałowe | 372,57 | 654,09 | 1 026,65 |
| Tworzywa sztuczne | 451,54 | 1 512,57 | 1 964,12 |
| Szkło | 715,95 | 967,50 | 1 683,45 |
| Metale | 397,46 | 579,14 | 976,60 |
| Odzież, tekstylia | 246,38 | 156,71 | 403,08 |
| Drewno | 55,80 | 211,22 | 267,01 |
| Odpady niebezpieczne | 411,20 | 115,83 | 527,03 |
| Odpady mineralne | 121,04 | 3 345,38 | 3 466,42 |
| Razem | 5 579,93 | 11 582,78 | 17 162,71 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według powyższej tabeli wszyscy mieszkańcy Powiatu Włocławskiego wytwarzają w ciągu roku 17 162,71 Mg odpadów komunalnych ogółem.

### Odpady opakowaniowe

Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej oraz opłacie depozytowej Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607, tekst ujednolicony) powinny zwiększyć zainteresowanie ich zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez organizacje zajmujące się na mocy cytowanej ustawy rozliczaniem wypełniania obowiązku recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny być wystarczającym bodźcem do podjęcia działań w tym kierunku. Jedynym sposobem pozyskania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna, tj organizacja własnej zbiórki, lub współpraca z już istniejącą firmą, zajmującą się zbieraniem i/lub recyklingiem odpadów opakowaniowych.

### Odpady biodegradowalne

Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden z najważniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a także podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w kolejnych latach winna wynosić:

w 2010 r. – 75 %,

w 2013 r. – 50%,

w 2020 r. – 35 %.

wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r. Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona została na poziomie 4,38 mln Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca miasta przypadało wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. Poniżej w tabeli przedstawiono ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku bazowym 1995 r.

Tabela 16. Odpady biodegradowalne wytworzone w  Powiecie Włocławskim w 1995 r.

|  | Liczba mieszkańców w 1995 r. | Ilość Mg odpadów biodegradowalnych w 1995 r. |
| --- | --- | --- |
| tereny miejskie | 16 998 | 2 635 |
| tereny wiejskie | 70 718 | 3 324 |
| Razem | 87 716 | 5 958 |

Źródło: Obliczenia własne Abrys

Tabela 17. Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania w Powiecie Włocławskim w poszczególnych latach.

| Rok | Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg |
| --- | --- |
| w 2010 r. | 4 468,8 |
| w 2013 r. | 2 979,2 |
| w 2020 r. | 2 085,5 |

Źródło: Obliczenia własne Abrys

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to: odpady kuchenne, zielone, papier i tektura, niektóre tekstylia (np. bawełniane).

W gminach wiejskich z typowo zagrodową zabudową problem z odpadami biodegradowalnymi praktycznie nie istnieje. indywidualni właściciele nieruchomości oddzielają odpady organiczne do kompostowania dla własnych potrzeb.

W miejscowości Machnacz gmina Brześć Kujawski eksploatowany jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK), do którego trafiają odpady z miasta i gminy Włocławek oraz w niewielkich ilościach z gmin ościennych. Na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu  eksploatowana jest kompostownia pryzmowa odpadów ulegających biodegradacji. Do kompostowni trafiają odpady komunalne pochodzące z dualnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. frakcja mokra oraz wysegregowane na linii sortowniczej odpady organiczne. Kompostowaniu poddawane są również odpady z terenów zieleni (np. z koszenia traw, obcinania gałęzi itp.). Zbiórką odpadów zielonych objęte są odpady pochodzące z ogrodów przydomowych takie jak: liście, trawa, gałęzie itp. Odpady zielone zbierane są w rejonach zabudowy jednorodzinnej podczas nasilenia prac pielęgnacyjnych w ogrodach, dwa razy w roku. Rocznie kompostowaniu poddaje się około 12 000 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Kompost poddawany jest obróbce w sekcji uszlachetniania kompostu

### Odpady wielkogabarytowe

Podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gmin Powiatu Włocławskiego, odbierają od mieszkańców również odpady wielkogabarytowe. Zbiórki odbywają się według ustalonego harmonogramu najczęściej w postaci tzw „ wystawek”.

Część odpadów wielkogabarytowych jest również dostarczana na składowiska wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i jako takie są rejestrowane.

### Komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe, powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków, zaklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów, do grupy 19. Do odpadów tych zaliczamy:

- odpady ze skratek (kod wg klasyfikacji 19 08 01),

- odpady z piaskowników (kod wg klasyfikacji 19 08 02),

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod wg klasyfikacji 19 08 05).

W Polsce stosowane są głownie trzy kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych:

- przyrodnicze wykorzystanie osadów,

- składowanie na wysypiskach odpadów,

- spalanie.

Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety, wymaga większych lub mniejszych nakładów inwestycyjnych, jak i stale ponoszonych kosztów eksploatacyjnych.

Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych zalecane jest dla mniejszych i średnich oczyszczalni, szczególnie będących w otoczeniu ubogich gleb i nieużytków.

Osady ściekowe głównie składuje się na wysypiskach odpadów komunalnych, przez co niekorzystnie wpływają one na środowisko. Coraz częściej stosuje się jednak termiczne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych.

W 2005 roku zewidencjonowano na terenie Powiatu około 553 Mg odpadów powstałych w wyniku działania oczyszczalni ścieków, z czego:

- skratek (19 08 01) – około 37 Mg,

- zawartość piaskowników (19 08 02) – około 6 Mg

- ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – około 510 Mg.

Odpady w postaci skratek oraz zawartości piaskowników deponowane były najczęściej na pobliskich składowiskach odpadów komunalnych. Ustabilizowane osady ściekowe wykorzystywano również przez odbiorców indywidualnych np. do nawożenia pól uprawnych.

Postępowanie w zakresie wykorzystania osadów ściekowych ze ścieków komunalnych regulują przepisy ustawy „o odpadach”. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

### Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Problemy zidentyfikowane dla Powiatu Włocławskiego są zbieżne z problemami województwa kujawsko – pomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które są ściśle powiązane  z problemami wynikającymi z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” i są następujące:

- brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), w tym w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcenia,

- niska aktywność części gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi,

- brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewypełnienia przez nie obowiązków ustawowych,

- niezgodny z wymaganiami prawnymi stan techniczny części składowisk odpadów komunalnych,

- niskie opłaty za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych,

- zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- brak jednolitego systemu ewidencji rodzajów i ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- brak systematycznych badań morfologii odpadów komunalnych,

- niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- brak wymagań dla mechaniczno-biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, które pozwalałyby na uznanie przetworzonych odpadów za spełniające kryteria przyjmowania tych odpadów na składowiska odpadów.

## Odpady niebezpieczne

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają także w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia oraz w dziedzinie obronności.

Do odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych należą najczęściej: baterie, farby, kleje, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, leki, oleje mineralne i tłuszcze, środki ochrony roślin, drewno zwierające impregnaty i rozpuszczalniki. Z uwagi na brak w większości gmin systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, szacuje się, że większość z nich trafia na składowiska w strumieniu odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu Włocławskiego. Niestety dostępne obecnie w Powiecie Włocławskim dane dotyczące  odpadów niebezpiecznych są bardzo ograniczone, a często ich brakuje.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Zgodnie z ustawą o odpadach odpady medyczne są to „odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniu badań oraz doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”, zaś „odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania i leczenia zwierząt lub świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach”.

Odpady medyczne są generowane przez: szpitale, ośrodki służby zdrowia, ośrodki badawcze, laboratoria, zakłady: farmakologiczne, opiekuńczo - lecznicze, leczniczo - wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze oraz hospicja. Odpady medyczne powstają również w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach badawczych i analitycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki i farmaceutyki oraz przeterminowane lekarstwa).

Odpady weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych oraz w wyniku prowadzenia doświadczeń i badań naukowych na zwierzętach.

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi następujący sposób:

- odpady zakaźne - odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,

- odpady specjalne – odpady o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska,

- odpady pozostałe – odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Odpady powstające w sektorze medycznym dzielimy na trzy grupy:

  - odpady bytowo-gospodarcze (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne) – niestanowiące zagrożenia;

  - odpady specyficzne, które ze względu na zanieczyszczenie drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska (zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczne i inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych) – podlegające selektywnemu zbieraniu;

  - odpady specjalne (substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki).

Odpady z grupy pierwszej nie stwarzają zagrożenia dla środowiska i mogą być zaliczone do odpadów komunalnych, natomiast odpady z grupy drugiej i trzeciej wymagają oddzielnych technik unieszkodliwiania (druga grupa wymaga unieszkodliwiania w wyniku termicznego przekształcania) i zaliczamy je do odpadów niebezpiecznych.

Odpady powstające w sektorze weterynaryjnym dzielimy na pięć grup:

1) odpady zakaźne (padłe zwierzęta);

2) zużyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku;

3) materiał biologiczny (organy z operacji, narodzin i laboratoriów patologicznych);

4) zwierzęta poddane eutanazji;

5) przeterminowane lekarstwa.

Na terenie powiatu Włocławskiego odpady tego typu wytwarzane są głównie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, lecznicach dla zwierząt oraz aptekach.

Na terenie gmin Powiatu w większości zakładów odpady sanitarne gromadzone są w wydzielonych pomieszczeniach, pakowane w worki z tworzyw sztucznych lub specjale pojemniki przeznaczone dla odpadów medycznych, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy odbierające odpady medyczne i niebezpieczne.

Na terenie Powiatu nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów o charakterze odpadu medycznego z placówek medycznych. Wszystkie odpady medyczne są przekazywane firmie specjalistycznej i wywożone poza teren Powiatu w celu unieszkodliwienia. Pozostałe odpady o charakterze komunalnym pochodzące z tych placówek są przekazywane na gminne składowiska odpadów komunalnych.

Odpady medyczne i weterynaryjne z terenu Powiatu unieszkodliwiane są w spalarniach i współspalarniach. W zakładzie utylizacyjnym – „STRUGA” S.A. w Jezuickiej Strudze poddano termicznej obróbce 20,85 tys. Mg głównie odpadowe tkanki zwierzęce (o kodach 020181, 020202), osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (020204) oraz odpady z produkcji pasz roślinnych (020381).  Termicznemu przekształceniu podawano tez odpady medyczne. Łącznie w skali Województwa unieszkodliwiono 848 711 Mg, w następujących spalarniach lub współspalarniach:

- PPH "Hetman", A. i J. Lucińscy, Zakład Utylizacyjny w Olszówce Olszówka, 87-400 Golub-Dobrzyń,

- „STRUGA” S.A. Jezuicka Struga 3,  88-111 Rojewo,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne „POLUTIL” Ostrowite 12, 86-141 Lniano,

- Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka ul. dr I Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń,

- Szpital Wojewódzki we Włocławku ul. Wieniecka 49 87-800 Włocławek,

- Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. ul. J.G.Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń,

- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu ul. Sikorskiego 32 86-300 Grudziądz,

- MD-PROJEKT Instalacja Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Bydgoszczy,  85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65,

- Zakłady Azotowe Anwil S.A. we Włocławku Instalacja odzysku chlorowodoru z odpadów związków chloroorganicznych,  87-805 Włocławek ul. Toruńska 222.

Inne odpady niebezpieczne, których nie udało się zagospodarować, trafiają na składowiska odpadów zlokalizowanych na :

- Zakładów Azotowych Anwil S.A. we Włocławku,

- Składowisko odpadów niebezpiecznych, tzw. mogilnik przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy,

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne w Starym Brześciu gmina Brześć Kujawski.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. połowa z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Do odbioru i demontażu wraków samochodowych upoważnione są firmy działające na podstawie decyzji wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia lub deponowane na składowiskach.

Obowiązki związane z tworzeniem systemu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zostały nałożone na podmioty wprowadzające samochody na rynek. Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 lipca 2005r. obowiązane są posiadać decyzje dotyczące gospodarowania odpadami na mocy przepisów ustawy wymienionej na wstępie. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju, w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonego w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Na terenie Powiatu Włocławskiego funkcjonują następujące stacje demontażu pojazdów:

- „Jankowski” AUTOHANDEL Mariusz Jankowski ul .Al. Zwycięstwa 31, 87-860 Chodecz

- „AUTO-HANDEL” Jacek Turbiak, ul. Waryńskiego 28, 87-860 Chodecz – stacja demontażu w m. Gagowy Nowe, Gm. Lubień Kujawski,

- PUH „MARCIN” Auto-Handel Marcin Molewski, ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz,

- Edward Biernacki, ul. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska.

### Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej konserwacji pojazdów mechanicznych oraz przy demontażu pojazdów i jako odpady są klasyfikowane w grupie 16 i określane kodem 16 01 03.

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji w tym zakresie.  Stan gospodarki zużytymi oponami w kraju ulega i będzie ulegać znaczącym zmianom dzięki wprowadzonym nowym uregulowaniom prawnym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wprowadziła zakaz składowania opon, zakaz ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku obowiązuje  dla części opon (tj. opon pociętych).

### Pestycydy

Odpady te zostały ujęte w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych jako frakcja odpadów komunalnych.

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z :

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty utylizacji. Zadania te, zgodnie z zapisami KPGO 2010, obciążają samorządy. Możliwości obciążenia kosztami tych zabiegów mieszkańców są nader ograniczone ze względu na barierę finansową, a przede wszystkim mentalną.

Według informacji z WPGO 2010 dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na terenie Powiatu Włocławskiego nie znajduje się żaden mogilnik.

### Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);

- olejów transformatorowych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na terenie kraju instalacjach.

Zbiórka odpadów, a w szczególności olejów przepracowanych jest i będzie trudna ze względu na to iż jest to odpad, który powstaje w dużym rozproszeniu. Zachodzi obawa, że w dniu dzisiejszym jest dużo tego odpadu przetrzymywanego przez rolników i użytkowników samochodów samodzielnie wymieniających olej. Dotyczy to także innych urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

Na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego działają firmy prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów olejowych.

### Baterie i akumulatory

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne).

W gminach Powiatu Włocławskiego zbierane są zużyte baterie w placówkach oświatowych i administracyjnych, oraz w wybranych placówkach handlowych.

### Odpady zawierające azbest

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia), ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo - cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkową ilość materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu które należy usunąć do 2032 r.

Tabela 18. Zbiorcze zestawienie ilość materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu które należy usunąć do 2032 r.

| Lp. | Gmina | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych Mg | Ilość wyrobów zakwalifikowanych do usunięcia Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | m. Kowal | 77 | 77 |
| 2 | Brześć Kujawski | 3354 | 1271 97 Mg w 2005 r. |
| 3 | Lubień Kujawski | 3962 | 3962 |
| 4 | Chodecz | 2000 | -- |
| 5 | Izbica Kujawska | 1235 | 1235 |
| 6 | Lubraniec | 2970 | 2970 |
| 7 | 28m. Włocławek | 1780 | 1780 |
| 8 | Baruchowo | 995 | 995 |
| 9 | Boniewo | 2285 | 2285 |
| 10 | Choceń | 2295 | 50 |
| 11 | Fabianki | 1011 | -- |
| 12 | gm. Kowal | 2026 | bd |
| 13 | Lubanie | 1704 | 1704 30 Mg w 2005 r. |
| RAZEM |  | 25694 |  |

Źródło Sprawozdanie z PPGO  dla Powiatu Włocławskiego

Według dostępnych informacji na terenie powiatu Włocławskiego znajduje się około 25 694 Mg wyrobów zawierających azbest, które należy usunąć do końca 2032 r.

Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Działalność Samorządu ma na celu wspomaganie mieszkańców w realizacji obowiązku ustawowego z którego wynika, iż wszystkie wyroby posiadające gęstość objętościową mniejszą niż 1000 kg/m3 oraz zużyte wyroby o gęstości większej niż 1000 kg/m3 (azbestowo-cementowe) powinny być usunięte na koszt właściciela.

Usuwanie odpadów zawierających azbest

Dotychczas odpady zawierające azbest składowane były głównie na składowisku w Trzemesznie, w województwie wielkopolskim, oraz na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie (gmina. Pruszcz) w województwie kujawsko – pomorskim, a obecnie tylko w Małociechowie.

### Farby i lakiery

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych.

Należy zdawać sobie sprawę, że liczba ta ma znacznie zaniżone wartości, z uwagi na pominięcie w sprawozdawczości strumienia odpadów pochodzących od małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod dalszego z nimi postępowania.

Według dostępnych danych odpady z tej grupy są poddawane różnym metodom unieszkodliwiania w 100% całego strumienia tej grupy.

### PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych;

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439), posiadacze instalacji i urządzeń zawierających PCB złożyli w K-P Urzędzie Wojewódzkim stosowne informacje, nie ma wśród nich żadnych podmiotów z powiatu Włocławskiego.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski,

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku,

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym,

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2005 r., Nr 180 poz. 1495) nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten dotyczy sprzedawców od 1 lipca 2006 r.

Na terenie powiatu nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

W Polsce szacuje się, że rocznie wycofuje się z użytkowania następujące ilości sprzętu:

- pralki automatyczne ok. 1273 tys. sztuk (ok. 50 tys. Mg),

- lodówki ok. 1592 tys. sztuk (ok. 64 tys. Mg),

- zamrażarki ok. 629 tys. sztuk (ok. 19 tys. Mg),

- odkurzacze ok. 1386 tys. sztuk (ok. 12 tys. Mg),

- telewizory ok. 1430 tys. sztuk (ok. 57 tys. Mg),

- odbiorniki radiofoniczne ok. 996 tys. sztuk (ok. 5 tys. Mg),

- magnetofony ok. 423 tys. sztuk (ok. 3,4 tys. Mg),

- komputery ok. 140 tys. sztuk (ok. 4,2 tys. Mg).

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania. W ostatnich latach ilość złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyraźnie wzrasta. jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego i tym samym szybkiego starzenia się eksploatowanych urządzeń. Dotyczy to głównie sprzętu komputerowego, ale także sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń radiowych i telewizyjnych, wyposażenia biur itp. Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie min. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Bezpieczne unieszkodliwienie tych urządzeń jest szczególnie ważne ze względu na zawarte w nich substancje szkodliwe, jak ołów, rtęć, kadm, chrom, PCV i in.

Nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania i przekazywania upoważnionym podmiotom gospodarczym.

W Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w województwie kujawsko-pomorskim figurują podmioty prowadzące działalność w zakresie:

- wprowadzający sprzęt – 75 firm,

- organizacje odzysku sprzętu i elektrycznego i elektronicznego – nie ma,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania – 375 firmy,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania – 5 firm.

Szczegółowy wykaz tych firm wg stanu na dzień 21 czerwca 2007 r. znajduje się na stronie internetowej GIOŚ - http://rzseie.gios.gov.pl/.

### Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, są po części zbieżne z problemami wynikającymi z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”, oraz „ Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010”  i są następujące:

Odpady zawierające azbest

- brak pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest, które muszą być usunięte i unieszkodliwione w sposób zgodny z przepisami,

- brak zachęt ekonomicznych dla prywatnych właścicieli nieruchomości do demontażu wyrobów zawierających azbest, szczególnie na terenach wiejskich,

- trudności w lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego; skrócenie drogi transportu odpadów znacznie zmniejszyłyby koszty usuwania azbestu.

Odpady zawierające PCB

- wysokie koszty unieszkodliwiania,

- mała wiarygodność / niska jakość danych przekazywanych przez przedsiębiorców, dotyczących urządzeń zawierających PCB,

- zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB.

Oleje odpadowe

- brak systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, szczególnie poza dużymi miastami,

- brak monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Baterie i akumulatory

- niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego,

- niski poziom świadomości ekologicznej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Odpady medyczne i weterynaryjne

- słabo rozwinięty system zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych, w tym niewystarczająca informacja o konieczności selektywnego zbierania tej grupy odpadów;

- brak instalacji do termicznego przekształcania wszystkich odpadów wytworzonych na terenie województwa.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- słabo funkcjonujący system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych (poza wymianą przy zakupie nowego sprzętu).

Przeterminowane pestycydy

- ograniczone środki finansowe na likwidację mogilników oraz prowadzenie monitoringu terenów po zlikwidowanych mogilnikach.

## Odpady przemysłowe

Terminem „odpady przemysłowe” określane są powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty bezużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych.

Aktualny system prawny daje Powiatom możliwości kształtowania polityki odpadami w sektorze gospodarczym na swoim terenie poprzez instrument, jakim jest wydawanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, ma obowiązek przekazywania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 37 ustawy o odpadach). Informacje dotyczące realnych ilości oraz rodzajów powstających odpadów przemysłowych, przekazywane przez podmioty gospodarcze z terenu Powiatu są bardzo ograniczone, przez co bardzo trudno je zweryfikować.

Na terenie powiatu włocławskiego, odpady przemysłowe unieszkodliwiane są na wytypowanym składowisku odpadów, na którym dopuszczono do unieszkodliwiania określone typy odpadów przemysłowych. Jest to składowisko odpadów w Starym Brześciu  gm.  Brześć  Kujawski.

Składowisko odpadów przemysłowych w Starym Brześciu eksploatowane jest od roku 1996. Według obowiązujących wówczas przepisów prawnych, wybudowane zostało jako składowisko odpadów niebezpiecznych typu przemysłowego. W kosztach jego budowy partycypowały dwa zakłady z terenu miasta Włocławka: Kujawska Fabryka Farb i Lakierów „NOBILES” i Fabryka Lin i Drutu DRUMET. Zarządcą składowiska jest Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. Od 2007 roku składowisko nie przyjmuje odpadów od podmiotów zewnętrznych , wykorzystywane jest wyłącznie do deponowania odpadów wytworzonych przez zarządcę – Zakład Usług Komunalnych

Odpady przemysłowe w 2004 r.

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców reprezentowanych przez duże i średnie jednostki gospodarcze wytworzonych w 2004 roku zostało 179 781,7 Mg odpadów przemysłowych.

Najwięcej odpadów (97%) powstało w gminie Brześć Kujawski, a najmniej (0,0003%) w gminie Baruchowo.

Największą ilość odpadów wytworzyli następujący producenci:

- Cukrownia Brześć Kujawski, należąca do Krajowej Spółki Cukrownicza S.A. w Toruniu

- Gorzelnia Rolnicza Dubielewo,

- Zakłady Mięsne MAT w Czerniewicach,

- P. P. H. HETMAN Zakład Utylizacji FALBORZ,

Dominowały odpady z przemysłu cukrowniczego. Były to przede wszystkim wysłodki (02 04 80) oraz wapno defekacyjne (02 04 02), które były wykorzystywane na bieżąco w sektorze rolniczym.

Duży odsetek stanowiły także odpady z procesów termicznych wytwarzane zarówno przez zakłady energetyczne jak i małe kotłownie zakładowe. Powstają one głównie w procesach spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, koks) oraz w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych. Były to przede wszystkim żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - (10 01 01) .

Wytworzone odpady, powstałe w wyniku prowadzonej działalności zostały poddane:

- odzyskowi  (gospodarczemu  wykorzystaniu )  w ilości 166691,7 Mg,

- unieszkodliwieniu w ilości 2899,5 Mg , w tym poprzez składowanie 893,1 Mg,

- magazynowaniu (tymczasowe gromadzenie) celem późniejszego przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia 10190,5 Mg.

Tabela 19. Zbiorcze zestawienie rodzajów i ilości odpadów wytworzonych  w 2004 roku, na terenie Powiatu Włocławskiego.

| Gmina | Odpady [w Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione |  | Magazynowanie |
|  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| Baruchowo | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Brześć Kujawski | 174 076,8 | 162 011,2 | 1 790,2 | 143,0 | 10 132,4 |
| Choceń | 3 543,2 | 3 306,0 | 181,8 | 25,4 | 30,0 |
| Chodecz | 1 122,0 | 421,0 | 0,0 | 700,9 | 0,1 |
| Fabianki | 966,7 | 933,7 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Izbica Kujawska | 17,5 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 |
| Kowal | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 24,6 |
| Lubanie | 17,1 | 11,7 | 1,4 | 4,0 | 0,0 |
| Lubień Kujawski | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,3 |
| Lubraniec | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem | 179 781,7 | 166 691,7 | 2 006,4 | 893,1 | 10 190,5 |

Źródło Sprawozdanie z PPGO  dla Powiatu Włocławskiego

W powiecie włocławskim  nie funkcjonują jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzające w dużej ilości odpady niebezpieczne.

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstało 77,5 Mg odpadów niebezpiecznych. Stanowiły one zaledwie 0,04% ogółu odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym. Najwięcej powstało ich w gminie Brześć Kujawski, a najmniej w gminie Lubraniec. Odpady niebezpieczne to głównie odpadowa tkanka zwierzęca (o kodzie 02 02 80) wytworzona przez RUN TOLMARS Zakłady Mięsne Sp. z o.o., Wieniec Zalesie. Zostały one przekazane do Zakładu Rolno Przemysłowy FARMUTIL HS w Śmiłowie, który unieszkodliwia tego typu odpady.

Znaczącą grupę odpadów stanowiły również odpadowe oleje, pochodzące od licznego i rozproszonego kręgu wytwórców.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów innych niż komunalne, jeśli nie zostały one wcześniej wykorzystane lub unieszkodliwione, część z nich trafia na składowiska. Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zlokalizowane w Starym Brześciu gm. Brześć Kujawski. Na koniec 2004 roku nagromadzono na obiekcie tym 1,523 tys. Mg odpadów.

Odpady przemysłowe w 2005 r.

Duże i średnie jednostki gospodarcze powiatu włocławskiego  w 2005 roku wytworzyły  174779,7 Mg odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Najwięcej odpadów w powiecie powstało w gminie Brześć Kujawski (96,2%), a najmniej 
w gminie Baruchowo(0,0004%).

Największą ilość odpadów wytworzyli następujący przedsiębiorcy:

- Cukrownia Brześć Kujawski należąca do Krajowej Spółki Cukrownicza S.A. w Toruniu – zlikwidowana w roku 2008

- Zakłady Mięsne MAT w Czerniewicach Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze – Zakład w Bogucinie,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Sp. Jawna w Chodczu,

- P. P. H. HETMAN Zakład Utylizacji FALBORZ.

Podobnie jak w latach ubiegłych dominowały odpady z przemysłu cukrowniczego reprezentowanego przez jedną z cukrowni naszego regionu. Były to przede wszystkim wysłodki (02 04 80) oraz wapno defekacyjne (02 04 02), które były wykorzystywane na bieżąco w sektorze rolniczym.

Znaczny odsetek stanowiły także odpady z procesów termicznych wytwarzane zarówno przez zakłady energetyczne jak i małe kotłownie zakładowe. Powstają one głównie w procesach spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, koks) oraz w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych. Były to przede wszystkim żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - (10 01 01) .

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przedstawia się następująco:

- 170 995,5 Mg poddano odzyskowi (97,8%),

- 1 687,6 Mg unieszkodliwiono, w tym:

- 952,9 Mg przez składowanie (0,6%),

- 734,7 Mg poza składowaniem (0,4%),

- 2 096,5 Mg magazynowano tymczasowo u wytwórców odpadów (1,2%).

Tabela 20. Zbiorcze zestawienie rodzajów i ilości odpadów wytworzonych  w 2005 roku, na terenie Powiatu Włocławskiego.

| Gmina | Odpady [w Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione |  | magazynowane |
|  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| Baruchowo | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Brześć Kujawski | 168 085,3 | 165 474,5 | 468,8 | 134,8 | 2 007,2 |
| Choceń | 363,4 | 3 394,4 | 265,6 | 28,1 | 5,3 |
| Chodecz | 1 052,6 | 459,2 | 0,0 | 592,4 | 1,0 |
| Fabianki | 1 862,4 | 1 631,3 | 0,3 | 152,1 | 78,6 |
| Izbica Kujawska | 19,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 |
| Kowal | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,3 |
| Lubanie | 34,2 | 27,1 | 0,0 | 6,0 | 1,1 |
| Lubień Kujawski | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Lubraniec | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem | 174 779,7 | 170 995,5 | 734,7 | 952,9 | 2 096,5 |

Źródło Sprawozdanie z PPGO  dla Powiatu Włocławskiego

W 2005 roku, zgodnie z monitoringiem, powstało około 38 Mg odpadów niebezpiecznych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowiły one zaledwie 0,04% odpadów pochodzenia przemysłowego powiatu. Najwięcej powstało ich w gminie Lubanie, a najmniej w gminie Lubraniec. Odpady niebezpieczne to głównie oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe (13 02 08) oraz rozpuszczalniki i ich mieszaniny (14 06 03) wytworzone przez EuRoPol GAZ SSRP i Tłocznia Gazu Włocławek. Zostały one przekazane do dalszego wykorzystania firmie BBT Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zlokalizowane w Starym Brześciu gmina Brześć Kujawski. Na koniec 2005 roku nagromadzonych zostało na tym obiekcie 1736 Mg odpadów.

Odpady przemysłowe w 2006 r.

Duże i średnie jednostki gospodarcze powiatu włocławskiego  w 2006 roku wytworzyły  248 007,53  Mg odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Najwięcej odpadów w powiecie powstało w gminie Brześć Kujawski (96,7%), a najmniej 
w gminie Baruchowo(0,0004%).

- Największą ilość odpadów wytworzyli następujący przedsiębiorcy:

- Cukrownia Brześć Kujawski należąca do Krajowej Spółki Cukrownicza S.A. w Toruniu,

- Zakłady Mięsne MAT w Czerniewicach Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze – Zakład w Bogucinie,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Sp. Jawna w Chodczu,

- P. P. H. HETMAN Zakład Utylizacji FALBORZ.

Podobnie jak w latach ubiegłych dominowały odpady z przemysłu cukrowniczego reprezentowanego przez jedną z cukrowni naszego regionu. Były to przede wszystkim wysłodki (02 04 80) oraz wapno defekacyjne (02 04 02), które były wykorzystywane na bieżąco w sektorze rolniczym.

Znaczny odsetek stanowiły także odpady z procesów termicznych wytwarzane zarówno przez zakłady energetyczne jak i małe kotłownie zakładowe. Powstają one głównie w procesach spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, koks) oraz w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych. Były to przede wszystkim żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - (10 01 01) .

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przedstawia się następująco:

- 225 353,8 Mg poddano odzyskowi (90,8%),

- 698,94 Mg unieszkodliwiono, w tym:

- 668,78 Mg przez składowanie (0,27%),

- 30,16 Mg poza składowaniem (0,012%),

- 21286,00 Mg magazynowano tymczasowo u wytwórców odpadów (8,6%).

Tabela 21. Zbiorcze zestawienie rodzajów i ilości odpadów wytworzonych  w 2006 roku, na terenie Powiatu Włocławskiego.

| Gmina | Odpady [w Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione |  | magazynowane |
|  |  |  | poza składowaniem | poprzez składowanie |  |
| Baruchowo | 1,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| Boniewo | 10,0 | 2,0 |  |  | 8,0 |
| Brześć Kujawski | 239 923,0 | 19 645,5 | 219 973,1 | 245,4 | 59,0 |
| Choceń | 4 020,6 | 20,6 | 3 557,9 | 414,9 | 27,3 |
| Chodecz | 846,9 | 0,0 | 328,0 |  | 519,0 |
| Fabianki | 1 533,7 | 1,4 | 1 476,2 | 38,6 | 17,5 |
| Izbica Kujawska | 20,0 | 3,0 | 9,0 |  | 8,0 |
| Kowal | 21,4 | 15,0 | 0,1 |  | 6,3 |
| Lubanie | 22,6 | 8,2 | 8,4 | 0,0 | 6,0 |
| Lubień Kujawski | 17,2 | 0,3 | 0,2 |  | 16,7 |
| Lubraniec | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| Włocławek | 1 590,0 | 1 590,0 |  |  |  |
| Razem | 248 007,5 | 21 286,0 | 225 353,8 | 698,9 | 668,8 |

Źródło Sprawozdanie z PPGO  dla Powiatu Włocławskiego

Ogółem w latach 2004-2006 wytworzono 602 568,9 Mg odpadów  przemysłowych, z których odzyskowi  poddano 594 619,02 Mg, a 2 514,74 Mg umieszczono na składowiskach odpadów.

## Istniejące systemy zbierania odpadów.

### Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

W gminach Powiatu Włocławskiego funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę odbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia udzielane im przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, podpisują z mieszkańcami umowy, dostarczają im pojemniki i w regularnych odstępach czasu opróżniają je. Zazwyczaj są to odpady niesegregowane. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęto ok. 90 % ludności gmin, w tym w 5 gminach w 100% (Fabianki, miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Włocławek)

Odpady komunalne z terenu Powiatu są poddawane unieszkodliwianiu na następujących składowiskach:

- Kurowo Kolonia  		- Gmina Baruchowo

- Machnacz  			- Miasto i gmina Włocławek

- Stary Brześć  			- Gmina Brześć Kujawski

- Niemojewo Międzygminne 	- gminy Boniewo i Choceń

- Lubieniec 			- Miasto i gmina Chodecz

- Wilczeniec Fabiański 		- Gmina Fabianki

- Naczachowo 			- Gmina Izbica Kujawska

- Przydatki Gołaszewskie  	- Miasto i gmina Kowal

- Kucerz 			- Gmina Lubanie

- Narty 				- Gmina Lubień Kujawski

- Agnieszkowo  		- Gmina Lubraniec

### Odpady opakowaniowe – zbiórka selektywna

Obowiązujący od 2002 r. system opłat produktowych istotnie wpłynął na organizację systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Gospodarka opakowaniami została zorganizowana na terenie wszystkich gmin Powiatu. W sposób selektywny zbierano opakowania: z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru i tektury, szkła.

W 10 gminach Powiatu Włocławskiego prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych

- Gmina Boniewo,

- Gmina Brześć Kujawski,

- Gmina Choceń,

- Gmina Fabianki,

- Gmina Izbica Kujawska,

- Miasto Kowal

- Gmina Kowal

- Gmina Lubanie,

- Gmina Lubień Kujawski,

- Gmina Włocławek

Selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych prowadzona jest systemem „u źródła”. Wszystkie gospodarstwa domowe, które zawarły umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wyposażone są w kolorowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki. Mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej segregują odpady za pomocą rozstawionych zestawów kontenerów. Ponadto zestawy kontenerów rozstawione są przy placówkach oświatowych,  administracyjnych oraz sklepach i przystankach autobusowych. Poza tym prowadzona jest segregacja odpadów na czterech  składowiskach odpadów: w  Starym  Brześciu gm. Brześć Kuj., Lubieniec gm. Chodecz, Wilczeńcu Fabiańskim gm Fabianki, Kucerzu gm Lubanie.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Podmioty gospodarcze posiadające decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Spółka jawna , Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch , ul. Kaliska 11 , 87-860 Chodecz ,

- Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” Janusz Borkowski , Redecz Krukowy 8 , 87-880 Brześć Kujawski ,

- Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Józef Piecuch Papowo Toruńskie 186 , Zakład w Bogucinie , 87-811 Fabianki ,

- SERWIS  SŁUPSK Spółka z o.o., ul. Grodzka 6 , 76-200 Słupsk ,

- Firma Usługowo-Handlowa „WOD-PRZEM” , ul. Sokola 34 , 87-100 Toruń ,

- AWAS – Polska  Spółka z o.o. , ul. Marszałkowska 84/92 , 00-514 Warszawa ,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Żwirki i Wigury 3 , 87-840 Lubień Kujawski ,

- „OPLAST” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa , ul. Dziewińska 36/10 ,   87-800 Włocławek , Zakład Produkcyjny w Skórznie 87 gm. Fabianki ,

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WALCZAKOWIE” Sp. z o.o. w Chodeczku ,

- 87-860 Chodecz ,

- Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Karolczak , ul. Przełajowa 10/56 , 94-044 Łódź,

- EKOS  Poznań , ul. Krańcowa 15 , 61-022 Poznań ,

- EKO-PIK Spółka z o.o. , ul. Harcerska 16 , 63-000 Środa Wielkopolska ,

- Zakłady Mięsne „MAT” w Czerniewicach Spółka z o.o., ul. Choceńska 5/15 , 87-830 Czerniewice,

- Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim, Al. W.Łokietka 1, 87-880 Brześc Kujawski.

- Zakład Handlowo-Usługowy „EMKA” Dariusz Przystałowski, Chojny 12, 87-840 Lubień Kuj.,

- AWAS-Serwis Spółka z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, ul. Piwna 29, 87-820 Kowal,

- Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Izabela Gronowska, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Przemysłowa, 86-060 Nowa Wieś Wielka,

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Narutowicza 31, 87-865 Izbica Kuj.,

- Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu, ul. Strażacka 11, 87-890 Lubraniec,

- Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, 87-820 Kowal,

- Gospodarstwo Rolne w Chotlu gm. Izbica Kuj. - Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka z o.o, ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu, ul. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz,

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”, ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa,

- Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec,

- AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski, ul. Lipowa 4, 87-860 Chodecz.

Podmioty gospodarcze posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o. we Włocławku , Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu , gm. Brześć Kujawski

Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

- PLAST-RECYKLING Józef Kacprowicz , Skibice 17 , 87-850 Choceń ,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Spółka jawna , Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch , ul. Kaliska 11 , 87-860 Chodecz ,

- Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , Nowa Wieś 4 , 87-853 Kruszyn ,

- „OPLAST” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa , ul. Dziewińska 36/10 ,87-800 Włocławek , Zakład Produkcyjny w Skórznie 87 gm. Fabianki ,

- PPH „HETMAN” Spółka z o.o. , Florianów 24 , 99-311 Bedlno , Zakład Utylizacyjny w  Falborzu ,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o. we Włocławku , Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu , gm. Brześć Kujawski ,

- Zakład Przetwórstwa Tworzyw  Sztucznych   Sp.   jawna  ,  E.Sykuła  , A.Wujkowska  ul. Kołłątaja 20 , 87-820 Kowal ,

- Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” we Włocławku , ul. Papieżka 35 ,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. , ul. Krzywa Góra 8/10 ,87-800 Włocławek,

- PPHU TERMOPLAST Waldemar Kucięba, ul. Kopernika 9, 87-720 Kowal,

Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o. we Włocławku , Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu , gm. Brześć Kujawski,

- Zakład Usług Komunalnych, Al. W.Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski,

- Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec,

- Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, 87-820 Kowal,

- Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zwycięstwa 9, 87-860 Chodecz,

- Wójt Gminy Lubanie, 87-732 Lubanie,

- Wójt Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń,

- Zakład Usług Komunalnych, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec,

Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

- PLAST-RECYKLING Józef Kacprowicz , Skibice 17 , 87-850 Choceń - zbieranie,

- Firma Handlowa „MOTO-ROL” Antoni Kościelniak , ul. Waryńskiego 6 , 87-860 Chodecz

- GRENE Spółka z o.o., ul. Spółdzielcza 6 , 62-510 Konin

- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EXGUM” Pater Mirosław , Szpital Górny , 87-811 Fabianki-

- Mirosław Czupryniak , ul. 3-go Maja 7 , 87-865 Izbica Kujawska

- PHSR „AGROMA” , ul. Sklęczkowska 42 , 99-300 Kutno

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Spółka jawna , Henryk Andrzej Fijałkowsk, Piotr Bloch , ul. Kaliska 11 , 87-860 Chodecz

- Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Nowa Wieś 4, 87-865 Kruszyn

- „OPLAST” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa , ul. Dziewińska 36/10, 87-800 Włocławek , Zakład Produkcyjny w Skórznie 87 gm. Fabianki ,

- PPH „HETMAN” Spółka z o.o. , Florianów 24 , 99-311 Bedlno , Zakład Utylizacyjny w Falborzu ,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka z o.o. we Włocławku ,

- Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu , gm. Brześć Kujawski

- Zakład  Przetwórstwa   Tworzyw   Sztucznych  Sp. jawna,  E.Sykuła, A.Wujkowska    ul. Kołłątaja 20 , 87-820 Kowal ,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. , ul. Krzywa Góra  8/10, 87-800 Włocławek

- WA-MED Stary Brześć 21A/4, 87-880 Brześc Kujawski,

- Firma Wielobranżowa „NASZA”, Smólnik,

- Zakład Handlowo-Usługowy „EMKA”, Dariusz Przystałowski, Chojny 12, 87-840 Lubień Kujawski,

- Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Izabela Gronowska, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Narutowicza 31, 87-865 Izbica Kuj.,

- AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski, ul. Lipowa 4, 87-860 Chodecz,

## Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

### Instalacje dla odpadów komunalnych

Poniżej w tabelach przedstawiono funkcjonujące na terenie Powiatu Włocławskiego składowiska odpadów.

Tabela 22. Zestawienie informacji na temat składowisk odpadów; innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Powiatu Włocławskiego, na których składowane są odpady komunalne, (stan na 31.12.2006 r).

| Lokalizacja | Rejon obsługi | Pojemność całkowita w Mg | % Zapełnienia | Uszczelnienie | Drenaż | Instalacja gazu składowiskowego | Waga | Brodzik | Monitoring | Ocena składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurowo Kolonia | Gmina Baruchowo | 3 200 | 42 | jest | jest | brak | jest | jest | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Machnacz | Miasto i gmina Włocławek | 840 396 | 32 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | spełnia podstawowe wymagania techniczne |
| Stary Brześć | Gmina Brześć Kujawski | 125 000 | 41 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | spełnia podstawowe wymagania techniczne |
| Niemojewo | Międzygminne - gminy Boniewo i Choceń | 10 182 | 36 | jest | jest | brak | brak | jest | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Lubieniec | Miasto i gmina Chodecz | 74 000 | 56 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | spełnia podstawowe wymagania techniczne |
| Wilczeniec Fabiański | gmina Fabianki, osiedle Zazamcze we Włocławku | 24 800 | 56 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | spełnia podstawowe wymagania techniczne |
| Naczachowo | Gmina Izbica Kujawska | 14 100 | 70 | brak | jest | brak | brak | brak | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Przydatki Gołaszewskie | Miasto i gmina Kowal | 21 000 | 70 | jest | jest | brak | jest | jest | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Kucerz | Gmina Lubanie | 5 160 | 24 | jest | jest | brak | brak | jest | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Narty | Gmina Lubień Kujawski | 10 000 | 75 | brak | brak | brak | brak | brak | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |
| Agnieszkowo | Gmina Lubraniec | 5 270 | 88 | jest | jest | brak | brak | jest | jest | nie spełnia podstawowych wymogów technicznych |

Źródło: WPGO dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2010 oraz Sprawozdanie z PPGO  dla Powiatu Włocławskiego

Charakterystykę składowisk wraz z ich oceną pod kątem spełniania wymogów ochrony środowiska zawarto w poniższym zestawieniu. Ocenę składowisk oparto o wyniki przeglądów ekologicznych, do wykonania których zostali zobowiązani zarządzający składowiskami na podstawie art. 33 ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu Ustawy – Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). Zastosowano dwie kategorie oceny składowisk:

- spełnia podstawowe wymogi techniczne - oznacza, że składowisko funkcjonuje prawidłowo, jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne, nie zagraża jakości środowiska oraz posiada ponad 15% wolnej pojemności,

- nie spełnia podstawowych wymogów technicznych - oznacza, że składowisko nie jest wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, lub jest zapełnione, co uniemożliwia jego dalsze funkcjonowanie.

Rys. 4. Składowiska na których unieszkodliwiane są odpady komunalne na terenie Powiatu Włocławskiego. (według Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010)

Miasto Kowal oraz gminy Boniewo i Włocławek nie posiadają własnego gminnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady z miasta Kowala wywożone są  na wspólne z gminą Kowal składowisko w  Przydatkach Gołaszewskich w gminie Kowal, odpady z gminy Boniewo wywożone są na wspólne z gminą Choceń  na składowisko w Niemojewie gm. Choceń, natomiast z gminy Włocławek do Machnacza.

Składowisko odpadów w m. Kurowo Kolonia gm Baruchowo

Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Kurowo Kolonia znajduje się w gminie Baruchowo. Jest ono zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie. Składowisko posiada osiem kwater składowania odpadów, z czego wszystkie są eksploatowane. Pojemność całkowita wynosi 16000 m3, z czego zapełnione jest 6080 m3 (38%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 9920 m3 (62%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej w postaci geomembrany PEHD o grubości 1,5 mm. Posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, składający się z rur perforowanych w obsypce filtracyjnej wykonanych z PCV średnicy 100 mm oraz rurociągu zbiorczego średnicy 160 mm. Brak jest zewnętrznego systemu rowów. Odcieki są gromadzone w stawie odciekowym o pojemności 570 m3. Odcieki są oczyszczane na terenie oczyszczalni ścieków Baruchowo. Obiekt nie posiada instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni o szerokości 5 m, jest ono ogrodzone, wyposażone w wagę, urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku, wapna. Prowadzony jest monitoring w zakresie wód odciekowych i podziemnych.

Składowisko odpadów w Starym Brześciu gm Brześć  Kujawski

Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Stary Brześć znajduje się w gminie Brześć Kujawski. Jest ono zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. Składowisko posiada dwie kwatery składowania odpadów, z czego obie są eksploatowane. Pojemność całkowita wynosi 125000 m3, z czego zapełnione jest 50169 m3 40%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 78831 m3 (60%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej w postaci folii wielowarstwowej. Posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, a także system rowów opaskowych ujmujących wody opadowe spływające powierzchniowo z terenu kwatery. Powstające odcieki są odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji. Obiekt posiada instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, nie jest otoczony pasem zieleni, jest natomiast ogrodzony. Składowisko wyposażone jest w wagę, urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku i wapna. Prowadzony jest monitoring w zakresie wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych, gazu składowiskowego, struktury i składu odpadów. W 2004r. składowisko zmodernizowano. Na składowisku w 2005r. odzyskano 16 Mg odpadów.

Składowisko odpadów w Niemojewie gm  Choceń

Składowisko Odpadów Komunalnych w Niemojewie znajduje się na terenie gminy Choceń. Posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów. Pojemność całkowita wynosi 6700 m3 , z czego zapełnione jest 2000 m3 (30%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 4700 m3 (70%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej w postaci folii PEHD oraz płyt betonowych. Posiada system zbierania powstających odcieków za pomocą drenażu, wykonanego z rur perforowanych. Powstające odcieki są gromadzone w stawie, skąd są wywożone do oczyszczalni ścieków. Obiekt nie posiada instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego (jest ona w budowie). Powstający gaz będzie emitowany do atmosfery. Jest ono otoczone pasem zieleni niskiej i wysokiej o szerokości 5 m, ogrodzone. Składowisko nie jest wyposażone w wagę, posiada natomiast urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną ze żwiru oraz wapna. Prowadzony jest monitoring w zakresie wód odciekowych, podziemnych, osiadania powierzchni składowiska oraz struktury i składu odpadów.

Składowisko odpadów w m. Lubieniec gm Chodecz

Składowisko Odpadów Innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lubieniec (gm. Chodecz) jest zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu. Składowisko posiada osiem kwater składowania odpadów, z czego dwie są eksploatowane a cztery zamknięte. Pojemność całkowita wynosi 74000 m3, z czego zapełnione jest 26325 m3 (35,5%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 47675 m3 (64,5%). Jest ono uszczelnione, posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu. Odcieki są skierowane do oczyszczalni ścieków znajdującej się obok składowiska. Obiekt jest wyposażony w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego poprzez emisję gazu do atmosfery. Składowisko otoczone jest pasem zieleni o szerokości 50 m, jest ono ogrodzone, posiada wagę, urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku i ziemi. Prowadzony jest monitoring w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem opadu atmosferycznego. Na składowisku w roku 2005 odzyskano 231 Mg odpadów. Składowisko zostało zmodernizowane w 2004 roku.

Składowisko odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim gm Fabianki

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim znajduje się na terenie gminy Fabianki, jest ono zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Fabianki z/s Chełmica Duża. Składowisko posiada dwie kwatery składowania odpadów, z czego obie są eksploatowane. Pojemność całkowita wynosi 38700 m3, z czego zapełnione jest 23220 m3 (60%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 15480 m3 (40%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej z folii PEHD o grubości 1,5 mm. Posiada system zbierania powstających odcieków za pomocą drenażu, składającego się z warstwy drenującej z piasku o miąższości 40 cm oraz kolektorów z rur PE średnicy 160 mm. Brak jest zewnętrznego systemu rowów. Powstające odcieki są gromadzone w zbiorniku o pojemności 600 m3, skąd są rozdeszczowywane na pryzmę odpadów. Składowisko jest wyposażone w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego poprzez emisję gazu do atmosfery. Jest ono otoczone pasem zieleni w postaci lasu z dwóch stron, ogrodzone, posiada wagę, urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku i ziemi. Prowadzony jest prowadzi monitoring w zakresie wód odciekowych, podziemnych, osiadania powierzchni składowiska oraz struktury i składu odpadów. Na składowisku w roku 2005 odzyskano  34 Mg odpadów.

Składowisko odpadów w Naczachowie gm. Izbica  Kujawska

Składowisko Odpadów Komunalnych Innych niż niebezpieczne i obojętne w Naczachowie znajduje się na terenie gminy Izbica Kujawska, jest ono zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej. Składowisko posiada cztery kwatery składowania odpadów, z czego wszystkie są eksploatowane. Składowisko posiada pojemność całkowitą 28190 m3, z czego zapełnione jest 24851 m3 (88%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 3339 m3 (12%). Składowisko jest uszczelnione poprzez naturalną barierę geologiczną z gliny. Składowisko posiada system zbierania powstających odcieków za pomocą drenażu, a także systemu rowów zewnętrznych. Składowisko nie posiada instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni o szerokości    3 m, jest ono ogrodzone. Składowisko nie jest wyposażone w wagę, ani w urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku. Składowisko prowadzi monitoring jedynie w zakresie wód podziemnych oraz osiadania powierzchni składowiska.

Składowisko odpadów w m. Przydatki Gołaszewskie gm Kowal

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Przydatki Gołaszewskie znajduje się na terenie gminy Kowal. Jest ono zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich gm. Kowalu. Składowisko posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów. Pojemność całkowita wynosi 80674 m3, z czego zapełnione jest 51631 m3 (64%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 29043 m3 (36%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej w postaci foli PCV o grubości 1 mm. Posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, składającego się z rur PCV średnicy 80 mm. Powstające odcieki są gromadzone w zbiorniku o pojemności 850 m3. Brak jest instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni w postaci lasu, jest ono ogrodzone, wyposażone w wagę, urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną. Prowadzony jest monitoring w zakresie wód odciekowych, podziemnych, osiadania powierzchni składowiska.

Składowisko odpadów w Kucerzu gm. Lubanie

Składowisko Odpadów Komunalnych w Kucerzu znajduje się na terenie gminy Lubanie. Jest ono zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubaniu. Składowisko posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów. Pojemność całkowita wynosi 89000 m3, z czego zapełnione jest 5000 m3 (6%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 84000 m3 (94%). Jest ono uszczelnione za pomocą izolacji syntetycznej w postaci folii PEHD o grubości 1,5 mm. Posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, w postaci sączków o średnicy    80 mm oraz kolektorów z PCV średnicy 200 mm oraz zewnętrzny system rowów w postaci dwóch nitek rowów opaskowych. Powstające odcieki kierowane są bezpośrednio do oczyszczalni. Obiekt nie jest wyposażony w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni o szerokości 5 m, jest ono ogrodzone, nie posiada wagi, posiada natomiast urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku. Prowadzony jest monitoring w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem opadu atmosferycznego.

Składowisko odpadów w Nartach gm. Lubień  Kujawski

Składowisko Odpadów Nartach znajduje się na terenie gminy Lubień Kujawski Jest ono zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. Składowisko posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów. Pojemność całkowita wynosi 18000 m3, z czego zapełnione jest 13500 m3 (75%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 4500 m3 (25%). Jest ono uszczelnione poprzez naturalną barierę geologiczną z gliny o miąższości około 20 cm. Nie posiada systemu zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, posiada natomiast system rowów opaskowych ujmujących wody opadowe spływające powierzchniowo z terenu kwatery. Obiekt nie jest wyposażony w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni w postaci gruntów leśnych i nieużytków, jest ono ogrodzone. Brak jest wagi oraz urządzenia do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku i ziemi. Prowadzony jest monitoring w zakresie wód podziemnych, osiadania powierzchni składowiska i struktury i składu odpadów.

W 2006 r. na składowisku w Nartach została wybudowana nowa kwatera do deponowania odpadów niebezpiecznych. W kwaterze zostały złożone jednorazowo odpady o kodzie 17 05 03* - odpadowa gleba i ziemia zawierająca substancje niebezpieczne typu fenol i krezole w ilości ok. 1700 Mg. Kwatera posiada uszczelnione folią PEHD podłoże, drenaż odcieków z odprowadzeniem ich do szczelnego zbiornika bezodpływowego po uprzednim oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych.

Składowisko odpadów w Agnieszkowie gm Lubraniec

Składowisko Odpadów Komunalnych w Agnieszkowie znajduje się na terenie gminy Lubraniec. Jest ono zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Składowisko posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów. Pojemność całkowita wynosi 16384 m3, z czego zapełnione jest 11468 m3 (70%). Pozostała pojemność do zapełnienia to 4916 m3 (30%). Jest ono uszczelnione poprzez naturalną barierę geologiczną z gliny morenowej o miąższości 2,5-2,7 m oraz za pomocą izolacji syntetycznej z folii polietylenowej. Posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, składającego się z warstwy drenującej, sączków oraz rur melioracyjnych z PE o średnicy 80 mm. Brak jest zewnętrznego systemu rowów opaskowych ujmujących wody opadowe spływające powierzchniowo z terenu kwatery. Odcieki gromadzone są w zbiorniku o pojemności 20 m3, skąd są wywożone do oczyszczalni. Brak jest instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni o szerokości 20 m, jest ono ogrodzone, nie jest wyposażone w wagę, posiada natomiast urządzenie do mycia i dezynfekcji. Poszczególne warstwy odpadów są przykrywane warstwą izolacyjną z piasku i ziemi. Prowadzony jest monitoring w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem gazu składowiskowego oraz opadu atmosferycznego.

Horyzont czasowy funkcjonowania istniejących składowisk odpadów komunalnych w powiecie włocławskim:

  - Kurowo Kolonia  Gmina Baruchowo  po 2012 r.

  - Machnacz Gmina Brześć Kujawski przewidziane docelowo jako regionalny MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie

  - Stary Brześć  Gmina Brześć Kujawski  do 2009 r.- kwatera na odpady niebezpieczne

  - Niemojewo  Międzygminne-gminy Boniewo i Choceń po 2012 r.

  - Lubieniec  Miasto i gmina Chodecz  między 2009 a 2012 r.

  - Wilczeniec  Fabiański  Gmina Fabianki po 2012 r.

  - Naczachowo  Gmina Izbica Kujawska  do 2009 r.

  - Przydatki  Gołaszewskie  Miasto i gmina Kowal  po 2012 r.

  - Kucerz  Gmina Lubanie  po 2012 r.

  - Narty  Gmina Lubień Kujawski  do 2009 r.

  - Agnieszkowo  Gmina Lubraniec  do 2009 r.

Z funkcjonujących na terenie powiatu składowisk odpadów największy stopień zapełnienia ma obiekt w Agnieszkowie gm Lubraniec  – 88 %, co w najbliższym czasie kwalifikuje go do zamknięcia, również ze względu na niespełnienie podstawowych wymogów ochrony środowiska – brak uszczelnienia, wagi, brodzika, instalacji odgazowującej. Brak zgodności z wymogami ochrony środowiska kwalifikują również obiekty w Nartach gm. Lubień Kujawski, Naczachowo gm. Izbica  Kujawska do zamknięcia - brak uszczelnienia i drenażu.

Pozostałe obiekty wymagają modernizacji, która warunkuje ich funkcjonowanie po 2009 r. w wagę oraz brodzik dezynfekcyjny, jest ogrodzone i otoczone pasem zieleni

Modernizacja i rozbudowa gminnych składowisk odpadów komunalnych

Modernizacja i rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym  Brześciu

W roku 2004 zrealizowano zadanie pod nazwą ”Modernizacja i rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu”. Składowisko zostało zmodernizowane oraz powiększone o drugą nowo wybudowaną kwaterę. Nowo wybudowana kwatera ma  pojemność  55 418,9 m3   i wyposażona jest  w szereg zabezpieczeń. Dno i skarpy uszczelniono geomembraną z polietylenu PEHD. Na dnie pod warstwą izolacyjną wykonano drenaż zbierający wody gruntowe. Do ujmowania odcieków z kwatery składowiska wykonano drenaż powierzchniowy nadfoliowy, a odcieki tłoczone są do oczyszczalni ścieków. Zainstalowano 3 pionowe studnie odgazowujące. Celem dezynfekcji kół samochodowych wyjeżdżających ze składowiska wykonano myjnię samochodową, z odpływem do oczyszczalni ścieków. Na terenie składowiska wybudowano 4 boksy do magazynowania surowców wtórnych oraz wiatę dla urządzeń do wstępnej obróbki tych odpadów. W celu dostosowania technicznego wyposażenia obiektu, do obowiązujących wymogów dotyczących m.in. konieczności ewidencjonowania jakościowego i ilościowego odpadów, zamontowano przy bramie wjazdowej wagę samochodową. Utwardzono drogi wewnętrzne i place manewrowe.

Równolegle z budową nowej kwatery zmodernizowano istniejącą kwaterę. Wykonano to poprzez nadbudowę wałów i ukształtowanie niecki. Na skarpach ułożono geomembranę PEHD. W północnej części składowiska wykonano drenaż wód odciekowych i połączono go z istniejącą studzienką drenażową. Pojemność zmodernizowanej kwatery wynosi 20.544,0 m3

Modernizacja i rozbudowa gminnego składowiska odpadów Lubieniec w gminie Chodecz.

Następnym zadaniem inwestycyjnym na obszarze powiatu była modernizacja i rozbudowa gminnego składowiska odpadów Mielno-Lubieniec w gminie Chodecz. W ramach modernizacji istniejącej kwatery (wschodnia część jaru) wysortowano z wierzchniej warstwy zdeponowanych odpadów lekkie frakcje, zagęszczono do stopnia minimalizującego osiadanie, a następnie położono okrywę mineralną. Ułożono drogę zjazdową dla dowozu odpadów do nowo wybudowanego zachodniej części składowiska.

W ramach rozbudowy wykonano drenaż odcieków składowiskowych, systemem odwodnienia kwatery - drenaż wód gruntowych, rowy opaskowe oraz studnię odgazowującą.

Na wjeździe zamontowano wagę samochodową elektroniczną, wybudowano brodzik dezynfekujący dla samochodów wyjeżdżających z obiektu. Wykonano myjnię płytową do mycia pojemników i surowców wtórnych, budynek techniczny, wiatę do magazynowania surowców wtórnych, pas zieleni izolacyjnej wokół składowiska i ogrodzono teren składowiska.

Nowo wybudowaną kwaterę wyposażono w szereg zabezpieczeń. Sztuczną barierę geologiczną stanowi uszczelnienie mineralne. Na dnie i skarpach ułożono izolację syntetyczną w postaci folii PEHD dwustronnie teksturowanej, łączonej poprzez zgrzewanie. Odcieki ze składowiska ujęte w ciąg drenarski tłoczone są na oczyszczalnię ścieków. System odwodnienia składowiska obejmuje 2 rowy opaskowe oraz drenaż podfoliowy wód gruntowych. W celu ujęcia gazu składowiskowego zainstalowano pionową studnię odgazowującą, od strony zachodniej grobli. Celem dezynfekcji kół samochodowych pojazdów wyjeżdżających ze składowiska wykonano brodzik. Jako materiał izolacyjny użyto folii polietylenowej. Odpływ ścieków z brodzika skierowano na oczyszczalnię. Wybudowano myjnię płytową, a podłoże uszczelniono folią polietylenową. Ścieki skierowano do studzienki spustowej poprzez łapacz błota i benzyn do oczyszczalni ścieków. Myjnia wyposażona została w wysokociśnieniowe urządzenie z podgrzewaczem wody. Przed rozbudową przy składowisku zainstalowane były 2 piezometry: na napływie i na spływie wód podziemnych. Dodatkowo został zamontowany jeszcze jeden na spływie wód gruntowych.

### Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

Zgodnie z „Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko pomorskiego 2010” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zakłada się stopniowe tworzenie rozwiązań regionalnych, opartych na uzgodnionych przez gminy systemach segregacji, odzysku, zbierania, transportu odpadów a także ich składowania na składowiskach odpadów, wchodzących w skład międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów (MKUOK). Organizacja systemu gospodarowania odpadami winna zostać ustalona przez władze gmin wchodzących w skład MKUOK.

W miejscowości Machnacz gmina Brześć Kujawski eksploatowany jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK), do którego trafiają odpady z miasta i gminy Włocławek oraz w niewielkich ilościach z gmin ościennych. Docelowo według WPGO dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2010 zakład stanie się docelowym rozwiązaniem dla gmin powiatu Włocławskiego za wyjątkiem Miasta i Gminy Lubień Kujawski

MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie.

Miasto i Gmina Lubień Kujawski została ujęta w PGO dla Województwa Łódzkiego 2011 w rejonie I obsługiwanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku.

W skład RZUOK w Machnaczu wchodzą:

- składowisko odpadów

- zakład utylizacji

Składowisko odpadów w Machnaczu spełnia wymogi formalno-prawne, a mianowicie posiada: decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę, decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Opracowany został również „Przegląd ekologiczny” RZUOK oraz „Instrukcja eksploatacji składowiska”.

Zdolność przerobowa RZUOK w Machnaczu wynosi odpowiednio:

- zmieszane odpady komunalne		49 tys. Mg/rok

- osady ściekowe				4,3 tys. Mg/rok.

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu wyposażony jest min. w:

- sekcję segregacji zmieszanych odpadów komunalnych (ręczno-mechaniczną)

- sekcję doczyszczania odpadów organicznych do kompostowania,

- kompostownię odpadów organicznych.

Linie te są uniwersalne tzn. mogą na nie trafiać komunalne odpady zmieszane jak również pochodzące z dualnej segregacji. Projektowana przepustowość linii segregacyjnej wynosi ponad 3 000 Mg/miesiąc.

Odpady balastowe otrzymywane z linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz odpady komunalne, które ze względu na skład morfologiczny nie mogą być skierowane na linię sortowniczą oraz odpady poprodukcyjne inne niż niebezpieczne składane są na składowisku. Odpady poprodukcyjne składowane są w sposób selektywny na wyznaczonych działkach roboczych, odpady balastowe oraz zmieszane odpady komunalne składowane są w sposób nieselektywny na oddzielnie wyznaczonych działkach roboczych.

Wszystkie zbierane surowce wtórne kierowane są do wykorzystania, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych (8 atestowanych pojemników – do magazynowania) do unieszkodliwienia, a odpady zielone do kompostowni.

Kompostowanie

Na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu eksploatowana jest kompostownia pryzmowa odpadów ulegających biodegradacji. Do kompostowni trafiają odpady komunalne pochodzące z dualnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. frakcja mokra oraz wysegregowane na linii sortowniczej odpady organiczne. Kompostowaniu poddawane są również odpady z terenów zieleni (np. z koszenia traw, obcinania gałęzi itp.). Zbiórką odpadów zielonych objęte są odpady pochodzące z ogrodów przydomowych takie jak: liście, trawa, gałęzie itp. Odpady zielone zbierane są w rejonach zabudowy jednorodzinnej podczas nasilenia prac pielęgnacyjnych w ogrodach, dwa razy w roku. Rocznie kompostowaniu poddaje się około 12 000 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Kompost poddawany jest obróbce w sekcji uszlachetniania kompostu. Sekcja składa się z dwóch modułów:

- sita bębnowego (TWISTER), z funkcją frakcjonowania dojrzałego kompostu na ziarno do i powyżej 20 mm średnicy,

- separatora powietrznego i balistycznego z funkcją oddzielania zanieczyszczeń lekkich i sprężystych (lekkie tworzywa, rozdrobnione szkło, kamienie, ceramika itp.).

### Instalacje dla odpadów przemysłowych

Poniżej w tabeli przedstawiono składowiska zlokalizowane na terenie powiatu Włocławskiego, na których składowane są odpady przemysłowe.

Tabela 23. Zestawienie informacji na temat składowisk przyjmujących odpady przemysłowe na terenie Powiatu Włocławskiego, (stan na 31.12.2006 r).

| Rodzaj składowiska | Lokalizacja | Gmina | Ilość odpadów nagromadzonych na koniec 2005 r. w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne | Stary Brześć | gm. Brześć Kujawski | 1 736 |

Źródło: Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010

### Instalacje dla odpadów niebezpiecznych

Na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego zlokalizowanych jest 6 składowisk,  na których składowane są odpady niebezpieczne (Składowisko w Starym Brześciu zlokalizowane na terenie powiatu Włocławskiego).

Tabela 24. Zestawienie informacji na temat składowisk przyjmujących odpady niebezpieczne na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego, (stan na 31.12.2006 r)

| Rodzaj składowiska | Lokalizacja | Właściciel | Ilość odpadów nagromadzonych na koniec 2005 r. w Mg | Ocena składowiska według WIOŚ Bydgoszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolowane składowisko osadów | Bydgoszcz - Łęgowo | Zakłady Chemiczne „Zachem” S.A. w Bydgoszczy | 251 800 | do wstrzymania działalności i rekultywacji |
| Składowisko odpadów przemysłowych | Włocławek | ANWIL S.A. Włocławek | 15 900 | spełnia wymogi |
| Składowisko odpadów niebezpiecznych | Bydgoszcz ul. Prądzyńska | Miasto Bydgoszcz | 5 900 | wymaga modernizacji |
| Składowisko odpadów przemysłowych | Stary Brześć | Gmina Brześć Kujawski | 900 | do wstrzymania działalności i rekultywacji |
| Składowisko odrzutu pokaustyzacyjnego | Mondi Packaging Paper Świecie S.A. | Mondi Packaging Paper Świecie S.A. | 347 360 000 | wymaga modernizacji |
| Składowisko odpadów niebezpiecznych | Małociechowo | gmina Pruszcz | 209 | spełnia wymogi |

Źródło: Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010

# Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze mian demograficznych i gospodarczych.

## Zmiany demograficzne.

Mają wiele złożonych przyczyn, a składają się na nie miedzy innymi: sytuacja gospodarcza i związane z nią poszukiwanie przez mieszkańców wsi i ośrodków popadających w regres, pracy, upadek jednych dziedzin wytwórczości i rozwój innych, postęp w technologii produkcji, potrzeby rozwoju nowych sektorów związanych ze świadczeniem usług. Przekształcenia na wsi wywierają wpływ na rozwój sieci osadniczej, strukturę zatrudnienia, rynek pracy, problemy bezrobocia, wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury, sieci usług i są zależne od charakteru i położenia gminy.

Poniższa tabela zawiera prognozę dotyczącą liczby mieszkańców do roku 2015.

Tabela 25. Prognoza liczby ludności do roku 2015.

|  | 2007 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tereny miejskie | 17 169 | 17 376 | 17 394 |
| Tereny wiejskie | 68 134 | 66 830 | 65 713 |
| Razem Powiat Włocławski | 85 303 | 84 206 | 83 107 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

## Skład morfologiczny odpadów komunalnych i jego zmiany

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, jest brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe i jakościowe. Dokładne rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w dłuższym okresie czasu (kilka lat). Na terenie gmin nie prowadzono dotąd tego typu badań i stąd brak danych na temat składu jakościowego odpadów. Z tego względu skład morfologiczny odpadów określono na podstawie standardów przyjętych w KPGO 2010.

Skład odpadów zależy od wielu czynników, m.in. od:

- wielkości jednostki osadniczej,

- charakteru terenu; rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp.,

- struktury społecznej i infrastruktury komunalnej (rodzaj zabudowy, stopień jej zwartości, stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, rozwoju usług, itp),

- poziomu zamożności społeczeństwa,

Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich latach  tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. na:

- znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań,

- zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych form ogrzewania mieszkań),

- utrzymanie na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych (kuchennych).

## Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych w Powiecie Włocławskim latach 2007 -2015 wzięto pod uwagę założenia zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, oraz trendy występujące w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca miast kształtował się będzie na poziomie co najmniej 1% w skali roku, zaś na 1 mieszkańca wsi na poziomie 0,5% w skali roku,

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali,

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 1% w skali roku.

Trudności w dokonaniu prawidłowego oszacowania ilości odpadów, jakie będą wytwarzane w przyszłości polegają na tym, że jednocześnie ulega zmianie wiele czynników, a więc, liczba ludności, skład morfologiczny odpadów, proporcje pomiędzy mieszkającymi na wsi i w mieście, zmiana systemu ogrzewania itp.

W tej sytuacji po oszacowaniu pełnej ilości aktualnie powstających na terenie gmin odpadów komunalnych, korzystając z prognozy zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych, jakie powstaną w skali kraju, określono poziomy wzrostu wskaźników nagromadzenia i dalej, uwzględniając prognozy demograficzne, oszacowano ilości odpadów, jakie będą powstawały na terenie gmin w przyszłości. Dopiero teraz, mając na względzie aktualne i przyszłe wskaźniki generowania strumieni odpadów dla obszarów miejskich i wiejskich, określono wielkości tych strumieni.

Tabela 26. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów miejskich w gospodarstwie domowym w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Tereny miejskie % | Ilość w kg/M/ w 2010 | Ilość w kg/M/ w 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 78,18 | 81,97 |
| Odpady zielone | 2 | 4,74 | 4,97 |
| Papier i tektura | 20 | 47,38 | 49,68 |
| Drewno | 2 | 4,74 | 4,97 |
| Odpady wielomateriałowe | 4 | 9,48 | 9,94 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 33,17 | 34,78 |
| Szkło | 8 | 18,95 | 19,87 |
| Metal | 5 | 11,85 | 12,42 |
| Tekstylia | 1 | 2,37 | 2,48 |
| Odpady mineralne | 10 | 23,69 | 24,84 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 2,37 | 2,48 |
| Razem | 100 | 236,90 | 248,40 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec zamieszkujący tereny miejskie Powiatu będzie wytwarzał w gospodarstwie domowym około 236,90 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2015 roku wytworzy około 248,40 kg.

Tabela 27. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów miejskich w obiektach infrastruktury w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w kg/M/ w 2010 | Ilość w kg/M/ w 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 9,79 | 10,26 |
| Odpady zielone | 2 | 1,96 | 2,05 |
| Papier i tektura | 27 | 26,42 | 27,70 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 17,61 | 18,47 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 17,61 | 18,47 |
| Szkło | 10 | 9,79 | 10,26 |
| Metale | 5 | 4,89 | 5,13 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 2,94 | 3,08 |
| Drewno | 1 | 0,98 | 1,03 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 0,98 | 1,03 |
| Odpady mineralne | 5 | 4,89 | 5,13 |
| Razem | 100 | 97,85 | 102,60 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec zamieszkujący tereny miejskie Powiatu będzie wytwarzał w obiektach infrastruktury około 97,85 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2015 roku wytworzy około 102,60 kg.

Tabela 28. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów wiejskich w gospodarstwie domowym w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Tereny wiejskie % | Ilość w kg/M/ w 2010 | Ilość w kg/M/ w 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 18 | 25,58 | 26,21 |
| Odpady zielone | 4 | 5,68 | 5,82 |
| Papier i tektura | 12 | 17,05 | 17,47 |
| Opakowania wielomateriałowe | 3 | 4,26 | 4,37 |
| Tworzywa sztuczne | 12 | 17,05 | 17,47 |
| Szkło | 8 | 11,37 | 11,65 |
| Metale | 5 | 7,11 | 7,28 |
| Odzież, tekstylia | 1 | 1,42 | 1,46 |
| Drewno | 2 | 2,84 | 2,91 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 1,42 | 1,46 |
| Odpady mineralne | 34 | 48,31 | 49,50 |
| Razem | 100 | 142,10 | 145,60 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec zamieszkujący tereny wiejskie Powiatu będzie wytwarzał w gospodarstwie domowym około 142,10 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2015 roku wytworzy około 145,60 kg.

Tabela 29. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca terenów wiejskich w obiektach infrastruktury w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w kg/M/ w 2010 | Ilość w kg/M/ w 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 3,05 | 3,12 |
| Odpady zielone | 2 | 0,61 | 0,62 |
| Papier i tektura | 27 | 8,22 | 8,42 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 5,48 | 5,62 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 5,48 | 5,62 |
| Szkło | 10 | 3,05 | 3,12 |
| Metale | 5 | 1,52 | 1,56 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 0,91 | 0,94 |
| Drewno | 1 | 0,30 | 0,31 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 0,30 | 0,31 |
| Odpady mineralne | 5 | 1,52 | 1,56 |
| Razem | 100 | 30,5 | 31,2 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec zamieszkujący tereny wiejskie Powiatu będzie wytwarzał w obiektach infrastruktury około 30,5 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2015 roku wytworzy około 31,2 kg.

W tabelach poniżej zestawiono prognozy ogólnej ilości odpadów komunalnych i ich skład morfologiczny wytwarzanych na terenie Powiatu Włocławskiego w roku 2010 i 2015.

Tabela 30. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Powiatu Włocławskiego w gospodarstwach domowych w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Ilość w Mg w 2010 roku | Ilość w Mg w 2015 roku |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3 067,77 | 3 148,04 |
| Odpady zielone | 462,19 | 469,13 |
| Papier i tektura | 1 962,85 | 2 012,28 |
| Opakowania wielomateriałowe | 367,22 | 373,45 |
| Tworzywa sztuczne | 1 304,24 | 1 320,97 |
| Szkło | 1 336,01 | 1 370,32 |
| Metale | 804,13 | 824,05 |
| Odzież, tekstylia | 300,78 | 311,71 |
| Drewno | 231,09 | 234,56 |
| Odpady niebezpieczne | 506,60 | 527,75 |
| Odpady mineralne | 3 269,99 | 3 296,26 |
| Razem | 13 612,87 | 13 888,52 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak widać na powyższym zestawieniu według prognoz na terenie Powiatu w 2010 roku w gospodarstwach domowych powstanie około 13 612 Mg odpadów komunalnych, natomiast w  2015 roku będzie ich około 13 888 Mg.

Tabela 31. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Powiatu Włocławskiego w obiektach infrastruktury w latach 2010 i 2015.

| Strumień odpadów | Ilość w Mg w 2010 roku | Ilość w Mg w 2015 roku |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 373,52 | 383,49 |
| Odpady zielone | 74,70 | 76,70 |
| Papier i tektura | 1 008,50 | 1 035,42 |
| Opakowania wielomateriałowe | 672,34 | 690,28 |
| Tworzywa sztuczne | 672,34 | 690,28 |
| Szkło | 373,52 | 383,49 |
| Metale | 186,76 | 191,74 |
| Odzież, tekstylia | 112,06 | 115,05 |
| Drewno | 37,35 | 38,35 |
| Odpady niebezpieczne | 37,35 | 38,35 |
| Odpady mineralne | 186,76 | 191,74 |
| Razem | 3 735,19 | 3 834,89 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak widać na powyższym zestawieniu według prognoz na terenie Powiatu w 2010 roku w obiektach infrastruktury powstanie około 3 735 Mg odpadów komunalnych, natomiast w  2015 roku będzie ich około 3 834 Mg.

Tabela 32. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 i 2015 r.

| Strumień odpadów | Ilość w Mg w 2010 roku | Ilość w Mg w 2015 roku |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3 441,28 | 3 531,53 |
| Odpady zielone | 536,89 | 545,82 |
| Papier i tektura | 2 971,35 | 3 047,70 |
| Opakowania wielomateriałowe | 1 039,56 | 1 063,73 |
| Tworzywa sztuczne | 1 976,57 | 2 011,25 |
| Szkło | 1 709,53 | 1 753,81 |
| Metale | 990,89 | 1 015,79 |
| Odzież, tekstylia | 412,84 | 426,76 |
| Drewno | 268,45 | 272,91 |
| Odpady niebezpieczne | 543,95 | 566,10 |
| Odpady mineralne | 3 456,75 | 3 488,01 |
| Razem | 17 348,07 | 17 723,41 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak widać na powyższym zestawieniu według prognoz na terenie Powiatu w 2010 roku powstanie około 17 348 Mg odpadów komunalnych, natomiast w 2015 roku odpadów powstających na terenie Powiatu będzie około 17 723 Mg.

Prognoza powstawania odpadów biodegradowalnych

Prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w Polsce według KPGO 2010 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33. Ilość i skład morfologiczny odpadów biodegradowalnych wytworzonych w Polsce w 2010 i 2015 r.

| L.p. | Rodzaj | Ilość Mg, w latach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1. | Papier i tektura | 700 000 | 800 000 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 7 200 | 7 000 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 341700 | 334 000 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 4 644 300 | 4 327 400 |
| 5. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 84 400 | 82 500 |
|  | RAZEM | 5 777 600 | 5 550 900 |

Źródło KPGO 2010

Z powyższej tabeli zamieszczonej w KPGO 2010 można wyliczyć wskaźniki jednostkowe na statystycznego mieszkańca kraju, które przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 34. Ilość i skład morfologiczny odpadów biodegradowalnych wytworzonych przez statystycznego mieszkańca w Polsce w 2010 i 2015 r.

| L.p. | Rodzaj | Ilość kg na 1 mieszkańca, w latach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1. | Papier i tektura | 18,38 | 21,00 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 0,19 | 0,18 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 8,97 | 8,77 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 121,92 | 113,60 |
| 5. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 2,22 | 2,17 |
|  | RAZEM | 151,67 | 145,72 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Na podstawie wskaźników z tabeli powyżej znając prognozę liczby mieszkańców Powiatu Włocławskiego w latach 2010 i 2015 można oszacować prognozowaną ilość oraz skład morfologiczny odpadów biodegradowalnych w Powiecie w latach 2010 i 2015, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35. Prognoza ilości i składu morfologiczny odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 i 2015 r.

| L.p. | Rodzaj | Ilość Mg, w latach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1. | Papier i tektura | 1 547,41 | 1 745,40 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 15,92 | 15,27 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 755,36 | 728,70 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 10 266,65 | 9 441,30 |
| 5. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 186,57 | 179,99 |
|  | RAZEM | 12 771,91 | 12 110,67 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z tabeli powyżej prognozuje się, iż w 2010 na terenie Powiatu powstanie około 12 771 Mg odpadów biodegradowalnych natomiast w 2015 roku około 12 110 Mg. Do składowania zgodnie z ustawą o odpadach w 2010 roku trafić może maksymalnie 4468 Mg, natomiast w 2013 około 2979 Mg.

Prognoza powstawania odpadów opakowaniowych.

Prognozę wytwarzania odpadów opakowaniowych w Polsce według KPGO 2010 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36. Ilość i skład morfologiczny odpadów opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2010 i 2015 r.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych w Polsce w Mg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 r. | 2015 r. |
| Papier i tektura | 1 942 000 | 2 076 000 |
| Szkło | 1 347 000 | 1 390 000 |
| Tworzywa sztuczne | 741 000 | 767 000 |
| Wielomateriałowe | 216 000 | 224 000 |
| Blacha stalowa | 170 000 | 173 000 |
| Aluminium | 49 000 | 50 000 |
| Drewno i naturalne | 552 000 | 563 000 |
| Razem | 5 017 000 | 5 243 000 |

Źródło KPGO 2010

Z powyższej tabeli zamieszczonej w KPGO 2010 można wyliczyć wskaźniki jednostkowe na statystycznego mieszkańca kraju, które przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 37. Ilość i skład morfologiczny odpadów opakowaniowych wytworzonych przez statystycznego mieszkańca w Polsce w 2010 i 2015 r.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych w Polsce w kg/1 mieszkańca |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 r. | 2015 r. |
| Papier i tektura | 50,98 | 54,58 |
| Szkło | 35,36 | 36,54 |
| Tworzywa sztuczne | 19,45 | 20,16 |
| Wielomateriałowe | 5,67 | 5,89 |
| Blacha stalowa | 4,46 | 4,55 |
| Aluminium | 1,29 | 1,31 |
| Drewno i naturalne | 14,49 | 14,80 |
| Razem | 131,71 | 137,84 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Na podstawie wskaźników z tabeli powyżej znając prognozę liczby mieszkańców Powiatu Włocławskiego w latach 2010 i 2015 można oszacować prognozowaną ilość oraz skład morfologiczny odpadów opakowaniowych w Powiecie w latach 2010 i 2015, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 38. Prognoza ilości i składu morfologiczny odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 i 2015 r.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych w Powiecie Włocławskim w Mg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 r. | 2015 r. |
| Papier i tektura | 4 292,97 | 4 535,86 |
| Szkło | 2 977,67 | 3 037,02 |
| Tworzywa sztuczne | 1 638,05 | 1 675,82 |
| Wielomateriałowe | 477,49 | 489,42 |
| Blacha stalowa | 375,80 | 377,99 |
| Aluminium | 108,32 | 109,25 |
| Drewno i naturalne | 1 220,25 | 1 230,10 |
| Razem | 11 090,54 | 11 455,45 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z tabeli powyżej prognozuje się, iż w 2010 na terenie Powiatu powstanie około 11 090 Mg odpadów opakowaniowych natomiast, w 2015 roku około 11 455 Mg.

Prognoza powstawania odpadów niebezpiecznych

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2015 r. jest trudne i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych. Jak podaje  KPGO 2010 porównując jednak ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przestrzeni lat 2000-2004 można założyć wzrost ilości wytwarzania na terenie Polski  na poziomie kilkudziesięciu tysięcy Mg/rok. Prognozuje się przyrost ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju na następujących poziomach:

-   2010 r. - 1.800 tys. Mg,

-   2015 r. - 1.830 tys. Mg.

W powiecie Włocławskim prognoza powstawania tych odpadów wygląda następująco:

-  2010 r. – 3 979 Mg,

-  2015 r. – 3 998 Mg.

Czynnikami ograniczającymi ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych mogą być: zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych, zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów oraz upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

Oleje odpadowe

W związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym między innymi zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, nastąpi prawdopodobnie spadek możliwych do pozyskania olejów odpadowych.

W KPGO 2010 prognozuje się następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania na terenie całej Polski:

-   2010 r. - 94,2 tys. Mg,

-   2015 r. - 90,4 tys. Mg.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 208 Mg,

-   2015 r. – 198 Mg.

Zużyte baterie i akumulatory

W KPGO 2010 szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi między innymi na fakt, że obecnie mieszkańcy Polski zużywają około 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Według KPGO 2010 na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, między innymi: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Prognozowane ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji będą kształtować się na terenie całej Polski na poziomie:

-   2010 r. – 1 005 tys. Mg,

-   2015 r. – 1 222 tys. Mg.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 2 222 Mg,

-   2015 r. – 2 670 Mg.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W KPGO 2010 przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wahała się w granicach 3 - 5% w skali rocznej (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek).

Zakładając również czas eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 8-12 lat można prognozować, że ilość zużytego sprzętu będzie wynosić na terenie całego kraju:

-   2010 r. - 465 tys. Mg,

-   2015 r. - 524 tys. Mg.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 1 028 Mg,

-   2015 r. – 1 145 Mg.

Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych. Prognoza według KPGO 2010 dla całego kraju do roku 2015 przedstawia się następująco:

-   2010 r. - 135.000 Mg odpadów,

-   2015 r. - 150.000 Mg odpadów.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 298 Mg,

-   2015 r. – 328 Mg.

Prognoza powstawania pozostałych grup odpadów

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. W KPGO 2010 prognozuje się na terenie Polski wzrost ilości wytwarzanych odpadów do:

-   2010 r. - 2.000 tys. Mg,

-   2015 r. - 2.200 tys. Mg.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 4 421 Mg,

-   2015 r. – 4 807 Mg.

Komunalne osady ściekowe

Według KPGO 2010 szacuje się, że ilości osadów ściekowych, które zostaną wytworzone w Polsce na przestrzeni do roku 2015 będą następujące:

-   2010 r. - 612,8 tys. Mg s.m.,

-   2015 r. - 642,4 tys. Mg s.m.

W powiecie Włocławskim prognozy te wyglądają następująco:

-   2010 r. – 1 355 Mg s.m.,

-   2015 r. – 1 404 Mg s.m.

# Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Ustawa stanowi także, że ktokolwiek podejmuje działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów, powinien zaplanować, zaprojektować i prowadzić swoją działalność tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. W przekonaniu autorów najbardziej skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może ona posługiwać się w odniesieniu do odpadów komunalnych, co w niniejszym opracowaniu znajduje odzwierciedlenie. Natomiast w przypadku odpadów przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca.

Zapobieganie dotyczy wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi. Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają:

- zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,

- zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,

- ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności wykorzystanie pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów może być osiągnięta poprzez:

- zmniejszenie wytwarzania odpadów, głównie w wyniku oddziaływań na zachowania mieszkańców podczas zakupów oraz stosowania produktów,

- zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku pożądanych, specyficznych materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym.

W efekcie zapobiegania i redukcji ilości wytwarzanych odpadów:

- nastąpi redukcja prognozowanego znacznego wzrostu ilości odpadów, będącego głównie rezultatem wzrostu ilości odpadów opakowaniowych oraz budowlanych,

- nastąpi redukcja wzrostu kosztów, będących efektem modernizacji gospodarki odpadami - akcja edukacyjna i uświadamiająca na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów może istotnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami, zatem władze lokalne mają uzasadnienie dla zarezerwowania w swoim ogólnym budżecie wydatków na wspomaganie redukcji odpadów u źródeł,

- ograniczone zostaną problemy związane z koniecznością poszukiwania nowych lokalizacji dla instalacji przeróbki odpadów – istnieje potrzeba jak najlepszego i jak najdłuższego wykorzystywania instalacji.

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dla ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko planuje się podjęcie następujących działań:

- propagowanie stosowania nowoczesnych technologii i zmian w dotychczasowych technologiach skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów,

- zamykanie i rekultywację małych składowisk gminnych, niespełniających wymagań prawnych,

- rekultywację zamkniętych składowisk, dotychczas nie zrekultywowanych,

- rozwój lokalnych kompostowni na terenach zabudowy rozproszonej (zagrodowej i jednorodzinnej) na terenach miejskich i wiejskich,

- wprowadzenie systemów odgazowania składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem energii,

- kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania,

- budowę zakładów zagospodarowania odpadów jako obiektów o zasięgu regionalnym z uzasadnionym ekonomicznie zastosowaniem przeładunkowego systemu transportu odpadów balastowych. Stacje przeładunkowe mogą być wyposażone w segmenty zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie oraz ulegających biodegradacji.

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Na odpady biodegradowalne składają się:

- bioodpady kuchenne i ogrodowe,

- odpady z terenów zielonych,

- odpady papieru i tektury opakowaniowe,

- inne odpady papieru i tektury.

Dla bioodpadów oraz nieopakowaniowych odpadów papieru i tektury nie ustalono wymaganych stopni recyklingu. Poziomem odniesienia dla oceny zmniejszenia zawartości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych jest rok 1995. Z unijnej dyrektywy składowiskowej 1999/31/EC wynikają jednoznaczne wymagania dotyczące zmniejszenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska. Przyjmując jej założenia, zawartość odpadów biodegradowalnych w komunalnych odpadach składowanych nie może przekroczyć:

- w roku 2010 -  	75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2013 -	50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2020 -	35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Tabela 39. Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania w Powiecie Włocławskim w poszczególnych latach.

| Rok | Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych poddawanych składowaniu w Mg |
| --- | --- |
| w 2010 r. | 4 468,8 |
| w 2013 r. | 2 979,2 |
| w 2020 r. | 2 085,5 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Zasadniczo w ramach Powiatu Włocławskiego  można realizować to poprzez:

- recykling biodegradowalnych frakcji surowcowych – papieru i tektury,

- recykling organiczny odpadów kuchennych i zielonych – kompostowanie przydomowe oraz kompostowanie lub fermentacja metanowa w instalacjach,

Recykling odpadów papieru i tektury oraz recykling organiczny odpadów zielonych nie zapewnią wymaganego stopnia redukcji masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Aby spełnić postawione założenia dotyczące redukcji ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych konieczna będzie, poza realizacją przyjętych założeń dotyczących selektywnej zbiórki tektury i papieru oraz odpadów kuchennych i zielonych, kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Kompostowaniu można poddać ponad 35 % odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów.

Uważa się, że najlepsze efekty uzyskuje się kierując do kompostowania odpady ulegające biodegradacji, takie jak:

- trawy,

- listowie drzew i krzewów,

- popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin ozdobnych i użytkowych, z rabat ogródków działkowych i przydomowych,

- popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin z polowej i szklarniowej uprawy warzyw,

- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,

- zepsute i przeterminowane pasze i środki żywności,

- trociny i kora drzewna,

- rozkładalne organiczne odpady domowe, w skład których wchodzą, niekiedy także papier: głównie gazetowy i opakowaniowy.

Najprościej proces kompostowania prowadzi się w pryzmie kompostowej ułożonej bezpośrednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz rzadziej znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej.

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta gotowych urządzeń do przydomowego kompostowania bioodpadów. Dostępne są kompostowniki drewniane i z tworzyw sztucznych, o pojemności od kilkuset litrów do ponad 1 m3. Rynek oferuje urządzenia o różnych rozwiązaniach technicznych: od prostych otwartych skrzynek bez dna do kompostowników zamkniętych o izolowanych termicznie ścianach, z możliwością regulacji dostępu powietrza. Dostępne są urządzenia z dwoma otworami – zasypowym i opróżniającym - do ciągłego prowadzenia kompostowania oraz wyłącznie z otworem zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych - gotowy kompost usuwany jest po rozbieraniu całej kompostowanej masy.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania ważne jest stworzenie optymalnych warunków dla przebiegającego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewnić:

- dobre napowietrzanie kompostowanego materiału,

- odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy możliwości nawadniania materiału,

- dostępność do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu,

- stałe warunki prowadzonego procesu, umożliwiające aktywność mikroorganizmów także przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Tabela 40. Porównanie różnych rozwiązań kompostowania przydomowego

|  | zalety | wady |
| --- | --- | --- |
| pryzma kompostowa | - brak nakładów inwestycyjnych - możliwość dużego przerobu kompostu | - niska estetyka prowadzenia procesu - konieczność uszczelnienia podłoża |
| prosty kompostownik drewniany | - niskie koszty - możliwość samodzielnego wykonania | - niska trwałość urządzenia - proces prowadzony porcjowo - konieczność uszczelnienia podłoża |
| „zaawansowany” kompostownik | - wysoka trwałość urządzenia - przyspieszony proces kompostowania - ciągły proces kompostowania | - wysokie koszty inwestycyjne |

Źródło: informacje własne Abrys

Dalsze zmniejszenie zawartości frakcji biorozkładalnych w odpadach składowanych możliwe jest przez:

- zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- wydzielenie z frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- przeznaczenie do produkcji paliwa alternatywnego frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych,

- termiczne przekształcanie całości odpadów mieszanych lub części pozostałej po mechaniczno-biologicznej obróbce odpadów,

# Założone cele gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Pierwszy krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) przyjęty został uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). W 2006 r. dokonano jego aktualizacji.

Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r. wykazało niewielki postęp w zakresie poprawy gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi i komunalnymi osadami ściekowymi. Zawarto w nim szereg rekomendacji, z których część została zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji. Do najważniejszych zrealizowanych rekomendacji należy przedstawienie przez Rząd Parlamentowi propozycji nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami (I połowa 2005 r.), które miały na celu m.in. ułatwienie gminom przejmowania od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zdyscyplinowanie samorządów w zakresie realizacji prze nie ustawowych obowiązków.

Od 1 stycznia 2008 r. zadania w zakresie gospodarki odpadami będące dotychczas w kompetencjach wojewody zostały przeniesione do kompetencji marszałka województwa. Dzięki temu nastąpiło skupienie w jednym urzędzie na szczeblu województwa zadań w zakresie m.in. planowania gospodarki odpadami, i wydawania decyzji, co powinno korzystnie wpłynąć na wdrażanie polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami.

## Cele przyjęte za KPGO 2010

Ze względu na zgłaszane ze strony samorządów wnioski, aby w krajowym planie gospodarki odpadami określić docelowy system gospodarki odpadami oraz w bardziej konkretny sposób zadania, przyjęto nieco odmienną formułę Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 w porównaniu do pierwszego krajowego planu gospodarki odpadami. Plan obejmie pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. Plan gospodarki odpadami obejmuje odpady powstające w kraju, a w szczególności odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe i inne rodzaje odpadów. Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

Nie przewiduje się generalnych zmian systemu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Mogą wystąpić tylko korekty funkcjonujących systemów. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarki odpadami są:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami,

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

Celem dalekosiężnym wynikającym z krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W związku z powyższym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce,

przy czym wprowadzanie zmian prawa będzie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z konieczności transpozycji prawa unijnego oraz potrzeby wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym Krajowym planie.

Ze względu na fakt, że kierunki zmian prawa ochrony środowiska są obecnie wyznaczane głównie na poziomie Unii Europejskiej, jednym z głównych celów w zakresie gospodarki odpadami staje się również aktywny udział Polski w pracach na forum Unii. Polska jako członek społeczności międzynarodowej podpisała Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano poniżej przedstawione dodatkowe cele szczegółowe.

Odpady komunalne

Przyjęto następujące cele:

- objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2008 r.,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Krajowym planie, najpóźniej do końca 2008 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

        - w 2010 r. więcej niż 75%,

        - w 2013 r. więcej niż 50%,

        - w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające PCB

W okresie od 2007 do 2010 r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

W okresie od 2011 do 2018 r. należy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

Oleje odpadowe

W latach 2007-2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

W okresie od 2007 do 2010 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90, poz. 607)

W okresie od 2011 do 2018 r. stawia się następujące cele:

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG),

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.  zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r. zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,

  - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

  - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) zgodnie z art. 12 ust. 4,

  - minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.) zgodnie z art. 12 ust. 4,

- ustanowienie od 2008 r. (czyli 2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu wprowadzania do obrotu:

  - wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

  - baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

    - systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,

    - sprzęcie medycznym,

    - elektronarzędziach bezprzewodowych.

- ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

Odpady medyczne i weterynaryjne

W okresie od 2008 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku,

- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku,

- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie jego składowania.

W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

        - poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

        - poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu,

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

        - poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu,

      - dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.

Pozostałe odpady

Zużyte opony

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon:

2007 r. – odzysk - 75%; recykling – 15%

2010 r. – odzysk - 85%; recykling – 15%

2018 r. – odzysk - 100%; recykling – 20%

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego, zgodnie z celami przedstawionymi na Rysunku  poniżej

Rys. 5 Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w perspektywie do 2018 r.

Odpady opakowaniowe

- Zmniejszenie udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych.

- Wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Uzyskanie następujących poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na poszczególne rodzaje materiału opakowaniowego latach 2008 - 2014 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.

| L.p. | Rodzaj produktu z którego powstał odpad | do 2008 |  | do 2010 |  | do 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poziom % |  | poziom % |  | poziom % |  |
|  |  | Odzysk | recykling | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
| 1 | Opakowania (ogółem) | 50 | 27 | 53 | 35 | 60 | 55 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 16* | - | 18* | - | 22,5* |
| 3 | Opakowania z aluminium | - | 41 | - | 45 | - | 50 |
| 4 | Opakowania ze stali | - | 25 | - | 33 | - | 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | - | 49 | - | 52 | - | 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła | - | 39 | - | 43 | - | 60 |
| 7 | Opakowania z drewna | - | 15 | - | 15 | - | 15 |

* do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752)

## Cele przyjęte za Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiące jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podejmować odpowiednie działania.

Osiągniecie założonego celu nie dotyczy tylko bezpośredniego gospodarowania odpadami lecz uzależnione jest od wielu innych czynników. Powiązane jest ze wzrostem gospodarczym, stopniem wdrażania przez przedsiębiorców najlepszych dostępnych technik (BAT) jak również zamożnością społeczeństwa.

Decyzje o zapobieganiu odpadów powinny powstawać już na etapie fazy projektowej wyrobu, jego wytwarzania i użytkowania, a nie dopiero na końcu ostatecznego zagospodarowania odpadów powstających z tych wyrobów po zakończeniu cyklu jego eksploatacji.

Zgodnie z KPGO 2010, na szczeblu krajowym będą podejmowane przede wszystkim następujące działania:

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie prowadzenia niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie,

- realizacja „Krajowego planu działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009 oraz wersji na kolejne lata w zakresie zamówień publicznych.

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze komunalnym jest objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów i wyeliminowaniem niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska. Ponadto niezbędne jest rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do likwidacji, rekultywacji bądź modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów a także utworzenie jedenastu Międzygminnych Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Celami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są:

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., w 2013 r. nie więcej niż 50%.

- zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej,

- tworzenie, prowadzenie i doskonalenie międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zwanych w KPGO 2010 zakładami zagospodarowania odpadów),

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów i „dzikich wysypisk”,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

Cele w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz przemysłowymi  na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego są zbieżne z celami zapisanymi w KPGO 2010.

Planowane rozwiązania systemowe w Województwie Kujawsko – Pomorskim

Zgodnie z KPGO 2010 podstawą gospodarki odpadami powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców.

Analizując możliwości techniczne instalacji unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk odpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz możliwości spełniania kryteriów kompleksów unieszkodliwiania odpadów, uznano, iż podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w województwie winno być jedenaście Międzygminnych Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK) (w KPGO 2010 zwanych Zakładami Zagospodarowania Odpadów - ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z wyznaczonych zasięgiem obszarów, wyposażonych we wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje, powstałych na bazie już istniejących na terenie województwa składowisk odpadów, spełniających w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.

W skład międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinny wchodzić: zakład segregacji odpadów, kompostownia bioodpadów i składowisko pozostałości. Powinny składać się na nie przede wszystkim urządzenia do precyzyjnego określenia ilości przyjmowanych odpadów, urządzenia umożliwiające wysegregowanie ze strumienia odpadów surowców do powtórnego przerobu, urządzenia do zmniejszania objętości masy odpadów oraz bezpieczna dla środowiska niecka do składowania pozostałej części odpadów.

MKUOK powinny zapewnić co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortownie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny)

Rys. 6 Międzygminne Kompleksy Unieszkodliwiania Odpadów (MKUOK)

Miasto i gmina Lubień Kujawski, została  ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

W „Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010” zapisano również iż w przypadku stwierdzenia uzasadnionej potrzeby, rozważana będzie możliwość określenia dodatkowych składowisk odpadów dla międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

## Zakładane cele dla Powiatu Włocławskiego

Cele krótkoterminowe – 2008 – 2011:

- objęcie 100% mieszkańców gmin Powiatu zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych,

- zwiększenie kontroli i egzekwowanie realizacji zapisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami,

- kontynuowanie współpracy z gminami Powiatu Włocławskiego oraz gminami sąsiednich Powiatów w celu rozwiązań powiązań regionalnych w ramach przypisanych obszarów (w przypadku gmin Powiatu Włocławskiego (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski) będzie to MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej,

- rekultywacja zamkniętych składowisk

- kontynuowanie współpracy z gminami przy likwidacji wyrobów zawierających azbest,

- analiza systemu monitoringu planu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania odpowiednich danych,

- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów opakowaniowych i komunalnych ulegających biodegradacji, na terenie Powiatu Włocławskiego,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, a także odpadów elektrycznych i elektronicznych,

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców Powiatu, poprzez organizację różnego rodzaju akcji, informacji w mediach (gazeta, internet) oraz propagowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku”.

Cele długoterminowe – 2012 – 2015:

- doskonalenie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców,

- dalsze działania związane z rekultywacją zamkniętych składowisk

- promowanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych a także odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Powiatu.

Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych oraz komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach będzie praktycznie niewykonalne w przypadku realizacji tych działań przez gminy Powiatu w sposób samodzielny i niesystemowy.

Niepełna realizacja obowiązku selektywnego zbierania odpadów, a także przekraczanie limitów dozwolonego składowania odpadów biodegradowalnych na składowiskach będą karane przez WIOŚ w wysokościach określonych w art. 79a ustawy o odpadach.

Dlatego też Powiat Włocławski wraz z poszczególnymi gminami w ramach przyszłego systemu powinien:

- W najbliższym czasie należy na podstawie istniejących przepisów  prawnych:

- zwiększyć kontrolę transportu odpadów, przez inspekcję transportu drogowego oraz wprowadzić kompleksowe kontrole przy udziale służb celnych i inspekcji ochrony środowiska;

- przy realizacji programów nauczania przywiązywać większą wagę do gospodarki odpadami oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków u dzieci i młodzieży.

- Należy objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”,  aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto należy zgodnie z wydanymi aktami prawnymi stworzyć punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Należy wzmóc ofertę edukacyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości wykorzystywania środków z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków unijnych w zakresie dostosowania prowadzonej gospodarki odpadami do standardów unijnych.

Przyjęto siedem zasadniczych założeń dla rozwoju gospodarki odpadami możliwych do realizacji w Powiecie:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami,

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki dla wszystkich frakcji odpadów,

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości,

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

- składowanie wyłącznie tych odpadów których nie można pozbyć się w inny sposób,

- zwiększony udział edukacji ekologicznej

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami.

Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z:

- hierarchią postępowania z odpadami,

- zasadą bliskości,

- zasadą samowystarczalności w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń i pozwoli na osiągnięcie zasadniczego celu - wdrożenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniającej wymogi ochrony środowiska.

# Projektowany system gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie)

Przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami w Powiecie Włocławskim będzie realizowana  jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań organizacyjnych technologicznych i strategicznych, zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.

Wdrożenie zintegrowanej gospodarki odpadami powinno opierać się na pięciu podstawowych zasadach, tj.:

- uwzględnieniu w planowaniu koncepcji gospodarki odpadami kombinacji wielu metod postępowania z nimi (odzysku, unieszkodliwiania),

- przeanalizowaniu kilku scenariuszy o zróżnicowanych udziałach poszczególnych metod postępowania z odpadami, a następnie wyborze optymalnego scenariusza przy uwzględnieniu kryteriów technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych,

- uwzględnieniu w planowaniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wszystkich uwarunkowań, w tym: politycznych, społeczno-gospodarczych, technicznych, technologicznych, finansowych, organizacyjnych, środowiskowych,

- bieżącym monitoringu i kontroli systemu w trakcie jego realizacji i eksploatacji, reagowanie na zmiany uwarunkowań, które stanowiły podstawę opracowania systemu gospodarki odpadami (w tym np. ilości, składu i właściwości odpadów, podstaw prawnych gospodarki odpadami, analiz marketingowych dotyczących odzyskiwanych surowców, energii itp.) i wprowadzanie niezbędnych korekt,

- uzyskaniu społecznej akceptacji dla projektowanej systemu gospodarki odpadami.

Prawidłowa gospodarka odpadami należy do zasadniczych problemów ochrony środowiska. Nowa polska legislacja z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami postawiła szereg wymagań dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu. Do zasadniczych instrumentów, które umożliwią rozwój racjonalnej gospodarki odpadami, należy zaliczyć opracowywanie i wdrażanie planów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju, od skali krajowej do poziomu gminnego.

## Projektowany system gospodarki odpadami

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi dla Powiatu Włocławskiego kierowano się następującymi przesłankami:

1. Docelowym rozwiązaniem dla gmin Powiatu (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski)  zgodnie z zapisami w „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010” powinien być MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku

W przypadku stwierdzenia uzasadnionej potrzeby, rozważana będzie możliwość określenia dodatkowych składowisk odpadów dla międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Gminy korzystające z usług MKUOK powinny być w zgodzie z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2007 nr. 39 poz. 251, z późń. zm.). Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie będzie większa niż 50 km od Zakładów. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub surowców) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych.

3. Założono, że z poszczególnych gmin wszystkie odpady będą kierowane do MKUOK, natomiast pozostały balast będzie składowany na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku pozostałe odpady komunalne kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowiska przy MKUOK.

4. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, składowane będą na składowiskach.

5. Na terenach z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

6. Zarówno system zbierania opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:

  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2005 Nr. 175 poz. 1458).

  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2007 Nr.90 poz. 607).

Sposób rozdziału odpadów na poziomie gospodarstwa domowego powinien być ściśle powiązany z docelowymi rozwiązaniami technologicznymi zakładów zagospodarowania odpadów i wspólny dla gmin objętych zasięgiem obsługi tych MKUOK. W przypadku gmin Powiatu Włocławskiego (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski) będą to systemy opracowane dla MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie) swoim zasięgiem obejmował około 286 tys. mieszkańców z następujących gmin:

powiat aleksandrowski:

- m. Aleksandrów Kujawski,

- m. Ciechocinek, m. Nieszawa, gm. Aleksandrów

- Kujawski, gm. Bądkowo, gm. Koneck,

- gm. Raciążek, gm. Waganiec, gm. Zakrzewo,

powiat radziejowski:

- m. Radziejów, m. i gm. Piotrków Kujawski,

- gm. Bytoń, gm. Dobre, gm. Osięciny,

- gm. Radziejów, gm. Topólka,

powiat włocławski:

- m. Kowal, m. i gm. Brześć Kujawski,

- m. i gm. Chodecz, m. i gm. Izbica Kujawska,

- m. i gm. Lubraniec, gm. Baruchowo,

- gm. Boniewo, gm. Choceń, gm. Fabianki

- gm. Kowal, gm. Lubanie, gm. Włocławek

miasto Włocławek

## Projektowany system zbiórki odpadów

Konieczność wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin wynika z obowiązku nałożonego na gminę  przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez poszczególne gminy Powiatu Włocławskiego stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców;

- kontrolowania przez poszczególne gminy Powiatu Włocławskiego sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

### Proponowane założenia odnośnie segregacji odpadów w Powiecie Włocławskim.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na:

- odpady surowcowe w tym: makulatura i opakowania kartonowe, butelki szklane, tworzywa sztuczne (opakowania chemii gospodarczej, butelki PET, torebki plastikowe i reklamówki), puszki metalowe itp.;

- odpady biodegradowalne, o ile nie są zagospodarowane we własnym zakresie:

  - odpady kuchenne

  - odpady zielone (roślinne)

- odpady zmieszane, (niesegregowane bądź balast z popiołem);

- ponadto, w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać:

  - odpady wielkogabarytowe;

  - odpady budowlane;

  - odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych;

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Proponowane sposoby segregacji odpadów na terenie objętym systemem.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiednio oznakowane (logo, adres, nr telefonu i nazwa przedsiębiorstwa wywozowego oraz rodzaj zbieranego asortymentu odpadów) pojemniki lub worki.

Sposób segregacji:

  - zabudowa jednorodzinna – system segregacji „u źródła” czyli pojemniki lub worki do segregacji umiejscowione na posesji, segregacja u źródła możliwa jest również do zastosowania w zabudowie wielorodzinnej w miejscach gdzie nie możliwe jest ustawienie kontenerów do segregacji „na donoszenie”,

  - zabudowa wielorodzinna – system segregacji „na donoszenie”  czyli zestawy kontenerów na poszczególne frakcje odpadów umiejscowione w ogólnodostępnych punktach.

Odpady surowcowe:

- w zabudowie jednorodzinnej składane są one do pojemników lub worków i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem;

- w zabudowie wielorodzinnej składane są w zestawach kontenerów umieszczonych w ogólnodostępnych punktach, ilość takich punktów powinna zostać ustalona w oparciu o zasadę, że 1 punkt powinien przypadać na ok. 150 mieszkańców;

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w lokalnych punktach ich gromadzenia (zestawach pojemników) obejmująca papier, szkło kolorowe i białe, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858):

- Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową nie należy wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: opakowań z pozostałością (np. żywności, wapna, cementu), opakowań wielowarstwowych, kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,

- Do pojemników na opakowania szklane należy wrzucać szkło z podziałem na białe – kolorowe; Nie należy natomiast wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe nie należy wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Odpady ulegające biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej, o ile nie są zagospodarowywane we własnym zakresie, zbierane są do pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem,

- w zabudowie wielorodzinnej odpady te powinny być składane do specjalnych pojemników ustawionych przy zestawach kontenerów do segregacji odpadów surowcowych.

Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne, które nie są gromadzone w workach przeznaczonych do ich zbiórki, mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości:

- położonych na terenach wiejskich,

- ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych,

- gospodarstw rolnych na terenach miejskich.

Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe.

Odpady zmieszane (niesegregowane),

W tym balast i popiół składane są do pojemników lub kontenerów i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem; W wypadku zanieczyszczenia lub zmieszania różnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie są one traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

Odpady wielkogabarytowe:

O ile nie są zagospodarowywane we własnym zakresie, składane są do oddzielnych kontenerów dostarczonych przez podmiot uprawniony lub wystawiane w uzgodnionym miejscu, z którego są odbierane przez podmiot uprawniony.

Odpady budowlane:

Odpady stanowiące pozostałości po remoncie i modernizacji lokali, np. gruz itp., powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach (kontenerach), w sposób niepowodujący pylenia.

Odpady niebezpieczne:

Wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, powinny być przekazywane do mobilnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub bezpośrednio do gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Pochodzący z gospodarstw domowych właścicieli nieruchomości:

- przekazują do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli nabywają sprzęt nowy tego samego rodzaju,

- przekazują do punktu zbierania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495);

- wystawiają w miejscu odbierania odpadów, w terminach podanych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.

### Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania:

- muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania,

- muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach,

- wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz.1360 z późn. zm.), certyfikat lub deklarację zgodności.

Proponuje się następujące rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

- kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l,

- worki na odpady surowcowe o pojemności 80 l, 100 l, 120 l , 240 l,

- pojemniki na odpady surowcowe o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

- pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l , 240 l,

- pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

- kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych o pojemności od 800 l do 7000 l,

- kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 700 l do 8000 l.

### Pojemność urządzeń do zbierania odpadów.

Dla nieruchomości z lokalami mieszkalnymi sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów powinny zostać ustalone przez właściciela nieruchomości i podmiot uprawniony w oparciu o tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru - minimum:

- 3 litry/mieszkańca dla odpadów biodegradowalnych;

- 2 litry/mieszkańca dla odpadów surowcowych;

- 5 litrów/mieszkańca dla odpadów komunalnych zmieszanych.

Dla nieruchomości z lokalami użytkowymi sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów powinny zostać ustalone przez właściciela nieruchomości i podmiot uprawniony w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów (łącznie wszystkich rodzajów) oraz dostosowany do nich cykl odbioru, wynoszące - minimum:

- dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych o charakterze produkcyjnym - 10 l na każdego zatrudnionego,

- dla lokali usługowych o charakterze nieprodukcyjnym – 6 litrów na każdego zatrudnionego,

- dla lokali handlowych:

  - do 1000 m2 – na każde 100 m2 pojemnik o pojemności co najmniej 100 l,

  - powyżej 1000 m2 – pojemnik o pojemności co najmniej 1000 l,

- dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

- dla punktów handlowych i gastronomicznych poza lokalem - 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 100 l,

- dla ulicznych punktów tzw. małej gastronomii - co najmniej jeden pojemnik 100 l.

Dla nieruchomości z obiektami użyteczności publicznej sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów powinny zostać ustalone przez właściciela nieruchomości  i podmiot uprawniony w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów (łącznie wszystkich rodzajów) oraz dostosowany do nich cykl odbioru, wynoszące - minimum:

- dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków – 3 litry na każdego studenta, ucznia, dziecko i pracownika,

- dla szpitali (z wyłączeniem oddziałów zakaźnych), internatów, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - 10 l na jedno łóżko,

- dla urzędów, instytucji, biur itp. – 3 litry na każdego pracownika.

# Harmonogram realizacji przedsięwzięć i koszty wdrażania PGO

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz rozwoju systemu na terenie Powiatu Włocławskiego  należy zrealizować przedsięwzięcia opisane w harmonogramie na lata 2008 – 2015.

Tabela 42. Harmonogram najważniejszych przedsięwzięć na lata 2008-2015 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację oraz potencjalne źródła ich finansowania.

| Lp. | Przedsięwzięcie | Okres realizacji | Instytucja odpowiedzialna | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objecie 100% mieszkańców gmin Powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2008 – 2009 | Urzędy Miast i Gmin | budżety miast i gmin, fundusze ochrony środowiska, środki unijne, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie miast i gmin, |
| 2 | Zwiększenie kontroli i egzekwowanie realizacji zapisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami, | 2008 - 2011 | Starostwo Powiatowe we Włocławku, WIOŚ | PFOŚiGW, budżet Starostwa Powiatowe we Włocławku, budżet WIOŚ |
| 3 | Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej, | 2008-2009 | Podmioty zarządzające, Urzędy Miast i Gmin | budżety miast i gmin, fundusze ochrony środowiska, środki unijne, środki własne podmiotów zarządzających, |
| 4 | Rekultywacja zamkniętych składowisk | 2009-2015 | Podmioty zarządzające, Urzędy Miast i Gmin | budżety miast i gmin, fundusze ochrony środowiska, środki unijne, środki własne podmiotów zarządzających, |
| 5 | Kontynuowanie współpracy z gminami Powiatu Włocławskiego oraz gminami sąsiednich Powiatów w celu rozwiązań powiązań regionalnych w ramach przypisanych ZZO (w przypadku gmin Powiatu Włocławskiego będzie to MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). | 2008 - 2011 | Urzędy Miast i Gmin | WFOŚiGW, środki własne samorządów, fundusze unijne |
| 6 | Kontynuowanie współpracy z gminami przy likwidacji wyrobów zawierających azbest, | 2008 - 2014 | Urzędy Miast i Gmin | WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki własne samorządów, |
| 7 | Bieżący monitoring planu gospodarki odpadami, | 2008 - 2014 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet Starostwa Powiatowe we Włocławku |
| 8 | Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów opakowaniowych i komunalnych ulegających biodegradacji, na terenie Powiatu Włocławskiego | 2008 - 2014 | Urzędy Miast i Gmin | WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki własne samorządów, fundusze unijne, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie miast i gmin |
| 9 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, a także odpadów elektrycznych i elektronicznych. | 2008 - 2014 | Urzędy Miast i Gmin | WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki własne samorządów, fundusze unijne, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie miast i gmin |
| 9 | Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców Powiatu, poprzez organizację różnego rodzaju akcji, informacji w mediach (gazeta, internet) oraz propagowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku”, | 2008 - 2015 | Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urzędy Miast i Gmin | WFOŚiGW, PFOŚiGW, środki własne samorządów, fundusze unijne, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie gmin |

Źródło: Informacje własne Abrys na podstawie danych z Powiatu

# Źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Środki własne

Źródłami finansowania niniejszego Programu będą zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne. Należy stwierdzić, że podstawowymi źródłami finansowania ochrony środowiska w nadchodzących latach będą zarówno środki własne inwestorów – przedsiębiorstw, jak i podmiotów komunalnych i samorządów lokalnych oraz fundusze Unii Europejskiej pochodzące z krajowych i regionalnych programów. Warto jednak zauważyć, ze to na samorządach lokalnych i przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek wdrożenia wymagań wspólnotowych m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Obowiązki te znacznie niekiedy przewyższają możliwości budżetu danej jednostki. Będą się one musiały zatem wykazać aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Działania często będą musiały być wspierane kredytami i pożyczkami bankowymi.

Fundusze ekologiczne

Istotnym wsparciem dla inwestorów będzie dofinansowanie działań proekologicznych z celowych funduszy ekologicznych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z poprawą stanu środowiska rola tych funduszy będzie malała ze względu na wnoszenie niższych opłat i kar w związku z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. W 2006 r. WFOŚiGW w Toruniu wydatkował w formie dotacji inwestycyjnych około 15 mln zł., a w formie pożyczek ponad 126 mln zł.

Środki Unii Europejskiej

W wyniku akcesji do Unii Europejskiej rozszerzyły się możliwości wykorzystania funduszy zagranicznych, które w latach 2007-2015 będą pełniły ważną rolę w finansowaniu ochrony środowiska, zwłaszcza w kierunku mobilizowania środków krajowych i funduszy własnych podmiotów realizujących inwestycje w celu uzupełniania montażu finansowego. Tym niemniej skuteczne wykorzystanie środków UE wymagać będzie spełnienia kilku warunków. Pierwszeństwo w finansowaniu będą miały przedsięwzięcia niezbędne dla realizacji środowiskowych zobowiązań Traktatu Akcesyjnego a więc dotyczące przede wszystkim realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W odniesieniu do finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej największe znaczenie ze środków UE ma Fundusz Spójności, z którego na realizację PO Infrastruktura i Środowisko planuje się przeznaczyć około 21,5 mld euro w latach 2007-2013. Istotne znaczenie w finansowaniu przedsięwzięć będzie miał także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środkami w skali kraju w wysokości prawie 2 mld euro z przeznaczeniem w większości na realizację wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oceniono wkład wspólnotowy odnośnie Osi Priorytetowej 4 (Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej) na około 57 mln euro finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejnym istotnym funduszem jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który finansować będzie przedsięwzięcia ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). Szacuje się, że na Oś II PROW ujmującą m. in. współfinansowanie (80%) programów rolno-środowiskowych, płatności dla obszarów Natura 2000 i związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zalesianie przeznacza się w skali kraju ok. 5,5 mld euro.

Inne źródła zagraniczne

W październiku 2004 r. Rząd RP podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które w znaczącej części są i będą przeznaczane na działania w zakresie ochrony środowiska: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro została przeznaczona do wykorzystania w latach 2004-2009. W odniesieniu do niniejszego Programu ww. środki mogą finansować przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz termomodernizacjami. Szczegółowe informacje w zakresie. MFEOG i NMF znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.

Środki budżetowe

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział środków budżetu jest mała, na poziomie kilku procent. Podobnie oszacowano niski udział tych środków w finansowaniu niniejszego Programu. W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska w ostatnich latach w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim należy stwierdzić, ze środki budżetu państwa na realizację ochrony środowiska wyniosą od 5 do 10% wszystkich nakładów.

# Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie.

Projektowany system gospodarki odpadami stanowi aktualizację uchwalonego w 2004 r.  Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego i jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010 oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Polskich i Unijnych przepisów określających zasady ochrony środowiska.

Zakres aktualizacji PGO dla Powiatu Włocławskiego odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju oraz przepisami prawa polskiego i europejskiego, szczególnie w odniesieniu do minimalizacji substancji biodegradowalnych deponowanych na składowiskach, odzysku odpadów opakowaniowych oraz wdrażania nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów.

Dokument ten promuje stworzenie w regionie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadami rozwoju zrównoważonego polegającego na zapobieganiu i minimalizacji ilości wytworzonych odpadów, ograniczaniu szkodliwych właściwości odpadów niebezpiecznych oraz wykorzystaniu właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

W okresie obowiązywania planu to jest od roku 2003 nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w odniesieniu do segregacji odpadów „u źródła”, odzysku odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych oraz zbierania odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na terenach miejskich. W najbliższym okresie należy kontynuować i utrwalać powyższe działania oraz usprawnić system zbierania i odbioru odpadów również z terenów wiejskich.

Przedstawione w projekcie planu działania winny być uwzględnione i uszczegółowione w gminnych planach gospodarki odpadami, ze szczególnym wyróżnieniem następujących zagadnień:

  - systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy lokalnej ludności na temat zasad przyjętego systemu gospodarki odpadami oraz przyrodniczych i społecznych strat spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z odpadami, realizowane poprzez prelekcje, ulotki, konkursy, z wykorzystaniem lokalnych środków masowego przekazu,

  - stworzenie gminnych systemów zbierania i transportu odpadów komunalnych uwzględniających segregację odpadów „u źródła”, w tym selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych oraz okresowe zbieranie odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

  - budowa na szczeblu gminy skutecznego systemu egzekwowania realizacji ustaleń gminnych PGO przez mieszkańców gminy, zwalczanie niewłaściwych praktyk w tym przedmiocie oraz wiarygodnego ewidencjonowania danych dotyczących wytwarzania i zbierania odpadów,

  - zawiązywanie celowych związków gmin nakierowanych na wspólną realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami,

  - podjęcie działań mających na celu wprowadzenie, w ramach prawa miejscowego, obowiązku opłat za usuwanie i zagospodarowanie odpadów przez osoby fizyczne na rzecz gminy, która stałaby się jedyną stroną w umowach z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnych powstającymi na terenie danej gminy,

  - uwzględnienie w gminnych planach gospodarki odpadami harmonogramu zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych wraz z określeniem sposobu finansowania.

Dzięki wprowadzeniu systemowego podejścia do gospodarowania odpadami na terenie gmin Powiatu Włocławskiego będą osiągane podstawowe cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów trafiających do środowiska, a powstające odpady w coraz większym stopniu będą odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Celem realizacji tego systemu będzie kierowanie na składowiska wyłącznie tych odpadów, których nie da się wyeliminować lub ponownie przerobić. Składowanie pozostałości będzie odbywać się w sposób dopuszczalny z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Bardzo istotnym elementem podczas wdrażania i rozwoju systemu będzie respektowanie zasad gospodarowania odpadami na każdym etapie realizacji zamierzenia. Pamiętać jednak trzeba o naturalnym skądinąd zjawisku konfliktu interesów zakłócających logikę selekcji strumieni materiałowych.

Wnioski z analizy

Wdrożenie Planu gospodarki odpadami na trenie Powiatu Włocławskiego  spowoduje m.in.:

- sprostanie wymogom prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania odpadami,

- wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami,

- optymalizację transportu i tym samym minimalizacje jego uciążliwości,

- maksymalny odzysk surowców wtórnych,

- likwidację „dzikich” składowisk odpadów,

- zminimalizowanie zagrożenia i niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, gleby i powietrze,

- zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników środowiska,

- ograniczenie uciążliwości hałasowych i odorowych,

- wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

# System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości

## Wdrożenie

Z punktu widzenia realizacji Planu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu – Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urzędy Miejskie  i  Urzędy Gmin,

- podmioty realizujące zadania – uczestnicy rynku usług w zakresie gospodarki odpadami,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty planu – Starosta Powiatowe we Włocławku, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydent Miasta, Zarząd Powiatu, Rady Gmin,

- społeczność – mieszkańcy - jako główny podmiot odbierający wyniki działań planu.

Włączanie do procesu wdrażania szerokiego grona partnerów zwiększa prawdopodobieństwo jego akceptacji i powoduje przejmowanie przez nich współodpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Stąd tak ważnym elementem jest uspołecznienie zarówno procesu planowania jak i podejmowania decyzji oraz przejrzystość procedur z udziałem partnerów społecznych. Istotne jest również zsynchronizowanie Planu z innymi programami działającymi w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej ich synergii.

Najważniejsze zadania do realizacji podczas wdrażania Planu:

Na poziomie gmin:

- przekonanie o potrzebie i przygotowanie mieszkańców do wdrożenia,

- nowelizacja prawa miejscowego pod kątem dostosowania do potrzeb systemu (regulamin, ceny maksymalne),

- współpraca w opracowaniu systemu logistycznego,

- wdrożenie mechanizmów ekonomicznych mających zmobilizować przewoźników do podjęcia efektywnej selekcji „u źródła”,

- kontrole realizacji przez mieszkańców i przedsiębiorców obowiązków ustawowych.

Na poziomie Powiatu:

- weryfikacja treści wydawanych zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarki odpadami,

- założenie baz danych,

- przygotowanie i złożenie wniosków do instytucji wspomagających,

- weryfikacja realizacji Planu.

## Ewidencja i monitoring – zasady ogólne

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach (oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej) wszystkie wytwarzane odpady powinny podlegać ewidencji ilościowo-jakościowej. Ewidencja dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów z wyjątkiem gospodarstw domowych. Ewidencja odpadów winna być prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wywozową. Dodatkowo osobną ewidencje prowadzi się na składowisku odpadów.

Ustawa o odpadach stanowi również, że przez urzędy marszałkowskie prowadzone są bazy danych pozwalające na bilansowanie ich w skali województwa, Powiatu i Gmin. Bazy te stanowią element systemu monitoringu. Powinien on być podstawowym źródłem informacji o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami. Podstawowym celem systemów ewidencji i monitoringu jest określenie ilości odpadów na każdym z etapów systemu gospodarowania odpadami (od wytwórców do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów) oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz odzysku i unieszkodliwiania.

Monitoring wdrażania planu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:

- stopień realizacji przyjętych celów i wykonania działań,

- rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyny tych rozbieżności.

Mierniki społecznych efektów wdrażania planu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji.

Zadaniem systemu monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (w zakresie gospodarowania odpadami) rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w decyzjach administracyjnych. Na podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów i starostów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. Marszałek przygotowuje raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:

- monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów) zajmujących się gospodarowaniem odpadami,

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

- egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.

Brak wyżej wymienionych elementów systemu monitoringu utrudni lub wręcz uniemożliwi wdrożenie ustalonej polityki i wykonanie zadań zaplanowanych w ramach budowy systemu gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach stanowi, że wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz zbieraniem i transportem odpadów na prowadzenie tej działalności wymagają zezwolenia wydanego przez wojewodę lub starostę.

Rutynowy monitoring i kontrola posiadaczy odpadów powinny obejmować regularne wizyty przedstawicieli WIOŚ, którzy np. sprawdzą zapisy ewidencyjne, pobiorą próbki odpadów i ocenią wyniki działalności danego posiadacza. Samorządy lokalne powinny współuczestniczyć i wykorzystywać zbierane w tym systemie informacje. Wyniki i informacje mogą być także udostępnione do publicznego wglądu, jeżeli takie są założenia polityki władz lokalnych. Na wszelkie naruszenia warunków posiadania decyzji administracyjnych lub inne wykroczenia należy reagować natychmiast i w sposób stanowczy, zwłaszcza, jeśli mogą one spowodować poważne zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.

Wprowadzenie i stosowanie formalnych systemów zarządzania środowiskowego i systemów kontrolnych związanych z działalnością i instalacjami odpadowymi (takich jak normy z serii ISO 14000) może ułatwić monitoring i egzekwowanie przepisów.

## Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów

Monitoring odpadów jest elementem monitoringu środowiska i polega na systematycznym badaniu zmian ilościowych i jakościowych odpadów w celu kontroli wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.

Monitorowanie realizacji planu ma umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu poszczególnych gmin i Powiatu Włocławskiego.

W rzeczywistości bardzo trudno jest monitorować „cykl życia” odpadów. Nie tylko w naszym powiecie, ale w całym kraju strumienie odpadów nie są dokładnie ewidencjonowane w miejscu ich wytwarzania, a ze względu na brak właściwej ewidencji odpadów czasem „giną” w kolejnych etapach łańcucha istnienia odpadów. Ponadto pozyskanie wszystkich danych o odpadach w pełnym zakresie jest w praktyce nieosiągalne. Należy zatem poddać analizie zarówno priorytety związane z określeniem strumienia odpadów jak i podmiotów na rynku gospodarki odpadami, które należy monitorować.

Oceniając system monitoringu należy podkreślić, że dla prawidłowego monitorowania gospodarowania odpadami – zarówno w skali kraju jak i Powiatu – konieczna jest regularnie prowadzona sprawozdawczość dla poszczególnych rodzajów odpadów. Źródła pozyskiwania informacji w tym zakresie stają się coraz zasobniejsze w dostarczane tam dane, co może świadczyć między innymi o coraz lepszej znajomości prawa przez podmioty działające na rynku odpadów jak również o aktywności instytucji kontrolujących obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Należy jednak pamiętać, że realizacja tego zadania jest obecnie na początkowym etapie. Ograniczone środki finansowe, a co z tym się wiąże ograniczone zasoby ludzkie powodują, że nie wszystkie zadania mogą być w pełni realizowane, ani obecnie, ani w najbliższej przyszłości.

Poniżej przedstawiono w tabeli informacje do monitorowania PPGO dla Powiatu Włocławskiego według schematu z KPGO 2010.

Tabela 43. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowania odpadami według KPGO 2010

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostki |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | Mg |
| 2. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 3. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
| 4. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
| 5. | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
| 6. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
| 7. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
| 8. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
| 9. | Wartość PKB | mld zł |
| 10. | Odsetek zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami | % |
| 11. | Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami | % |
| 12. | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % |
| 13. | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 14. | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 15. | Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 16. | Odsetek decyzji wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 17. | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 18. | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 19. | Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 20. | Odsetek decyzji wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 21. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami - ogółem | mln zł |
| 22. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami - z funduszy Unii Europejskiej | mln zł |
| 23. | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł |
| 24. | Liczba etatów w administracji centralnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 25. | Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 26. | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 27. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 28. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
|  | Odpady komunalne |  |
| 29. | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
| 30. | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | mln Mg |
| 31. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | mln Mg |
| 32. | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | mln Mg |
| 33. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
| 34. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
| 35. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
| 36. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania | % |
| 37. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 38. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznego | % |
| 39. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 40. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 41. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
| 42. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu | % |
| 43. | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | mln Mg |
| 44. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
| 45. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne - ogółem | szt. |
| 46. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
| 47. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne - ogółem | m3 |
| 48. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 |
| 49. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |
| 50. | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | mln Mg |
| 51. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |
| 52. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | mln Mg |
|  | Odpady niebezpieczne |  |
| 53. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
| 54. | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
| 55. | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
| 56. | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
| 57. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
| 58. | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
| 59. | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
| 60. | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
| 61. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg |
| 62. | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
| 63. | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
| 64. | Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
| 65. | Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
| 66. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony według dyrektywy1)) | % |
| 67. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony według dyrektywy1)) | % |
| 68. | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony według dyrektywy1)) | % |
| 69. | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - do usunięcia i unieszkodliwienia | mln Mg |
| 70. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. |
| 71. | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym | szt. |
| 72. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | tys. Mg |
| 73. | Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego | tys. Mg |
| 74. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ogółem | tys. Mg |
| 75. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
| 76. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
| 77. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
| 78. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
| 79. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
| 80. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
| 81. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
| 82. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
| 83. | Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych | % |
| 84. | Liczba stacji demontażu 3) | szt. |
| 85. | Liczba punktów zbierania pojazdów 3) | szt. |
| 86. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | tys. Mg |
| 87. | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
| 88. | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
|  | Komunalne osady ściekowe |  |
| 89. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys. Mg |
| 90. | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
| 91. | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |
| 92. | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
| 93. | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
| 94. | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
|  | Odpady opakowaniowe |  |
| 95. | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 96. | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 97. | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 98. | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 99. | Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 100. | Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 101. | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 102. | Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem | % |
| 103. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem | % |
| 104. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
| 105. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
| 106. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
| 107. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
| 108. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
| 109. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WK z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006 r., str. 1),

2) według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

3) określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

Źródło KPGO 2010

Podczas weryfikacji należy koniecznie wykonać ponowną analizę problemów i strumienia odpadów. Polityka i postawione przez nią cele najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, jednakże należy zweryfikować wyznaczone zadania. Jeśli wykonanie zadań odbiega znacząco od założeń, należy rozważyć wprowadzenie zmian zmierzających do lepszej wykonalności zadań planu. Z drugiej strony, jeżeli zadania zostały wykonane, należy przygotować nowe kierunki działań oraz zadania ambitniejsze, zgodnie z wymogami prawa stanowiącymi o konieczności stałej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Polskie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w szczególności w następujących aktach: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach.

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wyrażone zostały przez następującą hierarchię dozwolonych zachowań:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- ograniczanie powstawania odpadów,

- odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem,

- unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem ich składowania,

- składowanie odpadów.

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawne w zakresie gospodarowania odpadami 
w stosunku do obowiązujących przed 2001 rokiem przyniosły zmiany, które można ocenić jako rewolucyjne. Są one zgodne w prawodawstwem Unii Europejskiej, co do podstawowych założeń gospodarowania odpadami, stosowanej terminologii, zakresu regulacji oraz wielu rozwiązań szczegółowych. Zgodność ta dotyczy nie tylko ogólnych celów regulacji i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), ale i wielu podstawowych pojęć i wprowadzenia konieczności pozwoleń kompetentnych władz na prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania odpadami.

W gminach Powiatu Włocławskiego funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę odbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia udzielane im przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, podpisują z mieszkańcami umowy, dostarczają im pojemniki i w regularnych odstępach czasu opróżniają je. Zazwyczaj są to odpady niesegregowane. Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęto ok. 90 % ludności gmin, w tym w 5 gminach w 100% (Fabianki, miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Włocławek)

Odpady komunalne z terenu Powiatu są poddawane unieszkodliwianiu na następujących składowiskach:

- Kurowo Kolonia  - Gmina Baruchowo

- Machnacz  - Miasto i gmina Włocławek

- Stary Brześć  - Gmina Brześć Kujawski

- Niemojewo Międzygminne - gminy Boniewo i Choceń

- Lubieniec - Miasto i gmina Chodecz

- Wilczeniec Fabiański - Gmina Fabianki

- Naczachowo - Gmina Izbica Kujawska

- Przydatki Gołasz  - Miasto i gmina Kowal

- Kucerz - Gmina Lubanie

- Narty - Gmina Lubień Kujawski

- Agnieszkowo  - Gmina Lubraniec

Obowiązujący od 2002 r. system opłat produktowych istotnie wpłynął na organizację systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Gospodarka opakowaniami została zorganizowana na terenie wszystkich gmin Powiatu. W sposób selektywny zbierano opakowania: z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru i tektury, szkła.

W 10 gminach Powiatu Włocławskiego prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych

- Gmina Boniewo,

- Gmina Brześć Kujawski,

- Gmina Choceń,

- Gmina Fabianki,

- Gmina Izbica Kujawska,

- Miasto Kowal

- Gmina Kowal

- Gmina Lubanie,

- Gmina Lubień Kujawski,

- Gmina Włocławek

Selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych prowadzona jest systemem „u źródła”. Wszystkie gospodarstwa domowe, które zawarły umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wyposażone są w  kolorowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki.. Mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej segregują odpady za pomocą rozstawionych zestawów kontenerów. Ponadto zestawy kontenerów rozstawione są przy placówkach oświatowych,  administracyjnych oraz sklepach i przystankach autobusowych. Poza tym prowadzona jest segregacja odpadów na czterech  składowiskach odpadów: w  Starym  Brześciu gm. Brześć Kuj., Lubieniec gm. Chodecz, Wilczyńcu Fabiańskim gm Fabianki, Kucerzu gm Lubanie.

W opracowaniu przedstawiono możliwości i sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi, które występują na terenie powiatu Włocławskiego. Zwrócono uwagę na szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, w tym odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, pestycydy i odpady medyczne oraz weterynaryjne. Wskazano również firmy lub przedsiębiorstwa, trudniące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem wybranych odpadów niebezpiecznych na terenie Powiatu, jak i na terenie Kraju.

Na podstawie przesłanek literaturowych oraz założeń KPGO 2010 przeprowadzono obliczenia w zakresie prognozy powstawania odpadów na najbliższe lata. Prognozą tą objęto wytwarzanie odpadów komunalnych (w tym biodegradowalne i opakowaniowe), odpady niebezpieczne, oraz odpady pozostałe.

Analizując stan gospodarki odpadami na terenie Powiatu Włocławskiego można stwierdzić, że w najbliższym czasie należałoby na podstawie istniejących przepisów prawnych uwzględnić w trakcie aktualizacji planu następujące zadania:

Cele krótkoterminowe – 2008 – 2011:

- objęcie 100% mieszkańców gmin Powiatu zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych,

- zwiększenie kontroli i egzekwowanie realizacji zapisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami,

- kontynuowanie współpracy z gminami Powiatu Włocławskiego oraz gminami sąsiednich Powiatów w celu rozwiązań powiązań regionalnych w ramach przypisanych obszarów (w przypadku gmin Powiatu Włocławskiego (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski) będzie to MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej,

- rekultywacja zamkniętych składowisk

- kontynuowanie współpracy z gminami przy likwidacji wyrobów zawierających azbest,

- analiza systemu monitoringu planu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania odpowiednich danych,

- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów opakowaniowych i komunalnych ulegających biodegradacji, na terenie Powiatu Włocławskiego,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, a także odpadów elektrycznych i elektronicznych,

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców Powiatu, poprzez organizację różnego rodzaju akcji, informacji w mediach (gazeta, internet) oraz propagowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku”.

Cele długoterminowe – 2012 – 2015:

- doskonalenie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców,

- dalsze działania związane z rekultywacją zamkniętych składowisk

- promowanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych a także odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Powiatu.

Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych oraz komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach będzie praktycznie niewykonalne w przypadku realizacji tych działań przez gminy Powiatu w sposób samodzielny i niesystemowy.

Niepełna realizacja obowiązku selektywnego zbierania odpadów, a także przekraczanie limitów dozwolonego składowania odpadów biodegradowalnych na składowiskach będą karane przez WIOŚ w wysokościach określonych w art. 79a ustawy o odpadach.

Dlatego też Powiat Włocławski wraz z poszczególnymi gminami w ramach przyszłego systemu powinien:

- W najbliższym czasie należy na podstawie istniejących przepisów  prawnych:

- zwiększyć kontrolę transportu odpadów, przez inspekcję transportu drogowego oraz wprowadzić kompleksowe kontrole przy udziale służb celnych i inspekcji ochrony środowiska;

- przy realizacji programów nauczania przywiązywać większą wagę do gospodarki odpadami oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków u dzieci i młodzieży.

- Należy objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”, aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto należy zgodnie z wydanymi aktami prawnymi stworzyć punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Należy wzmóc ofertę edukacyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości wykorzystywania środków z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków unijnych w zakresie dostosowania prowadzonej gospodarki odpadami do standardów unijnych.

Przyjęto siedem zasadniczych założeń dla rozwoju gospodarki odpadami możliwych do realizacji w Powiecie:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami,

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki dla wszystkich frakcji odpadów,

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości,

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

- składowanie wyłącznie tych odpadów których nie można pozbyć się w inny sposób,

- zwiększony udział edukacji ekologicznej,

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami.

Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z:

- hierarchią postępowania z odpadami,

- zasadą bliskości,

- zasadą samowystarczalności w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń,

- osiągnięciem zasadniczego celu - wdrożenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniającej wymogi ochrony środowiska.

Projektowany system gospodarki odpadami

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi dla Powiatu Włocławskiego kierowano się następującymi przesłankami:

1. Docelowym rozwiązaniem dla gmin Powiatu (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski) zgodnie z zapisami w Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego 2010 powinien być MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

W przypadku stwierdzenia uzasadnionej potrzeby, rozważana będzie możliwość określenia dodatkowych składowisk odpadów dla międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Gminy korzystające z usług MKUOK powinny być w zgodzie z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2007 nr. 39 poz. 251, z późń. zm.). Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie będzie większa niż 50 km od Zakładów. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub surowców) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych.

3. Założono, że z poszczególnych gmin wszystkie odpady będą kierowane do MKUOK, natomiast pozostały balast będzie składowany na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku pozostałe odpady komunalne kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowiska przy MKUOK.

4. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, składowane będą na składowiskach.

5. Na terenach z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

6. Zarówno system zbierania opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:

  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2005 Nr. 175 poz. 1458).

  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2007 Nr.90 poz. 607).

Sposób rozdziału odpadów na poziomie gospodarstwa domowego powinien być ściśle powiązany z docelowymi rozwiązaniami technologicznymi zakładów zagospodarowania odpadów i wspólny dla gmin objętych zasięgiem obsługi tych MKUOK. W przypadku gmin Powiatu Włocławskiego (za wyjątkiem miasta i gminy Lubień Kujawski) będą to systemy opracowane dla MKUOK Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Machnacz - Służewo oparty o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu i składowisko odpadów w Służewie). Miasto i gmina Lubień Kujawski, została ujęta w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, w rejonie I, dla którego zaproponowano zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówku.

Załącznik 1 Graficzne rozmieszczenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie Powiatu Włocławskiego.

Legenda

Składowiska odpadów komunalnych spełniające wymagania

Składowiska odpadów komunalnych nie spełniające wymagań

Składowisko odpadów przemysłowych

Zakład RZUOK z sortownią i kompostownią