Załącznik Nr 11 do specyfikacji

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie

od km 9+615 do km 19+000- odcinek
 od km 9+613 do km 14+474,09 wraz z rondem w m. Boniewo.

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000- odcinek od km 9+613 do km 14+474,09 wraz z rondem w m. Boniewo. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | GMINA BONIEWO od km 9+615,00 do km 14+474,00 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE. |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 4.85 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha | ha | 0.8 |  |  |
| 3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni oraz karpin na odl. do 2 km | szt. | 103 |  |  |
| 4 | D.10.10.01 | Ręczne rozebranie chodników i nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 1127.50 |  |  |
| 5 | D.10.10.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | ZJAZDY 150.0 |  |  |
| 6 | D.10.10.01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni - 40 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km | m2 | JEZDNIA 454.00 |  |  |
| 7 | D.10.10.01 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m | 655.00 |  |  |
| 8 | D.10.10.01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 460.00 |  |  |
| 9 | D.10.10.01 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 42.00 |  |  |
| 10 | D.10.10.01 | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych | m2 | 86.0*1.70 = 146.20 |  |  |
| 11 | D.10.10.01 | Rozebranie kratek ściekowych ulicznych. | szt. | 2 |  |  |
| 12 | D.10.10.01 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 5 |  |  |
| 13 | D.10.10.01 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 8 |  |  |
| 14 | D.10.10.01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m | poz.r2*91.5% *1000 = 8891.97 |  |  |
| 15 | D.05.05.00 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1150.00 |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |
| 16 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-I V z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 9470.00 |  |  |
| 17 | D.02.01.02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych woda. | m3 | 500.00 |  |  |
| 1.3 |  | KORYTOWAN IE, PROFILOWANIE, STABILIZACJA, KRAWĘŻNIKI, OBRZEZA. |  |  |  |  |
| 18 | D.04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | m2 | 21633.78 |  |  |
| 19 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | poz.18 = 21633.78 |  |  |
| 20 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3490.78 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 11293.00 |  |  |
| 22 | D.08.01.00 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 | m | OPORNIKI 12*25=764.00 |  |  |
| 23 | D.08.01.00 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | KRAWĘŻNIKI 15*30= 2466.00 |  |  |
| 24 | D.08.03.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/ 15 | m3 | 0.0395*poz.25 = 55.89 |  |  |
| 25 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | OBZEZA 8* 30=1415.00 |  |  |
| 1.4 |  | PODBUDOWY. |  |  |  |  |
| 26 | D.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego nie-sortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 14530.00 |  |  |
| 27 | D.04.06.00 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3613.00 |  |  |
| 28 | D.04.07.00 | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. | m2 | JEZDNIA 23610.00 |  |  |
| 29 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | poz.28 = 23610.00 |  |  |
| 30 | D.04.07.00 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy 0 do 50 cm, średnio po zagęszczeniu około 6 cm - WARSTWA WYRÓWNAWCZA . | m2 | poz.28 = 23610.00 |  |  |
| 31 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | POSZERZE- NIA 5700.00 |  |  |
| 32 | D.04.07.00 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22 P dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | poz.31 = 5700.00 |  |  |
| 1.5 |  | NAWIERZCHNIA. |  |  |  |  |
| 33 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | POSZERZE- NIA 5100.00 |  |  |
| 34 | D.05.03.00 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowegoAC16W dowożonego z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | POSZERZE- NIA poz.33 = 5100.00 |  |  |
| 35 | D.05.03.26 | Warstwa przeciwspękaniowa z siatki - pod warstwy bitumiczne ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę. | m2 | POSZERZE- NIA 8680.00 |  |  |
| 36 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | JEZDNIA poz.28, 33 = 28710.00 |  |  |
| 37 | D.05.03.00 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 28210.00 |  |  |
| 38 | D.08.02.00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-iny wypełnione piaskiem | m2 | 3613.00 |  |  |
| 39 | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | CHODNIKI 2290.0 = 2290.00 |  |  |
| 40 | D.04.02.22 | Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | POBOCZE 6850.00 |  |  |
| 1.6 |  | RENOWACJA SYSTEMU ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO. |  |  |  |  |
| 41 | D.03.03.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 240.0 |  |  |
| 42 | D.03.03.02 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 do 120 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 12.60 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | D.03.03.02 | Rączne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III - wykonanie rowów przydrożnych. | m2 | 8550.00 |  |  |
| 44 | D.03.03.02 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | poz.43 = 8550.00 |  |  |
| 45 | D.03.03.02 | Umocnienie skarp brukowcem ułożonym w płotkach w kratę o wym. 1,0x1,0 m jednowarstwowo, wysokość płotka 30 cm - obruk w płotkach faszynowych. | m2 | 30.00 |  |  |
| 46 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na krawężnikach drogowych | m | 2.00 |  |  |
| 1.7 |  | ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |
| 47 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.046 |  |  |
| 48 | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych o głębokości do 3,10 m w umocnieniu słupowo-liniowym typu "PODLASIE 1", szerokość wykopu 0,90 do 1,00 m, grunt kat. IV | m3 | 9.50*1.10* 1.90+36.50* 1.10*1.70 = 88.11 |  |  |
| 49 | D.03.02.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV-dalszy4km Krotność = 8 | m3 | poz.48 = 88.11 |  |  |
| 50 | D03.02.01 | Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna | m3 | poz.48 = 88.11 |  |  |
| 51 | D.03.02.01 | zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna | m3 | poz.48 = 88.11 |  |  |
| 52 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | poz.48 = 88.11 |  |  |
| 53 | D.03.02.01 | Igłofiltry IgE 81/32 z rurą wpłukującą o średnicy 51 mm, wypłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 46.0*2 = 92.00 |  |  |
| 54 | D.03.02.01 | Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów | mg | 70.00 |  |  |
| 1.8 |  | ODWODNIENIE - ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 55 | D-03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o qrub.10 cm | m2 | (9.50+36.50)* 1.10 = 50.60 |  |  |
| 56 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 9.50 |  |  |
| 57 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 36.50 |  |  |
| 58 | D.03.02.01 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielicho-we łączone na wcisk o śr. zewn. - trójniki 315/160 mm | szt | 5 |  |  |
| 59 | D.03.02.01 | Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna | m | poz.56+poz.57 = 46.000 |  |  |
| 60 | D.03.02.01 | Wkładka in situ - wycena własna | szt | 5 |  |  |
| 61 | D.03.02.01 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielicho-we łączone na wcisk - kolana o śr. zewn. 160 mm | szt | 5 |  |  |
| 62 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki ki D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem (do 3,20m) | szt | 2 |  |  |
| 63 | D.03.02.01 | Montaż studni kanalizacyjnych systemowej o głębokości do 3,0 m dla rury wznoszącej fi 425 mm, | szt. | 5 |  |  |
| 64 |  | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km | poz.59/1000 = 0.046 |  |  |
| 65 |  | Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna | m | poz.59 = 46.00 |  |  |
| 66 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna | kpi | 1.00 |  |  |
| 1.9 |  | PRZEPUSTY. |  |  |  |  |
| 67 | D.03.02.03. | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa budowlanego, rur PCV DN 400 cm, | m | 721.50 |  |  |
| 68 | D.03.02.03. | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa budowlanego, rur PCV DN 500 cm, | m | 8.50 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | D.03.02.03. | Wykonanie głowic czołowych przepustów z betonu dla przepustów DN 400 cm -prefabrykat betonowy wg KPED 03.93 | szt. | 104 |  |  |
| 70 | D.03.02.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów DN 500 cm -prefabrykat betonowy wg KPED 03.95 | szt. | 2 |  |  |
| 71 | D.03.02.03. | Umocnienie dna rowów i skarp narzutem kamiennym na podsypce cem-piask. gr. 10 cm - obruk wlotów i wylotów. | m3 | 9.00 |  |  |
| 72 | D.03.02.03. | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp - obsypka wylotów z kruszywa mrozoodporneqo. | m3 | 376.20 |  |  |
| 1.10 |  | URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. |  |  |  |  |
| 73 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - termoplast (linie ciągłe. przerywane wykonywane sposobem mechanicznym) | m2 | 454.10 |  |  |
| 74 | D.07.02.01. | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 17+3 = 20.00 |  |  |
| 75 | D.07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 7 |  |  |
| 76 | D.07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 1 |  |  |
| 77 | D.07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 21 |  |  |
| 78 | D.07.04.01. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-05/2. | m | 505.00 |  |  |
| 79 | D.07.04.02. | Ustawienie ogrodzeń ochronnych typu miejskiego DBM-150Z. | m | 36.50 |  |  |
| 80 |  | Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.11 |  | POZOSTAŁE ROBOTY. |  |  |  |  |
| 81 |  | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km | poz.1 =4.859 |  |  |
| 82 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna | kpl | 1.00 |  |  |
| 83 | D.10.10.00; | Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 110 | m | SIEĆ TELETECHNICZNA 21.50 |  |  |
| 84 | D.10.10.00; | Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 160 | m | SIEC ENER-GETYCZNA 21,50 |  |  |
| 85 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3 |  |  |
| 86 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 36 |  |  |
| Razem dział: GMINA BONIEWO od km 9+615,00 do km 14+474,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | GMINA BONIEWO (RONDO) od km 9+946,00 do km 10+113,00 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE. |  |  |  |  |
| 87 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0.167 |  |  |
| 88 | D.01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha | ha | 0 |  |  |
| 89 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, qałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 0 |  |  |
| 90 | D.10.10.01 | Ręczne rozebranie chodników i nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 42.50 |  |  |
| 91 | D.10.10.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | ZJAZDY 0 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | D. 10.10.01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni - 40 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km | m2 | JEZDNIA 26.00 |  |  |
| 93 | D.10.10.01 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m | 25.0 |  |  |
| 94 | D.10.10.01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 20.0 |  |  |
| 95 | D. 10.10.01 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 0 |  |  |
| 96 | D.10.10.01 | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych | m2 | 0 |  |  |
| 97 | D.10.10.01 | Rozebranie kratek ściekowych ulicznych. | szt. | 0 |  |  |
| 98 | D.10.10.01 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 0 |  |  |
| 99 | D.10.10.01 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 0 |  |  |
| 100 | D.10.10.01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m | 330.00 |  |  |
| 101 | D.05.05.00 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 60.00 |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |
| 102 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 610.00 |  |  |
| 103 | D.02.01.02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 45.00 |  |  |
| 2.3 |  | KORYTOWAN IE, PROFILOWANIE, STABILIZACJA, KRAWĘŻNIKI, OBRZEZA. |  |  |  |  |
| 104 | D.04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | m2 | 1822.98 |  |  |
| 105 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | poz.104 = 1822.98 |  |  |
| 106 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 671.08 |  |  |
| 107 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 826.90 |  |  |
| 108 | D.08.01.00 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 | m | OPORNIKI 12*25>138.00 |  |  |
| 109 | D.08.01.00 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | KRAWĘŻNIKI 15*30= 641.00 |  |  |
| 110 | D.08.03.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/ 15 | m3 | 0.0395* poz.111 = 10.42 |  |  |
| 111 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | OBZEZA 8* 30=264.00 |  |  |
| 2.4 |  | PODBUDOWY. |  |  |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | D.04.02.22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego nie-sortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 748.00 |  |  |
| 113 | D.04.06.00 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 403.90 |  |  |
| 114 | D.04.07.00 | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. | m2 | JEZDNIA 1770.0 |  |  |
| 115 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | poz.114 = 1770.00 |  |  |
| 116 | D.04.07.00 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy 0 do 50 cm, średnio po zagęszczeniu około 6 cm - WARSTWA WYRÓWNAWCZA. | m2 | poz.114 = 1770.00 |  |  |
| 117 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | POSZERZE- NIA + WYSPY SEPARACYJ- NE 423.00 |  |  |
| 118 | D.04.07.00 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy 0 do 50 cm, średnio po zagęszczeniu około 7 cm - WARSTWA WYRÓWNAWCZA | m2 | poz.117 = 423.00 |  |  |
| 2.5 |  | NAWIERZCHNIA. |  |  |  |  |
| 119 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | POSZERZE- NIA + WYSPY SEPARACYJ- NE 423.00 |  |  |
| 120 | D.05.03.00 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowegoAC16W dowożonego z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | POSZERZE- NIA poz.119 = 423.00 |  |  |
| 121 | D.05.03.26 | Warstwa przeciwspękaniowa z siatki - pod warstwy bitumiczne ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę. | m2 | POSZERZE- NIA 346.0 |  |  |
| 122 | D.04.07.00 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | JEZDNIA poz.114 = 1770.00 |  |  |
| 123 | D.05.03.00 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 2193.00 |  |  |
| 124 | D.08.02.00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 403.90 |  |  |
| 125 | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | CHODNIKI 394.00 |  |  |
| 126 | D.04.02.22 | Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | POBOCZE+ WYSPA ŚRODKOWA 325.00 |  |  |
| 2.6 |  | RENOWACJA SYSTEMU ODWODNIENIA. |  |  |  |  |
| 127 | D.03.03.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 15.00 |  |  |
| 128 | D.03.03.02 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 do 120 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 0 |  |  |
| 129 | D.03.02.01 | Wykonanie przykanalik z rur PCV DN200 z włączeniem do studzienek ściekowych | m | 50 |  |  |
| 130 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki ki D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem (do 3,20m) | szt. | 2 |  |  |
| 131 | D.03.02.01 | Montaż studni kanalizacyjnych systemowych o głębokości do 3,0 m wraz z kratkami ściekowymi przykrawężnikowymi | szt. | 4 |  |  |
| 132 | D.03.02.01 | Wykonanie kolektora z rur PCV DN400 wraz z odtworzeniem warstwa konstrukcyjnych drogi | m | 40 |  |  |
| 133 | D.03.03.02 | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie <at. I-III - wykonanie rowów przydrożnych. | m2 | 280.00 |  |  |
| 134 | D.03.03.02 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | poz.129 = 280.00 |  |  |
| 135 | D.03.03.02 | Umocnienie skarp brukowcem ułożonym w płotkach w kratę o wym. 1,0x1,0 m jednowarstwowo, wysokość płotka 30 cm - obruk w płotkach faszynowych. | m2 | 5.80 |  |  |
| 136 | D.08.05.01 | Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na krawężnikach drogowych | m | 0 |  |  |
| 2.7 |  | URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. |  |  |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość |  | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - termoplast (linie ciągłe. przerywane wykonywane sposobem mechanicznym) | m2 | 90,00 |  |  |  |  |
| 138 | D-07.02.01. | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 139 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 140 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B (okrągłe o śred. 800 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 141 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ C (średnie), folia odblaskowa II generacji | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 142 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ C (małe), folia odblaskowa II generacji | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 143 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ D (średnie), folia odblaskowa II generacji | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 144 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ E (średnie), folia odblaskowa II generacji | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 145 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ T (średnie), folia odblaskowa II generacji | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 146 | D-07.04.01. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-05/2. | m | 27.80 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | POZOSTAŁE ROBOTY. |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km |  | poz.87 0.167 |  |  |  |
| 148 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna | kpi |  | 1.00 |  |  |  |
| 149 | D-10.10.00 | Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 110 | m |  | SIEC TELETECHNICZNA 12.0 = 12.00 |  |  |  |
| 150 | D-10.10.00 | Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 160 | m |  | SIEC ENER-GETYCZNA 6.00 |  |  |  |
| 151 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 152 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 153 |  | Montaż azylu segmentowego | szt. |  | 1 |  |  |  |
| Razem dział: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |