Powiat: Włocławski

Województwo: Kujawsko Pomorskie

- WARUNKI TECHNICZNE

Utworzenia baz danych BDOT500, GESUT oraz digitalizacji materiałów PZGiK

dla Powiatu Włocławskiego [0418]

zamówienie realizowane w ramach projektu

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

| Metryka dokumentu | Data | Wersja |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | 3 maca 2018r. | 1.0 |
| Modyfikacja 1 |  |  |
| Modyfikacja 2 |  |  |

- Spis treści

I.	Spis treści	2

II.	Spis załączników	3

III.	Wykaz pojęć i skrótów	4

IV.	Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne	8

V.	Obowiązujące przepisy prawne	13

VI.	Podział prac i informacje porządkowe	15

VII.	Opis zasobu	20

VIII.	Digitalizacja dokumentów PZGiK - szczegółowy opis prac	25

IX.	Opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT - informacje ogólne	36

X.	Opracowanie bazy danych BDOT500 - opis prac	44

XI.	Opracowanie inicjalnej bazy danych GESUT - opis prac	47

XII.	Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB	53

XIII.	Wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT	56

XIV.	Przekazanie wynikowych danych zamawiającemu i zasilenie systemu PZGiK	57

XV.	Procedury kontroli i odbioru wykonanych prac.	59

Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe danych EGiB	62

Załącznik nr 2 – Zestawienie sposobu użytkowania gruntów	63

Załącznik nr 3 – Zestawienie budynków w rozbiciu na metody pozyskania	65

Załącznik nr 4 – Szczegółowe dane ilościowe dotyczące mapy zasadniczej	66

Załącznik nr 5 – Szczegółowe dane dotyczące materiałów PZGiK	74

Załącznik nr 6. – Szczegółowe dane RUDP	82

Załącznik nr 7. – Przykłady prawidłowego definiowania zakresów działkowych	86

Załącznik nr 8 – Raport analizy przydatności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego	90

Załącznik nr 9 – Raport rozbieżności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego z bazą danych EGIB	91

Załącznik nr 10 - Analiza i weryfikacja materiałów źródłowych pochodzących od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu	92

Załącznik nr 11 – Wykaz podmiotów władających sieciami	93

Załącznik nr 12 – Wzór harmonogramu prac	96

Załącznik nr 13 – Schemat iteracji kontrolnych PMK wraz z terminami	97

- Spis załączników

| Załącznik nr 1 | - | Zestawienie ilościowe danych EGIB |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Zestawienie sposobu użytkowania gruntów |
| Załącznik nr 3 | - | Zestawienie budynków w rozbiciu na metody pozyskania |
| Załącznik nr 4 | - | Szczegółowe dane ilościowe dotyczące mapy zasadniczej |
| Załącznik nr 5 | - | Szczegółowe dane dotyczące materiałów PZGiK |
| Załącznik nr 6 |  | Szczegółowe dane RUDP |
| Załącznik nr 7 | - | Przykłady prawidłowego definiowania zakresów działkowych |
| Załącznik nr 8 | - | Raport analizy przydatności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego |
| Załącznik nr 9 | - | Raport rozbieżności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego z bazą danych EGIB |
| Załącznik nr 10 | - | Analiza i weryfikacja materiałów źródłowych pochodzących od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu |
| Załącznik nr 11 | - | Wykaz podmiotów władających sieciami |
| Załącznik nr 12 | - | Wzór harmonogramu prac |
| Załącznik nr 13 | - | Schemat iteracji kontrolnych PMK wraz z terminami |

- Wykaz pojęć i skrótów

| AMZ | - | Raport analizy materiałów źródłowych, w którym wykazać należy zakres i sposób wykorzystania lub niewykorzystania materiałów źródłowych do opracowania baz danych i wykonania działań harmonizujących. |
| --- | --- | --- |
| AMZas | - | Analogowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci analogowej, obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na nośnikach analogowych takich jak papier, folia, blacha itp. |
| BDOT500 | - | Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| BDPZGiK | - | Baza danych służąca do przechowywania RPDŹ oraz materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych i metadanych |
| BDSOG | - | Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| Beneficjent | - | Powiat Włocławski, inaczej zamawiający. |
| Digitalizacja | - | Proces skanowania (tj. pozyskania kopii cyfrowej w ustalonym formacie z materiału analogowego PZGiK), nadania skanom (kopią cyfrowym) wszystkich wymaganych atrybutów i metadanych oraz ich integracja z obiektami BDPZGiK |
| Dokument cyfrowy | - | Odpowiednio nazwany, opisany metadanymi, zazwyczaj zorientowany przestrzennie (posiadający geolokalizację lub/i georeferencję) oraz zabezpieczony (licencje, certyfikaty) cyfrowy odpowiednik dokumentu analogowego. Dokument cyfrowy może składać się z jednej lub wielu kopii cyfrowych. |
| DR | - | Dziennik Robót przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, w tym formę elektroniczną to jest EDR. |
| EDR | - | Elektroniczny Dziennik Robót. |
| EGiB | - | Ewidencja gruntów i budynków o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| EMUiA | - | Baza danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| GESUT | - | Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| GML | - | Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych. |
| Gpf | - | Geodezyjne pomiary fotogrametryczne. |
| Gpk | - | Geodezyjne pomiary kartometryczne. |
| Gpt | - | Geodezyjne pomiary terenowe. |
| j.m. | - | Jednostka miary. |
| JEW | - | Jednostka ewidencyjna. |
| Kopia cyfrowa/skan | - | Cyfrowe zobrazowanie dokumentu lub jego części, uzyskane w procesie skanowania, inaczej obraz cyfrowy. |
| mb | - | Metr bieżący dokumentacji. Jednostka miary wolumenu dokumentacji przeznaczonej do opracowania. Jeden metr bieżący odpowiada wolumenowi słupa dokumentów złożonych do formatu A4 o długości jednego metra, mierzonego w postaci takiej w jakiej dokumenty są przechowywane u zamawiającego na półkach, to jest w oryginalnych teczkach, segregatorach, skoroszytach itp. lub luzem. |
| Metadane | - | W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. |
| PL-2000 | - | Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych |
| PL-EVRF2007-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. |
| PL-KRON86-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad ‘86, o którym mowa w § 3.1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. |
| PMK | - | Podmiot monitorująco-kontrolujący lub inaczej Inspekcja, jednostka wykonawstwa jakiej może zostać udzielone zamówienie publiczne na prace inspekcji, monitoringu i kontroli. |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku. |
| Produkt/produkty | - | M. in. bazy danych BDOT500 i GESUT w postaci plików wymiany danych GML, zbiory danych harmonizowanych baz danych, kopie plikowe RPDŹ, raporty AMZ, operaty techniczne dokumentujące wykonane prace i inne wyniki prac objętych WT określone w WT oraz w ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Produkty podlegają kontroli przez PMK. |
| Projekt | - | Projekt pt.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt jest podzielony na Etap powiatowy, Etap miast prezydenckich na prawach powiatu oraz Etap regionalny. Na potrzeby WT pojęcie Projekt obejmuje wyłącznie prace i działania przewidziane w module powiatowym. |
| Przedstawiciel Beneficjenta | - | Osoba wyznaczona i upoważniona przez Beneficjenta do kontaktów z pozostałymi Podmiotami biorącymi udział w Projekcie. |
| Przedstawiciel PMK | - | Osoba wyznaczona i upoważniona przez PMK do kontaktów z pozostałymi Podmiotami biorącymi udział w Projekcie. |
| Przedstawiciel Wykonawcy | - | Osoba wyznaczona i upoważniona przez wykonawcę do kontaktów z pozostałymi Podmiotami biorącymi udział w Projekcie. |
| Przedstawiciel Związku | - | Osoba wyznaczona i upoważniona przez Związek do kontaktów z pozostałymi Podmiotami biorącymi udział w Projekcie. |
| PZGiK | - | Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. |
| RMZas | - | Rastrowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na plikach rastrowych będących kopiami cyfrowymi analogowych arkuszy map w formacie EVR. |
| rozporządzenie BDOT500 | - | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej |
| rozporządzenie EGiB | - | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków |
| rozporządzenie GESUT | - | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT |
| rozporządzenie KRI | - | Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych |
| rozporządzenie o standardach | - | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| rozporządzenie PZGiK | - | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. |
| RPDŹ | - | Zbiór danych rejestrów przestrzennych, służących do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych, inaczej baza danych, o której mowa w § 7. ust. 3. pkt 1a) rozporządzenia PZGiK. Obecnie rejestry te są prowadzone w programie OŚRODEK |
| RPO KW-P | - | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |
| RUDP | - | Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej. Obecnie jest on prowadzone w programie OŚRODEK |
| Starosta | - | Starosta Powiatu Włocławskiego. |
| System PZGiK | - | System zarządzania RPDŹ stanowiący uporządkowany i całościowy układ zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych w bazach danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG. |
| Układ „1965” | - | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009r. |
| UMI | - | Usprawniający mechanizm informatyczny, zintegrowany i działający pod kontrolą właściwego Systemu PZGiK, umożliwiający wykonanie wybranych zadań geodezyjnych oraz PMK przewidzianych w Projekcie. |
| Umowa | - | Umowa jaką zamawiający zawrze z wykonawcą w celu realizacji prac objętych WT. |
| Urząd | - | Urząd Starostwa Powiatowego we Włocławku. |
| Ustawa PGiK | - | Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. |
| WT | - | Niniejsze Warunki techniczne. |
| Wykonawca | - | Podmiot realizujący prace objęte Warunkami Technicznymi. |
| Zamawiający | - | Powiat Włocławski |
| Zamówienie | - | Ogół prac przewidzianych w WT oraz uregulowanych w Umowie. |
| Związek | - | Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (inaczej ZPWKP lub Związek) z siedzibą w Żninie. |

- Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne

- Przedmiotem Zamówienia w ujęciu ogólnym jest:

- digitalizacja wskazanych przez zamawiającego dokumentów w celu ich udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu e-usług publicznych informacji przestrzennej oraz w celu ich wykorzystania do dalszych prac objętych WT jako dane źródłowe;

- opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych topograficznych do pojęciowego modelu danych BDOT500, określonego w Rozp. BDOT500 dla całego powiatu włocławskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK;

- opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu do pojęciowego modelu danych GESUT, określonego w Rozp. GESUT dla całego powiatu włocławskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK i przeprowadzeniem uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu;

- wykonanie działań harmonizujących zbiory danych BDOT500 i GESUT oraz pozostałe zbiory danych funkcjonujące na obszarze powiatu włocławskiego w BDPZGiK, w celu uzyskania interoperacyjności zbiorów danych.

- Zamówienie jest częścią Projektu realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt ten jest podzielony na trzy Etapy: powiatowy, miast prezydenckich na prawach powiatu oraz regionalny. Przedmiot niniejszego Zamówienia dotyczy wyłącznie Etapu powiatowego. Projekt ma na celu głównie rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany przy współudziale: Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider Projektu, Beneficjent funduszy UE) z jednostkami samorządu terytorialnego województwa kujawsko - pomorskiego (jako Partnerów i ostatecznych Beneficjentów Projektu) i innych jednostek sektora finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, wykonawca musi realizować Zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO WK-P, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji Zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z następującymi podmiotami:

- Z przedstawicielami zamawiającego odpowiedzialnymi m. in. za: obsługę prac objętych WT, wydawanie i przyjmowanie materiałów PZGiK jak i materiałów, przy których udostępnianiu pośredniczy zamawiający, nadzór nad zasileniem BDPZGiK, merytoryczne uzgodnienia sytuacji nieprzewidzianych w WT.

- Z przedstawicielami Związku odpowiedzialnymi m. in. za: bieżące nadzorowanie prac organizacyjno - administracyjnych, związanych z realizacją projektu, koordynowanie i monitorowanie postępu prac, nadzór nad pracami PMK, dostawę danych pomocniczych w postaci zobrazowań lotniczych, zapewnienie zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i celami projektowymi.

- Z przedstawicielami PMK powołanego przez Związek, odpowiedzialnym m.in. za: monitorowanie i weryfikację procesów realizacji prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamówienia, kontrolowanie jakości i zgodności Produktów z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, WT, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji prac oraz zapewnieniu UMI służących do wsparcia realizacji prac objętych WT.

- Współpraca i współdziałanie wykonawcy powinny w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji według następujących wymagań w poszczególnych obszarach zarządczych:

- Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanie osoby zarządzającej realizacją projektu z ramienia wykonawcy oraz zespołów i osób wykonujących poszczególne zadania wraz z wskazaniem pełnionych przez nie funkcji oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

- Zarządzanie terminowością i jakością obejmujące:

- informacje o postępie prac w ramach realizacji umowy z uwzględnieniem harmonogramu realizacji prac,

- wynikłe w okresie realizacji umowy problemy wraz z podjętymi środkami zaradczymi,

- przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych spotkań oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

- informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych w poszczególnych Zadaniach i Etapach w zakresie określonym w WT.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z zamawiającym za pomocą wpisów w EDR wymaganej sprawozdawczości z realizacji prac i przekazywania miesięcznych raportów wg ustalonych wzorców podmiotom, z którymi zobowiązany jest do współpracy i współdziałania, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- W przypadku, kiedy PMK nie zostanie wyłoniony, czynności jakie pierwotnie miał wykonać PMK w całości lub w części zostaną wykonane przez zamawiającego.

- Ilekroć w WT jest mowa o czynnościach jakie wykonać ma wykonawca na rzecz zamawiającego należy przez to rozumieć równocześnie PMK, jeżeli zostanie wyłoniony.

- RPO KW-P zakłada wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Praca ta zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zlecenia, termin jej wykonania planowany jest na 30.11.2018 r. Po jej zakończeniu, Związek będący instytucją zlecającą przekaże zamawiającemu zdjęcia lotnicze, ortofotomapę oraz numeryczny model terenu.

- Po otrzymaniu przez zamawiającego materiałów będących wynikiem prac, o których mowa w pkt.7, w celu umożliwienia spełnienia warunków wynikających z postanowień Regulaminu konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a jednocześnie w celu osiągnięcia wymaganych prawem dokładności oraz spójności tworzonych, jak i modyfikowanych danych, Zamawiający zobowiązuje się do następujących działań:

- Zamawiający przekaże wykonawcy zdjęcia lotnicze w barwach naturalnych RGB, o rozdzielczości piksela terenowego (GSD) równej 0.07m.

- Zamawiający przekaże wykonawcy cyfrową ortofotomapę o terenowej wielkości piksela (GSD) równej 0.07m w układzie współrzędnych płaskich „PL-2000”.

- Zamawiający przekaże wykonawcy Numeryczny Model Terenu w układzie współrzędnych płaskich „PL-2000” i geodezyjnym układzie wysokościowym „PL-KRON86-NH” oraz dane dotyczące aerotriangulacji.

- Bazy danych podlegające modyfikacjom, prowadzone przez zamawiającego, stanowią bazy produkcyjne wykorzystywane do realizacji bieżących zadań starosty wynikających 
z obowiązujących przepisów. wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji wymienionych powyżej zadań bez naruszania porządku organizacyjnego Urzędu.

- Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji wszelkich działań jak i uzgodnień dotyczących zlecenia w DR.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania opracowanych materiałów, raportów częściowych i końcowych do kontroli w dowolnym momencie trwania prac oraz do stosowania się do zaleceń zamawiającego jak i powołanego PMK. W trakcie realizacji prac objętych WT zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy czym szczegóły te muszą zostać opisane i uzgodnione w Dzienniku Robót pod groźbą ich nieobowiązywania, do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie przez wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac. Dotyczy to w szczególności także wszelkich wątpliwości i zapytań ze strony wykonawcy oraz wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT.

- Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie korespondencji za pomocą Elektronicznego Dziennika Robót (EDR) w formie e-usługi, jeżeli taka zostanie udostępniona przez zamawiającego. Wszystkie uzgodnienia niezależnie od sposobu ich przeprowadzenia, należy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukować i przekazać zamawiającemu w formie papierowej w postaci Dziennika Robót. W przypadku EDR raport Dziennika Robót wykona zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów 
w sprawie realizacji zadania z zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną lub za pomocą EDR. Materiały cyfrowe przekazywane będą pocztą elektroniczną, na serwer FTP wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez wykonawcę.

- Zamawiający udostępni wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie wykonawcy.

- Do obowiązków PMK będzie należało między innymi:

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac.

- Wykonywanie bieżących kontroli realizowanych prac.

- Wykonanie oceny Produktów, w tym przeprowadzenie kontroli ilościowych, jakościowych oraz kontroli zasilenia BDPZGiK.

- Sprawowanie nadzoru nad usunięciem wskazanych wad i usterek.

- Dostawa i instalacja UMI wraz z przeszkoleniem wykonawców i zamawiających w zakresie wykorzystania UMI do prowadzenia prac projektowych oraz prowadzenie i nadzór nad EDR.

- Przeprowadzenie szkoleń mających na celu wykonanie prac.

- Wyniki kontroli bieżących i odbiorów technicznych będą wpisywane w EDR prowadzonym przez wykonawcę.

- System PZGiK funkcjonujący u zamawiającego to system STRATEG firmy Geobid spółka z o.o. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego. System PZGiK umożliwia eksport i import danych w formatach: GML, DXF, SHP i TXT. W przypadku formatów TXT oraz GML możliwy jest import różnicowy.

- Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK leżą w całości po stronie wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które wykonawca pozyska we własnym zakresie. zamawiający może udostępnić wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem desktopowym Systemu PZGiK w siedzibie zamawiającego. Tworzenie i modyfikację przedmiotowych rejestrów oraz baz danych należy wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymianę danych za pomocą plików wymiany danych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające wpływ na formaty i sposoby wymiany danych będących przedmiotem niniejszego opracowania, będą wprowadzane nie później niż na 60 dni przed umownym terminem przekazania dokumentacji i danych do kontroli.

- Obowiązujący w WT układ współrzędnych poziomych: PL-2000.

- Wszystkie okresy czasu zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych.

- Dane charakterystyczne opisujące PZGiK oraz zakres prac przewidzianych do wykonania zebrano wg. aktualności na dzień: 07.12.2017. Dane charakterystyczne opisujące PZGiK aktualne na dzień podpisania umowy lub aktualne na terminy późniejsze będą zapewne inne niż podane w WT, ze względu na nieprzerwane prowadzenie PZGiK, w tym obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i inne aspekty działalności zamawiającego. W celu pozyskania aktualnych danych opisujących PZGiK zaleca się wykonawcy osobiste, to jest w lokalizacji zamawiającego, oględziny zasobu. zamawiający ze swojej strony dołoży wszelkich starań by w trakcie oględzin rozwiązać wszystkie wątpliwości wykonawcy a w razie potrzeby przygotować stosowne wyjaśnienia i informacje przed terminem złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

- W celu oszacowania pracochłonności prac objętych WT wykonawca winien dokonać analizy wszystkich podanych danych jako jednej zintegrowanej całości opisującej zasób geodezyjny zamawiającego. Wnioskowanie pracochłonności całego przedsięwzięcia na podstawie wybranych a nie wszystkich parametrów może prowadzić do błędnych wniosków, za które zamawiający nie odpowiada.

- Dane pozyskane z BDPZGiK podano z dokładnością nie wyższą niż 1%. Dane pozyskane z przeliczenia lub szacowania podano z dokładnością nie wyższą niż 10%.

- Obowiązujące przepisy prawne

- Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101)

- Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1382 ze zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 922).

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.217 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r., nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. 
w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 796).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011r., nr 263 poz.1571 z póź zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r., nr 201 poz. 1333 ze zm.).

- Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca prac jak i PKM, wyłonieni w drodze procedury zamówienia publicznego, zobowiązani są do przestrzegania prawa określonego ww. przepisami. Ponadto wiążące będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podział prac i informacje porządkowe

- WT dotyczą prac objętych zamówieniem, które zostały podzielone na cztery podstawowe zadania.

- Zadanie 1 – Opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac,

- Zadanie 2 – Digitalizacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z uwagi na ustaloną w dalszej części WT technologię wykonywania prac zostanie ono podzielone na trzy podzadania szczegółowo opisane w rozdziale VIII.

- Zadanie 3 – Opracowanie inicjalnych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie działań harmonizujących utworzone bazy danych z istniejącą u zamawiającego bazą EGiB:

- Zadanie 4 – Wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT.

- W ramach zadania 1 wykonawca w okresie 21 dni od daty podpisania umowy wykona i przedstawi do akceptacji zamawiającemu oraz wyłonionemu w ramach Projektu PMK, szczegółowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram musi uwzględniać określony w SIWZ termin realizacji zamówienia oraz wszystkie czynniki wpływające na wykonanie kolejnych zadań. W ramach realizacji Zadania 4, w szczególności należy wziąć pod uwagę terminy związane z przedłożeniem do zaopiniowania podmiotom władającym sieciami utworzonej przez wykonawcę inicjalnej bazy danych GESUT oraz rozpatrzenie przekazanych przez te podmioty uwag. Przewiduje się, że prace wykonywane w ramach zadań zostaną podzielone na etapy związane z zakresem przestrzennym – jednostką ewidencyjną. Zakłada się że w pierwszej kolejności wykonane zostaną prace związane z realizacją Zadania 2 (podzadanie 1 powinno zostać wykonane jednoetapowo dla całego powiatu, pozostałe podzadania mogą zostać wykonane  etapami w podziale na jednostki ewidencyjne - ). Natomiast kolejne zadania będą wykonywane w ramach równolegle prowadzonych etapów dla określonych w harmonogramie jednostek ewidencyjnych. W harmonogramie dopuszcza się możliwość tworzenia etapów na zakładkę (początek kolejnego etapu może nastąpić przed zakończeniem etapu poprzedniego), należy jednak uwzględnić następujące warunki:

- Wszystkie prace wchodzące w skład Zadania 2 powinny zostać zakończone w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.

- Wszystkie prace wchodzące w skład Zadania 3 powinny zostać zakończone w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 r.

- Wszystkie prace wchodzące w skład Zadania 4 powinny zostać zakończone w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2021 r.

- W ramach Zadania 3 jeden etap prac może obejmować maksymalnie trzy jednostki ewidencyjne. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia etapów dla obszarów mniejszych niż jedna jednostka ewidencyjna

- Prace wchodzące w skład zadania 4 powinny następować bezpośrednio po zakończeniu (po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru) prac wchodzących w skład Zadania 3 dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

- Zakończenie każdego etapu zawierającego zadanie 3 prac powinno obejmować cały zakres prac zadania 3 dla wybranych jednostek ewidencyjnych.

- Długość jednego etapu prac nie może przekraczać 360 dni.

- Harmonogram może zawierać maksymalnie 9 etapów.

- Wzór harmonogramu znajduje się w Załączniku 12 WT.

- W ramach Zadania 2. wykonawca zeskanuje, opisze odpowiednimi atrybutami oraz załaduje do BDPZGiK, wskazane przez zamawiającego, dokumenty geodezyjne stanowiące PZGiK. Efektem wykonania tego zadania będzie usystematyzowany RPDŹ. Będzie on stanowił główne źródło danych niezbędnych do tworzenia usług sieciowych związanych z automatycznym udostępnianiem materiałów PZGiK osobom fizycznym oraz różnym grupom zawodowym, w toku wykonywanych przez nich prac. Aby było to możliwe, każdy zeskanowany materiał musi zostać opisany odpowiednimi informacjami opisowymi oraz zakresami przestrzennymi. Dzięki temu możliwe będzie zautomatyzowanie procesu wyszukiwania i udostępniania danych. Szczegółowy opis i zakres prac związanych z wykonaniem tego zadania został zawarty w rozdziale VIII niniejszych WT. Opracowany RPDŹ będzie również stanowił jedno ze źródeł danych służących do wykonania Zadania 3.

- W ramach Zadania 3 wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych GESUT. Do utworzenia baz wykonawca wykorzysta wszystkie przekazane mu przez zamawiającego materiały źródłowe czyli: mapę zasadniczą, geodezyjne materiały w formie analogowej lub cyfrowej opracowanej w ramach Zadania 2, materiały branżowe uzyskane od podmiotów władających sieciami oraz utworzoną w ramach projektu aktualną ortofotomapę. Równolegle z tworzeniem baz danych BDOT500 oraz GESUT wykonywana będą prace harmonizujące utworzone bazy z prowadzaną przez zamawiającego bazą danych EGiB. Przez harmonizację baz danych rozumie się działania określone w art. 2 ust.16 ustawy PGiK, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania. Szczegółowy opis i zakres prac objętych tym zadaniem został zawarty w rozdziałach IX i X, XI i XII niniejszych WT.

- W ramach Zadania 4 wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zaopiniowanie podmiotom władającym sieciami utworzoną w ramach zadania 3 inicjalną bazę danych GESUT w zakresie sieci, którą włada dany podmiot. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot władający siecią ma 60 dni na wydanie opinii co do zgodności treści przedłożonych danych z dokumentacją prowadzoną przez zarządcę, przy czym może on zawnioskować o przedłużenie tego terminu do 90 dni. Wszystkie uwagi wniesione przez podmioty władające sieciami wykonawca jest zobowiązany przeanalizować, przy współudziale zamawiającego oraz w przypadku zasadności wnieść uwagi i konieczne zmiany do zbiorów danych GESUT. Szczegółowy prac związanym z realizacją tego zadania zawarte są w rozdziale XIII niniejszych warunków technicznych.

- Przedmiotowe zbiory danych należy utworzyć i zharmonizować w taki sposób aby możliwe było generowanie na ich podstawie w systemie PZGiK zamawiającego standardowych opracowań kartograficznych.

- Prace geodezyjne związane z realizacją zadania 3 i 4 podlegają zgłoszeniu w PODGiK. Zgłoszenie prac należy wykonać odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą wydane wykonawcy po podpisaniu umowy i dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Rezultatem prac wykonanych w ramach zadania 2 przedmiotu zamówienia będzie operat techniczny zawierający:

- Opis techniczny prac.

- Dane ilościowe dotyczące zeskanowanej dokumentacji.

- Dysk twardy ,3.5 cala USB 3.0 zawierający:

- Zaindeksowane i uporządkowane zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszych WT pliki zawierające cyfrową kopię wszystkich materiałów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

- BDPZGiK zamawiającego zawierająca załadowane przez wykonawcę wszystkie odpowiednio uporządkowane i opisane zgodnie z założeniami niniejszych WT cyfrowe kopie dokumentów.

- Wykaz identyfikatorów materiałów zasobu załadowanych przez wykonawcę do BDPZGiK wraz z wymaganymi atrybutami opisowymi.

- Wykaz identyfikatorów materiałów zasobu, dla których nie było możliwości określenia prawidłowego zakresu przestrzennego.

- Wykaz identyfikatorów materiałów zasobu, dla których nie było możliwości określenia prawidłowego zakresu działkowego.

- Rezultatem prac wykonanych w ramach zadania 3 przedmiotu zamówienia będą zharmonizowane bazy danych, stanowiące podstawę do generowania standardowego opracowania kartograficznego, jakim jest mapa zasadnicza. Przekazanie przyjętych w odbiorach kolejnych etapów baz nastąpi w formie operatów technicznych, tworzonych dla każdego zgłoszenia pracy geodezyjnej (każdej jednostki ewidencyjnej) odrębnie. Operaty techniczne opracowane i przekazane do Starosty zgodnie z przepisami § 71 rozporządzenia w sprawie standardów techniczny powinny zawierać również:

- Wykaz materiałów zasobu wydanych do zgłoszenia pracy geodezyjnej.

- Wykaz materiałów uzyskanych od podmiotów władających sieciami i sposób ich wykorzystania.

- DR lub wydruk z EDR z chronologicznymi wpisami dotyczącymi pobrań danych z PZGiK oraz wszystkich uzgodnień z zamawiającym oraz PMK, dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Raport z analizy materiałów źródłowych pod kątem przydatności i możliwości ich wykorzystania do tworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT, w formie drukowanej oraz w formie pliku .xls.

- Raport rozbieżności danych zawartych w bazie EGIB ze stanem faktycznym ujawnionych przez wykonawcę w ramach przedmiotowej pracy, w formie drukowanej oraz w formie pliku .xls.

- Raport z analizy materiałów źródłowych pochodzących od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, w formie drukowanej oraz w formie pliku .xls.

- Raport walidacji danych, którym mowa w rozdziale 11 pkt 26.

- Raport zawierający wykaz uwag przekazanych przez podmioty władające sieciami w wyniku wykonanego przez nie opiniowania inicjalnej bazy danych GESUT, oraz sposób ich rozstrzygnięcia, w formie drukowanej oraz w formie pliku .xls.

- Protokół kontroli wewnętrznej, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 19 WT oraz końcowy protokół kontroli PMK.

- Pisemne uzgodnienia z zamawiającym oraz PMK.

- Inne dokumenty o charakterze pomocniczym, wytworzone w toku wykonywania prac w tym dane pomiarowe pozyskane z operatów technicznych w formie warstwy „Pikiety” (lub pliku ASCII o strukturze „Nr X Y H ID_Mat_Zas”).

- Raporty walidacji plików GML wygenerowanych z utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych.

- Dysk twardy 3,5 cala USB zawierający pliki raportów powstałych w toku wykonywanych prac oraz wszystkie utworzone i zharmonizowane przez zamawiającego zbiory danych oraz wygenerowane z nich pliki GML i pliki PDF zawierające wydruk mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz 1:1000 wygenerowanej z utworzonych przez zamawiającego zbiorów danych dla czterech wskazanych przez zamawiającego, w trakcie realizacji prac, sekcjach mapy zasadniczej.

- Opis zasobu

- Informacje ogólne

Powiat Włocławski położony jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Liczy około 86 500 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 147 238 ha. Składa się z osiemnastu jednostek ewidencyjnych z czego sześć (Miasto Kowal, Miasto Brześć Kujawski, Miasto Chodecz, Miasto Izbica Kujawska, Miasto Lubień Kujawski, Miasto Lubraniec) to jednostki miejska.

Powierzchnia powiatu to w przeważającej części tereny rolne i leśne. Grunty zabudowane zurbanizowane i komunikacyjne stanowią 5 % obszaru całego powiatu. Szczegółowy rozkład sposobu użytkowania gruntów w jednostkach ewidencyjnych przedstawia Załącznik nr 2:

We wschodnie i północnej części powiatu, zlokalizowane są formy ochrony przyrody: obszary chronionego krajobrazu, parki i rezerwaty oraz obszary objęte ochroną w ramach programu Natura 2000.

- System informatyczny

Do prowadzenia systemu PZGiK w powiecie włocławskim wykorzystywany jest system STRATEG firmy GEOBID sp. z o.o. Jest to system modułowy w skład którego wchodzą następujące programy:

- EWMAPA - do prowadzenia baz graficznych: EGiB, GESUT, BDOT500, EMUiA

- EWOPIS - do prowadzenia bazy opisowej EGiB, zintegrowany z EWMAPĄ

- REJCEN - do prowadzenie RCiWN, zintegrowany z EWOPISEM

- OŚRODEK - do prowadzenia RPDŹ oraz elektronicznych materiałów PZGiK, zintegrowany z EWMAPĄ

- BANK OSNÓW - do prowadzenia BDSOG, zintegrowany z EWMAPĄ

- GEOPORTAL2- do prezentowania w sieci Internet danych zawartych w bazach systemu PZGiK oraz świadczenia e-usług związanych z obsługą mieszkańców, wykonawców geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych, komorników i administracji publicznej

Programy funkcjonują w oparciu o SQL-ową o bazę danych Firebird typu open source

Struktura bazy danych wszystkich wymienionych wyżej programów dostosowana jest do aktualnie obowiązujących przepisów, aktualizacja bazy możliwa jest z wykorzystaniem natywnego formatu ascii lub formatu gml zgodnego ze schematami aplikacyjnymi dołączonymi do odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do PGiK. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżących aktualizacji oprogramowania.

- EGIB

Ewidencja gruntów na terenie powiatu została założona w latach 60-tych XX w. W latach 1999-2008 wykonana zostały pełna modernizacja EGIB dla sześciu miast powiatu oraz 10 obrębów ewidencyjnych gminy Lubraniec, 17 obrębów gminy Choceń i 5 obrębów gminy Chodecz. Pozostałe obręby i jednostki ewidencyjne objęła częściowa modernizacja (tylko w zakresie budynków i użytków zabudowanych). Dla obrębów na których wykonana została pełna modernizacja, w toku wykonywania prac modernizacyjnych wszystkie działki i budynki zostały wprowadzone na mapę na podstawie operatów geodezyjnych znajdujących się w zasobie PZGIK, brakujące budynki zostały pomierzone, natomiast brakujące działki zostały wprowadzone metodą digitalizacji analogowych map ewidencyjnych w skali 1:5000. Na obrębach na, na których wykonana została częściowa modernizacja, wszystkie działki zostały wprowadzone do bazy metodą digitalizacji.

W wyniku przeprowadzonych prac powstała baza danych EGIB prowadzona w programach EWMAPA oraz EWOPIS. Dane graficzne EGIB przechowywane są w są w strukturach plikowej bazy danych programu EWMAPA. Elementy towarzyszące budynków stanowią treść hybrydowej  mapy zasadniczej. W ramach prac harmonizujących będących częścią zadania 3 do zadań wykonawcy będzie należało przeniesienia ich do bazy EGIB i zobiektowanie. Szczegółowe zestawienie ilościowe bazy danych EGIB zawarte jest. w Załączniku 2 i 3.

- Osnowa Geodezyjna

Geodezyjna pozioma osnowa szczegółowa na terenie powiatu została założona w latach 1986-1990,  w układzie spółrzędnych „1965” strefa III.  W 2008 r. została przeliczona na układ PL-2000. Szczegółowa osnowa wysokościowa założona została w latach 60-tych XX wieku w układzie odniesienia HKRON60. W  latach 2014-2015 została założona szczegółowa osnowa wysokościowa dla wszystkich miast powiatu. W 2018 roku planowane jest wykonanie transformacji współrzędnych osnowy wysokościowej. W jej wyniku między innymi zostaną obliczone wysokości punktów osnowy wysokościowej w układzie odniesień PL-EVRF2007-NH, które umożliwią obliczenie współczynników pozwalających na transformację wszystkich wysokości zawartych w bazach danych BDOT500 i GESUT oraz na mapie zasadniczej na układ odniesień PL-EVRF2007-NH. Zleceniodawca przekaże Wykonawcy operat zawierające między innymi przestrzenne rozmieszczenie różnic między układami HKRON60  i PL-EVRF2007 dla powiatu.

- Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza na terenie powiatu zakładana była w latach 1974-1994. na arkuszach w skali 1:500 dla miast i terenów bardziej zurbanizowanych oraz 1:1000 na pozostałych terenach. Była ona prowadzona w układzie „1965” oraz HKRON-60. Dla obiektów Fabianki (16arkuszy), Brzezie (20 arkuszy), Grabkowo (27 arkuszy) i Wólka Komorowska (12 arkuszy) została założona mapa zasadnicza w układzie lokalnym. Powstała ona w związku z realizacją sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Zawiera treść w wzdłuż dróg w pasie około 60-100m. Od 1995 roku rozpoczęto tworzenie wektorowej mapy zasadniczej. Wszystkie nowe operaty przyjmowane do PZGiK kartowane były na warstwy numerycznej mapy zasadniczej. Od 2002 roku rozpoczęto skanowanie i wycofywanie z aktualizacji map analogowych na kolejnych obrębach. Rozpoczęto prowadzenie hybrydowej mapy zasadniczej w standardzie instrukcji technicznej K-1 wydanie III z 1998 r.. Wszystkie nowe operaty były kartowane na mapie wektorowej, jednocześnie treść wprowadzana na mapę wektorową usuwana byłą z zeskanowanych rastrów. W 2007 roku wykonana została transformacja treści mapy zasadniczej z układu „1965” na PL-2000. Obecnie na obszarze miast: Kowal, Lubień, Lubraniec i Chodecz pokrycie mapą wektorową osiągnęło 100 %. Na tych obszarach prowadzona jest obecnie wektorowa mapa zasadnicza. Na pozostałych obszarach porycie wektorową mapą zasadniczą nie przekracza 50 %.

W 2014 r. na czterech obrębach jednostki ewidencyjnej Izbica Kujawska założona została baza danych BDOT500 oraz inicjalna baza danych GESUT. Praca wykonana została w oparciu o nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013r. poz. 383). Po zmianie rozporządzeń w 2015 r. baza ta została skonwertowana do struktur zgodnych ze schematami aplikacyjnymi dołączonymi do Rozp. BDOT500 oraz Rozp. GESUT. Konwersja została wykonana automatycznym konwerterem programu EWMAPA. Konwersji podlegała jedynie struktura bazy, nie obejmowała ona zmiany topologii obiektów, wypełniania brakujących atrybutów obiektów ani tworzenia wymaganych relacji między obiektami. Baza ta będzie podlegała analizie i dostosowaniu do schematu aplikacyjnego wynikającego z obecnie obowiązujących rozporządzeń. Inicjalna baza GESUT nie została zaopiniowana przez jednostki władające sieciami, będzie to należało do zadań wykonawcy prac. Bieżąca aktualizacja bazy danych BDOT500 oraz GESUT na jednostce ewidencyjnej Izbica Kujawska wykonywana jest zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami BDOT500 oraz GESUT. Szczegółowe dane ilościowe dotyczące mapy zasadniczej zawarte są w Załączniku nr 4.

RUDP rejestrowane są na bieżąco w bazie programu OŚRODEK. Projekty uzgadniane są w formie wektorowej. Wszystkie projekty wprowadzane są na bieżąco na warstwy w podziale na branże i jednostki ewidencyjne. Nie jest rejestrowany koniec realizacji spraw RUDP, w związku z tym do zadań wykonawcy będzie należała ich weryfikacja w celu wprowadzenia do bazy danych GEUSUT, tych, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Szczegółowe dane ilościowe dotyczące RUDP zawarte są w Załączniku nr 6.

- Zasób

Ogólnie zasób obejmuje 386 mb dokumentacji co stanowi 53 600 sztuk dokumentów. W zasobie znajdują się następujące rodzaje materiałów, które będą stanowiły przedmiot opracowania w ramach WT. Są to:

- jednostkowe operaty prawne,

- jednostkowe operaty syt-wys,

- operaty specjalne – operaty leśne, operaty syt-wys o zasięgu większym niż jeden obręb ewidencyjny (np. inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacje powykonawcze dróg itp.), operaty związane ze scaleniami i regulacją EGIB.

- zarysy pomiarowe granic miast: Brześć Kujawski, Lubrańca i obrębu Warząchewka Polska,

- mapy klasyfikacyjne i mapy leśne.

Generalnie jednostkowe operaty prawne i syt-wys gromadzone są na półkach w segregatorach w podziale na rodzaje operatów, osobno operaty prawne, osobno syt-wys, bez podziału na jednostki ewidencyjne. Na terenach gmin wiejskich, operaty prawne z lat 1950-1993 poukładane są obrębami według kolejności wynikające z prowadzonej w tym czasie ewidencji robót geodezyjnych. Od 1994 roku operaty składowane są zgodnie z numeracją KERG bez podziału na obręby. Na teranie miast  operaty prawne składowane są kolejno w podziale na sekcje map w skali 1:10 000. Odrębnie składowane są duże operaty dotyczące założenia i modernizacji EGIB, operaty leśne, związane z założeniem osnowy geodezyjnej oraz operaty klasyfikacyjne. Od 2014r. operaty prawne i syt-wys składowane są w sposób ciągły w ramach powiatu według narastającej wartości identyfikatora materiału zasobu.

Na przestrzeni lat zmieniał się sposób numerowanie dokumentów zasobu. Do 1998 r. operaty prawne i syt-wys numerowane były w sposób ciągły w ramach sekcji mapy w skali 1:10 000 w sposób ciągły w danym roku np. 39/3/125/76 (gdzie pierwszy człon to numer mapy 1:10 000 w schemacie podziału arkusza układu 1965, drugi człon to numer arkusza w podziale na mapy 1:5000, następnie kolejny numer w ramach roku). Od 1998r. numery operatów odpowiadały numerom KERG prac geodezyjnych, z których pochodziły. Od stycznia 2014 roku, po wejściu w życie Rozporządzenia  o zasobie wszystkim dokumentom przyjmowanym do PZGiK numery (identyfikatory materiału zasobu) nadawane są w sposób ciągły w ramach powiatu.

Rejestrację prac geodezyjnych w powiecie rozpoczęto w 1960r. początkowo w ramach dziennika ewidencji pomiarów, następnie w ramach rejestru KERG. Od 1992 r. rejestracja prowadzona była w formie cyfrowej. Niestety rejestr ten nie został prawidłowo przeniesiony do obecnie funkcjonującego systemu informatycznego. Znajdują się w nim wszystkie zgłoszenia prac rejestrowane od 2002r. Poza tym, wprowadzone do systemu (nie zeskanowane tylko zarejestrowane w systemie) zostały operaty z okresu 1960-1987 oraz 2003-2014. Od 2014 r. zamawiający rozpoczął prace związane z cyfryzacją PZGIK. Wszystkie operaty przyjmowane do PZGiK są na bieżąco skanowane i rejestrowane w BDPZGIK. Do dnia dzisiejszego zeskanowanych zostało 8900 operatów. Szczegółowe dane dotyczące materiałów PZGiK zawarte są w Załączniku 4.

- Digitalizacja dokumentów PZGiK - szczegółowy opis prac

- W ramach przedmiotowej pracy zamawiający przeznaczył do skanowania następujące rodzaje materiałów:

- Jednostkowe operaty prawne będące wynikiem prac geodezyjnych,

- Jednostkowe operaty syt-wys będące wynikiem prac geodezyjnych,

- Operaty założenia ewidencji

- Operaty specjalne:

- operaty leśne,

- operaty syt-wys o zasięgu większym niż jeden obręb ewidencyjny (np. inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacje powykonawcze dróg itp.),

- operaty związane ze scaleniami i regulacją EGIB

- Mapy klasyfikacyjne

- Mapy leśne

- Szczegółowy opis zasobu PZGiK zamawiającego znajduje się w rozdziale VII, natomiast szczegółowe dane ilościowe w Załączniku 5 do niniejszych WT.

- Prace związane z digitalizacją dokumentów PZGiK zostaną podzielone na następujące podzadania:

- Synchronizacja analogowych wersji materiałów PZGiK przeznaczonych do skanowania z  RPDŹ zamawiającego.

- Skanowanie i indeksacja materiałów,

- Załadowanie zeskanowanych materiałów do BDPZGiK zamawiającego oraz opisanie ich odpowiednimi zakresami przestrzennymi.

- Każde podzadanie prac będzie podlegało odbiorowi. Rozpoczęcie kolejnego podzadania uwarunkowane będzie pozytywnym protokołem odbioru podzadania poprzedzającego.

- Pierwszym podzadaniem jest wykonanie prac mających na celu połącznie dokumentacji przechowywanej przez zamawiającego w formie analogowej w zasobie, z RPDŹ.

- Wszystkie czynności w ramach tego podzadania zostaną wykonane w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.

- Zamawiający przygotuje w PODGiK dwa miejsca pracy z możliwością podłączenia się do BDPZGiK zamawiającego, czyli programu OŚRODEK.

- Sprzęt komputerowy niezbędny do wykonania tego etapu prac, zabezpieczy we własnym zakresie wykonawca.

- Zaleca się aby prace objęte tym podzadaniem zostały wykonane jednoetapowo dla całego powiatu.

- Prace będą wykonywane bezpośrednio w systemie PZGiK zamawiającego, w związku z tym osoby wykonujące je powinny wykazać się znajomością obsługi programu OŚRODEK potwierdzoną zaświadczeniem ukończenia certyfikowanego szkolenia w tym zakresie.

- W ramach pierwszego podzadania zostaną wykonane następujące czynności:

- Dla wszystkich materiałów zasobu podlegających opracowaniu należy zweryfikować i uzupełnić w RPDŹ zamawiającego podstawowe dane opisowe:

- ID_Materialu, zgodnie z § 15 ust.1 rozporządzenia PZGiK.

- Dotychczasowy nr operatu – numer operatu znajdujący się na operacie nadany w momencie przyjęcia go do zasobu.

- Powiązanie z odpowiednim identyfikatorem zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdującym się w Rejestrze zgłoszeń prac. Jeśli zgłoszenie nie zostało zarejestrowane w RPDŹ zamawiającego, należy je zarejestrować i wypełnić następujące atrybuty:

- identyfikator zgłoszenia,

- gminę której dotyczy operat, jeśli operat obejmował swym zasięgiem więcej niż jedną gminę, należy wprowadzić gminę na obszarze której znajduje się największy obszar prac,

- datę przyjęcia do zasobu,

- wykonawcę pracy, jeśli wykonawca nie został wcześniej wprowadzony do słownika osób, należy go wprowadzić wprowadzając jedynie nazwę wykonawcy prac.

- Klasę materiału.

- Datę wpisania do ewidencji.

- Twórcę.

- Postać.

- Nośnik nie elektroniczny.

- Język.

- Typ Materiału.

- Cechę materiału:

- E – dla operatów ewidencyjnych,

- U – dla operatów związanych z inwentaryzacją sieci uzbrojenia,

- S – dla operatów związanych z aktualizacją syt-wys

- F – dla operatów katastralnych, feldbuchów

- Z – założenie ewidencji gruntów

- M – dla zarysów pomiarowych, map przeglądowych i ewidencyjnych

- I – dla pozostałych materiałów

- Jeżeli operat nie został wcześniej wprowadzony do RPDŹ zamawiającego, należy go w pierwszej kolejności zarejestrować a następnie opisać atrybutami wykazanymi w punkcie 1).

- Po wykonaniu weryfikacji lub wstępnej rejestracji operatu w RPDŹ należy wygenerować z systemu OŚRODEK naklejkę zawierającą kod kreskowy, identyfikator materiału zasobu oraz numer operatu, i nakleić ją na tytułową stronę (okładkę) operatu w formie analogowej.

Miejsce umieszczenia naklejki na operacie, należy uzgodnić z zamawiającym. Czytnik oraz drukarkę kodów kreskowych powinien zabezpieczyć we własnym zakresie wykonawca.

- Jeśli operat składa się z wielu tomów, należy go zarejestrować w RPDŹ jako jedną pozycję, a naklejkę z kodem kreskowym nakleić tylko na pierwszej stronie pierwszego tomu operatu.

- Szczegółowe dane na temat liczby wszystkich operatów przeznaczonych do opracowania zawiera Załączniki 5.

- Efektem końcowym pierwszego podzadania będzie wygenerowane z bazy danych zestawienie wszystkich materiałów podlegających opracowaniu, zawierające identyfikator materiału oraz wszystkie wymagane do wypełnienia atrybuty opisowe.

- Drugie podzadanie czyli skanowanie i indeksacja materiałów może zostać wykonana w miejscu wskazanym przez wykonawcę prac.

- Zamawiający dopuszcza wypożyczenie wykonawcy na czas realizacji materiałów PZGiK przeznaczonych do skanowania.

- Terminy wypożyczenia oraz sposób przekazywania i zwrotu dokumentów zostaną pisemnie ustalone pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, przy uwzględnieniu czynników związanych z harmonogramem prac, dostępnością materiałów źródłowych dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji ze względu na ochronę przed jej zniszczeniem. Wszystkie pobrane przez wykonawcę materiały, powinny zostać oddane poukładane w kolejności rosnącego licznika identyfikatora materiału zasobu w ramach kolejnych lat.

- W trakcie skanowania wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww.  dokumentach,

- niezmieniania treści ww. dokumentów.

- Skanowanie dokumentacji należy wykonać według następujących zasad:

- Skanowaniem należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie. Skanowanie operatów „zszytych” (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać bez rozszywania.

- Skanowanie należy przeprowadzić w kolorze przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji szczególnie współrzędnych i miar, tj. 200-300 dpi. Ostateczna rozdzielczość ustalona zostanie po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji i wydruku, który nie powinien się różnić od oryginału.

- W uzasadnionych przypadkach szczególnie dla dokumentów tekstowych nie zawierających żadnych elementów kolorowych (pieczątek, podpisów), wykonawca może dokonać skanowania w palecie monochromatycznej.

- Zeskanowane pliki należy zapisać w formacie jpg.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia, wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego ) skanowanej dokumentacji.

- Dla dokumentów, których zły stan techniczny budzi wątpliwości  co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, wykonawca każdorazowo ustali z zamawiającym sposób wykonania skanowania a ustalenia potwierdzi odpowiednim wpisem w EDR.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń i przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt,  w sposób wskazany przez zamawiającego.

- Zasady archiwizacji i indeksacji zeskanowanej dokumentacji

- Każdy z zeskanowanych operatów należy zapisać w osobnym folderze utworzonym w odpowiedniej strukturze, jednoznacznie identyfikującym dany operat – oznaczenie folderu powinno odpowiadać identyfikatorowi materiału zasobu (np. P.1405.2018.25) umieszczonemu na okładce operatu na naklejce nad kodem kreskowym.

- Struktura folderów w których zapisywane będą zeskanowane dokumenty powinna być następująca:

- Nazwa rodzaju dokumentów według grup podanych w pkt. 1 rozdziału VIII.

- Identyfikator materiału zasobu zeskanowanego operatu.

- W ramach folderu (katalogu) powinny znajdować się pliki o nazwie składającej się z numeru oraz nazwy dokumentu, każdy plik powinien odpowiadać jednej zeskanowanej stronie dokumentu przy czym:

- numer 00 jest zarezerwowany do strony tytułowej, z naklejonym kodem kreskowym,

- numer 0n gdzie n oznacza kolejną stronę zarezerwowane dla spisu treści,

- kolejne liczby naturalne poprzedzone odpowiednią liczbą zer wiodących zapewniających prawidłowe sortowanie (001, 002,…803, do 999) oznaczają kolejne zeskanowane strony operatu (jeśli to możliwe, zgodne z numeracją stron w operacie).

- w przypadku, gdy operat składa się z kilku tomów, kolejny numer strony powinien być poprzedzony numerem tomu, np. 3.023 oznacza str. nr 23. w ramach tomu trzeciego.

- po numerze w nazwie pliku powinien być wstawiony dolny myślnik (_) oraz nazwa dokumentu zgodna z następującym wykazem:

- okładka,

- spis treści,

- sprawozdanie techniczne,

- szkic,

- wykaz współrzędnych,

- protokół,

- decyzja,

- mapa,

- dziennik pomiarowy,

- opis topograficzny,

- inny,

- dokumentacja przejściowa.

- Zaproponowane nazwy dokumentów umożliwią po załadowaniu ich do BDPZGiK, automatyczne wygenerowanie atrybutu PZG_NazwDok zgodnego z rozporządzeniem.

- Alfabetyczne zestawienie najczęściej stosowanych nazw dokumentów wchodzących w skład operatu wraz z przyporządkowaną im nazwą dokumentu oraz odpowiadającym im atrybutem PZG_NazwaDok przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Dokumenty wchodzących w skład operatu | Nazwa dokumentu | PZG_NazwaDok zgodna z PZG_ModelZasobuGiK- słowniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | decyzja | decyzja | inny |
|  | dokumentacja sądowa | inny | inny |
|  | dziennik obliczeń | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | dziennik pomiarowy | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | inny dokument | inny | inny |
|  | karta odkrywki gleboznawczej | inny | inny |
|  | kartoteka budynku + arkusz danych budynkowych | inny | inny |
|  | kartoteka lokalu + arkusz danych lokalu | inny | inny |
|  | kopie materiałów wydanych z ośrodka | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | mapa klasyfikacyjna | mapa | mapa |
|  | mapa uzupełniająca | mapa | mapa |
|  | mapa-notatnik zmian | mapa | mapa |
|  | mapa (orto) wywiadu terenowego | mapa | mapa |
|  | opis odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | opisy topograficzne | opis topograficzny | opisTopoZbOpisTopo |
|  | pierworys mapy ewidencyjnej | mapa | mapa |
|  | porównanie współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspZbWykazowWsp |
|  | postanowienie | decyzja | inny |
|  | projekt podziału/mapa z projektem podziału | decyzja | inny |
|  | projekt wyłączenia z produkcji rolnej | decyzja | inny |
|  | prośba o przyjęcie do zasobu/zawiadomienie o zakończeniu praz | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół badania ksiąg wieczystych | inny | inny |
|  | protokół graniczny | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z utrwalenia nowych punktów granicznych/protokół z wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli klasyfikacji gruntów | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli technicznej/protokół weryfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół przeprowadzenia klasyfikacji | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół sprawdzenia klasyfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | przekazanie znaku geodezyjnego pod ochronę | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | spis zawartości operatu | spis treści | inny |
|  | sprawozdanie techniczne | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
|  | strona tytułowa (wraz z kodem kreskowym) | okładka | inny |
|  | strona tytułowa kolejnego tomu operatu (bez kodu kreskowego) | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | szkic graniczny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic klasyfikacyjny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic osnowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic podstawowy, zarys granic | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic poglądowy, koncepcja | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic polowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic użytków gruntowych | szkic | szkicPolowy |
|  | upoważnienie, pełnomocnictwo | inny | inny |
|  | wezwania i zawiadomienia, zwrotne poświadczenia | decyzja | inny |
|  | wstępny projekt podziału | decyzja | inny |
|  | wykaz współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspolrzednych |
|  | wykaz zmian danych budynkowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku | inny | inny |
|  | wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych działki | inny | inny |
|  | wypis i wyrys | inny | inny |
|  | wypisy z planu miejscowego | inny | inny |
|  | zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów | inny | inny |
|  | zaświadczenie o wyłączeniu gruntów | inny | inny |
|  | zestawienie klas gruntów do odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | zgłoszenie pracy geodezyjnej | dokumentacja przejściowa | inny |

- Wszelkie wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów ze względu na rodzaj czy nazwę dokumentu należy ustalić z zamawiającym. Wszystkie ustalenia winny być potwierdzone odpowiednim wpisem w EDR.

- Wynikiem końcowym drugiego podzadania prac będzie repozytorium plików (skanów) usystematyzowane zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych WT, przekazane zamawiającemu na dysku zewnętrznym HDD min 1TB dostarczonym przez wykonawcę prac.

- Trzecie podzadanie będzie polegało na załadowaniu utworzonego w drugim podzadaniu repozytorium plików do BDPZGiK zamawiającego i opisanie ich odpowiednimi zakresami przestrzennymi. Może on zostać wykonany w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez wykonawcę prac. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania wykonawcy kopii BDPZGiK, która może stanowić bazę roboczą wykonawcy. W takim przypadku, wykonawca po zakończeniu prac, we własnym zakresie przeładuje dane będące wynikiem prac z bazy roboczej do BDPZGiK zamawiającego.

- Utworzone w ramach podzadania drugiego repozytorium powinno zostać załadowane do BDPZGiK, w taki sposób, aby w oknie Ewidencja materiałów zasobu po naciśnięciu przycisku  widoczne były wszystkie kopie cyfrowe dokumentów znajdujących się w poszczególnych operatach.

- Po załadowaniu, w polu Dokument powinna znaleźć się nazwa pliku utworzona według zasad opisanych w pkt.13.3 rozdziału VIII niniejszych WT odpowiadająca jednej zeskanowanej stronie operatu. W polu Nazwa dokumentu powinna znajdować się nazwa dokumentu określona zgodnie z modelem pojęciowym danych PZGiK dołączonym do rozporządzenia PZGiK.

- Wszystkie kopie cyfrowe stanowiące w ramach operatu jeden dokument np. wszystkie strony sprawozdania technicznego lub decyzji, szkice polowe itd. należy połączyć w jeden dokument poprzez określenie w polu Nr.dok. takiej samej kolejnej wartość, stanowiącej identyfikator dokumentu w ramach materiału zasobu. Przykładowy widok prawidłowo opisanych kopii cyfrowych materiału zasobu przedstawia poniższy rysunek:

- Do BDPZGiK nie należy ładować dokumentów zaklasyfikowanych w trakcie skanowania jako dokumentacja przejściowa po uzgodnieniu z zamawiającym.

- Wszystkim załadowanym materiałom zasobu wykonawca winien prawidłowo określić zakres przestrzenny. W systemie PZGIK zamawiającego może on zostać zdefiniowany jako zakres działkowy – wymagany dla operatów prawnych, oraz zakres obszarowy wymagany dla operatów prawnych i syt-wys.

- Zakres przestrzenny może zostać zdefiniowany dla materiału zasobu oraz dla każdego dokumentu wchodzącego w skład materiału zasobu. Przy czym należy przyjąć zasadę, że w przypadku operatów posiadających do pięciu szkiców polowych zakres przestrzenny należy określić tylko dla materiału zasobu, w przypadku większej liczy szkiców zakres przestrzenny należy dodatkowo określić dla każdego szkicu, protokołu lub decyzji. Zakres przestrzenny szkicu powinien obejmować tylko sytuację przedstawioną na danym szkicu, zakres przestrzenny materiału zasobu, powinien obejmować zakres całego operatu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady należy uzgodnić z zamawiającym i potwierdzić odpowiednim wpisem w EDR.

- Określając zakresy działkowe dla operatów prawnych, należy mieć na uwadze, że po ich prawidłowym wprowadzeniu, w systemie PZGiK zamawiającego, powinna powstać pełna historia każdej działki. Dzięki temu wychodząc z aktualnego numeru działki będzie możliwość szybkiego dotarcia do dokumentów powiązanych z wszystkimi działkami, z których ona powstała. Aby tak się stało w trakcie definiowania zakresów działkowych, muszą zostać zachowane przez wykonawcę następujące zasady:

- Zakresy działkowe muszą zostać określone wszystkim operatom prawnym również tym związanym ze zmianą granic obrębów i zmianą numeracji działek.

- Działki należy wpisywać podobnie, jak wpisuje się działki w wykazie zmian danych ewidencyjnych, czyli np. działki przed podziałem i po podziale, zaliczając je do jednej grupy.

- Dla każdej działki wprowadzonej do zakresu działkowego należy określić gminę i numer obrębu w jakim znajdowała sią dana działka. Numer gminy i numer obrębu należy wprowadzić w sposób aktualny na dzień sporządzania operatu nawet w sytuacji jeżeli w późniejszym czasie na obszarze opracowania wystąpiły zmiany granic podziału administracyjnego lub przenumerowania działek.

- W ramach jednego zakresu działkowego można utworzyć dowolną liczbę grup związanych ze scaleniem i podziałem działek oraz obowiązkowo oddzielną grupę dla występujących na szkicu pozostałych działek, ale tylko tych, dla których występują istotne dane (miary) na szkicu. Działki te należy wprowadzić w jednej grupie w polu działki po.

- W przypadku operatów zawierających więcej niż pięć szkiców zakresy działkowe należy określić odrębnie każdego protokołu szkicu, decyzji itp. W takiej sytuacji nie ma konieczności opisywania zakresu działkowego dla całego materiału zasobu. Wystarczy określić dla niego zakres obszarowy.

- W przypadku materiałów zasobu związanych z przenumerowaniem działek jako zakres działkowy należy wprowadzić wykaz synchronizacyjny działek w taki sposób, że każda przenumerowana działka zostanie wprowadzona w odrębnej grupie.

- W przypadku zmiany granic obrębów do słownika obrębów w systemie PZGiK zamawiającego należy wprowadzić stary i nowy obręb. Jeśli stary numer obrębu pokrywa się z nowym numerem, należy je rozróżnić, wpisując dla starego obrębu dodatkowe oznaczenie w polu Kod obrębu (literę „S”). Określając zakresy działkowe należy stosować numery obrębów zgodnie ze stanem aktualnym na dzień sporządzania operatu.

- W Załączniku nr 7 przedstawione są przykładowe sposoby prawidłowego określania zakresu działkowego w różnych przypadkach.

- Zasady związane z określaniem przez wykonawcę zakresów obszarowych.

- Zakresy obszarowe należy określać w formie zamkniętych powierzchni zapisanych w postaci listy współrzędnych w układzie, w którym jest lub będzie prowadzona numeryczna mapa zasadnicza u zamawiającego.

- Zakresy obszarowe, należy definiować w taki sposób, aby obejmowały one swoim zasięgiem rzeczywisty zakres prac (pomiar, wywiad terenowy), przy czym nie powinien on przekraczać zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej.

- W przypadku materiałów zasobu zawierających wiele niezależnych od siebie obszarów prac, zakres obszarowy należy określić niezależnie dla każdego obszaru (wiele obszarów). Z jednym materiałem zasobu lub szkicem może być skojarzony zakres obszarowy składający się z dowolnej liczby obszarów.

- W przypadku materiałów zasobu zawierających więcej niż pięć szkiców, oprócz zakresu obszarowego związanego z materiałem zasobu, należy określić również zakresy obszarowe odrębnie dla każdego szkicu, powinny one odpowiadać rzeczywistemu zasięgowi prac wynikających ze szkicu.

- Efektem końcowym trzeciego podzadania będzie robocza BDPZGiK, przekazana przez wykonawcę na dysku zewnętrznym HDD, zawierająca wszystkie zeskanowane i prawidłowo opisane przez wykonawcę materiały zasobu.

- Po zakończeniu kontroli przekazanej bazy roboczej, w razie jej pozytywnego wyniku, wykonawca we własnym zakresie załaduje wynikowe dane do produkcyjnej BDPZGiK zamawiającego.

- Dodatkowe wskazówki i wymagania związane ze skanowaniem i archiwizacją wszystkich różnych rodzajów dokumentów przeznaczonych do skanowania przez Zamawiającego:

- Operaty założenia ewidencji – skanowaniu i indeksacji podlegać będzie cała zawartość operatów założenia ewidencji. Do BDPZGiK należy załadować szkice i protokoły graniczne. Operaty należy opisać zakresem obszarowym, należy wprowadzić zakres całego operatu.

- Operaty leśne - skanowaniu i indeksacji podlegać będzie cała zawartość operatów leśnych. Do BDPZGiK należy załadować szkice z pomiarem granic leśnych oraz wykazy współrzędnych. Operaty leśne należy opisać zakresami przestrzennymi. Do lokalizacji szkiców wchodzących w skład operatów leśnych (niektóre z nich nie zawierają numerów działek) można wykorzystać wykazy punktów osnowy szczegółowej w układzie 1965, które znajdują się również na szkicach. Należy również wprowadzić do systemu zmianę numeracji działek wynikającą z przenumerowania o którym mowa w rozdziale VII.

- Operaty dotyczące PKP, pomiaru syt-wys oraz regulacje: skanowaniu i indeksacji podlegać będzie cała ich zawartość. Do BDPZGiK należy załadować szkice z pomiarem, wykazy współrzędnych oraz protokoły graniczne. Powinny one zostać opisane zgodnie z zasadami przyjętymi dla operatów prawnych.

- Mapy klasyfikacyjne i regulacyjne należy zeskanować w formacie tiff i rozdzielczości 400 dpi a następnie wpasować w programie EWMAPA.

- Po zakończeniu prac związanych ze skanowaniem i archiwizacją materiałów zasobu, w przypadku wprowadzenia obiektów do baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 w oparciu o materiały zasobu należy obiekty te powiązać z identyfikatorem materiału zasobu. Jeżeli obiekty w tych bazach EGiB, GESUT i BDOT500 powstały przed zakończeniem procesu skanowania i archiwizacji materiałów zasobu i są powiązane z innym RPDŹ (np. z rejestrem zgłoszeń, lub operatem bazowym),  należy zmienić to powiazanie i wprowadzić do opisu obiektu identyfikator materiałów zasobu. Po zakończeniu pracy wszystkie obiekty baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB powinny być powiązane z identyfikatorem materiału zasobu.

- Opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT - informacje ogólne

- Konwersja danych wektorowej mapy zasadniczej do bazy BDOT500 i GESUT

- W obrębach i jednostkach ewidencyjnych, na których prowadzona była wektorowa lub hybrydowa mapa zasadnicza, w pierwszej kolejności należy wykonać konwersję danych tworzących wektorową mapę numeryczną do struktur baz danych BDOT500 oraz GESUT. W tym celu należy wykonać mapowanie danych, polegające na przyporządkowaniu obiektów tworzących mapę zasadniczą prowadzoną zgodnie z instrukcją K-1 do odpowiadających im obiektów wynikających z klasyfikacji obiektów baz danych BDOT500 i GESUT zawartej w obowiązujących rozporządzeniach.

- W trakcie tworzenia schematu mapowania danych należy uwzględnić rozwarstwienie oraz klasyfikację obiektów numerycznej mapy zasadniczej zamawiającego.

- Obiekty numerycznej mapy zasadniczej np. żywopłoty i znaki drogowe, które zgodnie z tabelą klasyfikacji obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT nie stanowią treści tych baz, należy przenieść na specjalnie utworzoną w tym celu warstwę o nazwie K-1, z założeniem, że każdy obiekt nie stanowiący treści baz danych powinien znajdować się na odrębnej podwarstwie. Wykonawca sporządzi wykaz tych obiektów i przedstawi go do akceptacji zamawiającemu.

- Treść mapy zasadniczej dotycząca warstwic powinna pozostać na dotychczasowych warstwach.

- W trakcie przenoszenia danych, należy uwzględnić również elementy znajdujące się do tej pory na warstwach dotyczących mapy ewidencyjnej, czyli budynki, budowle, wiaty i inne obiekty nie będące budynkami ewidencyjnymi. Powinny one zostać zaklasyfikowane do odpowiednich klas i kodów obiektów baz danych BDOT500 i GESUT. Wiaty i budowle nie będące budynkami ewidencyjnymi, które nie posiadają swojego odpowiednika w podziale klasyfikacyjnym obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT, powinny zostać przeniesione do bazy danych jako obiekt BUIB12 – inna budowla.

- W trakcie konwersji baz danych z dotychczasowych warstw do baz danych BDOT500 oraz GESUT wykonawca musi zachować informacje o numerze operatu źródłowego, z którego pochodzi przenoszony element, oraz dane autoryzacyjne przenoszonych elementów (datę i osobę tworzącą oraz modyfikującą przenoszony element).

- Wszystkie elementy tworzące wektorową mapę zasadniczą, powinny być powiązane z numerem operatu, z którego pochodzą. Do zadań wykonawcy będzie należało przypisanie właściwego numeru operatu źródłowego, wszystkim elementom mapy wektorowej niepowiązanym z operatem źródłowym.

- Obiekty punktowe WLZ, w sytuacji, gdy na mapie nie są częścią obiektu komora podziemna, powinny zostać przeniesiono do bazy GESUT jako obiekty SUUS15 – studzienka. Jeśli są częścią obiektu komora, powinny zostać przeniesione jako obiekt SUUS22 – właz.

- W trakcie przenoszenia elementów numerycznej mapy zasadniczej do baz danych BDOT500 oraz GESUT, należy uwzględnić, fakt, że niektóre elementy wektorowej mapy zasadniczej będą tworzyć różne obiekty w bazie danych, np. obiekt KOJ – krawężnik jezdni będzie w większości przypadków, w bazie danych tworzył obiekty: KTKR01 – krawężnik oraz KTJZ01 – jezdnia. W takiej sytuacji w czasie przenoszenia, wybrane elementy wektorowej mapy zasadniczej powinny zostać one powielone.

- Wszelkie wątpliwości związane z zakwalifikowaniem obiektów stanowiących treść wektorowej mapy zasadniczej do odpowiednich kodów obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT powinny zostać uzgodnione z zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia muszą być potwierdzone odpowiednim wpisem w EDR.

- Przeniesione do bazy danych elementy wektorowej mapy zasadniczej będą wykorzystane do tworzenia obiektów bazy danych zgodnie ze schematem aplikacyjnym wynikającym z obowiązujących rozporządzeń. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące tworzenia obiektów zostaną opisane w dalszej części WT.

- W trakcie konwersji danych należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty, które zgodnie ze schematami aplikacyjnymi dołączonymi do rozporządzeń, zmieniły topologię. Przykładem takich obiektów są kierunki elektroenergetycznych sieci napowietrznych, które do tej pory kartowane były symbolami (obiekty punktowe), a zgodnie z nowymi rozporządzeniami powinny być kartowane linią łamaną lub przewody uzbrojenia o średnicy powyżej 750 mm, które do tej pory były kartowane obrysem a zgodnie z nowymi rozporządzeniami powinien być kartowane linią łamaną (oś przewodu). W czasie przenoszenia tych obiektów do bazy konieczna jest zmiana ich topologii. Dla tych obiektów nie ma konieczności zachowania danych autoryzacyjnych warstw K-1. Należy natomiast zachować dla nich numer operatu źródłowego. W przypadku linii napowietrznych, w sytuacji gdy symbole przedstawiające początek i koniec jednego odcinka przewodu będą powiązane z  różnymi numerami operatów, należy zachować nowszy numer operatu.

- Przeniesione do baz danych elementy wektorowej mapy zasadniczej w dalszej części pracy powinny być wykorzystane do tworzenia obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT zgodnych ze schematem aplikacyjnym wynikającym z obowiązujących rozporządzeń.

- Na obszarach, na których nie ma pełnego pokrycia wektorową mapą zasadniczą, obiekty baz danych należy pozyskać z materiałów źródłowych przekazanych wykonawcy przez zamawiającego zgodnie z hierarchią ważności materiałów zawartą w pkt. 4.

- W trakcie tworzenia obiektów należy przyjąć następującą hierarchię ważności materiałów źródłowych przekazanych przez zamawiającego:

- Wektorowa mapa zasadnicza – na obszarach na których prowadzona jest wektorowa lub hybrydowa mapa zasadnicza, w pierwszej kolejności do tworzenia obiektów baz danych należy wykorzystać elementy wektorowej mapy zasadniczej. W przypadku elementów wektorowej mapy zasadniczej pozyskanych metodą digitalizacji, możliwe jest ich wykorzystanie do tworzenia obiektów baz danych, tylko w sytuacji, gdy w PZGIK nie istnieją dla nich źródłowe materiały geodezyjne, lub ich analiza wykazała że nie ma możliwości ich wykorzystania (np. brak możliwości transformacji współrzędnych, niewystarczająca dokładność pomiaru, nieaktualność). Wszystkie tego typu przypadki należy zamieścić w raporcie analizy przydatności materiałów otrzymanych od zamawiającego, którego wzór znajduje się w Załączniku 8.

- Operaty geodezyjne zgromadzone w PZGIK – na obszarach, na których prowadzona jest hybrydowa i wektorowa mapa zasadnicza będą one stanowiły materiał uzupełniający, służący do pozyskania obiektów baz danych, które nie zostały wprowadzone do wektorowej mapy zasadniczej lub zostały wprowadzone do wektorowej mapy zasadniczej metodą digitalizacji. Na obszarach, na których prowadzona jest analogowa mapa zasadnicza, operaty geodezyjne powinny stanowić podstawowe dane źródłowe do tworzenia obiektów.

- Rastry analogowej mapy zasadniczej – stanowią materiał uzupełniający do tworzenia bazy danych. Po wprowadzeniu do bazy wszystkich obiektów na podstawie mapy wektorowej mapy zasadniczej oraz operatów geodezyjnych, treść bazy danych należy uzupełnić przez digitalizację rastrowej mapy zasadniczej. W trakcie digitalizacji należy wykorzystać wszystkie dostępne rodzaje rastrów, może się bowiem zdarzyć sytuacja, że niektóre szczegóły zostały skartowane na mapie w skali 1:500 ale nie zostały skartowane na mapie 1:1000.

- Ortofotomapa – stanowi materiał uzupełniający do tworzenia obiektów bazy danych, powinna być w szczególności wykorzystywana w celu pozyskiwania aktualnych atrybutów opisowych obiektów, może również stanowić źródło informacji odnośnie istnienia tworzonych obiektów.

- Dane RUDP – stanowią podstawowy materiał do wprowadzania do bazy projektowanych obiektów bazy GESUT.

- Dane branżowe – stanowią materiał uzupełniający do tworzenia obiektów bazy danych GESUT, w szczególności mogą one być podstawą do uzupełniania brakujących atrybutów opisowych obiektów oraz do określania orientacyjnego przebiegu obiektów GESUT, dla których w PZGiK nie ma żadnych materiałów geodezyjnych. W przypadku gdy na mapie przebieg tej samej sieci pozyskanej metodą digitalizacji oraz z danych branżowych są znacząco różne, należy po uzgodnieniu z zamawiającym pozostawić na mapie obydwa przebiegi.

- Na obszarach na których nie ma pełnego pokrycia wektorową mapą zasadniczą, pozyskanie geometrii obiektów z materiałów PZGIK powinno zostać poprzedzone ich analizą. Wyniki analizy powinny zostać zawarte „Raporcie analizy materiałów zasobu. Wzór raportu zawarty jest w Załączniku nr 8 do WT.

- Stosowanie hierarchii ważności materiałów źródłowych opisanej w pkt. 4 powinna uwzględniać następujące uwarunkowania wynikające z ich analizy:

- Jeżeli analiza danych wykaże, że obiekty pozyskane z wektorowej mapy zasadniczej ewidentnie nie istnieją na przekazanej przez zamawiającego ortofotomapie, należy je uznać jako nieistniejące i zarchiwizować.

- Jeżeli na obszarach na których prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza, analiza danych wykaże, że obiekty pozyskane z operatów geodezyjnych nie istnieją na przekazanych przez zamawiającego lub zeskanowanych przez wykonawcę rastrach mapy zasadniczej lub na ortofotomapie, należy je uznać jako nieaktualne i nie wprowadzać do tworzonej bazy danych. Odpowiednią informację na ten temat należy zawrzeć w „Raporcie analizy materiałów zasobu oraz

- Jeżeli analiza danych wykaże, że obiekty znajdujące się na dostarczonych przez zamawiającego lub zeskanowanych przez wykonawcę rastrach mapy zasadniczej ewidentnie nie istnieją na przekazanej przez zamawiającego ortofotomapie, nie należy ich wprowadzać do tworzonej bazy danych.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności w położeniu obiektów pozyskanych z materiałów zasobu (operatów) lub z rastrów mapy zasadniczej z ortofotomapą, sposób postępowania należy uzgodnić z zamawiającym. Ustalenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w EDR.

- W czasie tworzenia obiektów, należy stosować zasady segmentacji obiektów wynikających z obowiązujących rozporządzeń. Każda zmiana atrybutu opisowego obiektu, powinna spowodować jego segmentację. Wyjątkiem są tutaj atrybuty: dataPomiaru oraz idMaterialu, których zmiana nie powoduje segmentacji obiektu.

- W przypadku tworzenia obiektu pochodzącego z różnych materiałów źródłowych, pole data pomiaru powinno zawierać datę ostatniego pomiaru tego obiektu lub jego fragmentu.

- Atrybut dataPomiaru powinien zostać przypisany do obiektów na podstawie informacji zawartej w źródłowych materiałach geodezyjnych. W przypadku materiałów, które nie zawierają precyzyjnej daty pomiaru obiektu należy stosować następującą zasadę:

- Jeżeli nie jest określony dokładny dzień pomiaru, datę należy określić jako ostatni dzień miesiąca, w którym został wykonany pomiar,

- Jeżeli nie jest określony dokładny miesiąc i dzień pomiaru, jako datę pomiaru należy przyjąć datę utworzenia operatu, w przypadku jej braku, datę przyjęcia materiału do PZGiK,  jeśli przyjęcie materiału do PZGiK nastąpiło w kolejnym roku niż pomiar, jako datę pomiaru należy określić ostatni dzień roku, w którym wykonywany był pomiar.

- Atrybut IdMaterialu powinien zostać powiązany z tworzonymi obiektami według następujących zasad:

- Dla obiektów powstałych z elementów wprowadzonych z źródłowych operatów geodezyjnych lub przeniesionych z wektorowej mapy zasadniczej, pole IdMaterialu powinno zawierać numer ostatniego (najmłodszego) operatu geodezyjnego, z którego pochodzi obiekt lub jego fragment.

- Pojedyncze elementy tworzące geometrię obiektu (pojedyncze linie i symbole) pozyskane z  materiałów zasobu geodezyjnego, powinny być powiązane z identyfikatorem materiału w zasobie (numerem operatu źródłowego), z którego pochodzą (jeden obiekt mogą tworzyć elementy pochodzące z różnych operatów źródłowych).

- Dla obiektów pozyskanych przez wykonawcę z digitalizacji rastrowej mapy zasadniczej, danych branżowych lub na podstawie pomiarów kartometrycznych, pole IdMaterialu powinno zawierać oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonywanej pracy.

- Dla projektowanych obiektów GESUT, wprowadzonych na podstawie danych z rejestru RUDP, pole IdMaterialu nie jest wymagane, należy dla nich uzupełnić pole IdUzgodnienia.

- W czasie tworzenia obiektów baz danych należy stosować się do standardów technicznych tworzenia bazy danych BDOT500 oraz GESUT wynikających z obowiązujących rozporządzeń, a w szczególności:

- Każdy obiekt tworzący bazę danych powinien mieć topologię zgodną z wymaganiami określonymi w schemacie aplikacyjnym rozporządzenia. W szczególności w ramach każdego obiektu niedopuszczalne jest:

- dublowanie wierzchołków,

- stosowanie zapętleń linii,

- stosowanie uskoków linii o wielkości mniejszej niż dwukrotny błąd położenia punktu dla danej grupy dokładnościowej obiektów,

- nieciągłości linii łamanych lub powierzchni,

- przeciągania linii lub powierzchni,

- bliskiego sąsiedztwa wierzchołków obiektów w sytuacji, gdy nie wynika to z jego geometrii.

- Należy zachować właściwe relacje topologiczne między obiektami

- obiekty wybranych klas obiektów nie powinny się przecinać i nachodzić na siebie, dotyczy to w szczególności obiektów tego samego rodzaju. Przykładowo obiekty klasy: chodnik i jezdnia (z uwzględnieniem atrybutu poziom) nie powinny się przecinać i nachodzić na siebie.

- obiekty, których krawędzie się pokrywają, w bazie danych powinny bezwzględnie mieć zachowaną współliniowość,

- Każdy obiekt powinien mieć etykietę lub etykiety zgodne z katalogiem znaków kartograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej zawartym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia BDOT500. Po zaimplementowaniu bazy danych w systemie PZGiK zamawiającego, wszystkie etykieta obiektów powinny być zmiennymi, których treść generowana będzie na podstawie atrybutów opisowych obiektu.

- W trakcie tworzenia obiektów baz danych należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego generowania mapy zasadniczej. W szczególności dla obiektów powierzchniowych określonych przez rozporządzenie np. skarp, murów oporowych, schodów konieczne jest prawidłowe określenie linii kierunkowej umożliwiającej wygenerowanie odpowiedniego zgodnego z rozporządzenie znaku kartograficznego w formie wypełnienia.

- Tworząc obiekty, należy zachować właściwe, wynikające z rozporządzeń relacje między nimi. Wybrane obiekty baz danych powinny być relacyjnie powiązane z innymi obiektami. Relacje te w systemie PZGiK zamawiającego realizowana są przez hierarchiczną budowę obiektów. W związku z tym po zaimplementowaniu baz danych do systemu PZGiK zamawiającego wybrane obiekty, dla których w rozporządzeniach wymagane są relacje z innymi obiektami, powinny być podobiektami tych obiektów. Należy również zachować określoną w rozporządzeniach liczność relacji.

- Obiekty bazy danych powinny mieć prawidłowo określone wszystkie wymagane przez rozporządzenie atrybuty opisowe.

- W trakcie prac związanych z tworzeniem baz danych szczególnie w trakcie lokalizacji położenia etykiet obiektów, wykonawca powinien mieć na uwadze optymalną redakcję generowanej z tworzonych baz danych mapy zasadniczej. Powinny one być rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe generowanie mapy zasadniczej w skali 1:500.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową segmentację obiektów powierzchniowych ze względu na zmianę atrybutu „Źródło danych o położeniu obiektu”. Duże obiekty powierzchniowe mogą składać się z elementów pozyskanych różnymi metodami. W takiej sytuacji, w miarę możliwości należy je segmentować a linia segmentująca obiekty powinna być linią niewidoczną. W szczególnych przypadkach, jeżeli segmentacja obiektu nie będzie możliwa, jako wartość atrybutu „Źródło danych o położeniu obiektu” należy przyjąć parametr charakteryzujący się niższą dokładnością. Przykładowo, jeżeli fragment obiektu jezdnia będzie się składał z elementów pozyskanych z pomiaru i digitalizacji, i nie będzie możliwości jego segmentacji, utworzony obiekt powinien posiadać wartość atrybutu „Źródło pozyskania obiektu” określoną jako „Digitalizacja i wektoryzacja”

- Jeżeli pojedyncze, wybrane elementy obiektów liniowych i powierzchniowych będą pozyskane metodą charakteryzującą się niższą dokładnością, ale nie będzie to miało wpływu na dokładność pozyskania całego obiektu, jako wartość atrybutu „Źródło pozyskania obiektu” należy przyjąć wartość charakteryzującą się wyższą dokładnością. Przykładowo, jeżeli dla obiektu jezdnia, po wprowadzeniu wszystkich elementów z materiałów PZGiK, okaże się, że brakuje w nim pojedynczego wektora łączącego punkty pozyskane z pomiaru na osnowę, pomimo tego, iż brakujący wektor zostanie pozyskany metodą digitalizacji, wartość atrybutu „Źródło pozyskania obiektu” powinna być określona jako „Pomiar na osnowę”. Nie należy również w takiej sytuacji wykonywać segmentacji obiektów.

- W sytuacji opisanej w pkt.13 brakujące, pojedyncze segmenty obiektów można również pozyskiwać z przekazanej przez zamawiającego ortofotomapy.

- W przypadku wykrycia rozbieżności wartości atrybutów opisowych obiektów pozyskanych z archiwalnych materiałów geodezyjnych, rastrów mapy zasadniczej oraz ortofotomapy należy wprowadzić do bazy atrybuty opisowe wynikające z ortofotomapy. Nie powinno mieć to wpływu na określenie wartości atrybutu „Źródło danych o położeniu obiektu”. W takiej sytuacji powinien być on określony adekwatnie do sposobu pozyskania geometrii obiektu.

- Wartość atrybutu „Źródło danych o położeniu obiektu” dla obiektów pozyskanych na podstawie pomiarów kartometrycznych np. w oparciu o przekazaną przez zamawiającego ortofotomapę powinna przyjmować wartość: „Digitalizacja i wektoryzacja”

- Na obszarze gdzie prowadzone są bazy danych BDOT500 oraz GESUT utworzone w oparciu o nieobowiązujące już rozporządzenie w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 12 lutego 2013r. należy wykonać pełną weryfikację, obiektów tworzących te bazy. uwzględniając wszystkie uwarunkowania tworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT określone przez niniejsze WT oraz obowiązujące przepisy prawa. w szczególności należy:

- dokonać analizy i weryfikacji poprawności segmentacji obiektów,

- dokonać analizy i weryfikacji wszystkich topologii obiektów,

- dokonać analizy i weryfikacji wszystkich atrybutów opisowych obiektów,

- uzupełnić brakujące atrybuty obiektów,

- dokonać analizy i weryfikacji wszystkich wymaganych przez rozporządzenia relacji między obiektami,

- uzupełnić brakujące powiązania z materiałem źródłowym obiektów,

- uzupełnić wartość atrybutu ksztaltUrzadz dla obiektów SUUS15 (studzienka) i SUUS22 (właz) oraz zapewnić ich poprawną wizualizację graficzną.

- Bazy danych powstałe w wyniku prac opisanych w pkt. 17 będą podlegała takim samym zasadom i procedurom kontrolnym jak bazy utworzone w ramach niniejszych WT.

- Po zakończeniu prac, wszystkie numery operatów źródłowych, numery KERG oraz identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych, powiązane z obiektami i elementami tworzącymi bazy danych BDOT500 oraz GESUT, powinny zostać zamienione na odpowiadający im identyfikatory materiału zasobu wynikający z BDPZGiK zamawiającego. Wszystkie numery operatów powiązane z elementami i obiektami tworzonych baz, które nie posiadają wygenerowanego w BDPZGiK identyfikatorów materiału zasobu (nie zostały one zarejestrowane  w BDPZGiK) powinny zostać wyjaśnione z zamawiającym. Ustalenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w EDR.

- Wszystkie rzędne wysokościowe baz danych BDOT500 oraz GESUT, należy wprowadzić do bazy w układzie odniesienia EVRF2007-NH. Zamawiający przekaże wykonawcy operat zawierający przestrzenne rozmieszczenie różnic między układami odniesienia HKRON60 PL-KRON86-N oraz EVRF2007-NH na terenie powiatu.

- Po zakończeniu prac wykonawca skontroluje poprawność merytoryczną i zgodność ze schematem aplikacyjnym opracowanych bazy danych, a z wykonanych czynności sporządzi protokół kontroli wewnętrznej.

- Przed rozpoczęciem prac, należy uzgodnić z zamawiającym sposób wykonywania pracy, w szczególności mając na uwadze, że nie może ona w żaden sposób negatywnie wpływać na bieżącą pracę urzędu.

- Do tworzonych przez wykonawcę baz danych należy wprowadzić wszystkie bieżące operaty geodezyjne, które wpłynęły do ośrodka do momentu, przekazania bazy danych zamawiającemu po przeprowadzonej procedurze kontroli i odbioru baz.

- Wszystkie problemy i wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów rozporządzeń należy omówić z zamawiającym a ustalenia i wnioski potwierdzić odpowiednim wpisem w EDR.

- Opracowanie bazy danych BDOT500 - opis prac

- W trakcie prac związanych z tworzeniem bazy danych BDOT500 należy zachować wszystkie ustalenia ogólne zawarte w rozdziale IX niniejszych WT.

- Tworząc obiekty bazy danych BDOT500 należy stosować wytyczne zawarte w rozdziale 2 „Rozporządzenia BDOT500”, w szczególności:

- Wjazdy do posesji należy pozyskiwać jako obiekty KTJZ01 (jezdnia). Jeśli wjazd na posesję oraz jezdnia mają takie same atrybuty opisowe, nie należy ich segmentować. Wyjątkiem są wjazdy przebiegające przez chodniki (obniżenie krawężnika chodnika), które należy pozyskiwać obiektem chodnik. Jeżeli wjazd do posesji przebiegający przez chodnik, został na mapie zasadniczej lub w operacie geodezyjnym wydzielony liniami, należy go wprowadzić jako odrębny obiekt a w polu informacja dodatkowa wpisać „wjazd”. Obiekt wjazd w miarę możliwości należy zakończyć na granicy działki, do której prowadzi lub w miejscu przecięcia z obiektem KTOK02 brama lub KTOK05 ogrodzenie.

- Wszelkiego place nie będące jezdnią ani chodnikiem, w tym parkingi (również parkingi przylegające do jezdni), urządzone powierzchnie wokół budynków itp. należy pozyskiwać obiektem klasy KTPL (plac).

- Obiekty klas KTJZ (jezdnia) oraz KTCR (ciąg ruchu pieszego i rowerowego) przechodzące przez obiekty klasy BUBI (budowla inżynierska) powinny podlegać segmentacji w związku ze zmianą atrybuty poziom, którego wartość powinna być określona jako większa lub równa od pierwszyPoziomPonadPowierzchniaGruntu.

- Obiekty KTOK05 – ogrodzenia trwałe, należy przerywać w miejscu położenia obiektów KTOK02 (brama) i KTOK04 (furtka), tzn. obiekty te nie mogą się na siebie nakładać.

- Obiektami klasy BUZT – zbiornik techniczny należy pozyskiwać tylko te obiekty, które nie mogą być pozyskane obiektami SUUS27 – zbiornik w bazie GESUT. W szczególności zbiorniki na płynne odchody zwierzęce związane z hodowlą zwierząt należy pozyskiwać obiektem BUZT04 – inny zbiornik techniczny

- Budynki i obiekty budowlane oraz wiaty nie będące przedmiotem bazy EGIB powinny być pozyskiwane obiektem BUIB12 – inna budowla.

- Dla obiektów BUIB12 – inna budowla w miarę możliwości należy w polu informacja wprowadzić rodzaj budowli np. wiata, waga itp.

- Obiektem BUIB06 – rampa należy pozyskiwać tylko te rampy, które nie są elementem budynku,

- Ściany i mury oporowe będące elementem umocnień różnego rodzaju budowli inżynierskich: drogowych, kolejowych i innych należy pozyskiwać obiektem BUUD02 – ściana oporowa, natomiast ścianki i murki oporowe związane z zagospodarowaniem terenu należy pozyskiwać obiektem BUIB02.

- Przebieg obiektów klasy KTUL w pierwszej kolejności należy wprowadzić na podstawie bazy danych EMUIA. W tym celu odpowiednie dane wykonawca powinien pozyskać z gmin. Można je również pobrać z CODGIK jako jeden z elementów bazy danych PRG.

- Obiektów klasy PTWP: woda płynąca, woda stojąca, w przypadku położenia linii brzegowej w odległości nie większej niż 0,50 m od granicy działki ewidencyjnej lub konturu użytku gruntowego, należy przyjąć zgodnie z granicą w bazie danych EGiB. Brakujące segmenty tych obiektów można pozyskać na podstawie przekazanej przez zamawiającego ortofotomapy – fragmenty obiektu pozyskane w ten sposób powinny być segmentowane.

- Obiekty kasy PTWP powinny zachować ciągłość w sytuacji przecięcia z obiektami klasy BUBI (budowla inżynierska), nie powinny być również w takiej sytuacji segmentowane.

- Segmentacja obiektów bazy powinna być wykonywana zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu BDOT500 W przypadku obiektów klasy KTJZ wymaga się dodatkowo, aby jeden obiekt „jezdnia” nie obejmował swoim zasięgiem zakresu szerszego niż ulica, tak aby nie tworzyć bardzo skomplikowanych topologicznie obiektów (typu pajęczyna). Będzie to bowiem znacząco utrudniało ich późniejszą modyfikację. W przypadku tego typu segmentacji linie segmentujące powinny być liniami niewidocznymi.

- Tworząc obiekty bazy danych należy pamiętać o zachowaniu wymaganych relacji między nimi. Zgodnie z rozporządzeniem BDOT500 obiekty klasy RTPW – punkt o określonej wysokości, powinny być powiązane relacją z obiektami do których się odnoszą. Dotyczy to w szczególności obiektów RTPW02 – punkt wysokościowy sztuczny (wszystkie powinny być powiązane relacją z innymi obiektami). Liczność tej relacji określa się jako jeden do wielu tzn. każda rzędna wysokościowa powinna być powiązana relacją z jednym obiektem, natomiast każdy obiekt może być powiązany z dowolną ilością rzędnych wysokościowych. W systemie informatycznym zamawiającego, relacje te powinny być przedstawione za pomocą hierarchicznej budowy obiektów. Każda rzędna wysokościowa, powinna być podobiektem innego obiektu. Natomiast każdy obiekt może posiadać dowolną liczbę podobiektów (rzędnych wysokościowych).

- Brakujące atrybuty opisowe obiektów należy pozyskać na podstawie przekazanej przez zamawiającego ortofotomapy.

- Dla obiektów klasy KTJZ i KTCR w przypadku stwierdzenia rozbieżności między wartością atrybutu mateialNaw (materiał nawierzchni) pozyskanej z przekazanej przez zamawiającego ortofotomapy i mapy zasadniczej lub archiwalnych materiałów geodezyjnych, do bazy należy wprowadzić wartość atrybutu pozyskaną z ortofotomapy.

- Jeżeli do wprowadzenie do bazy obiektów klasy PTTU i PTTL wykorzystane będą krawędzie innych wprowadzonych już do bazy obiektów np. jezdni lub chodników, należy im również skopiować wartości atrybutu idMatetialu i zrodlo tych obiektów. Przykładowo trawnik skartowany między liniami stanowiącymi krawędzie chodnika powinien mieć takie same wartości atrybutu zrodlo i idMaterialu jak chodnik.

- Opracowanie inicjalnej bazy danych GESUT - opis prac

- W trakcie prac związanych z tworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT należy zachować wszystkie ustalenia ogólne zawarte w rozdziale IX niniejszych WT,

- Tworząc obiekty inicjalnej bazy danych GESUT należy stosować m.in. wytyczne zawarte w Rozdziale 2 Załącznika 3 rozporządzenia GESUT oraz ustalenia wynikające z Polskich Norm oraz przepisów branżowych.

- Wartości atrybutów opisowych obiektów należy przyjmować zgodnie z informacjami pozyskanymi z geodezyjnych materiałów źródłowych, mapy zasadniczej, protokołów i innych dokumentów pochodzących z narad koordynacyjnych oraz z danych pozyskanych od podmiotów władających sieciami.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności wartości parametrów sieci uzbrojenia terenu tj. średnica, rodzaj sieci, typ sieci, rodzaj przewodu, pozyskanych z różnych źródeł, w pierwszej kolejności do bazy danych należy wprowadzić parametry pochodzące z materiałów pozyskanych od podmioty zarządzających sieciami lub z operatów inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowej sieci.

- W trakcie tworzenia obiektów dla przewodów sieci uzbrojenia terenu, wartość atrybutu funkcja powinna być określona przede wszystkim na podstawie danych pochodzących od podmiotów zarządzających sieciami tj. np. mapy przedstawiające schemat danej sieci lub zasady podziału sieci na funkcje przyjęte przez podmiot zarządzający sieciami.

- Zamawiający zawiadomi wszystkie instytucje branżowe biorące udział w naradach koordynacyjnych prowadzonych przez Starostę o planowanym przedsięwzięciu polegającym na założeniu bazy danych GESUT na terenie powiatu i zwróci się do nich o przygotowanie i przekazanie wykonawcy wszelkich danych i informacji przydatnych do prawidłowego wykonania prac.

- Jeżeli podmioty zarządzające sieciami nie przekażą wykonawcy materiałów, o których mowa w pkt. 5, atrybut funkcja powinien zostać optymalnie określony przez wykonawcę biorąc pod uwagę przepisy branżowe obowiązujące dla danej sieci, rozporządzenie GESUT, kształt i logikę sieci oraz następujące uwarunkowania:

- W przypadku sieci benzynowej np. na terenach stacji benzynowych i zakładów przemysłowych, atrybut funkcja przewodu należy określić jako: inny

- Sieć gazowa:

- jako sieci przesyłowe należy przyjąć sieci wysokiego ciśnienia,

- jako przyłącze należy przyjąć odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do budynku lub jeśli budynek nie istnieje to do kurka głównego służącego do przyłączenia instalacji gazowej,

- pozostałe sieci należy przyjąć jako sieci rozdzielcze.

- Sieć ciepłownicza:

- jako przyłącze należy przyjąć odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego (np. budynku), albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach (np. w budynkach),

- pozostałe sieci należy przyjąć jako sieci rozdzielcze.

- Sieć elektroenergetyczna:

- jako sieci przesyłowe należy przyjąć sieci NW (najwyższych napięć),

- jako przyłącza należy przyjąć odcinek lub element sieci służący do połączenia budynków, urządzeń, instalacji lub sieci dowolnego podmiotu, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

- pozostałe sieci należy przyjąć jako sieci rozdzielcze.

- Sieć kanalizacyjna:

- jako przyłącze należy przyjąć odcinek przewodu łączącego budynek z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

- w przypadku sieci kanalizacji deszczowej dla odcinków przewodów od sieci kanalizacyjnej do kratek ściekowych, kanalizacji liniowych i innych punktów zbierających wodę opadową, atrybut funkcja należy określić jako inny,

- pozostałe sieci należy przyjąć jako rozdzielcze;

- Sieć wodociągowa:

- jako przyłącze należy przyjąć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z budynkiem,

- dla odcinków przewodów od sieci wodociągowej do hydrantów, fontann i zdrojów ulicznych atrybut funkcja należy określić jako inny,

- dla przewodów małych sieci lokalnych np. doprowadzających wodę z studni do budynku atrybut funkcja należy przyjąć jako inny,

- pozostałe sieci należy przyjąć jako rozdzielcze.

- Sieć telekomunikacyjna

- jako przyłącze należy przyjąć odcinek linii kablowej podziemnej, nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym sieci a budynkiem.

- pozostałe sieci należy przyjąć jako rozdzielcze

- Dla instalacji wewnętrznych różnych sieci np. w rejonie oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, stacji transformatorowych, wartość atrybutu funkcja należy określić jako inny .

- Obiekty klasy SUPK (przewody uzbrojenia) podlegają segmentacji ze względu na parametr funkcja przewodu zgodnie z następującymi zasadami:

- przewody posiadające tą samą wartość atrybutu funkcja w ramach jednej sieci segmentują się wzajemnie,

- przewody magistralne segmentują przewody rozdzielcze,

- przewody rozdzielcze segmentują przyłącza i przewody posiadające wartość atrybutu funkcja inny,

- przyłącza nie segmentują przewodów rozdzielczych.

- Przewody uzbrojenia terenu powinny zachowywać ciągłość topologiczną przy przejściu przez obiekty klasy SUUS (urządzenia związane z siecią) reprezentujące urządzenia techniczne z nimi powiązane.

- Przewody uzbrojenia powinny być topologicznie powiązane z obiektami klasy SUUS reprezentującymi urządzenia techniczne z nimi powiązane. W praktyce oznacza to konieczność wstawiania węzłów w punkcie przecięcie się przewodów z urządzeniami technicznymi z nimi powiązanymi.

- W przypadku przewodów mających ten sam przebieg, każdy z nich powinien stanowić odrębny obiekt. Wyjątkiem są tutaj sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, dla których dopuszczalne jest w takiej sytuacji zrobienie jednego obiektu oraz określenie odpowiedniej wartości parametru ilość przewodów oraz wiązka.

- Obiekty przewodów uzbrojenia o średnicy powyżej 750 mm oraz obudowy przewodów z wyjątkiem kanałów ciepłowniczych oraz kanalizacji kablowej należy wprowadzić do bazy jako linia łamana. Jeżeli w materiałach źródłowych mamy zinwentaryzowany obrys należy go skonwertować na linię przez wprowadzenie osi. Konwersja nie zmienia wartości atrybutu zrodło i idMaterialu.

- Przy wprowadzaniu do bazy na podstawie materiałów z obiektów dla których dopuszczalne są różne rodzaje topologii np: powierzchnia lub linia albo powierzchnia, linia lub punkt, do zastosowania odpowiedniej topologii dla obiektu, należy stosować zasady generalizacji zawarte w rozporządzeniu, tzn:

- topologię typu punkt, należy stosować, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m,

- topologię linia należy stosować, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny, jest większy od 0,75 m,

- topologię powierzchnia należy stosować, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m.

- Jeżeli w materiałach zasobu będzie zastosowana inna topologia, należy ją skonwertować do topologii właściwej. Przykładowo jeżeli studzienka kwadratowa o wymiarach 0.5x0.5m została pomierzona jako powierzchnia, do bazy należy wprowadzić punkt osadzony w środku geometrycznym pomierzonej powierzchni. Konwersja nie zmienia wartości atrybutu zrodlo i idMaterialu.

- W przypadku obiektów, dla których rzuty poziome obrysów: włazu i komory pokrywają się, należy je wprowadzić  jako jeden obiekt: studzienka. W przypadku gdy rzuty poziome obrysów: włazu i komory, nie pokrywają się, urządzenie techniczne związane z siecią uzbrojenia terenu należy wprowadzić do bazy jako dwa obiekty: właz i komora podziemna.

- Dla obiektów klasy SUPS (punkt o określonej wysokości) powiązanych z przewodami uzbrojenia, wysokość przewodu należy wprowadzić do bazy jako atrybut rzednaGory.

- Elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie napowietrzne należy wprowadzać do bazy jako obiekty typu linia łamana, której punkty załamania pokrywają się z obiektami klasy SUSM (słup, słup łączony, słup kratowy). W przypadku słupów punktowych, punk załamania linii napowietrznej powinien znajdować się dokładnie w punkcie wstawienia słupa. Dla słupów łączonych o topologii linia (słup bramowy) punkt załamania linii napowietrznej powinien pokrywać się z punktem symetrii słupa. Dla słupów łączonych i kratowych o topologii powierzchnia, punk załamania linii napowietrznej powinien się pokrywać ze środkiem geometrycznym słupa.

- Linie napowietrzne powinny zachowywać ciągłość topologiczną przy przejściu przez słup bez względu na jego topologię.

- W przypadku obiektów SUSM01 (latarnia) należy stosować zasadę, że wszystkie typowe latarnie mają zostać przedstawione w bazie tylko za pomocą obiektu SUSM01 oraz znaku kartograficznego SUSM01 (latarnia). W przypadku lamp umocowanych na słupach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, należy użyć dwóch obiektów: słup z odpowiednią wartością parametru zLatarnia oraz latarnia przedstawiona znakiem kartograficznym SUSM01_01(latarnia na słupie lub maszcie). Poprawność zastosowania tej zasady będzie kontrolowana w trakcie przeprowadzania procedury odbioru prac. Należy zwrócić na nią szczególną uwagę w przypadku końcowego zasilania bazy danych w systemie PZGIK zamawiającego za pomocy pliku w formacie GML, ze względu na jego nieścisłość w odniesieniu do tej sytuacji.

- Tworząc obiekty bazy danych należy pamiętać o zachowaniu wymaganych relacji między nimi. Zgodnie z rozporządzeniem GESUT w bazie danych powinny być tworzone następujące relacje:

- Obiekty klasy SUPS – punkt o określonej wysokości, powinny być powiązane relacją z obiektami do których się odnoszą. Liczność tej relacji określona jest jako zero do wielu tzn. każda rzędna wysokościowa może być powiązana relacją z jednym obiektem, natomiast każdy obiekt może być powiązany z dowolną ilością rzędnych wysokościowych. W systemie informatycznym zamawiającego, relacje te powinny być przedstawione za pomocą hierarchicznej budowy obiektów. Rzędna wysokościowa, która jest powiązana relacją z innym obiektem, powinna być jego podobiektem. Każdy obiekt np. przewód może posiadać dowolną liczbę podobiektów (rzędnych wysokościowych). W praktyce w bazie danych GESUT wszystkie rzędne wysokościowe powinny być powiązane relacją z jakimś obiektem.

- Obiekty klasy SUBP (komory podziemne) powinny być powiązane relacją z obiektami klasy SUUS właz. Podobnie jak w przypadku rzędnych, relacje te w systemie informatycznym zamawiającego powinny być przedstawione za pomocą hierarchicznej budowy obiektów. Obiekt właz powinien być podobiektem jednej komory. Każda komora może posiadać dowolną liczbę podobiektów (włazów).

- Przy wprowadzaniu wartości rzędnych wysokościowych do bazy danych należy zwrócić uwagę na układ odniesienia w jakim zostały pomierzone. Operaty geodezyjne znajdujące się w zasobie zawierają rzędne pomierzone w różnych układach odniesienia (HKRON60, PL-KRON86-NH oraz stary Amsterdam).

- Wszystkie rzędne wysokościowe pozyskane z mapy zasadniczej (wektorowej lub rastrowej) w trakcie wprowadzania do bazy danych muszą zostać zweryfikowane z informacjami zawartymi w archiwalnych dokumentach geodezyjnych, z których pochodzą, pod względem układu odniesienia w jakim zostały pozyskane.

- Ostatecznie do bazy wartości rzędnych wysokościowych, powinny zostać wprowadzone w układzie odniesienia PL-EVRF2007-NH. Zamawiający przekaże wykonawcy operat zawierający przestrzenne rozmieszczenie różnic między różnymi układami odniesienia na obszarze całego powiatu.

- Obiekty projektowane należy wprowadzić do inicjalnej bazy danych na podstawie materiałów i danych RUDP przekazanych przez zamawiającego oraz pozyskanych przez wykonawcę z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Do bazy danych należy wprowadzić wszystkie niezrealizowane projekty z ostatnich dwóch lat oraz te, dla których lokalizacja została uzgodniona przez Starostę po 12 lipca 2014 r. i została dla nich wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Istnienie decyzji, o której mowa w pkt 23.1, wykonawca powinien sprawdzić we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wykonawca pozyska od podmiotów władających sieciami następujące dane:

- Informację pozwalającą na prawidłowe określenie wartości atrybutu wladajacy. Dla obiektów dla których nie uzyska odpowiedniej informacji należy określić odpowiednią wartość atrybutu specjalnego.

- Identyfikatory branżowe obiektów stanowiących bazę danych GESUT o ile są one nadawane przez podmioty władające sieciami.

- Zweryfikuje obiekty, które na w trakcie tworzenia inicjalnej bazy danych GESUT, na podstawie materiałów PZGiK otrzymały wartość atrybutu eksploatacja: nieczynny.

- Zakres i sposób wykorzystania materiałów archiwalnych otrzymanych od podmiotów władających sieciami powinien zostać zawarty w raporcie stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszych WT.

- W przypadku uruchomienia przez GUGIK aplikacji służącej do walidacji bazy danych GESUT, wykonawca powinien we własnym zakresie wykonać walidację utworzonej inicjalnej bazy danych GESUT. Pozytywny raport walidacji powinien zostać dołączony do operatu technicznego, o którym mowa w rozdziale VI.

- Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB

- Działania harmonizujące przedmiotowe zbiory danych należy wykonać w taki sposób, aby doprowadzić do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz umożliwić generowanie na ich podstawie standardowych opracowań kartograficznych.

- W ramach prac, wykonawca przeniesie dane graficzne EGIB z plikowej bazy danych programu EWMAPA do wzorcowej bazy danych EGIB opartej o serwer danych FireBird.

- Z uwagi na fakt, że prace związane z przeniesieniem danych do bazy FDB będą się wiązały z zatrzymaniem w starostwie pracy na tych bazach, wykonawca musi wykonać te prace w terminie do trzech dni roboczych dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- W trakcie przenoszenia danych dla baz działek, konturów i użytków powinny zostać zachowane dane archiwalne, dane autoryzacyjne oraz numer operatu geodezyjnego z którego pochodzą obiekty tych baz. Dla budynków należy zachować dane autoryzacyjne oraz numer operatu geodezyjnego. Etykiety budynków powinny być prezentowane w formie zmiennych generujących swoją wartość na podstawie danych z części opisowej EGIB obsługiwanej przez program EWOPIS.

- Wykonawca powinien wyeliminować w istniejących i utworzonych w ramach przedmiotowego zamówienia, przestrzennych zbiorach danych EGIB, GESUT i BDOT500 błędy topologiczne, zapewniając pełną poprawność relacji geometrycznych między obiektami tych baz:

- Zachowa ciągłość topologiczną baz danych BDOT500 oraz GESUT na granicach jednostek ewidencyjnych.

- Zapewni poprawne relacje topologiczne między obiektami utworzonych baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB, przykładowo przyłącza do budynku powinny być precyzyjnie do niego dociągnięte, to samo dotyczy obiektów bazy danych BDOT500 dochodzących do budynków.

- W ramach działań harmonizujących wykonawca uzupełni bazę danych EGIB o elementy towarzyszące budynkom takie jak schody, tarasy werandy itp. Które do tej pory stanowiły treść mapy zasadniczej.

- W trakcie uzupełniani bazy EGIB o elementy budynków należy wykorzystać wszystkie przekazane przez zamawiającego materiały źródłowe według następującej hierarchii ważności:

- Wektorowa mapa zasadnicza – stanowiąc główne źródło danych na obszarach na których jest prowadzona.

- Materiały zasobu (operaty techniczne) – stanowiące główne źródło danych na obszarach, na których nie ma pokrycia wektorową mapą zasadniczą.

- Rastrowa mapa zasadnicza – na obszarach na których nie ma pokrycia wektorową mapą zasadniczą i w PZGiK nie ma dokumentów geodezyjnych w zasobie.

- W trakcie przenoszenia treści mapy zasadniczej w zakresie elementów budynków do bazy danych EGIB należy zachować informacje o operacie geodezyjnym tj. identyfikatorze materiału w zasobie, z którym były one powiązane oraz dane autoryzacyjne (data utworzenia i modyfikacji oraz osoba tworząca i modyfikująca)

- Obiekty elementów budynków wprowadzane do bazy danych EGIB na podstawie operatów i rastrowej mapy zasadniczej powinny być powiązane z identyfikatorem materiału w zasobie (numerem operatu geodezyjnego) według następujących zasad:

- dla obiektów powstałych z elementów wprowadzonych z materiałów zasobu (źródłowych operatów geodezyjnych mapy zasadniczej), powinny być powiązane z identyfikatorem materiału (operatu geodezyjnego), z którego pochodzą,

- dla obiektów pozyskanych przez wykonawcę z digitalizacji rastrowej mapy zasadniczej lub na podstawie pomiarów kartometrycznych, powinny być powiązane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej niniejszego opracowania.

- W trakcie uzupełniania bazy danych należy stosować podział klasyfikacyjny obiektów wynikający z obowiązującego rozporządzenia EGIB.

- Wszelkie wątpliwości odnośnie odpowiedniej klasyfikacji obiektów należy rozstrzygnąć na podstawie wywiadu terenowego wykonanego w oparciu o przekazaną przez zamawiającego ortofotomapę.

- Dla elementów budynków tj. schody i podjazdy dla niepełnosprawnych należy dodatkowo określić linię kierunkową umożliwiającą prawidłowe wygenerowanie odpowiedniego znaku graficznego w formie wypełnienia.

- Wprowadzając do bazy danych EGIB obiekty elementów budynków, należy pamiętać o zapewnieniu prawidłowych relacji między nimi a budynkami do których należą. W systemie informatycznym zamawiającego powinny być przedstawione za pomocą hierarchicznej budowy obiektów. Elementy budynków powinny być podobiektami budynku do którego należą. Każdy obiekt reprezentujący element budynku powinien być podobiektem jednego budynku, każdy budynek może mieć dowolną liczbę podobiektów (elementów budynku).

- Wszystkie rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w przekazanej przez zamawiającego bazie danych EGIB dotyczące przede wszystkim braku w bazie danych budynków, które według przekazanej przez zamawiającego ortofotomapy powinny stanowić jej treść, nieprawidłowej geometrii budynków w bazie danych, przesunięć i skręceń w stosunku do przekazanej ortofotomapy i danych wprowadzonych z archiwalnych dokumentów geodezyjnych powinny być na bieżąco raportowane zamawiającemu w celu ich ewentualnego wyjaśnienia. Wszystkie nierozstrzygnięte rozbieżności powinny zostać przekazane zamawiającemu w formie raportu, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 9 do niniejszych WT.

- Wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT

- Utworzona przez wykonawcę inicjalna baza danych GESUT powinna zostać przedstawiona do zaopiniowania podmiotom władającym sieciami w zakresie sieci, którymi zarządzają w celu jej weryfikacji.

- Wykaz podmiotów władających sieciami działających na terenie powiatu znajduje się w Załączniku nr 11

- Warunkiem przekazania do uzgodnienia podmiotom władającym sieciami inicjalnej bazy danych GESUT jest dokonanie pozytywnego odbioru utworzonej przez wykonawcę inicjalnej bazy danych.

- Baza danych zostanie przekazana przez wykonawcę do zaopiniowania podmiotowi władającemu siecią w formie cyfrowej w uzgodnionym przez obie strony terminie i formacie danych. formatu danych i terminu z podmiotem władającym siecią powinno zostać wykonane w formie pisemnej i musi być potwierdzone przez wykonawcę odpowiednim wpisem w EDR.

- Możliwe jest również przedłożenie do zaopiniowania inicjalnej bazy danych, podmiotom władającym siecią w formie e-usługi dostarczonej zamawiającemu w ramach UMI w przez PMK.

- Wydanie opinii przez podmioty władające siecią powinno zostać wykonane nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty jej przekazania. Termin ten wykonawca powinien uwzględnić tworząc harmonogram wykonania pracy.

- W trakcie uzgadniania należy również zweryfikować z branżami niezrealizowane obiekty stanowiące projektowane. Jeśli podmiot władający sieciami nie zamierza ich realizować, należy je usunąć z bazy. Wszystkie tego typu sytuacje należy odnotować w EDR.

- Po dokonaniu przez podmioty władające sieciami weryfikacji przekazanej bazy danych, wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym oraz PMK, rozpatrzy wszystkie przekazane uwagi i opinie. Rozstrzygnięcie uwag zostanie wykonane w formie pisemnej. Wykonawca sporządzi raport zawierający uwagi i sposób ich rozstrzygnięcia, który przekaże odpowiednim podmiotom wydającym opinie. Kopia raportu zostanie dołączona do operatu.

- Wszystkie uwagi, które w wyniku rozstrzygnięcia, o których mowa w pkt. 8 będą wymagały modyfikacji inicjalnej bazy GESUT, zostaną wprowadzone do bazy przez wykonawcę w sposób ustalony z zamawiającym, tak aby nie zakłócić bieżącej pracy PODGiK.

- Przekazanie wynikowych danych zamawiającemu i zasilenie systemu PZGiK

- Wykonane przez wykonawcę bazy danych BDOT500 oraz GESUT, powinny być przekazane zamawiającemu w jednej z następujących postaci:

- W strukturze baz danych GESUT.FDB i BDOT500.FDB zgodnych z najnowszą wersją programu EWMAPA – zalecana postać.

- W formie natywnego pliku, wymiany danych programu EWMAPA (eksport obiektów do postaci .txt) zgodnego z najnowszą wersją programu, gwarantującego bezstratny import danych do systemu informatycznego zamawiającego.

- W formie plików GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym dołączonym do obowiązujących przepisów wykonawczych.

- Zasilenie bazy danych zamawiającego przekazanymi danymi będzie należało do zadań wykonawcy.

- W przypadku aktualizacji bazy danych z wykorzystaniem formatu GML, wykonawca po wykonaniu importu danych do systemu informatycznego zamawiającego będzie miał obowiązek wyeliminować wszystkie rozbieżności wynikających z wewnętrznych niespójności schematu aplikacyjnego GML. W szczególności wymagania opisane w pkt.18 rozdziału XI niniejszych WT.

- W przypadku danych będących wynikiem prac harmonizacyjnych, stanowiących treść bazy danych EGIB, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że jest ona na bieżąco aktualizowane przez PODGiK. Dlatego zasilenie bazy danych powinno zostać wykonane w dwóch etapach:

- Przekazanie zamawiającemu bazy danych EGIB.FDB zawierającej przeniesione ze struktur plikowej bazy danych działki, kontury, użytki i budynki.

- Przekazanie, danych zawierających zobiektowane przez Wykonawcę i powiązane relacją z budynkami elementy towarzyszące budynkom. Dane powinny zostać przekazane w postaci odpowiednio wykonanego przez Wykonawcę pliku różnicowego w natywnym formacie programu EWMAPA (eksport modyfikujący obiektów), lub aktualnej w zakresie budynków na dzień przekazania danych, bazy EGIB.FDB.

- Przed wykonaniem aktualizacji BDPZGiK zamawiającego, przekazane zbiory danych zostaną poddane kontroli przez wyłoniony w ramach odrębnego Zamówienia PMK. Zasilenie BDPZGiK zamawiającego może zostać wykonane pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli przekazanych danych.

- Dane stanowiące wynik Zadania 2 zostaną przekazane zamawiającemu w postaci roboczej bazy danych zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale VIII niniejszych WT. Powinny one zostać załadowane przez wykonawcę we własnym zakresie do produkcyjnej BDPZGiK zamawiającego. Ładowanie zostanie wykonane przez w dwóch iteracjach:

- Ładowanie próbne wykonane na kopii BDPZGiK zamawiającego,

- Kontrola poprawności ładowania przez zamawiającego wykonana przez PMK, zakończona protokołem ładowania BPZGIK,

- Ładowanie końcowe wykonane na produkcyjnej BDPZGiK zamawiającego.

- Ładowanie końcowe może zostać wykonane tylko w sytuacji pozytywnego wyniku kontroli ładowania próbnego.

- Procedury kontroli i odbioru wykonanych prac.

- Wszystkie dokumenty i dane przeznaczone do kontroli należy przekazać w formie cyfrowej w odpowiednich formatach i odpowiedniej strukturze określonej w WT.

- Kontrola danych i dokumentacji dzielić się będzie na ilościową, w tym kontrolę struktury danych oraz kontrolę jakościową.

- Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez wykonawcę z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w WT oraz ze sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku do ilości faktycznej lub zakładanej przez zamawiającego.

- Kontrole ilościowe i jakościowe danych i dokumentacji przeprowadza się wyłącznie w formie cyfrowej przygotowanej przez wykonawcę. Inna forma danych i dokumentacji nie podlega kontroli a tym samym nie może zostać dopuszczona do odbioru.

- PMK wykona kontrole wynikowych produktów w ramach Zadań i etapów w tzw. iteracjach kontrolnych. wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do kontroli rezultatów prac danego Etapu. Schemat iteracji kontrolnych wraz z terminami i podziałem na Etapy zawarto w Załączniku nr 13 do WT, przy czym standardowo kontrola ilościowa/struktury odbywa się dla każdego Etapu w co najwyżej 2 iteracjach zaś kontrola jakościowa dla każdego Etapu odbywa się w co najwyżej 3 iteracjach.

- Kontrola jak i powiązane z nią prace zorganizowano w tzw. "Czynności kontroli/prac". Kontrola rozpoczyna się tzw. czynnością inicjującą kontrolę w ramach każdego Etapu, wykonywaną przez wykonawcę to jest "Przekazanie danych i dokumentów do kontroli ilościowej/struktury". Rozumie się przez to zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego konkretnego Zadania i Etapu przez wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli potwierdzone i zweryfikowane przez PMK. Wykonawca przekazuje rezultaty prac do kontroli PMK wyłącznie w postaci elektronicznej. Poza przekazaniem rezultatów prac PMK, wykonawca przekazuje rezultaty prac do wiadomości zamawiającemu, przy czym nie może to nastąpić w terminie dłuższym niż 2 dni robocze po przekazaniu rezultatów prac PMK. Dla zamawiającego wykonawca przygotowuje taki sam zakres dokumentów jak dla PMK oraz dodatkowo oryginały dokumentów w postaci w jakiej zostały pierwotnie utworzone. Rezultaty prac przekazane PMK pozostają u PMK jako dokumentacja prac kontroli. Rezultaty prac przekazane zamawiającemu mogą zostać zwrócone wykonawcy po terminie wykonania kontroli.

- Cała procedura kontroli danych winna być rejestrowana w DR.

- W przypadku, kiedy wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, o nie więcej niż 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy wykonawca naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, to jest o ponad 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danego Etapu o 10 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli wynikającego z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, nie przysługuje wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym Okresie trwania czynności należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie i przekazanie protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.

- Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi:

- Zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego Zadania i Etapu przez wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli.

- Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja zgłoszenia informacji o gotowości do kontroli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez PMK.

- Kontrola rezultatu prac przez PMK.

- Sporządzenie i przekazanie wykonawcy i zamawiającemu protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.

- Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli przez zamawiającego.

- Wyłącznie protokół kontroli lub protokół odmowy przystąpienia do kontroli sporządzony przez PMK, poświadczony i zweryfikowany przez zamawiającego jest wiążący dla wykonawcy prac.

- Założenia ogólne kontroli:

- Kontrola dotyczyć będzie wszystkich prac wykonywanych we wszystkich Zadaniach i Etapach. Kontrola będzie wykonywana dla każdego Zadania i Etapu niezależnie.

- Kontrola odbywać się będzie w sposób automatyczny i manualny.

- Kontrola obejmować będzie zarówno rezultaty prac jak i nadzór nad usunięciem wad i usterek przez wykonawcę.

- PMK jest zobowiązany wykonać kompletne kontrole przekazywanych rezultatów prac, w maksymalnie tylu iteracjach kontrolnych, ile przewidziano Harmonogramie kontroli.

- Każda kontrola musi zostać opisana za pomocą protokołu kontroli. PMK nie może ograniczyć się jedynie do opisu i rejestracji błędów w protokole kontroli, ale jest zobowiązany do opisu ogólnego wszystkich kontrolowanych danych. Jest to konieczne do weryfikacji prac samego nadzoru przez zamawiającego. Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów:

- "Status 1 - dane poprawne".

- "Status 2 - dane z uwagami" - wówczas wykonawca musi poprawić dane w ograniczonym zakresie obszarowym i merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest nie większy niż 10%.

- "Status 3 - dane niepoprawne" - wówczas wykonawca musi poprawić dane w całym zakresie obszarowym transzy danych i merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest większy niż 10%.

- PMK może odmówić rozpoczęcia kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi przynajmniej jeden z niżej podanych przypadków:

- Nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli.

- Rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (np. niewłaściwa struktura) lub niewłaściwie nazwane.

- Występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie tych rezultatów w całości i w poprawnym stanie.

- O odmowie rozpoczęcia kontroli PMK powiadomi zamawiającego i wykonawcę nie później niż do końca terminu przewidzianego na daną Czynność kontroli leżącą po stronie PMK, wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy rozpoczęcia kontroli w formie protokołu odmowy rozpoczęcia kontroli. Odmowa rozpoczęcia kontroli musi zostać zatwierdzona (potwierdzona) przez zamawiającego.

- W przypadku, kiedy PMK nie będzie się wywiązywało ze swoich obowiązków, wówczas do czasu wyłonienia nowego PMK, obowiązki PMK zapisane przejmuje zamawiający.

- Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe danych EGiB

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Obręby ewidencyjne JEW | Liczba | 1 | 19 | 21 | 3 | 28 | 29 | 1 | 27 | 17 |
| 2 | Działki ewidencyjne JEW | Liczba | 1960 | 6619 | 4860 | 2386 | 7990 | 7794 | 901 | 8308 | 9167 |
| 3 | Budynki ewidencyjne JEW | Liczba | 1952 | 2744 | 2533 | 2293 | 5198 | 5133 | 1190 | 4207 | 5329 |
| 4 | Budynki NIE-ewidencyjne JEW | Liczba | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5 | Obręby miejskie | Liczba | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Obręby wiejskie | Liczba | 0 | 19 | 21 | 0 | 28 | 29 | 0 | 27 | 17 |
| 7 | Liczba mieszkańców JEW wg. GUS (30.06.2017) | Liczba | 3544 | 3508 | 3431 | 11498 | n.d. | 7997 | 6114 | n.d. | 9989 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Obręby ewidencyjne JEW | Liczba | 1 | 33 | 18 | 18 | 1 | 41 | 1 | 39 | 34 |
| 2 | Działki ewidencyjne JEW | Liczba | 1384 | 8811 | 7712 | 4494 | 662 | 8434 | 1272 | 8402 | 12941 |
| 3 | Budynki ewidencyjne JEW | Liczba | 1906 | 5091 | 3083 | 3871 | 810 | 5882 | 1503 | 6354 | 4867 |
| 4 | Budynki NIE-ewidencyjne JEW | Liczba | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5 | Obręby miejskie | Liczba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Obręby wiejskie | Liczba | 0 | 33 | 18 | 18 | 0 | 41 | 0 | 39 | 34 |
| 7 | Liczba mieszkańców JEW wg. GUS (30.06.2017) | Liczba | 7726 | n.d. | 3935 | 4611 | 7391 | n.d. | 9592 | n.d. | 7177 |

- Załącznik nr 2 – Zestawienie sposobu użytkowania gruntów

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Powierzchnia | ha | 469 | 10673 | 7756 | 704 | 14385 | 9988 | 139 | 12065 | 7580 |
| 2 | Tereny zurbanizowane | ha | 93 | 197 | 153 | 152 | 408 | 345 | 63 | 272 | 382 |
| 3 | Tereny komunikacyjne | ha | 28 | 157 | 168 | 44 | 450 | 284 | 14 | 238 | 178 |
| 4 | Tereny kolejowe | ha | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Tereny rolne i leśne | ha | 337 | 9697 | 7038 | 440 | 13229 | 8798 | 59 | 11086 | 6628 |
| 6 | Tereny pozostałe | ha | 11 | 621 | 372 | 68 | 286 | 542 | 3 | 460 | 392 |
| 7 | Tereny zamknięte | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Powierzchnia | ha | 223 | 12922 | 11470 | 6944 | 232 | 14855 | 197 | 14587 | 22049 |
| 2 | Tereny zurbanizowane | ha | 85 | 257 | 216 | 222 | 38 | 329 | 67 | 342 | 369 |
| 3 | Tereny komunikacyjne | ha | 22 | 236 | 314 | 233 | 11 | 429 | 20 | 277 | 429 |
| 4 | Tereny kolejowe | ha | 2 | 11 | 43 | 44 | 0 | 86 | 2 | 17 | 49 |
| 5 | Tereny rolne i leśne | ha | 109 | 11194 | 10062 | 6196 | 79 | 13623 | 89 | 13392 | 18410 |
| 6 | Tereny pozostałe | ha | 6 | 1224 | 834 | 249 | 104 | 389 | 20 | 559 | 2792 |
| 7 | Tereny zamknięte1 | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Załącznik nr 3 – Zestawienie budynków w rozbiciu na metody pozyskania

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpt | Szac. liczba | 1831 | 2772 | 2533 | 2264 | 5182 | 5141 | 1188 | 4232 | 5315 |
| 2 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpk | Szac. liczba | 160 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpf | Szac. liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpt | Szac. liczba | 1897 | 5095 | 3076 | 3844 | 822 | 5882 | 1332 | 6463 | 4874 |
| 2 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpk | Szac. liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 3 | Budynki ewidencyjne pochodzące z gpf | Szac. liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Załącznik nr 4 – Szczegółowe dane ilościowe dotyczące mapy zasadniczej

Tabele nr 1. Powierzchnie pokrycia terenu mapą zasadniczą:

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | AMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | 427 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 126 | b.d. | b.d. |
| 3 | RMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | 0 | 1570 | 1698 | 640 | 4870 | 3280 | 0 | 3010 | 3384 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | AMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 211 | b.d. | 179 | b.d. | b.d. |
| 3 | RMZas - pokrycie terenu | Szac. pow. | 203 | 2867 | 2794 | 2733 | 0 | 4726 | 0 | 3668 | 5320 |

Dane liczbowe zawarte w Tabeli nr 1 przedstawiają rzeczywiste pokrycie mapą zasadniczą tzn. nie zawierają one obszarów dla których, nie jest prowadzona mapa zasadnicza. Dane zostały pozyskane przez wykonanie pomiarów powierzchni w systemie PZGiK zamawiającego. Dla miast: Kowal, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec jest pełne pokrycie mapą wektorową, dla pozostałych jednostek jest to pokrycie mapą hybrydową (rastrowo wektorową). Dla jednostek wiejskich powierzchnia RMZas zawiera również powierzchnię WMZas, pokrycie mapą wektorową na tych jednostkach nie przekracza 50%.

Tabela nr 2. Ogólne zestawienie ilościowe elementów WMZas

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1 topografia | Liczba | 107865 | 207632 | 137766 | 120269 | 590124 | 443048 | 56118 | 317265 | 282964 |
| 2 | K1/G7 uzbrojenie | Liczba | 43776 | 35491 | 19754 | 43454 | 142158 | 75641 | 19670 | 52729 | 92834 |
| 3 | BDOT500 | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUT | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | K1 topografia | Liczba | 79328 | 271091 | 312561 | 273031 | 39352 | 467585 | 92562 | 322922 | 534669 |
| 2 | K1/G7 uzbrojenie | Liczba | 35396 | 53159 | 48219 | 66112 | 11995 | 94337 | 34423 | 49717 | 101136 |
| 3 | BDOT500 | Liczba | 0 | 9510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUT | Liczba | 0 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dane zawarte w Tabeli nr. 2 przedstawiają liczbę elementów na warstwach czyli liczbę linii oraz liczbę symboli. Dane zostały pozyskane z raportów wygenerowanych w systemie PZGiK zamawiającego. Dla miast: Kowal, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec dane prezentują pełną treść mapy zasadniczej, dla pozostałych jednostek, prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza, dane wektorowe stanowią nie więcej niż 50 % treści mapy.

Tabela nr 3. Szczegółowe zestawienie ilościowe elementów WMZas

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1 topografia - elementy punktowe | Liczba | 17380 | 41364 | 26270 | 26259 | 94521 | 69477 | 10795 | 62019 | 73341 |
| 2 | K1 topografia - elementy liniowe | Liczba | 76289 | 134708 | 88963 | 74104 | 395612 | 307837 | 37148 | 205121 | 152362 |
| 3 | K1 topografia - elementy powierzchniowe | Liczba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 4 | K1 topografia - elementy liniowe | Długość | 374 | 607 | 507 | 363 | 2122 | 1725 | 176 | 886 | 987 |
| 5 | K1 topografia - elementy powierzchniowe | Długość | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 6 | K1/G7 uzbrojenie -elementy punktowe | Liczba | 7368 | 7986 | 4836 | 7450 | 21176 | 14883 | 4020 | 8271 | 16770 |
| 7 | K1/G7 uzbrojenie - elementy liniowe | Liczba | 21958 | 18013 | 9164 | 22874 | 80101 | 36240 | 8669 | 30633 | 49727 |
| 8 | K1/G7 uzbrojenie -elementy powierzchniowe | Liczba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 9 | K1/G7 uzbrojenie - elementy liniowe | Długość | 193 | 184 | 89 | 199 | 688 | 355 | 85 | 285 | 497 |
| 10 | K1/G7 uzbrojenie - elementy powierzchniowe | Długość | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11 | BDOT500 - elementy punktowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BDOT500 - elementy liniowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BDOT500 - elementy powierzchniowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BDOT500 - elementy liniowe | Długość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BDOT500 - elementy powierzchniowe | Długość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GESUT - elementy punktowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GESUT - elementy liniowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GESUT - elementy powierzchniowe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GESUT - elementy liniowe | Długość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GESUT - elementy powierzchniowe | Długość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | K1/G7/BDOT500/GESUT -elementy tekstowe | Liczba | 28646 | 41052 | 28287 | 33036 | 140872 | 90252 | 15156 | 63950 | 83598 |
| 22 | K1/G7/BDOT500/GESUT - elementy pozostałe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BDOT500 - elementy wymagające uzup. atryb. | Szac. udział | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GESUT - elementy wymagające uzup. atryb. | Szac. udział | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | K1 topografia - elementy punktowe | Liczba | 12973 | 78540 | 51165 | 43686 | 8210 | 110307 | 24335 | 73309 | 112478 |
| 2 | K1 topografia - elementy liniowe | Liczba | 55774 | 133653 | 211054 | 188684 | 25656 | 267020 | 47649 | 184371 | 324872 |
| 3 | K1 topografia - elementy powierzchniowe | Liczba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 4 | K1 topografia - elementy liniowe | Długość | 284 | 1035 | 1130 | 977 | 144 | 1803 | 238 | 1116 | 1920 |
| 5 | K1 topografia - elementy powierzchniowe | Długość | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 6 | K1/G7 uzbrojenie -elementy punktowe | Liczba | 6730 | 11759 | 9378 | 9856 | 2670 | 19642 | 6476 | 12042 | 16390 |
| 7 | K1/G7 uzbrojenie - elementy liniowe | Liczba | 17188 | 28353 | 25224 | 36913 | 4843 | 50474 | 15532 | 26154 | 55585 |
| 8 | K1/G7 uzbrojenie -elementy powierzchniowe | Liczba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 9 | K1/G7 uzbrojenie - elementy liniowe | Długość | 145 | 455 | 251 | 350 | 56 | 655 | 134 | 361 | 523 |
| 10 | K1/G7 uzbrojenie - elementy powierzchniowe | Długość | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11 | BDOT500 - elementy punktowe | Liczba | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BDOT500 - elementy liniowe | Liczba | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BDOT500 - elementy powierzchniowe | Liczba | 0 | 4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BDOT500 - elementy liniowe | Długość | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BDOT500 - elementy powierzchniowe | Długość | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GESUT - elementy punktowe | Liczba | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GESUT - elementy liniowe | Liczba | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GESUT - elementy powierzchniowe | Liczba | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GESUT - elementy liniowe | Długość | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GESUT - elementy powierzchniowe | Długość | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | K1/G7/BDOT500/GESUT -elementy tekstowe | Liczba | 22059 | 71945 | 63959 | 60004 | 9968 | 114479 | 32993 | 76763 | 126480 |
| 22 | K1/G7/BDOT500/GESUT - elementy pozostałe | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BDOT500 - elementy wymagające uzup. atryb. | Szac. udział | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GESUT - elementy wymagające uzup. atryb. | Szac. udział | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dane zawarte w Tabeli nr. 3 przedstawiają liczbę elementów na warstwach czyli liczbę wektorów dla linii oraz liczbę symboli dla punktów. Dane zostały pozyskane z raportów wygenerowanych w systemie PZGiK zamawiającego. Dla miast: Kowal, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec dane prezentują pełną treść mapy zasadniczej, dla pozostałych jednostek, prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza, dane wektorowe stanowią nie więcej niż 50 % treści mapy.

Tabela 4. Dane dotyczące długości sieci uzbrojenia terenu.

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | sieć benzynowa | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | sieć ciepłownicza | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | sieć gazowa | km | 0 | 9 | 0 | 27 | 113 | 4 | 0 | 0 | 83 |
| 4 | sieć elektroenergetyczna | km | 48 | 41 | 14 | 36 | 152 | 69 | 17 | 36 | 118 |
| 5 | sieć kanalizacyjna | km | 64 | 27 | 20 | 58 | 164 | 138 | 24 | 26 | 75 |
| 6 | sieć naftowa | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sieć telekomunikacyjna | km | 36 | 53 | 26 | 30 | 143 | 60 | 20 | 75 | 90 |
| 8 | sieć wodociągowa | km | 42 | 53 | 24 | 45 | 93 | 79 | 23 | 77 | 95 |
| 9 | sieć inna | km | 3 | 1 | 6 | 1 | 20 | 5 | 0 | 70 | 35 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | sieć benzynowa | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | sieć ciepłownicza | km | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | sieć gazowa | km | 8 | 20 | 10 | 36 | 0 | 1 | 15 | 44 | 23 |
| 4 | sieć elektroenergetyczna | km | 28 | 37 | 49 | 50 | 11 | 86 | 26 | 32 | 113 |
| 5 | sieć kanalizacyjna | km | 47 | 11 | 64 | 78 | 19 | 101 | 47 | 36 | 181 |
| 6 | sieć naftowa | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sieć telekomunikacyjna | km | 25 | 180 | 59 | 88 | 14 | 209 | 16 | 157 | 123 |
| 8 | sieć wodociągowa | km | 35 | 171 | 55 | 57 | 12 | 199 | 26 | 90 | 74 |
| 9 | sieć inna | km | 1 | 85 | 15 | 38 | 0 | 60 | 0 | 2 | 8 |

Dane zawarte w Tabeli nr. 4 zostały pozyskane z raportów wygenerowanych w systemie PZGiK zamawiającego. Dla jednostek Dla miast: Kowal, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec dane prezentują pełną treść mapy zasadniczej, dla pozostałych jednostek, prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza, dane wektorowe stanowią nie więcej niż 50 % treści mapy

Tabela 5. Dane dotyczące powiązań elementów WMZas z dokumentem źródłowym.

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | K1 topografia - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 449 | 25353 | 7958 | 872 | 13802 | 9081 | 64 | 19055 | 16927 |
| 2 | K1/G7 uzbrojenie - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 267 | 8395 | 1262 | 3762 | 3167 | 1523 | 98 | 4857 | 7918 |
| 3 | BDOT500 - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUT - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | K1 topografia - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 8456 | 100630 | 12952 | 4794 | 422 | 65780 | 22148 | 1434 | 15834 |
| 2 | K1/G7 uzbrojenie - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 2856 | 22762 | 1133 | 987 | 155 | 13576 | 12579 | 176 | 7635 |
| 3 | BDOT500 - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUT - elementy NIE powiązane z dok. źródłowym | Liczba | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Załącznik nr 5 – Szczegółowe dane dotyczące materiałów PZGiK

Tabela 1. Dane dotyczące zgłoszeń robót geodezyjnych

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2015r. | Liczba | 91 | 106 | 110 | 126 | 321 | 276 | 23 | 204 | 400 |
| 2 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2016r. | Liczba | 100 | 176 | 114 | 166 | 376 | 292 | 36 | 222 | 453 |
| 3 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2017r. | Liczba | 113 | 204 | 114 | 132 | 452 | 315 | 31 | 215 | 491 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2015r. | Liczba | 91 | 106 | 110 | 126 | 321 | 276 | 23 | 204 | 400 |
| 2 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2016r. | Liczba | 100 | 176 | 114 | 166 | 376 | 292 | 36 | 222 | 453 |
| 3 | ZglPrac <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2017r. | Liczba | 113 | 204 | 114 | 132 | 452 | 315 | 31 | 215 | 491 |

Dane zawarte w Tabeli 2. zostały pozyskane na podstawie raportów z systemu PZGiK zamawiającego.

Tabela 2. Dane ilościowe dotyczące operatów geodezyjnych

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Operaty <wszystkie> | Szac. liczba | 1450 | 2850 | 2040 | 1610 | 5270 | 4620 | 590 | 3280 | 6990 |
| 2 | Operaty <wszystkie> | Szac. wolumen | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Operaty <wszystkie> | Szac. liczba | 940 | 2960 | 2790 | 2960 | 480 | 4030 | 910 | 3980 | 5910 |
| 2 | Operaty <wszystkie> | Szac. wolumen | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |

Dane zawarte w Tabeli 2. zostały pozyskane na podstawie pomiarów zasobu PZGiK.

Tabela 3. Dane ilościowe dotyczące operatów geodezyjnych dla powiatu

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Powiat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Operaty <wszystkie> | Szac. liczba | 53660 |
| 2 | Operaty <wszystkie> | Szac. wolumen | 367 |
| 3 | Operaty <wszystkie> do skanowania | Szac. liczba | 45701 |
| 4 | Operaty <wszystkie> do skanowania | Szac. wolumen | 47,6 |
| 5 | Operaty <w BDPZGiK> | Szac. liczba | 10100 |
| 6 | Operaty <w BDPZGiK> | Szac. wolumen | b.d. |
| 7 | Operaty <w BDPZGiK> zeskanowane | Szac. liczba | b.d. |
| 8 | Operaty <w BDPZGiK> zeskanowane | Szac. wolumen | b.d. |
| 9 | Operaty <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2015r. | Liczba | 2612 |
| 10 | Operaty <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2016r. | Liczba | 2536 |
| 11 | Operaty <w BDPZGiK> zarejestrowane w 2017r. | Liczba | 2590 |
| 12 | Operaty <prawne> | Szac. liczba | 23645 |
| 13 | Operaty <prawne> w BDPZGiK | Szac. liczba | b.d. |
| 14 | Operaty <prawne> do skanowania | Szac. liczba | 22245 |
| 15 | Operaty <prawne> do skanowania | Szac. wolumen | b.d. |
| 16 | Operaty <prawne> przyjęte do zasobu do 1950r. | Szac. udział | b.d. |
| 17 | Operaty <prawne> przyjęte do zasobu od 1951r. do 1975r. | Szac. udział | b.d. |
| 18 | Operaty <prawne> przyjęte do zasobu od 1976r. do 2000r. | Szac. udział | b.d. |
| 19 | Operaty <prawne> przyjęte do zasobu od 2001r. do 2017r. | Szac. udział | b.d. |
| 20 | Operaty <syt-wys> | Szac. liczba | 26732 |
| 21 | Operaty <syt-wys> w BDPZGiK | Szac. liczba | b.d. |
| 22 | Operaty <syt-wys> do skanowania | Szac. liczba | 20162 |
| 23 | Operaty <syt-wys> do skanowania | Szac. wolumen | 88,16 |
| 24 | Operaty <syt-wys> przyjęte do zasobu do 1950r. | Szac. udział | b.d. |
| 25 | Operaty <syt-wys> przyjęte do zasobu od 1951r. do 1975r. | Szac. udział | b.d. |
| 26 | Operaty <syt-wys> przyjęte do zasobu od 1976r. do 2000r. | Szac. udział | b.d. |
| 27 | Operaty <syt-wys> przyjęte do zasobu od 2001r. do 2017r. | Szac. udział | b.d. |
| 28 | Operaty <specjalne> | Szac. liczba | 3500 |
| 29 | Operaty <specjalne> w BDPZGiK | Szac. liczba | b.d. |
| 30 | Operaty <specjalne> do skanowania | Szac. liczba | 3500 |
| 31 | Operaty <specjalne> przyjęte do zasobu do 1950r. | Szac. udział | b.d. |
| 32 | Operaty <specjalne> przyjęte do zasobu od 1951r. do 1975r. | Szac. udział | b.d. |
| 33 | Operaty <specjalne> przyjęte do zasobu od 1976r. do 2000r. | Szac. udział | b.d. |
| 34 | Operaty <specjalne> przyjęte do zasobu od 2001r. do 2017r. | Szac. udział | b.d. |
| 35 | Inne dok. <założenie ewidencji> | Szac. liczba | b.d. |
| 36 | Inne dok. <założenie ewidencji> | Szac. wolumen | b.d. |

Dane zawarte w Tabeli 3. zostały pozyskane na podstawie pomiarów zasobu PZGiK.

Tabela 4. Zasób operatów geodezyjnych - próbka powiatowa

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Powiat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | operaty <wszystkie> | Okres czasu | 1963-2017 |
| 2 | operaty <wszystkie> | Wolumen próbki | 1,16 |
| 3 | operaty <wszystkie> | Liczba operatów | 360 |
| 4 | operaty <wszystkie> | Liczba kart | 5735 |
| 5 | operaty <wszystkie> | Liczba szkiców | 102 |
| 6 | operaty <wszystkie> | Liczba stron A4- | 6221 |
| 7 | operaty <wszystkie> | Liczba stron A4-A3 | 462 |
| 8 | operaty <wszystkie> | Liczba stron A3-A2 | 185 |
| 9 | operaty <wszystkie> | Liczba stron A2-A1 | 0 |
| 10 | operaty <wszystkie> | Liczba stron A1+ | 0 |
| 11 | operaty <prawne> | Okres czasu | 1963-2017 |
| 12 | operaty <prawne> | Wolumen próbki | 2 |
| 13 | operaty <prawne> | Liczba operatów | 239 |
| 14 | operaty <prawne> | Liczba kart | 11504 |
| 15 | operaty <prawne> | Liczba szkiców | 676 |
| 16 | operaty <prawne> | Liczba stron A4- | 13339 |
| 17 | operaty <prawne> | Liczba stron A4-A3 | 322 |
| 18 | operaty <prawne> | Liczba stron A3-A2 | 48 |
| 19 | operaty <prawne> | Liczba stron A2-A1 | 0 |
| 20 | operaty <prawne> | Liczba stron A1+ | 0 |
| 21 | operaty <syt-wys> | Okres czasu | b.d. |
| 22 | operaty <syt-wys> | Wolumen próbki | 1,16 |
| 23 | operaty <syt-wys> | Liczba operatów | 360 |
| 24 | operaty <syt-wys> | Liczba kart | 5735 |
| 25 | operaty <syt-wys> | Liczba szkiców | 362 |
| 26 | operaty <syt-wys> | Liczba stron A4- | 5961 |
| 27 | operaty <syt-wys> | Liczba stron A4-A3 | 462 |
| 28 | operaty <syt-wys> | Liczba stron A3-A2 | 185 |
| 29 | operaty <syt-wys> | Liczba stron A2-A1 | 0 |
| 30 | operaty <syt-wys> | Liczba stron A1+ | 0 |
| 31 | operaty <specjalne> | Okres czasu | lata 60-te |
| 32 | operaty <specjalne> | Wolumen próbki | 1 |
| 33 | operaty <specjalne> | Liczba operatów | 44 |
| 34 | operaty <specjalne> | Liczba kart | 2376 |
| 35 | operaty <specjalne> | Liczba szkiców |  |
| 36 | operaty <specjalne> | Liczba stron A4- | 792 |
| 37 | operaty <specjalne> | Liczba stron A4-A3 | 1298 |
| 38 | operaty <specjalne> | Liczba stron A3-A2 | 176 |
| 39 | operaty <specjalne> | Liczba stron A2-A1 | 88 |
| 40 | operaty <specjalne> | Liczba stron A1+ | 0 |
| 41 | inne dok. <założenie ewidencji> | Okres czasu | lata 60-te |
| 42 | inne dok. <założenie ewidencji> | Wolumen próbki | 1 |
| 43 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba tomów | 38 |
| 44 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba kart | 2255 |
| 45 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba szkiców | 39 |
| 46 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba stron A4- | 3095 |
| 47 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba stron A4-A3 | 1030 |
| 48 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba stron A3-A2 | 74 |
| 49 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba stron A2-A1 | 0 |
| 50 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba stron A1+ | 0 |
| 51 | inne dok. <założenie ewidencji> | Liczba kart do renow. | 0 |

Dane zawarte w Tabeli 4. zostały pozyskane na podstawie pomiarów zasobu PZGiK.

- Załącznik nr 6. – Szczegółowe dane RUDP

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych spraw w BDPZGiK.

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2015r. | Liczba | 15 | 10 | 12 | 33 | 54 | 32 | 3 | 20 | 59 |
| 2 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2016r. | Liczba | 15 | 13 | 9 | 24 | 67 | 33 | 2 | 21 | 68 |
| 3 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2017r. | Liczba | 12 | 16 | 15 | 22 | 54 | 31 | 2 | 25 | 77 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2015r. | Liczba | 7 | 8 | 19 | 15 | 3 | 28 | 10 | 14 | 68 |
| 2 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2016r. | Liczba | 7 | 11 | 17 | 12 | 1 | 14 | 7 | 25 | 65 |
| 3 | RUDP w BDPZGiK zarejestrowane w 2017r. | Liczba | 9 | 18 | 27 | 19 | 4 | 23 | 9 | 28 | 51 |

Dane zawarte w Tabeli 1. zostały pozyskane z systemu PZGiK zamawiającego.

Tabela 2. Dane dotyczące projektowanych długości sieci uzbrojenia terenu.

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | miasto Kowal [041801_1] | Baruchowo [041802_2] | Boniewo [041803_2] | Brześć Kujawski Miasto [041804_4] | Brześć Kujawski Obszar Wiejski [041804_5] | Choceń [041805_2] | Chodecz Miasto [041806_4] | Chodecz Obszar Wiejski [041806_5] | Fabianki [041807_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci benzynowej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci ciepłowniczej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci gazowej | km | 0,028 | 0,083 | 0 | 1,99 | 12,729 | 0,05 | 0 | 0 | 19,337 |
| 4 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci elektroenergetycznej | km | 8,604 | 8,556 | 1,701 | 6,452 | 20,251 | 50,37 | 3,531 | 17,906 | 18,405 |
| 5 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci kanalizacyjnej | km | 12,75 | 4,212 | 1,756 | 11,099 | 23,846 | 41,876 | 2,743 | 2,938 | 37,168 |
| 6 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci naftowej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci telekomunikacyjnej | km | 5,179 | 10,253 | 2,445 | 8,565 | 18,519 | 24,595 | 1,789 | 18,528 | 33,07 |
| 8 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci wodociągowej | km | 5,012 | 3,114 | 4,287 | 4,075 | 10,877 | 17,53 | 0,503 | 4,493 | 18,799 |
| 9 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci innej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa parametru | j.m. | Izbica Kujawska Miasto [041808_4] | Izbica Kujawska Obszar Wiejski [041808_5] | Kowal [041809_2] | Lubanie [041810_2] | Lubień Kujawski Miasto [041811_4] | Lubień Kujawski Obszar Wiejski [041811_5] | Lubraniec Miasto [041812_4] | Lubraniec Obszar Wiejski [041812_5] | Włocławek [041813_2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci benzynowej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci ciepłowniczej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci gazowej | km | 1,202 | 9,194 | 0,052 | 0,892 | 0 | 0,198 | 0,72 | 11,084 | 2,73 |
| 4 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci elektroenergetycznej | km | 4,862 | 23,267 | 11,325 | 5,045 | 3,779 | 10,039 | 3,347 | 21,972 | 39,189 |
| 5 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci kanalizacyjnej | km | 9,433 | 5,76 | 3,568 | 3,514 | 5,359 | 26,34 | 5,388 | 4,828 | 29,551 |
| 6 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci naftowej | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci telekomunikacyjnej | km | 3,676 | 44,979 | 26,797 | 1,141 | 0,104 | 42,28 | 3,278 | 25,555 | 49,785 |
| 8 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci wodociągowej | km | 1,153 | 15,972 | 8,886 | 5,688 | 2,012 | 36,56 | 0,85 | 4,25 | 11,349 |
| 9 | WMZas <K1/G7/GESUT> elementy projektowane sieci innej | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dane zawarte w Tabeli 2. zostały pozyskane z systemu PZGiK zamawiającego.

- Załącznik nr 7. – Przykłady prawidłowego definiowania zakresów działkowych

- Prawidłowy sposób definiowania zakresu działkowego dla szkicu dotyczącego podziału działek:

W grupie 1. po stronie lewej przed podziałem wystąpi działka 275/5, a po stronie prawej po podziale działki 275/9 i 275/10.

W grupie 2. po stronie prawej Po podziale powinny wystąpić działki 275/8, 275/2 275/4, nie powinna wystąpić działka 275/3.

- Prawidłowy sposób definiowania zakresu działkowego dla materiałów zasobu związanych ze zmianą numeracji działek. Każda przenumerowana działka powinna stanowić odrębną grupę.

- Prawidłowy sposób definiowania zakresu działkowego dla materiałów zasobu w przypadku zmiany granic obrębów ewidencyjnych.

- Do słownika obrębów należy wprowadzić stary i nowy obręb. Jeśli stary numer obrębu pokrywa się z nowym numerem, musimy go wyróżnić, wpisując dodatkowe oznaczeni w polu Kod obrębu, np.

- Wszystkie operaty przed zmianą obrębu muszą być opisane działkami w grupach wraz ze starym numerem obrębu, np.:

- Dla materiałów zasobu związanych ze zmianą granic obrębu z równoczesnym przenumerowaniem, należy dla każdej działki założyć oddzielną grupę, opisując stan przed i po przenumerowaniu z zachowaniem odpowiedniego numeru obrębu (stary numer z Kodem obrębu, nowy bez Kodu obrębu).

- Dla materiałów zasobu związanych ze zmianą obrębu z równoczesnym scaleniem działek i ich przenumerowaniem.

- Załącznik nr 8 – Raport analizy przydatności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego

Powiat:................................

Jednostka ewidencyjn [ID]:............................ [...........................]

| LP. | ID materiału zasobu/Nr Operatu |  | Nr Zgłoszenia | Wynik analizy |  | Wykorzystanie | Data kartowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 5 |  |
| Data sporządzenia: |  |  |  |  | Sporządził/a: |  |  |  |

2 Należy wpisać identyfikator materiału zasobu, jeśli nie został nadany to numer operatu

3 Należy wpisać oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej, której wynikiem jest operat

4 Należy określić wynik analizy: pozytywny – jeśli operat został wykorzystany do tworzenia baz danych, negatywny – jeśli nie został wykorzystany do tworzenia baz danych

5 Należy określić zakres wykorzystania, pole może przyjmować wartość: w całości/częściowy/niewykorzystany

6 Należy wpisać datę kartowania operatu – pole obligatoryjne w przypadku pozytywnego wyniku analizy materiału

7W przypadku negatywnego wyniku analizy lub częściowego wykorzystania operatu, należy wpisać uzasadnienie

- Załącznik nr 9 – Raport rozbieżności materiałów archiwalnych otrzymanych od zamawiającego z bazą danych EGIB

Powiat:................................

Jednostka ewidencyjn [ID]:............................ [...........................]

| LP. | ID działki |  | ID Budynku | Rodzaj materiał archiwalnego |  | Identyfikator materiału | Opis rozbieżności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 5 |  |
| Data sporządzenia: |  |  |  |  | Sporządził/a: |  |  |  |

2 Należy wpisać Numer działki, której dotyczy rozbieżność

3 Należy wpisać Numer budynku, którego dotyczy rozbieżność

4 Należy określić rodzaj materiału, z którym została wykryta rozbieżność: operat, ortofotomapa

5 Należy wpisać identyfikator materiału zasobu operatu, z którym została wykryta rozbieżność

6 Należy wpisać opis rozbieżności,

7Należy wpisać inne uwagi związane z rozbieżnością, np. sposób rozwiązania ustalony z zamawiającym lub PMK

- Załącznik nr 10 - Analiza i weryfikacja materiałów źródłowych pochodzących od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu

Powiat:................................

Jednostka ewidencyjn [ID]:............................ [...........................]

| LP. | Nazwa podmiotu władającego siecią | Rodzaj sieci | Data otrzymania materiału |  | Opis dokumentu | Opis zakresu wykorzystania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 5 |  |
| Data sporządzenia: |  |  |  | Sporządził/a: |  |  |  |

2 Należy wpisać Nazwę podmiotu władającego siecią

3 Należy wpisać rodzaj siecią jaką włada podmiot

4 Należy wpisać datę otrzymania dokumentu

5 Należy wpisać opis otrzymanego dokumentu

6 Należy opisać sposób wykorzystania dokumentu,

7Należy wpisać inne informacje i uwagi związane z otrzymanym dokumentem np. Ustalenia z zamawiającym lub PMK

- Załącznik nr 11 – Wykaz podmiotów władających sieciami

| Lp | Nazwa branży | Adres branży | Zakres terytorialny branży | Nazwa medium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz | Powiat włocławski | Sieć gazowa |
| 2 | Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Włocławek | ul. Duninowska 8 87-800 Włocławek | Powiat włocławski Gmina Baruchowo, Miasto i Gmina Brześć Kujawski, Choceń, Miasto i Gmina Chodecz, Fabianki, Miasto i Gmina Kowal, Miasto i Gmina Lubień Kujawski, Włocławek | Sieć energetyczna |
| 3 | Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów | ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów | Powiat włocławski Gmina Boniewo, Lubanie, Miasto i Gmina Lubraniec, Miasto i Gmina Izbica Kujawska | Sieć energetyczna |
| 4 | Netia S.A. z siedzibą w Warszawie | ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa | Powiat włocławski | Sieć telekomunikacyjna |
| 5 | Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy | ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz | Powiat włocławski | Sieć telekomunikacyjna |
| 6 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Powiat włocławski | Sieć energetyczna oświetleniowa |
| 7 | Satfilm Sp.z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź | Powiat włocławski Gmina Włocławek, Miasto i Gmina Brześć Kujawski, Miasto i Gmina Izbica Kujawska | Sieć telekomunikacyjna SatFilm |
| 8 | Wójt Gminy Baruchowo | Baruchowo 54 87-821 Baruchowo | Gmina Baruchowo | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 9 | Wójt Gminy Boniewo | ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo | Gmina Boniewo | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 10 | Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski | Plac Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski | Miasto i Gmina Brześć Kujawski | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 11 | Wójt Gminy Choceń | ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń | Gmina Choceń | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 12 | Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz | ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz | Miasto i Gmina Chodecz | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 13 | Wójt Gminy Fabianki | Fabianki 4 87-811 Fabianki | Gmina Fabianki | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 14 | Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska | Ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska | Miasto i Gmina Izbica Kujawska | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 15 | Wójt Gminy Kowal | ul. Piwna 33, 87-820 Kowal | Gmina Kowal | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 16 | Burmistrz Miasta Kowal | ul. Piwna 24, 87-820 Kowal | Miasto Kowal | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 17 | Wójt Gminy Lubanie | 87-732 Lubanie | Gmina Lubanie | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 18 | Burmistrz Miasta i Gminy Lubień Kujawski | ul. Wojska polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski | Miasto i Gmina Lubień Kujawski | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 19 | Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec | ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec | Miasto i Gmina Lubraniec | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 20 | Wójt Gminy Włocławek | ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek | Gmina Włocławek | Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
| 21 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku | ul. Wałowa 47 80-858 Gdańsk | Powiat włocławski | Sieć gazowa |

- Załącznik nr 12 – Wzór harmonogramu prac

- Załącznik nr 13 – Schemat iteracji kontrolnych PMK wraz z terminami

| Lp. | Czynność kontroli/prac | Dotyczy |  | NR It. | Maksymalna liczba dni roboczych | Czynności Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PMK | Wyk. |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przekazanie danych i dokumentów do kontroli ilościowej i struktury | NIE | TAK | 1 | - | 2 dni robocze na procedurę odbioru |
| 2 | Kontrola ilościowa i struktury | TAK | NIE | 1 | 3 |  |
| 3 | Poprawa danych oraz przygotowanie danych i dokumentów do ponownej kontroli | NIE | TAK | 1 | 3 |  |
| 4 | Kontrola ilościowa i struktury | TAK | NIE | 2 | 3 |  |
| 5 | Poprawa danych oraz przygotowanie danych i dokumentów do ponownej kontroli | NIE | TAK | 2 | 1 |  |
| 6 | Kontrola ilościowa i struktury/jakościowa | TAK | NIE | 2 | 8 |  |
| 7 | Poprawa danych oraz przygotowanie danych i dokumentów do ponownej kontroli | NIE | TAK | 2 | 8 |  |
| 8 | Kontrola jakościowa | TAK | NIE | 2 | 5 |  |
| 9 | Poprawa danych oraz przygotowanie danych i dokumentów do ponownej kontroli | NIE | TAK | 2 | 6 |  |
| 10 | Kontrola jakościowa/zakończenie kontroli | TAK | NIE | 3 | 5 |  |

tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2 ust. 9)

Nr Iteracji kontrolnej

Maksymalna liczba dni roboczych obejmująca czas trwania danej Czynności oraz przekazanie rezultatów prac tej Czynności.