OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, tel. (054)2846487 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=1311
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia są remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne (mechaniczne wykonanie robót ziemnych podłużnych i poprzecznych, wykopy i przekopy wykonane mechanicznie na odkład, mechaniczny załadunek gruntu, zasypanie wykopów, wykonanie i formowanie nasypów),

- odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie 20 szt. odwodnienia podchodnikowego, wykonanie 4 kpl. studni chłonnych),

- wykonanie chodnika (ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie (z oporem) z betonu C8/10, ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, wykonanie ścieków podchodnikowych),

- wykonanie zjazdów do posesji i na pola (wykonanie koryta, ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie z betonu C8/10, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy z betonu C8/10 i C12/15 o grubości 12 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm),

- wykonanie przepustu drogowego pod chodnikiem.

Z dokumentacją techniczną (skróconymi projektami budowlanymi) można zapoznać się w siedzibie zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami.

Remonty chodników należy wykonać zgodnie z projektami skróconymi budowlanymi, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.23.31.40 – 2 Roboty drogowe

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się zamówienie uzupełniające: Nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 1 sierpnia  2009 r  do 15 października 2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 3 000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=1311
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22 lipca 2009 rok, do godziny 12:00
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

Postępowanie oznaczone jest numerem TZ.3431-1/14/2009

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 217856/2009

Data zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 1 lipca 2009 rok.

## DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski

(podpis kierownika zamawiającego)

Jarantowice, dnia 1 lipiec 2009 r.