PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

inż. JAN SZELĄGOWSKI

upr.proj. WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

87-840 LUBIEŃ KUJ.      ul. SZKOLNA 11

NIP 888-165-38-63           TEL.054 2 843 030  KOM 781518323

- PROJEKT  BUDOWLANY

NR 2

OBIEKT:

PRZEBUDOWA  SKRZYŻOWANIA  DROGI  NR 2913c LUBRANIEC – KRUSZYNEK W MIEJSCOWOŚCI GÓRNIAK W KM 1+315

ADRES INWESTYCJI:

DROGA POWIATOWA   NR 2913c   LUBRANIEC – KRUSZYNEK

DZ. NR   121  120  162/6

DROGI POWIATOWEJ NR 2914c   LUBRANIEC – BONIEWO – CETTY

DZ. NR   161

INWESTOR:                           POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG we WŁOCŁAWKU

z  s.  w  JARANTOWICACH  JARANTOWICE 5  87-850 CHOCEŃ                                                                 .

BRANŻA:                               DROGOWA

PROJEKTANT:                                  INŻ. JAN SZELĄGOWSKI

UPR.PROJ-BUD. WBPP –AN 8386-5/16/80/Wk

DATA:    28  LUTY  2014

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

- wykonanie wcinek w istniejących  nawierzchniach  bitumicznych

droga powiatowa  Lubraniec – Kruszynek

od km 0+820  do km 0+822

2.00x6.00=12.00

od km   1+376.60 do km 1+381.00

4.40x5.50= 24.20m2

droga powiatowa  Lubraniec – Boniewo – Cetty

od km 0+071.30 do km  0+075

4.70x5.00=23.50m2

razem: 12.00+24.20+23.50=59.70m2

f r e z o w a n i e  -  lokalne  nierówności (w tym nawierzchnia na moście)   -  320.00m2

razem wcinki i frezowanie: 59.70+320.00=379.70m2

r o b o t y   b i t u m i c z n e

warstwa ścieralna

5.50x444.00+(5.50+8.50)x0.5x35.00+15.00x4.00+15.00x3.50+2x4.50+rondo(3.14x13.00x13.00-3.14x8.00x

x8.00)+5.00x5.30+3.50x15.00+15.00x4.00+(3.00+8.00)x0.5x6.00+15.00x4.00+15.00x3.50++2x4.50+25.00x0.5x(8.30+5.00)+18.00x5.00=2442.00+245.00+60.00+52.50+10.00+329.70+26.50+52.50+60.00+33.00+60.00+

52.50+10.00+166.25+90.00=3689.95m2

razem z wcinkami

3689.95+12.00+23.50=3725.45m2

warstwa  wiążąca, podbudowa, warstwa odsaczająca

w miejscach o nowej konstrukcji

4.00x0.5x10.00+ 4.00x0.5x16.00+37.00x0.5x7.00+30.00x0.5x4.50+5.00x35.00+0.5x17.00x3.00=

20.00+32.00+129.50+67.50+  175.00+25.50=449.50m2

profilowanie  masa MMA

na poszerzeniach w ilości 150kg/m2

48.00x0.5x2.50+20.00+25.00=105.00m2

105.00x0.150=15.75mg

na całej długości z wyłączeniem miejsc o nowej konstrukcji i poszerzeń 0/025kg/m2

0.025x(3725.45-105.00+449.50)=3620.45x0.025=90.51mg

razem profilowanie:   15.75+90.51=106.25mg

- rozebranie  konstrukcji drogi (całkowita) pod  rondo

3.14x8.00x8.00x0.5=100.48m2

wysepki  2x0.5x4.00x15.50+10.80x(4.00+2.00)x0.5=62.00+32.40=94.40m2

korekta  droga  Boniewo

22.00x1.50=33.00m2

razem:  100.48+94.40+33.00=227.88m2

-  e l e m e n t y   r o n d a

krawężnik trapezowy granitowy

2x3.14x8.00=50.24m

kostka granitowa 15-17cm

3.14x8.00x8.00-(50.24x0.3+33.16x0.15+89.87)=200.96-15.07-4.97-89.87=92.05m2

krawężnik  granitowy   15x30cm  (wyspa)

2x3.14x5.28=33,16m

zieleń

3.14x5.35x5.35=89.87m2

z i e l e ń     obok ronda strona prawa

20.00x5.00=100.00m2

- c h o d n i k

strona lewa od km 1+143 do km 1+244

szerokość 1.60m

1.60x101.00-(most)1.60x10.00)-(zjazdy)1.60x5.00=161.60-16.00-8.00=137.60m2

strona prawa od km 1+236 do km 1+281

szerokość chodnika 1.60m

45.00x1.60=72.00m2

od km 1+287 do km 0+000 (droga Boniewo) i od km 0+000 do km 0+071.30

szerokość  1.80m

(40.00+71.30)x1.80=200.34m2

razem chodnik:   137.60+72.00+200.34=409.94m2

o b r z e ż a   betonowe  8x30cm

strona  lewa   101.00-10.00-5.00+2.00+2.00+2.00=92.00m

strona  prawa 45.00+2.00+40.00+71.30+39.00+2.00=199.30m

razem:  92.00+199.30=291.30m

k r a w ę ż n i k     b e t o n o w y

normalny 15x30cm na ławie

strona lewa   101.00-10.00-7.00-6.00=78.00m

strona prawa  1.00+45.00+7.00+72.00=125.00m

razem:  78.00+125.00=203.00m

wtopiony 15x25cm

strona  lewa  7.00+6.00=13.00m

strona  prawa  6.00+8.00=14.00m

razem:   13.00+14.00=27.00m

w z m o c n i e n i e  pobocza  - ściek z brukowca

0.65x63.00=40.95m2

o p o r n i k    betonowy 10x30cm na ławie betonowej

przy brukowcu  63.00+1.00+1.00=65.00m

przy zieleńcu  -   34.00m

razem:   65.00+34.00=99.00m

w y s e p k i

krawężnik trapezowy betonowy

(15.50+15.50+4.00)x2+10.80x2+4.00+2.00=70.00+27.60=97.60m

kostka betonowa gr.8cm kolorowa starobruk

4.00x15.50x0.5x2+(4.00+2.00)x0.5x10.80-97.60x0.30=62.00+32.40-29.28=65.12m2

p o r ę c z e   s t a l o w e      SP09

strona  prawa  od km  1+160 do km 1+220  -  60.00m

p o r ę c z e   o c h r o n n e

strona lewa  od km  1+156  do  km 1+210 - 54.00m

od  km 1+217 do km 1+231  - 4.00m

od km  1+230 do km 1+ 244   - 14.00m

strona prawa

od km  1+236 do km 1+268   - 32.00m

razem:  54.00+4.00+14.00+32.00=104.00m

demontaż  poręczy żelbetowych

31.00+68.00+4.00+3.00=143.00m

Sporządził:

WYKAZ   ZJAZDÓW

| LP | Lokalizacja km |  | Długość m | Szerokość m | Powierzch m2. | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |
| 1 | 0+937 | - | 5.00 | 2.00 | 14.00 | zjazd publiczny -kostka betonowa do przełoz |
| 2 | 0+965 | - | 5.00 | 2.00 | 14.00 | zjazd publiczny -kostka betonowa do przełoż. |
| 3 | 0+985 | - | 6.00 | 2.00 | 14.00 | zjazd do posesji kostka bet. do przełozenia |
| 4 | 0+997 | - | 5.00 | 2.00 | 12.00 | zjazd do posesji kostka bet. do przełozenia |
| 5 | 1+033 | - | 5.00 | 2.00 | 12.00 | zjazd do posesji kostka bet. do przełozenia |
| 6 | 1+065 | - | 6.00 | 2.00 | 14.00 | zjazd do posesji kostka bet. do przełozenia |
| 7 | 1+084 |  | 6.00 | 2.00 | 14.00 | zjazd do posesji kostka bet. do przełozenia |
| 8 | - | 1+086 | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji – nowy z kostki beton. |
| 9 | - | 1+112 | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji – nowy z kostki beton. |
| 10 | - | 1+135 | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji nowy -kostka betonowa |
| 11 | 1+140 | - | 6.00 | 2.50 | 15.00 | zjazd do posesji nowy z kostki betonowej |
| 12 | 1+212 | - | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji nowy z kostki betonowej |
| 13 | - | 1+285 | 6.00 | 2.50 | 17.50 | zjazd - droga wewn nowa z kostki betonowej |
| 14 | 1+323 | - | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji nowy z kostki betonowej |
| 15 | 1+358 | - | 4.50 | 2.50 | 12.25 | zjazd do posesji nowy z kostka betonowej |

W wyliczeniach powierzchni ujęto wielkości skosów najazdowych

istniejące do przełożenia z wykorzystaniem podbudowy

kostka nowa gr.8cm szara starobruk  94.00m2

opornik betonowy 10x30cm nowy – 38.00m

krawężnik najazdowy 7x1.00x2+38.00=52.00m

nowoprojektowane

kostka betonowa starobruk gr,8cm szary – 73.50+15.00+17.50=106.00m2

opornik betonowy 10x30cm – 39.00+2x0.50x8=47.00m

krawężnik najazdowy 15x25cm -  8x1.00x2+39.00=55.00m

materiał z rozebranych zjazdów przekazać Inwestorowi

OPIS  TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-  zlecenie  PZD Jarantowice

- ustalenia z Inwestorem

- mapa w skali 1:1000 do celów projektowych

- wizja w terenie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Lubraniec – Kruszynek w miejscowości Górniak. W tej miejscowości krzyżują się dwie drogi powiatowe tj ww z drogą powiatową Lubraniec – Boniewo – Cetty. W miejscu skrzyżowania zaprojektowano małe rondo.

Początek stanowi   nawierzchnia bitumiczna w km 0+822 drogi powiatowej Kruszynek – Lubraniec, koniec to km 1+381 tej drogi, w drodze Lubraniec – Cetty koniec to km 0+071.30.

Przyjęty zakres prac podyktowany jest  wykonaniem  bezpiecznego skrzyżowania,   jak również remontem istniejącej infrastruktury drogowej dostosowanej do powstających potrzeb komunikacyjnych na tym obszarze.

3. PROJEKTOWANE PARAMETRY  DROGI

- kategoria ruchu KR2

- droga klasy Z

- ruch dwukierunkowy

- szerokość jezdni 500-550cm

- przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy 2%

- pobocza szerokości 100cm w miejscach gdzie nie występuje chodnik

- pobocza szerokości 75cm w miejscach gdzie występuje chodnik

- chodniki z kostki betonowej szerokości 183-200cm

4. K O N S T R U K C J E

n a w i e r z c h n i a

projektowane nawierzchnia wykonana z asfaltobetonu j dla kategorii KR2   dla ruchu pojazdów o nacisku osi  na jezdnię  100kN, dla odcinków podanych wyżej.

- warstwa ścieralna z BA  AC 11S 50/70 gr.5cm

- profilowanie masą MMA w ilości 25- 150kg/m2

- istniejąca konstrukcja podbudowy, którą stanowi istniejąca konstrukcja drogi

n a w i e r z c h n i a

w miejscach poszerzenia nawierzchni na rondzie

- warstwa ścieralna z BA  AC 11S 50/70 gr.5cm

-  warstwa wiążąca gr.7cm AC16W50/70

- profilowanie masą MMA w ilości 25kg/m2

- górna warstwa podbudowy gr.8cm z kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

- dolna warstwa podbudowy gr.15m z kamienia twardego 0/63mm

- warstwa odsączajaca gr.15cm z piasku

- profilowane i zagęszczone podłoze gruntowe

Na styku istniejącej i nowej konstrukcji na profilowaniu ułożyć pas geosiatki szer. 100cm o wytrzymałości 100kN/mb

Na części ronda gdzie występuje poszerzenie wykonać wzmocnienie podloża kamieniem twardym 0/63mm o grubości warstwy 7cm. Wzmocnienie wykonać po wykonaniu profilowanego podłoża, na wzmocnieniu zaprojektowano powyższą konstrukcję.

Na odcinku do km1+140  lewostronnie wykonano chodnik szerokości 183cm z krawężnikiem z wypiętrze-

niem   umożliwiającym położenie warstwy ścieralnej gr.5cm.

na odcinkach z nawierzchnia istniejącą po lokalnym sfrezowaniu nierówności, wykonaniu profilowania

w ilości 25 kg/m2 ułożyć projektowaną warstwę ścieralną gr.5cm

c h o d n i k

- kostka betonowa gr.6cm szara

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od  strony zewnętrznej ustawić obrzeże betonowe 8x30cm posadowione na ławie z betonu C12-15 z opo-

rem.

W miejscach gdzie chodnik  nie przylega do nawierzchni obudować obustronnie obrzeżami betonowymi

8x30cm na ławie betonowej z oporem

W związku z wykonaniem nawierzchni na odcinku gdzie wykonany został chodnik, zaniżony krawężnik

zjazdowy  powoduje, ze chodnik należy przełożyć łącznie z krawężnikami i opornikami, dostosowując wy-

sokościowo do wykonanej warstwy ścieralnej.

z j a z d y  p r z e z  c h o d n i k

- kostka betonowa gr.8cm starobruk szary

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr.17cm z betonu C10-12

- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony posesji zakończyć zjazd opornikiem betonowym 10x30cm posadowionym na ławie z oporem

z betonu C10-12, od strony jezdni zastosować krawężnik najazdowy 15x25cm na ławie betonowej.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni. Wykorzystano również istniejące rynny ściekowe przy istniejącym obiekcie mostowym.

W miejscach gdzie będzie wykonany chodnik (strona lewa) zaprojektowano dwa  wpusty krawężnikowo – jezdniowe  z odprowadzeniem wody do rynny ściekowej.

Na odcinku lewostronnym przy drodze powiatowej Lubraniec – Boniewo – Cetty zaprojektowano wykonana-

nie  wzmocnienia z brukowca 5-20cm na podsypce cem-piaskowej z wyprofilowaniem ścieku w nawierzchni brukowcowej. Od strony zewnętrznej ustawić opornik betonowy 10x30cm na ławie betonowej z oporem.

Na obiekcie  mostowym projektuje się wykonać prace utrzymaniowe:

- remont i malowanie poręczy mostowych

- naprawa ścieków, schodów  i stozków poprzez oczyszczenie  i uzupełnienie ubytków.

Nawierzchnię na obiekcie mostowym należy sfrezować na gr.5cm i ułożyć nową nową na całęj szerokości pomostu.

6. PORECZE STALOWE, OCHRONNE

Istniejące poręcze żelbetowe na nasypie drogowym należy zdemontować.  Ustawić poręcze stalowe SP09 z lokalizacją

- strona prawa od km 1+158 do km 1+218  długości 60.00m

Poręcze ochronne z rur stalowych z przeciągami,  ustawić za chodnikiem od strony skarpy:

- strona lewa od km 1+155 do km 1+272  długości 54.00m

od km 1+214 do km 1+218  długości 4.00m

od km 1+230 do km  1+230 długości 14.00m

- strona prawa od km 1+236 do km 1+268 długości 32.00m

Poręcze pomalować dwukrotnie farbą

7. ORGANIZACJIA POZIOMA I PIONOWA

Wykonano odrębnym opracowaniem, które jest częścią tego projektu

8.   RONDO, WYSEPKI

Zaprojektowano rondo o średnicy wewnętrznej 11.00m, zewnętrznej 26.00m z pierścieniem najazdowym

szerokości 2.50m

Pierścień obramować krawężnikiem najazdowym granitowym 30x35cm gr.20cm, nawierzchnię pierścienia wykonać z kostki granitowej szarej 15x17cm. Krawężnik granitowy 15x30cm pierścienia wewnętrznego wykonać  ławie betonowej z betonu C12-15 z oporem. Konstrukcję pod wysepki i zieleń ronda należy rozebrać.

Wysepki wykonać z kostki betonowej kolorowej starobruk gr.8cm, obramowanym krawężnikiem najazdowym

trapezowym betonowym szer.30cm gr.20cm.

konstrukcja wysepki

- kostka betonowa gr.8cm kolorowa starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- podbudowa betonowa C12-15 gr.20cm

- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Zieleń na rondzie wykonać poprzez wykonania warstwy humusu gr.10cm z nasadzeniami krzewami wymienionym w przedmiarze.

Sporządził

PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ LUBRANIEC – KRUSZYNEK

W MIEJSCOWOŚCI GÓRNIAK  DŁUGOŚCI   0.6303 KM

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+822 do km 1+381.00 od km 0+000 do km 0+071.30 razem: 0.559+0.0713=0.6303 | km 0.6303 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD1.01 analogia D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza jw | km 0.6303 |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | MR2.30 KNR BC-02 0201-0200analogia D.03.01.01 Oczyszczenie powierzchni betonowych nie-malowanych (hydropiaskowanie) słupki poręczowe na obiekcie mostowym | m2 11.60 |
| 2 | KNNR6 T.1202-0300analogia D.03.01.01 Odnawianie farbą olejną elementów stalowych rurowych poręczy mostowych poprzez oczyszczenie i podwójne pomalowanie | m 70.00 |
| 3 | KNNR6 kalkulacja własna D.03.01.01 Wykonanie wpustów krawężnikowo-jezdnio-wych z odprowadzeniem podchodnikowym z pcv srednicy 200mm w obrębie mostu (strona lewa) | szt 2 |
| 4 | KNR kalkulacja własna D.03.01.01 Naprawa ścieków skarpowych w obrębie mostu (szt 4) poprzez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w betonie | szt 4 |
| 5 | MR4.10 KNR2-31 T.1105-0200analogia D.03.01.01 Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w stożkach mostowych, schodach skarpowych | m2 72.00 |
| 6 | KNR2-01 T.0110 - 0200 BCD analogia D.01.02.01 Karczowanie pni śr.75cm z wywozem z wywozem na odl.2km - szt 4 - jw. lecz średnicy 35cm szt 18 ilość karpiny: 4x0.88 +18x0.17=6.58 | mp 6.58 |
| 7 | KNNR BCD42 D.07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych | m2 25.50 |

| III | - ROBOTY ZIEMNE, ZIELEŃ (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z na odkład – zdjęcie darniny na gr. 15cm przy rondzie 70.00x15.00x0.5x0.15=78.75m3 na poszerzeniach nasypów pod chodnik strona lewa 0.15x93.00x2.00=27.90m3 strona prawa 0.15x105.00x2.00=31.50m3 razem: 78.75+27.90+31.50=138.15m3 | m3 138.15 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w nasyp i na poszerzenie poboczy -nasyp przy rondzie 0.30x70.00x15.00x0.5=157.50 -pobocza (93.00+105.00)x2.00x0.70=277.20 razem: 157.50+277.20=434.70m3 | m3 434.70 |
| 3 | KNNR1 T.0407-0200 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 434.70 |
| 4 | KNNR6 T.0103-0100 D.02.03.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod wykonanie wzmocnienia podłoza (w obrębie ronda) | m2 449.50 |
| 5. | KNNR6 T.0113-0100analogia D.02.03.01 Wzmocnienie podłoża z gruntu kat.III pod warstwy konstrukcyjne kamieniem twardym 0/63mm warstwą gr.7cm na obszarze objętym poszerzeniem ronda z wyłączeniem chodnika wg wyliczeń | m2 449.50 |
| 6 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń 100.00+1.00x130.00+130.00x1.50+71.00x1.00+ 400.00x1.00+2.00x75.00+40.00x0.75+40.00x2.00+ 0.75x35.00=100.00+130.00+195.00+71.00+400.00+150.00+30.00+80.00+26.25=1182.25 | m2 1182.25 |
| 7 | KNR2-01 T.0501-0300analogia D.09.01.01 Humusowanie zieleni między jezdnią a chodnikiem oraz warstwą humusu grubości 10cm z dowozem humusu z odl. 1km - z obsianiem 100.00m2 wg wyliczeń | m2 100.00 |
| 8 | KNNR6 T.0507-0100 D.09.01.01 Humusowanie skarp warstwą gr.5cm z obsianiem z dowozem humusu z odl. 1km 130.00x1.50+2.00x75.00+40.00x2.00=195.00+150.00+80.00=425.00 | m2 245.00 |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR SEK06-01 T.0103-0401 D.05.03.05a Wykonanie wcinek w drodze powiatowej w tym nawierzchni mostu na gł.5cm z i lokalne frezowanie występujących nierówności na gł. 3cm wywozem na odl.1km gr. 5cm -59.70+47.70=107.40 gr. 3cm - 272.30 | m2 107.40 m2 272.30 |
| 2 | KNNR6 T.0103-0100 D.04.01.01 Wykonanie profilowania w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne wg wyliczeń | m2 449.50 |
| 3 | KNNR6 T.0102-0200 D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod lokalne poszerzenia na gł.20cm | m2 105.00 |
| 4 | KNNR1 T.0201-1200 D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na poszerzeniach na odkład 105.00x0.20=21.00m3 | m3 21.00 |
| 5 | KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.15cm z piasku | m2 449.50 |
| 6 | KNNR6 T.0106-0500 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku na poszerzeniach | m2 105.00 |
| 7 | KNNR6 T.0113-0100analogia D.04.04.04 - wykonanie podbudowy z kamienia twardego łamanego 0/63 gr.15cm - 449.50m2 - jw. lecz gr.23cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem - 105.00m2 | m2 449.50 m2 105.00 |
| 8 | KNNR6 T.0113-0400 D.04.04.04 Wykonanie górnej warstwy gr.8cm z kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 449.50 |
| 9 | KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy pod warstwę wiążącą i lokalnych poszerzeń z kamienia 449.50+105.00=554.50 | m2 554.50 |
| 10 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej 3725.45-554.50=3170.95 | m2 3170.95 |
| 11 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej | m2 554.50 |
| 12 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy bitumicznej | m2 3170.95 |
| 13 | KNNR6 T.0108-0210analogia D.04.08.01 Wykonanie profilowania masą MMA - w ilości 25 kg/m2 - 3620.45m2 - w ilości 150kg/m2 - 105.00m2 ilość masy wg wyliczeń - 106.26mg | mg 106.26 |
| 14 | KNR kalkulacja własna D.05.03.26a Ułożenie geosiatki szer.100cm o wytrzyma-łości 100kN/mb na styku istniejącej i nowej konstrukcji na jezdni ronda | m2 50.00 |
| 15 | KNNR6 T.0308-0311analogia D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.7cm z masy BA AC16W50/70 | m2 449.50 |
| 16 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej (profilo-wania i wiążącej) wg wyliczeń | m2 3742.95 |
| 17 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej, wiążącej | m2 3742.95 |
| 18 | KNNR6 T.0309-0225analogia D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.5 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC11S50/70 3725.45+(1.70+0.80)x7.00(poszerzenie most)= =3742.95 | m2 3742.95 |
| 19 | KNR SEK 0106-0200 D.05.03.05a Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej lokalnie przy poszerzeniach, krawężnikach nowej kon-strukcji drogi na gł. 4cm | mb 120.00 |

| V | - OZNAKOWANIE, PORĘCZE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702-0100analogia D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 15 |
| 2 | KNNR6 T.0702- D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe 0700 - o powierzchni pow 0.3m2 0400 - okrągłe 0500 - trójkąty 0600 - o powierzchni pon. 0.3m2 0600 - inne | szt 3 szt 8 szt 5 szt 4 szt 3 |
| 3 | KNNR6 T.0703-0100 D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe (jednostronne) w tym zakończenia | m 60.00 |
| 4 | KNNR6 T.0705-0501 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii na przejściach przerywanych, ciagłych masą gubowarstwową – termoplast - przejście dla pieszych (1) 10.00m2 - symbole 2.88m2 | m2 68.67 m2 10.00 m2 3.88 |
| 5 | KNNR6 T.0701-0300analogia D.07.06.02 Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m wg wykazu | m 104.00 |
| 6 | KNNR6 T.0702-0100analogia D.07.02.02 Ustawienie pylonów U5a na wysepkach | szt 3 |
| 7 | KNNR6 T.0702-0800 D.07.02.01 Demontaż znaków drogowych i lustra | szt 9 |
| 8 | KNNR6 T.BCD30analogia D.01.02.04 Demontaż poręczy żelbetowych, innych z wywozem na odl. 1km wg wykazu | m 143.00 |
| 9 | KNNR6 T.0702 -0800 analogia D.07.02.01 Przestawienie znaku w nową lokalizację | szt 1 |

| - VI | - ZJAZDY - (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | - KNNR6 T.0101-0300analogia - D.08.04.01 Wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie kat.III pod zjazdy wg wyliczeń | m2 106.00 |
| 2 | KNNR6 T.0201-1200 D.08.04.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km z wbudowaniem w pobocza 106.00x0.35=37.10 | m3 37.10 |
| 3 | - KNNR6 T.0106-0500 - D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku | m2 106.00 |
| 4 | KNNR6 T.0109-0301analogia D.08.04.01 Wykonanie podbudowy z betonu C8-10gr.17cm | m2 106.00 |
| 5 | KNNR6 T.0502-0300analogia D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu starobruk szarej z wypełnieniem spoin piaskiem 106.00+94.00=200.00 wg wyliczeń | m2 200.00 |
| 6 | KNNR6 T.0404-0500analogia D.08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie z betonu C12-15 wg wyliczeń 38.00+47.00=85.00 | m 85.00 |
| 7 | KNNR6 T.0105-0600analogia D.08.04.01 Pogrubienie podbudowy z betonu C8-10 na zjazdach do przełożenia o gr.6cm (średnia) | m2 94.00 |
| 8 | KNNR6 T.0403-0301analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika najazdowego na ławie betonowej C12-15 55.00+52.00=107.00 | m 107.00 |
| 9 | KNNR6 BCD25 D.01.02.04 Rozebranie zjazdów z kostki betonowej gr.8cm (materiał Inwestora) ze złożeniem na palety | m2 94.00 |
| 10 | KNNR6 BCD26 D.01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego i opornika 52.00+38.00=90.00 (materiał Inwestora) | m 90.00 |
| 11 | KNNR6 BCD70 D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 1km 94.00x0.08+90.00x0.15x0.30=7.52+4.05= 11.57 | m3 11.57 |

| VII | CHODNIK (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0110analogia D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 12cm w gru-ncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 409.94 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 0.12x409.94=49.19 | m3 49.19 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0400 D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik | m2 409.94 |
| 4 | KNNR6 T.0502-0200analogia D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 409.94 |
| 5 | KNNR6 T.0403-0100analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalne-go 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 wg wyliczeń | m 203.00 |
| 6 | KNNR6 T.0401-0500analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdo-wego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 na przejściach dla pieszych | m 12.00 |
| 7 | KNNR6 0404-0500 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem | m 291.30 |

| - VIII | - RONDO, WYSEPKI, UMOCNIENIE Z BRUKOWCA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | - KNNR6 BCD14analogia - D.01.02.04 Rozebranie konstrukcji drogi gr. 32cm pod rondo i wysepki wg wyliczeń | m2 227.88 |
| 2 | - KNNR6 BCD70 - D.01.02.04 - Wywóz materiału z rozbiórki na odl.1km - 227.88x0.32=72.92 | m3 72.92 |
| 3 | - KNNR6 T.0101-0200 - D.04.01.01 - Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne na gł.20cm pod pierścień ronda - 50.24x0.30+92.05=107.12 | m2 107.12 |
| 4 | - KNNR6 T.0101-0300 - D.04.01.01 - Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod wysepki gł. 30cm - 97.60x0.30+65.12=94.40 | m2 94.40 |
| 5 | KNNR6 T.0101-0300analogia D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod wzmocnienie pobocza 50cm (brukowiec) wg wyliczeń | m2 40.95 |
| 6 | KNNR1 T.0201-1200 D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km brukowiec 40.95x0.50=20.47m3 pierścień ronda -107.12x0.20=21.42m3 wysepki – 97.60x0.30+65.12x0.30=48.82m3 razem: 20.47+21.42+48.82=90.71m3 wg wyliczeń | m3 90.71 |
| 7 | - KNNR6 T.0106-0500 - D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod elementy ronda - pierścień ronda : 92.05m2 - wysepki : 65.12m2 - brukowiec : 40.95m2 razem: 92.05+65.12+40.95=198.12m2 wg wyliczeń | m2 198.12 |
| 8 | KNNR6 T.0106-0400 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod krawężnik trapezowy, granitowy i normalny granitowy, opornik betonowy pierścień ronda: 50.24x0.30+33.16x0.30=25.02 wysepki: 97.60x0.30=29.28m2 oporniki : (34.00+65.00)x0.22=21.78m2 razem: 25.02+29.28+21.78=76.08m2 wg wyliczeń | m2 76.08 |
| 9 | KNNR6 T.0404-0500analogia D.08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem przy zieleni i umocnieniu pobocza z brukowca - zieleń od strony zieleni 34.00m - przy brukowcu – 65.00m(strona zewnętrzna) razem: 34.00+65.00=99.00 | m 99.00 |
| 10 | KNNR6 T.0401-0400 analogia D.08.01.02a Ustawienie krawężnika granitowego30x35cm gr.20cm trapezowego szarego na podsypce cem piaskowej - rondo 50.24m - betonowy na wysepkach 97.60m wg wyliczeń | m 147.84 |
| 11 | KNNR6 T.0401-0300analogia D.08.01.02a Ustawienie krawężnika granitowego 15x30cm szarego na ławie betonowej z oporem z C12-15 na rondzie (wyspa) | m 33.16 |
| 12 | KNNR6 T.0107-0207analogia D.04.06.01b Wykonanie podbudowy z betonu C12-15 z dylatowaniem - brukowiec grub. 15cm: 40.95m2 - wysepki grub. 20cm: 65.12m2 - pierścień ronda 15cm: 92.05m2 wg wyliczeń | m2 40.95 m2 65.12 m2 92.05 |
| 13 | KNNR6 T.0105-0600analogia D.04.02.01 Wykonanie podsypki cem-piaskowej pod elementy ronda - brukowiec gr. 12cm - 40.95m2 - kostka granitowa gr12cm - 92.05m2 razem:40.95+92.05=133.00 wg wyliczeń | m2 133.00 |
| 14 | KNNR6 T.0302-0500analogia D.05.03.01 Wykonanie pierścienia ronda z kostki grani-towej gr 15-17cm szarej na wykonanej podsy-pce cem-piaskowej wg wyliczeń | m2 92.05 |
| 15 | KNNR6 T.0205-0501 D.05.02.02 Wykonanie umocnienia pobocza z brukowca 15-20cm z wyprofilowaniem ścieku w umoc-nieniu wg wyliczeń | m2 40.95 |
| 16 | KNNR6 T.0502-0301analogia D.05.03.23 Wykonanie wysepek z kostki betonowej gr. 8cm kolorowej typu starobruk na podsypce cem-piaskowej wg wyliczeń | m2 65.12 |
| 17 | KNR2-21 T. 0411-0400analogia D. 09.01.01 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia poprzez wykonanie warstwy humusu gr.30cm na wyspie ronda z dowozem z odl. 1km, z jego oczyszczeniem z chwastów, kamieni, splanto-waniem wg wyliczeń | m2 89.87 |
| 18 | KNR2-21 T.0305-0500analogia D.09.01.01 Wykonanie nasadzeń na wyspie ronda z wykonaniem dołów pod nasadzenia, wypełnie-niem ziemią urodzajną, nasadzeniem, pielęgnacją przez okres dwóch tygodni - irga pozioma - irga Dammera | szt 168 szt 352 |

Sporządził:

Dnia:  28.02.2014