# PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO OGÓLNE I PRZEMYSŁOWE

dr inż. JÓZEF STRZELECKI

Nowa wieś k/Włocławka                ul.Diamentowa 9

87-853 Kruszyn                             tel./fax. (054) 252-83-82

e-mail: jstrzelecki@pro.onet.pl      NIP: 888-000-66-30

EGZ.1

# Projekt budowlany

na wbudowany szyb dźwigu osobowego

# Branża: Architektura, konstrukcja, elektryczna.

# Obiekt:  Budowa szybu dźwigu osobowego.

Adres:   Dom Opieki Społecznej w Kowalu – budynek administracji,

ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal, dz. nr ew. 78/2

Zleceniodawca : Dom Opieki Społecznej w Kowalu.

ul. Kopernika 19.

Projektował:                                                     Opracował:

dr inż. J. Strzelecki - konstr.+archit.                   Prac. Proj. CAD PROJEKT

upr. 5/9/79 Wk                                                         inż. K. Strzelecki

mgr inż. J. Klockowski – inst.. elektr.

upr. 5/2/85 Wk

Włocławek wrzesień 2012r.

SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania.................................................................... 3

- Przedmiot  opracowania...................................................................3

- Założenia projektowe....................................................................... 3

- Opis ogólny obiektu stan techniczny …........................................ 3

- Opis projektowanych elementów ................................................... 3

- Dane o rejestrze zabytków ...............................................................4

- Ochrona środowiska, szkody górnicze ...........................................4

- Ochrona ppoż.  ..................................................................................5

- Ochrona antykorozyjna ....................................................................5

- Informacja BIOZ  ...............................................................................6

- Uwagi końcowe ………………………………………………………….7

- Kserokopia uprawnień projektowych  . ......................................... zał.1

- Kserokopia  przynależności do O.I.I.B.    ..................................... zał.2

- Oświadczenia projektanta .............................................................zał.3

- Plan sytuacyjny  ............................................................................rys.0

- Rzuty, przekroje ….. ....................................................................  rys.1

- Płyta fundamentowa …..................................................................rys.2

- Konstrukcja ścian ….......................................................................rys.3

## Opis  techniczny

- Podstawa opracowania.

  - Umowa 10/2012 z dnia 12 września 2012.

  - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

  - Projekt technologiczny dźwigu GMV.

  - Projekt adaptacji przedszkola na DPS w Kowalu wykonany przez WAW Włocławek pod kier. arch. W. Witwickiego w grudniu 1996 r.

  - Normy państwowe i literatura techniczna.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branży architektonicznej i konstrukcyjnej dla budowy szybu dla dźwigu osobowego typu GMV  o udźwigu 400 kg z przeznaczeniem dla pięciu osób (także niepełnosprawnej) dla DPS w Kowalu przy ul. Kopernika 19.

- Założenia projektowe.

3.1Obciążenia.

- stałe wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiały konstrukcyjne.

- beton monolityczny – B25,

- stal St3SX,

- elektrody EB 146.

- Opis ogólny obiektu, stan techniczny.

Budynek, w którym projektowany jest szyb dźwigu osobowego został zbudowany przed II wojną światową w latach trzydziestych XX w. Obiekt ma dwie kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. Konstrukcja jest tradycyjna, typowa dla ówczesnego okresu budowy.

Ściany konstrukcyjne wykonano z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wap.-cem. Podobnie są skonstruowane ścianki działowe. Stropy są wykoane jako drewniane o konstrukcji belkowej ze ślepym pułapem. Dach jest drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

Schody wykonano jako drewniane, policzkowe.

Budynek został poddany modernizacji w końcu lat 90-tych XX w., kiedy to został przebudowany z przedszkola na budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej.

W ramach modernizacji wykonano następujące prace:

-izolacje poziome i pionowe ścian piwnic i fundamentowych,

-posadzki na parterze,

-nowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne,

-stropy – wzmocnienia lokalne,

-więźba – lokalne wzmocnienia, zabezpieczenie ppoż.,

-pokrycie dachu – nowe poszycie ze sklejki wodoodpornej i z dachówki bitumicznej,

-nowa stolarka okienna i drzwiowa,

-nowe obróbki blacharskie,

-nowe instalacje.

Projektowane jest wbudowanie szybu dźwigu osobowego.

Budynek znajduje się projektowanych dobrym stanie technicznym. Nie ma widocznych oznak destrukcji projektowanych elementach konstrukcyjnych. Fundamenty, ściany nośne, stropy i więźba mają wymagana nośność dla pełnionej funkcji budynku administracyjnego.

Projektowane prace budowlane polegające na wykonaniu szybu dźwigu osobowego nie wpłyną na stan nośności budynku.

- Opis projektowanych elementów konstrukcji i architektury.

W ramach remontu szybu należy wykonać następujące prace konstrukcyjne:

-wykonanie płyty fundamentowej dla oparcia ścian szybu i podszybia,

-wyburzenie części ściany na parterze od strony sali ogólnej i przesunięcie otworu drzwiowego w celu stworzenia przestrzeni dla osób korzystających z windy,

-wyburzenie fragmentu stropu na poziomie parteru,

-wykonanie ścian szybu na poziomie parteru w konstrukcji lekkiej,

-wyburzenie fragmentu stropu na poziomie I piętra w przestrzeni sufitowej dla podniesienia wysokości nadszybia,

-wyburzenie fragmentu ściany korytarzowej i przesunięcie otworu przejściowego na poziomie I piętra,

-wykonanie ścian szybu na poziomie I piętra w konstrukcji lekkiej,

-wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu.

Płytę fundamentową o grubości 20 cm należy wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą A III. Płyta ma z dwóch stron cokół żelbetowy o wysokości 14 cm. Do cokołu mocowane są słupy główne szybu z profili kw. 100/5 mm. Płyta żelbetowa podszybia opiera się na ścianach istniejących w wykutych bruzdach o głębokości 15 cm. Płytę należy posadowić na warstwie chudego betonu B10 o grubości 10 cm. Pod fundament należy wybrać grunt na głębokość ca 75 cm i wykonać najpierw podsypkę piaskową zagęszczoną do stopnia ID=0,45.

Wycięcie stropów należy poprzedzić zerwaniem podłóg oraz wypełnienia tak, aby odkryć konstrukcje stropu. Przygotować należy oparcie na stalowej belce kw.100/5 mocowanej poprzez spawanie do ściany szkieletowej windy. Mocowanie przewiduje się za pomocą obustronnych „łapek” z kątownika L90/90/6 z jednej strony spawanych do belki stalowej a z drugiej mocowanych przelotowo na śruby M16 ciętej z pręta długiego (kl.5.6). Szczegółowy sposób mocowania zostanie określony w ramach nadzoru autorskiego. Obecnie nie ma możliwości wykonania odkrywek stropów. Na czas prac związanych z przystosowaniem stropu do nowej sytuacji należy wykonać jego podstemplowanie. Usunąć je można po wykonaniu wszelkich prac konstrukcyjnych związanych z podparciem i mocowaniem belek stropowych.

Kolejność robót:

-wyburzenie posadzki na parterze w miejscu lokalizacji szybu,

-wykonanie wykopu do rzędnej spodu podsypki piaskowej,

-ułożenie warstwy 25 cm podsypki piaskowej z zagęszczeniem do ID=0,45,

-ułożenie chudego betonu o grubości 10 cm,

-wykucie w ścianach przyległych do szybu bruzd na głębokość 15 cm,

-szalunek, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej podszybia,

-rozbiórka  w stropie nad parterem podłogi i sufitu oraz wypełnienia w obrębie szybu windy,

-w wolne przestrzenie należy wprowadzić słupy szkieletu windy oraz wykonać całą konstrukcję ścian szkieletowych wraz z wymianem pod belki stropowe,

-po usztywnieniu konstrukcji należy wg uprzednich wskazówek wyciąć i zamocować belki stropowe nad parterem,

-nad piętrem należy w obrębie szybu podciąć strop (prawdopodobnie sufit podwieszony) tak, aby uzyskać w nadszybiu wysokość min. 2,60 m po wykończeniu,

-jako obudowę konstrukcyjną szkieletu wykonać okładziny z płyt OSB zlicowanych ze szkieletem głównym,

-wykonać okładziny z płyt GKF o podwyższonej odporności ogniowej,

-wykonać wentylację szybu.

Szkielet stalowy składa się z profili zamkniętych giętych na zimno:

-ze słupów kw. 100/5,

-rygli głównych kw. 100/5,

-rygli i słupków pomocniczych do mocowania obudowy kw. 60/5.

Słupy należy mocować do cokołu żelbetowego podszybia kotwami wklejanymi HILTI HIT-RE500 poprzez stopy wykonane z blach. Do ścian istniejących słupy narożne, przylegające do ścian mocować do nich poprzez obetonowanie dodatkowych słupków pomocniczych wpuszczonych w bruzdy pionowe i obetonowanych. Połączenia elementów stalowych wykonać spoinami czołowymi na pełny przekrój elementów o mniejszej grubości.

Obudowę konstrukcyjną z płyt OSB o grubości 20 mm mocować do profili stalowych szkieletu na wkręty samowiercące.

Na obudowę z płyt OSB jako wykończenie obustronne projektuje się płyty GKF o podwyższonej odporności ogniowej. Po szpachlowaniu powierzchni płyt od strony wewnętrznej wykonać malowanie farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi w kolorze białym.

Zewnętrzne wykończenie obudowy szybu wykonać panelami metalowymi w kolorze RAL 7038 (stalowy).

Kanał wentylacyjny 18x18 cm wykonać z blachy powlekanej o grubości 1 mm. Od poziomu strychu kanał należy izolować wełną mineralną o grubości 5 cm z obudową z blachy powlekanej o grubości 0,65 mm. Wyprowadzić przewód ponad kalenicę na wysokość 60 cm. Kanał winien być przykryty daszkiem.

6.    Dane o rejestrze zabytków.

Obiekt stanowiący przedmiot opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską bezpośrednią i nie podlega opiniowaniu przez Państwową Służbę Konserwatorską w zakresie prac wewnętrznych.

7.  Ochrona środowiska, szkody górnicze.

Projektowane prace związane z budową szybu dźwigu osobowego nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i nie będą stwarzały zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia. Wbudowany obiekt oddziaływuje tylko na działkę Inwestora – nr 78/2 oraz na wewnętrzną funkcję budynku.

Gruz budowlany z robót rozbiórkowych nie zawiera odpadów toksycznych i należy go transportować na koncesjonowane wysypisko. Po wyłonieniu w ramach przetargu Wykonawcy Robót należy uzyskać od niego potwierdzenie zawarcia umowy z koncesjonowaną Firmą na możliwość składowania odpadów z wyburzeń.

Budynek znajduje się poza obszarem oddziaływania szkód górniczych i nie wymaga stosowania dodatkowych prac zabezpieczających.

8.  Ochrona ppoż.

Budynek Administracyjny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Odporność pożarowa budynku „D” (obiekt niski).

Elementy konstrukcji  mają następujące klasy odporności ogniowej:

-główna konstrukcja nośna – R30,

-konstrukcja dachu – bez wymagań,

-stropy – R EI 30,

-ściana zewnętrzna – EI 60,

-ściana wewnętrzna EI 30,

-przekrycie dachu bez wymagań.

Wszystkie elementy konstrukcji projektowanej są NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).

9.  Ochrona antykorozyjna.

Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie stopnia czystości Sa 2 1/2. Powierzchnie przygotowane do malowania ochronnego oraz powierzchnie przed nałożeniem kolejnej warstwy powinny być suche i odtłuszczone.  Temperatura powierzchni zabezpieczanej powinna być wyższa o 3º C od punktu rosy, a temperatura powietrza powinna być nie niższa od +5º C i nie wyższa od +35º C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Prace aplikacyjne powinny być wykonywane technikami wskazanymi przez Producenta. Przy nakładaniu kolejnych warstw farb należy zachowywać określone w instrukcji przerwy czasowe.

Zestaw malarski alkidowy:

- warstwa 1 – K2 – grubość suchej warstwy 40 μm,

- warstwa 2 -  K4 - 2x po 40μm suchej warstwy.

Całkowita grubość powłoki wynosi 120 μm.

10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I

### OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA: Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca

2003 Art.20 pkt.b. Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.03

Dz. U. 120 z 10.07.2003 w sprawie informacji dot. bezpiecze-

ństwa  i ochrony zdrowia

.

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowl.

- Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem projektowanych prac budowlanych jest budowa szybu dźwigu osobowego osadzonego w istniejącej strukturze budynku administracyjnego DPS ul. Kopernika 19 w Kowalu, dz. nr 78/2.

- Istniejące obiekty budowlane.

Na terenie objętym projektowaniem znajduje się kompleks obiektów DPS wraz z elementami zagospodarowania terenu.

- Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i

i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym projektem nie występują obiekty zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

  - Zagospodarowanie terenu budowy.

-ogrodzenie terenu prac z tablicą informacyjną budowy,

-zabezpieczenie przejścia dla osób na klatce schodowej.

  - Roboty na wysokości.

Nie występują. Na poziomach stropów budynku w budowanym szybie należy pozostawiać drewniane stropy tymczasowe.

  - Zabezpieczenie wejścia do istniejącego budynku.

W rozpatrywanym przypadku taki problem nie występuje.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych – praca na rusztowaniach.

Szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebez-

pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Nie występują strefy szczególnego zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i & 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”.

11.   Uwagi końcowe.

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji żelbetowych można usunąć po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej dr inż. Józef Strzelecki.  Wykonano je m.in. przy użyciu programów „Konstruktor 4.5”.

Opracował:

dr inż. J. Strzelecki