Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kostki brukowej dla zadania pn.: "Remont chodnika przy ul. Dobiegniewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal".

Zamówienie obejmuje dostawę następujących prefabrykatów:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym składająca się z trzech prostokątnych kostek o wymiarach: 18 cm x 27cm x 8 cm, 18 cm x 36 cm x 8 cm, 18 cm x 45 cm x 8 cm, przy tolerancji wymiarów +-10 cm, bez fazowa, powierzchnia betonu porowata, śrutowano-szczotkowana w ilości ~1225 m2,

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm o wymiarach 10cm x 10 cm, o powierzchni rustykalnej, postarzanej, powierzchnia betonu porowata, w kolorze ciemno-grafitowym, bez fazowa w ilości ~345 m2.

Zamawiający zastrzega, że w razie niewykorzystania limitu dostaw w w/w ilościach, Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. Przewiduje się wykorzystanie limitów dostaw na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości zamówienia. Palety będą zwracane sukcesywnie po wbudowaniu części prefabrykatów. Rozliczenie końcowe palet nastąpi przed końcem obowiązywania umowy. Faktury za palety w trakcie trwania umowy nie mogą być wystawiane.

Prefabrykaty stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane partiami stosownie do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych, faksem i telefonicznych zamówień. Wykonawca dostarczy i rozładuje prefabrykaty swoim transportem i na swój koszt, w ciągu do 3 dni roboczych do miejsca remontu - tj. ul. Dobiegniewska, 87-820 Kowal.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

- zgodność z normami PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC:2007,

- muszą posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) zgodne z poniższymi wskazaniami:

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 2,0 mm, grubość ±3,0 mm,

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż : 35 MPa,

- odporność na zamrażanie L śr.= mniej niż 1 kg/m

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 6%,

- odporność na ścieranie, nie powinna przekraczać wartości: 26 mm (klasa 2 G).