| Kosztorys ofertowy (ślepy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2819C TORZEWO – LUBRANIEC W M. KOLONIA PIASKI O DŁUGOŚCI 995 MB etap I - budowa chodnika |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa czynności | jm | ilość |  | cena jedn | wartość |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A | km | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Odhumusowanie powierzchni rowów skap/D-02.00.01 | m2 | 1 340,00 |  |  |  |
| 3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej/D-08.01.01 | m | 648,00 |  |  |  |
| 4 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /D-08.01.01 | m | 108,00 |  |  |  |
| 5 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /D-08.01.01 | m | 80,00 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą/D-02.03.01 | m3 | 1 049,00 |  |  |  |
| 7 | Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce piaskowej/D-08.03.01 | m | 680,00 |  |  |  |
| 8 | Wykonanie odwodnienia z rur pcv pod nawierzchnią chodnika | szt. | 11,00 |  |  |  |
| 9 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 1 525,00 |  |  |  |
| 10 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm /D-04.04.02 | m2 | 185,00 |  |  |  |
| 11 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem/D-05.03.23a | m2 | 1 340,00 |  |  |  |
| 12 | Nawierznia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem/D-05.03.23a | m2 | 185,00 |  |  |  |
| 13 | Humusowanie przerwy między istniejącym chodnikiem a krawędzią drogi D-02.03.01 | m2 | 192,00 |  |  |  |
| 14 | Odtworzenie rowów za chodnikiem/D - 06.04.01 | m | 756,00 |  |  |  |
| netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |
| brutto |  |  |  |  |  |  |