## Obiekt: miasto Brześć Kujawski

Powiat Włocławski

### WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania prac Geodezyjno-kartograficznych : INWENTARYZACJI I założenia -  UZUPEŁNIENIA szczegÓłowej OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 3 klasy, DLA MIASTA Brześć Kujawski

POWIAT WŁOCŁAWSKI

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 
z późn. zm.)

# I. Dane formalno –organizacyjne

1. Zleceniodawca :	POWIAT  WŁOCŁAWSKI

2. Wykonawca: 	.......................................................................................

3. Zakres i cel opracowania :

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu inwentaryzacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy wszystkich punktów na terenie miasta Brześć Kujawski , powiat włocławski ,obejmujących następujące etapy:

- inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy wszystkich punktów znajdujących się na terenie miasta Brześć  Kuj,

- opracowanie projektu technicznego założenia-uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3  klasy, z uwzględnieniem wykorzystania starych obserwacji do łącznego wyrównania,

- realizacja projektu technicznego założenia – uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy, a w szczególności :

- stabilizacja reperów, wykonanie pomiarów,

- wykonanie obliczeń, wyrównanie sieci z włączeniem materiałów archiwalnych 
i wykonanie analizy dokładności ,

- opracowanie dokumentacji technicznej z tych prac oraz danych niezbędnych                do założenia i aktualizacji Banku Osnów (oprogramowanie firmy Geobid) oraz mapy przeglądowej sieci szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy w programie EWMAPA WIN zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, instrukcjami technicznymi, wytycznymi technicznymi oraz zaleceniami Zamawiającego. Prace wykonać              w państwowym układzie wysokości PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH .

#### 4. Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne:

- Obowiązujące normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 j. t. z późniejszymi zmianami ).

- Ustawa z dnia 4marca 2010r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U . Nr 76 z 2010r. poz. 489 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r.         w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.           z 2012 r. poz. 352).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.        w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ( Dz. U. z 2013r.       poz. 383)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                            i kartograficznego (Dz. U. z 2012r., poz. 352).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. z 2012r. poz. 1247).

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.454).

#### 5. Podstawowe dane o obiekcie :

## miasto Brześć Kujawski– położone jest w powiecie włocławskim w  północno-zachodniej stronie  województwa kujawsko – pomorskiego .  Obszar opracowania obejmuje 704 ha.

W obszarze opracowania w latach 1961-62  została wykonana osnowa wysokościowa zgodnie z wymaganiami instrukcji B-VI  obejmująca 41 znaków wysokościowych tym 39 reperów typu I- ścienne i 2 repery typu II- ziemne, długość linii niwelacyjnych wynosiła 33.95 km nowych linii . W oparciu o wysokości niwelacji państwowej II klasy rozwiązano trzy węzły pojedyncze metodą punktów węzłowych „Popowa” a następnie obliczono pojedyncze ciągi I i II rzędu. Niwelację ciągów I rzędu  wykonano w dwóch kierunkach, natomiast ciągi II rzędu zaniwelowano w jednym kierunku. 
Wysokości wyrównano i obliczono w układzie Amsterdam.

Przebieg linii niwelacyjnych (ciągów) założenia opisanej powyżej osnowy,
z zaznaczeniem punktów zniszczonych w ilości ok. 17, w tym punktów zasłoniętych dociepleniem budynków zamieszczono w załączniku.

Wykaz punktów zniszczonych :

AA2904 , AA2903, 27,28,26,24,35,15,19,18,12,,29,34,31,22,6,20

#### 6. Przedmiot opracowania

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu inwentaryzacji i założenia - uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Brześć Kujawski  zniszczonych punktów i założeniem nowych, z uwzględnieniem wykorzystania starych obserwacji do łącznego wyrównania.

#### II. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne.

- Operat założenia osnowy wysokościowej „Niwelacja Techniczna „w układzie Amsterdam dla miasta Brześć  Kujawski (wraz z terenami przyległymi) z roku 1961/62 , Op.35/9/113/76.

- Dane z Banku Osnów (oprogramowanie firmy GEOBID) dotyczące osnowy wysokościowej 1 i 2 klasy, aktualizowane na bieżąco na podstawie informacji dostarczanych przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych 
w dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz kopie papierowe opisów topograficznych i wykazów  współrzędnych .

- Mapy przeglądowe istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej IV klasy,
z zaznaczonymi punktami zniszczonymi ( załącznik ).

III. Realizacja zlecenia :

Prace geodezyjne i kartograficzne w celu inwentaryzacji i założenia-uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Brześć Kujawski należy wykonać zgodnie z obowiązującą ustawą i rozporządzeniami, a w szczególności rozporządzeniem MAiC  z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych.

- Opracowanie projektu technicznego założenia - uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy.

  - Analiza materiałów dotyczących istniejących osnów podstawowych i szczegółowych.

  - Ustalenie stanu reperów nawiązania i stanu technicznego budynku (ogólna ocena), zwłaszcza możliwości prawidłowego ustawienia łaty niwelacyjnej (wywiad należy przeprowadzić na wszystkich reperach osnowy podstawowej stanowiących nawiązanie nowoprojektowanej sieci. Wyniki wywiadu, a w tym zaktualizowane opisy topograficzne i zdjęcia  należy załączyć do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przekazać do CODGiK w Warszawie.

  - Przygotowanie reperów do pomiaru, tj. oczyszczenie i ewentualne zakonserwowanie farbą antykorozyjną.

  - Wywiad terenowy i zaprojektowanie lokalizacji dla nowych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy w miejscach zapewniających długotrwałą lokalizację (z uwzględnieniem map stanu władania udostępnionych przez zleceniodawcę)        wraz z uzyskaniem zgody właścicieli lub władających nieruchomością na lokalizację punktu.

  - Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków stabilizacji znaków na obiektach zabytkowych.

  - Opracowanie części opisowej i graficznej założeń do projektu technicznego              przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i uzgodnienie ze Zleceniodawcą.

  - Sporządzenie projektu technicznego założenia - uzupełnienia szczegółowej osnowy

wysokościowej 3 klasy.

Projekt powinien zawierać:

- Mapę projektu technicznego z zaznaczonymi przebiegami linii (ciągów), punktami węzłowymi, odcinkami kontrolnymi, znakami projektowanymi 
i istniejącymi przyjętymi do wykorzystania starych obserwacji do łącznego wyrównania oraz punktami osnowy poziomej.

- Opis techniczny uzasadniający projekt,

- Wykazy znaków: przyjętych, nie przyjętych, projektowanych,

- Dokumentację kontroli technicznej.

Projekt należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

  - Przedłożenie do zatwierdzenia projektu technicznego wraz z opisem technicznym projektu zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Realizacja projektu technicznego założenia – uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy, a w szczególności : stabilizacja reperów, wykonanie pomiarów, wykonanie obliczeń, wyrównanie sieci i wykonanie analizy dokładności.

- Zawiadomienie właścicieli i osób władających nieruchomością o umieszczeniu znaku na ich nieruchomości stosownie do przepisów zawartych w § 7 ust 3 rozporządzenia
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

- Wyjaśnienie właścicielom lub osobom władającym nieruchomością warunków umieszczenia i konserwacji znaków oraz uzgodnienie terminu przystąpienia               do realizacji wszystkich praz związanych ze stabilizacją znaków. Z powyższych czynności sporządzić adnotację i uzyskać podpisy właścicieli lub władających nieruchomością.

- Wykonanie stabilizacji punktów szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy 
w liczbie wynikającej z zatwierdzonego projektu technicznego, zgodnie                        z rozporządzeniem MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych             i magnetycznych. Inny rodzaj stabilizacji musi być uzgodniony z Zamawiającym. Należy przewidzieć konieczność mocowania znaku do ścian docieplonych styropianem i dokonać wówczas doboru metody mocowania. Stabilizację znakami ściennymi należy wykonać co najmniej 7 dni  przed wykonaniem pomiarów.

- Wykonanie nowych opisów topograficznych dla wszystkich nowych reperów:  na kalce (folii), dwóch kopii na papierze, plików w formacie *.jpg oraz zdjęć dokumentacyjnych (zdjęcie cyfrowe każdego znaku oraz zdjęcie z obiektem i terenem wokół obiektu).

- Pisemne przekazanie właścicielom nieruchomości lub osobom władającym 
założonych znaków pod ochronę.

- Wykonanie pomiarów metodą niwelacji geometrycznej zgodnie z rozporządzeniem przy pomocy atestowanego sprzętu i łat ze świadectwem komparacji oraz sferycznych żabek niwelacyjnych.

- Wykonanie pomiarów odcinków kontrolnych między reperami nawiązania przewidzianych w projekcie.

- Określenie geodezyjnych współrzędnych poziomych nowych znaków z dokładnością dla szczegółu I grupy (zgodnie z rozporządzeniem).

- Wyrównanie pomierzonej sieci metodą ścisłą (pośredniczącą) z wykorzystaniem starych obserwacji z założenia sieci szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy
w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH, z założeniem bezbłędności punktów 1 i 2 klasy.

- Wykonanie oceny dokładności pomiarów – podanie błędów w sposób przewidziany Rozporządzeniem MAiC z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych .

- Sporządzenie wykazów wysokości reperów w postaci tradycyjnej i plików 
w formacie tekstowym (zgodnie z rozporządzeniem).

- Porównanie nowych wysokości reperów istniejących z dotychczasowymi obowiązującymi wysokościami katalogowymi i zestawienie różnic w postaci wykazów tradycyjnych i pliku w formacie tekstowym.

- Wykonanie katalogu wszystkich reperów wysokościowej osnowy podstawowej 
i szczegółowej znajdujących się na terenie miasta, zawierającego w szczególności: wysokości reperów, opis ich położenia, współrzędne poziome oraz zdjęcia dokumentacyjne. Katalog należy sporządzić w formie tradycyjnej i numerycznej. Wartości katalogowe wysokości punktów szczegółowej osnowy 3 klasy należy podać 
z dokładnością do 1 milimetra.

- Przeliczenie wysokości reperów z układ Kronsztad 86 na Kronsztad 60 należy wykonać uwzględniając średnią różnicę wysokości ( na punktach 1 i 2 klasy) tych układów          dla m. Brześć Kujawski

- Opracowanie dokumentacji technicznej z tych prac oraz danych niezbędnych                 do założenia i aktualizacji Banku Osnów (oprogramowanie firmy Geobid) oraz mapy przeglądowej sieci szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy w programie EWMAPA      dla WIN.

- Dokumentację skompletować zgodnie z wymogami rozporządzenia,                   a w szczególności załączyć:

  - Sprawozdanie techniczne

  - Projekt techniczny poziomej osnowy 3 klasy (szkic i opis projektu w dwóch egzemplarzach )

  - Świadectwo badania sprzętu i komparacji łat

  - Dzienniki pomiaru.

  - Obliczenia i dane z wyrównania

  - Kopie zawiadomień o umieszczeniu punktów

  - Opisy topograficzne punktów założonej osnowy wysokościowej 3 klasy

  - Protokoły przekazania znaków pod ochronę

  - Wykaz wysokości w formie wydruku komputerowego według rosnącej numeracji punktów w danej sekcji mapy w skali 1:10 000, który powinien zawierać informacje dotyczące :

- rodzaju osnowy,

- układu odniesienia wysokościowego,

- oznaczeń sekcji mapy w skali 1:10 000,

- słowny opis położenia

- współrzędne położenia repera

- identyfikator 2000 repera wg rozporządzenia

- dane identyfikacyjne KERG obiektu i wykonawcę

  - Mapy przeglądowe osnów wysokościowych na wtórnikach map topograficznych w skali 1:10 000

  - Katalog reperów dla miasta Brześć Kujawski (współrzędne w układzie Kronsztadt 86 i Kronsztadt 60)

- Sporządzić i dołączyć do operatu dokumentację na płytach DVD ( 2 komplety) zawierającą wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Ponadto w formie elektronicznej należy przekazać:

- sprawozdania i opisy w postaci plików Microsoft Word (*.doc),

- wykazy i zestawienia w postaci plików Microsoft Excel (*.xls),

- mapy projektu technicznego założenia osnowy, mapy przeglądowe punktów osnowy w programie EWMAPA WIN

- opisy topograficzne wszystkich reperów opracowywanej osnowy 
w postaci plików rastrowych (*.jpg).

- plik wsadowy do Banku osnów ( oprogramowanie firmy Geobid)

- Materiały dotyczące punktów osnowy 1 i 2 klasy skompletować dodatkowo       dla Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                w Warszawie.

IV. Wytyczne dot. wykorzystania istniejących danych oraz zalecenia zleceniodawcy:

- Materiały geodezyjne i kartograficzne będą udostępniane Wykonawcom na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne                 oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz.333 ).

- Przydatność materiałów dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym określa Wykonawca, po uprzedniej ich ocenie według kryteriów zawartych w instrukcjach.

- Punkty w projektowanych ciągach zanumerować na ark. mapy 1:10 000 w uzgodnieniu    ze zleceniodawcą.

- W czasie wywiadu terenowego należy wykonać inwentaryzację wszystkich reperów       na terenie miasta, niezależnie od posiadanych informacji o ich stanie.

- Jeżeli podczas wywiadu terenowego zostanie stwierdzony brak reperu przewidzianego    do adaptacji można go pominąć, jeżeli w promieniu do 100-150 m istnieją inne repery włączone do sieci oraz jego pominięcie nie będzie skutkowało dużą zmianą konstrukcji sieci.

- Znaki ziemne można stosować tylko w przypadku braku innej metody stabilizacji         oraz osadzić znaki minimum 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiarów.

- Pomiar wykonać zachowując równe długości celowych nie dłuższe niż 50 m
( w wyjątkowych wypadkach może ona dochodzić do 75 m ).

- Do pomiaru należy użyć łat nieskładnych (rewersyjnych, podwójnych) i niwelatora spełniającego wymogi rozporządzenia .

- Dołączyć do dokumentacji świadectwa komparacji łat i atestacji sprzętu.

- Każdy odcinek należy przejść w kierunku głównym i powrotnym.

- Pomiar różnicy wysokości na stanowisku wykonać również dwukrotnie (oba podziały łaty rewersyjnej lub zmiana wysokości osi celowej).

- Wątpliwości powstałe w trakcie opracowania należy wyjaśniać na bieżąco z Geodetą Powiatowym lub Kierownikiem Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Załącznik nr 1 – Szkic sieci niwelacji

Opracowała:

Urszula Tomczak

Warunki techniczne zatwierdziła:

Urszula Runowska

………………………………