## Obiekt: Gmina i Miasto Izbica Kujawska

Powiat Włocławski

### WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania prac Geodezyjno-kartograficznych :

polegających na modernizacji poziomej osnowy szczegółowej  3 klasy na terenie miasta i gminy izbica kujawska.

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 
z późn. zm.)

# I. Dane formalno –organizacyjne

1. Zleceniodawca :	POWIAT  WŁOCŁAWSKI

2. Wykonawca: 	.......................................................................................

3. Zakres i cel opracowania:

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski. Na obszarze opracowania przewiduje się konieczność zaprojektowania i wykonania ok. 50 punktów szczegółowej osnowy poziomej.

Przewiduje się następujący zakres prac:

- Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy w oparciu o zinwentaryzowane punkty osnowy poziomej  na mieście i gminie Izbica Kujawska.

- Do projektu osnowy należy wykorzystać istniejącą osnowę pomiarową (47 pkt.)

i zaadaptować ją do osnowy 3 klasy. Jeśli stabilizacja osnowy pomiarowej nie spełnia wymogów obecnych przepisów to należy stabilizacje wymienić na znaki typu 42b.  Dotyczy to punktów osnowy pomiarowej, które posiadają duży błąd położenia punktu dla obrębów Wólka Komorowska, Modzerowo.

- Zaprojektowanie osnowy pomiarowej wysokościowej dowiązanej do reperów osnowy wysokościowej 3 klasy dla obrębów: Modzerowo, Mieczysławowo, Zdzisławin, Wiszczelice, Błenna, Gąsiorowo, Helenowo, Wietrzychowice, Skarbanowo. Należy zaprojektować i założyć po trzy repery typu 87 dla każdej miejscowości w w/w 9 obrębach.

- Założenie osnowy i wykonanie pomiaru, a następnie wyrównanie łączne całej osnowy poziomej.

4. Obowiązują normy prawne i przepisy techniczne :

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 j. t. z późniejszymi zmianami ).

- Ustawa z dnia 4marca 2010r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej ( Dz. U . Nr 76 z 2010r. poz. 489 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 383)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2012r., poz. 352).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. z 2012r. poz. 1247).

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.454).

5. Podstawowe dane o obiekcie:

Powierzchnia opracowania wynosi około 13205 ha i przedstawiona jest na następujących arkuszach mapy w skali 1 : 10 000 w układzie 2000 strefa 6: 6.178.26; 6.178.27; 6.178.28; 6.177.26; 6.177.27; 6.177.28; 6.176.27; 6.176.28.

W obszarze opracowania w roku 2013 w operacie KERG 3237-54/2013 został wykonany przegląd i konserwacja poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska.

Na punktach objętych inwentaryzacją zaktualizowano i sporządzono nowe opisy topograficzne, zbadano wizury na punkty sąsiednie oraz dokonano stosowne prace konserwatorskie. Wykonano kontrolny pomiar RTK punktów osnowy tam gdzie był on możliwy. Zainwentaryzowano 472 punkty osnowy 3 klasy, 22 punkty 1 i 2 klasy oraz stwierdzono zniszczenie 61 punktów osnowy.

#### II. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne.

- Operaty bazowe z założenia osnowy 3 klasy dla gminy Izbica Kujawska.

- Operat z inwentaryzacji i przeglądu 3 klasy dla miasta i  gminy Izbica Kujawska  (operat KERG 3237-54/2013)

- Dane z Banku Osnów (oprogramowanie firmy GEOBID) dotyczące osnowy poziomej i wysokościowej 1 i 2 klasy oraz osnowy szczegółowej 3 klasy

- Mapy przeglądowe istniejącej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy i osnowy wysokościowej.

III. Realizacja zlecenia :

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu modernizacji  poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski. Na obszarze opracowania przewiduje się konieczność zaprojektowania i wykonania ok. 50 punktów szczegółowej osnowy poziomej.

Opracowanie projektu technicznego modernizacji założenia - uzupełnienia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy.

  - Analiza materiałów dotyczących istniejących osnów podstawowych i szczegółowych.

  - Weryfikacja ustaleń poczynionych w czasie inwentaryzacji osnowy w roku 2013 na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska.

  - Opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy

  - Zaprojektowanie osnowy pomiarowej wysokościowej dowiązanej do reperów osnowy wysokościowej 3 klasy

  - Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu

  - Stabilizacja punktów osnowy

  - Pomiar osnowy, wykonanie obserwacji metodą GPS – STATIC

  - Wykonanie opisów topograficznych

  - Obliczenie i wyrównanie punktów osnowy

  - Skompletowanie i przekazanie operatu

  - Aktualizacja zasobu w zakresie wynikającym z opracowania

- Opracowanie projektu technicznego.

Przy opracowaniu projektu należy kierować się zasadą, aby do projektowanej osnowy włączyć jak najwięcej punktów istniejących osnów. Może to nastąpić:

- bezpośrednio (jako punkt główny nowej osnowy),

- pośrednio ( zaobserwowany jako punkt bliski).

Dotyczy to szczególnie punktów, na których znaki przetrwały w stanie nienaruszonym. Podstawowym kryterium powinna być funkcjonalność i trwałość sieci, która powinna stanowić układ wielowęzłowy  dowiązany do punktów I i II klasy oraz punktów wyznaczonych na podstawie obserwacji satelitarnych.

W projekcie należy uwzględnić i podać sposób związania projektowanej sieci z

istniejącą poziomą osnową szczegółową 3 klasy.

Projekt po uzgodnieniach opracować w dwóch egzemplarzach w skali 1:10 000, a następnie przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia.

Na mapie projektu należy przedstawić:

- zasięg terytorialny projektowanej sieci,

- punkty osnowy poziomej i wysokościowej służące do nawiązania sieci,

- punkty na których projektuje się obserwacje GPS,

- punkty adoptowane i przewidziane do związania,

- miejsce gdzie przewiduje się utrwalenie wieloznakowe punktu głównego,

- przebieg projektowanych ciągów poligonowych, lokalizację nowych punktów, punkty wyznaczane metodą wcięć.

W opisie technicznym należy podać:

- metodę pomiaru,

- ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów z uzasadnieniem

- sposób określenia wysokości punktów sieci,

- ogólną liczbę punktów nawiązania i punktów wyznaczonych (nowych i adoptowanych),

- rodzaj planowanej stabilizacji,

- stopień nasycenia terenu punktami I, II i III klasy,

- sposób wyrównania obserwacji,

- plan sesji obserwacyjnych i czynności pomiarowych wraz ze szkicem wektorów GPS.

- Stabilizacja punktów.

Stabilizację punktów nowych, uzupełnienie stabilizacji, wykonać po zatwierdzeniu projektu technicznego.

Typ znaku należy uzależnić od rodzaju gruntu i lokalizacji punktu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy znak narażony jest na zniszczenie lub przemieszczenie. Stabilizacja wieloznakowa wymagana jest na punktach wyznaczonych w wyniku bezpośrednich obserwacji satelitarnych lub gdy punkt główny, ze względu na warunki terenowe został utrwalony jednopoziomowo.

Poza obszarem zabudowanym do stabilizacji punktu głównego należy stosować znak typ 42 lub podobne utrwalenie 2-poziomowe. W miejscach gdzie znak naziemny narażony jest na zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie zaleca się, zamiast znaku naziemnego w formie słupa, zastosować płytkę betonową z odciśniętym krzyżem o wymiarach 20x20x10cm osadzoną na głębokości 30-35cm.

Znaki naziemne w postaci firmowych trzpieni metalowych w kostce brukowej, krawężniku granitowym lub płycie betonowej po wywierceniu odpowiedniego otworu, należy osadzić z użyciem kołka rozporowego lub kleju czy zaprawy. Niewłaściwe jest wbijanie trzpienia w szczelinę między elementami utwardzenia.

O planowym osadzeniu znaku geodezyjnego należy poinformować właściciela (zarządcę) nieruchomości i uzyskać jego akceptację. Na utrwalenie punktu w obiekcie zabytkowym musi wyrazić zgodę Konserwator Zabytków.

Potwierdzone przez właścicieli nieruchomości „ Zawiadomienia o osadzeniu znaku geodezyjnego” wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przekazywanego operatu.

- Opisy topograficzne

Dla wszystkich punktów (nowych i adoptowanych) nowej sieci należy wykonać nowe opisy topograficzne. Informacje zawarte na opisie topograficznym muszą uwzględniać układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1965” i „2000”.

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352) w formacie TIFF, a dane dotyczące punktów w formacie umożliwiającym wprowadzenie do bazy programu Bank Osnów 3 firmy Geobid a do dokumentacji technicznej dołączyć opisy wykonane na papierze. Do każdego opisu należy dołączyć zdjęcie dokumentacyjne punktu.

- Pomiar poziomej osnowy szczegółowej

Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać zgodnie z  zapisami punktów 13-22, rozdz. 6 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352)

- Obliczenie, wyrównanie i ocena sieci

Położenie punktów osnowy szczegółowej określa się poprzez współrzędne geodezyjne B, L w geodezyjnym układzie odniesienia oraz  wysokość H   w obowiązującym układzie wysokości. Wszystkie inne współrzędne wyznaczające położenie punktu są współrzędnymi wtórnymi w stosunku do współrzędnych źródłowych B, L, H, nawet w przypadku, gdy współrzędne źródłowe otrzymano z innych układów współrzędnych.

Zbiory danych z terenu należy sprawdzić i przygotować do wyrównania. Muszą one zawierać:

- współrzędne punktów nawiązania,

- obserwacje kierunków,

- obserwacje azymutów,

- obserwacje długości boków,

- średnie błędy obserwacji kątowych i liniowych.

Sieć należy wyrównać ściśle metodą najmniejszych kwadratów. Zaleca się by do obliczenia sieci wykorzystać oprogramowanie, przy pomocy którego będzie możliwość jednoczesnego wyrównania przestrzennego obserwacji satelitarnych (niezależne wektory GPS)  w układzie geocentrycznym na elipsoidzie odniesienia oraz danych z pomiaru ciągów poligonowych i zespołu znaków zaobserwowanych ze stanowiska ekscentrycznego. W procesie wyrównania należy stosować wagi obliczone jako wielkości odwrotnie proporcjonalne do kwadratów średnich błędów obserwacji.

Po przeprowadzeniu wyrównania należy wykonać analizę jego wyników,	 a następnie określić współrzędne punktów sieci w układach „2000” i „1965”.

Wyrównane współrzędne punktów powinny mieć określone średnie błędy współrzędnych  mx, my oraz błędy położenia punktów mp, natomiast wyrównane wartości obserwacji  - poprawki i ich średnie błędy mv.

Na zakończenie procesu obliczeniowego należy wykonać w formie zestawienia- porównanie nowych i archiwalnych wartości współrzędnych punktów adoptowanych obliczonych w układzie „1965”.

- Dokumentacja techniczna

Operat z prac założenia szczegółowej osnowy poziomej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj z pkt 16, rozdz. 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- odstępstwa od projektu technicznego,

- zestawienie wykonanych prac,

- opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

- analizę i ocenę otrzymanych wyników;

- dokumentację z pomiaru osnowy;

- raport z wyrównania sieci zawierający:

- zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

- poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

- błędy średnie poprawek,

- średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

- charakterystykę dokładności punktów,

- wykazy danych ostatecznych,

- słownik konwersji numerów punktów;

- opisy topograficzne punktów;

- mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru;

- pliki wsadowe do bazy danych punktów osnowy;

- zawiadomienia o umieszczeniu znaków podlegających ochronie;

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym opis i mapę projektu technicznego.

Geodezyjną dokumentację techniczną z wykonania przedmiotowej pracy należy przekazać
w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio 
w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.

Warunki techniczne opracowała :                                                     Zatwierdziła :

Urszula Tomczak                                                                               Urszula Runowska