## Obręb: Wólka Komorowska, Śmielnik,

## Mieczysławowo, Modzerowo

## Obiekt: Gmina Izbica Kujawska

Powiat: Włocławski

### WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania prac Geodezyjno-kartograficznych

polegających NA utworzeniU bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 [mapy zasadniczej]

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520)

# I. Dane formalno –organizacyjne

1. Zleceniodawca : POWIAT  WŁOCŁAWSKI  - STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU

2. Wykonawca: 	.......................................................................................

3. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 [mapy zasadniczej] w układzie współrzędnych „2000” dla obszaru obrębów: Wólka Komorowska, Śmielnik, Mieczysławowo i  Modzerowo gmina Izbica Kujawska w formacie baz danych systemu Ewmapa FB11.

Teren objęty zamówieniem stanowi 12 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 (arkusze 1-12)

4. Obowiązują normy prawne i przepisy techniczne :

· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520)

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.

2013, poz. 1183),

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych

oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013, poz. 383),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu

informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013, poz. 249),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  29.03.2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r., nr 38, poz. 454 ze zm.)

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ.U. z 2013 r. poz. 1551)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz. 1572),

· Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352),

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie

państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2012, poz. 309),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012, poz. 199),

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012, poz. 125),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w

sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011, Nr 279 poz. 1642),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 i z 1999 r. ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183)

·Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 poz. 917)

5. Podstawowe dane o obiekcie:

Powierzchnia opracowania wynosi około 200 ha. Obecnie na tym obszarze prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza w systemie Ewmapa FB 11 w skali 1 : 1 000 w układzie 2000 strefa 6.

W obszarze opracowania w roku 2014 w operacie KERG 3237-54/2013 została wykonana modernizacja osnowy poziomej 3 klasy. W ramach tych prac została przeanalizowana, zamierzona  częściowo i przeliczona pozioma osnowa pomiarowa KERG 3237-40/1977, na którą wykonywane były pomiary. Z analizy wynika, że osnowa ta posiada bardzo duży błąd położenia wynoszący nawet 1m. Należy wykorzystać wyniki analizy osnowy pomiarowej do wykonania przedmiotowych prac.

#### II. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne.

- Rastry map zasadniczych następujących arkuszy: 6.176.03.4, 6.176.27.04.3, 6.176.27.09.1, 6.176.27.09.3, 6.176.13.2, 6.176.27.13.3, 6.176.27.13.4, 6.176.27.14.1, 6.176.27.18.1, 176.27.18.2, 6.176.27.18.4, 177.27.18.4, 6.177.27.19.3, 6.177.27.23.2, 6.177.23.4, 6.177.27.24.1, 6.177.27.24.2, 6.177.27.24.4, 6.177.27.24.3, 6.176.27.03.2, 6.176.27.04.1.

- Rastry mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

- Mapa hybrydowa w skali 1:1000

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.

- Operat z modernizacji osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i  gminy Izbica Kujawska  (operat KERG 3237-57/2014)

- Operaty sytuacyjno-wysokościowe : 500szt., operaty prawne: 200szt.

III. Realizacja zlecenia :

Wykonawca wykona analizę istniejących materiałów z PODGIK. Analizę należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu wykorzystania materiałów otrzymanych do opracowania. Analiza powinna obejmować:

analizę istniejącej bazy danych zasobu numerycznego dla obszaru opracowania

analizę osnowy geodezyjnej, w oparciu o którą opracowywana będzie baza mapy (dotyczy

numerycznego kartowania/definiowania obiektów ze szkiców z pomiaru metodą domiarów

prostokątnych),

analizę pozostałych materiałów wydanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z przeprowadzonej analizy sporządzić dokumentację opisową.

Przyjmuje się za generalną zasadę, że opracowanie bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej następuje w oparciu o dane analityczne, a dopiero przy braku takich danych dopuszcza się definiowanie obiektów na podstawie danych graficznych (poprzez digitalizację plików rastrowych mapy w skali 1:500 i 1:1000 ).

Uwaga!

· Dane analityczne przed wprowadzeniem muszą być obliczone w układzie „2000”. Wszystkie pomiary wykonane na osnowę geodezyjną muszą być obliczone na współrzędnych osnowy przeliczonych w operacie z modernizacji osnowy poziomej 3 klasy 3237-57/2014.

· Do pozyskania danych metodą digitalizacji należy wykorzystać udostępnione przez PODGiK

rastry mapy zasadniczej po uprzedniej kalibracji tych map. Kalibrację map wykonać na możliwie największą liczbę krzyży kresek.

Kontrola bazy danych.

Po wykonaniu bazy danych Wykonawca pomierzy w terenie po ok 15 szczegółów terenowych I grupy z każdego arkusza mapy i porówna je ze współrzędnymi tych punktów znajdującymi się w bazie danych. Z wykonanej kontroli Wykonawca sporządzi raport zawierający porównanie współrzędnych punktów szczegółów I grupy wraz z obliczonymi odchyłkami i przedstawi je Zamawiającemu na jeden tydzień przed zakończeniem prac.

Przed końcowym odbiorem prac Wykonawca pobierze aktualne bazy z PODGiK w celu aktualizacji wykonanej bazy. Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych w przypadku przekroczonej odchyłki dopuszczalnej zgodnie z  § 68.pkt. 2 (rozporządzenia w sprawie standardów technicznych) dla działek posiadających ściśle określone granice prawne.

Ustalenia końcowe.

Wszelkie sprawy, które nie zostały uregulowane w niniejszych warunkach technicznych, nie mające odniesienia w obwiązujących przepisów prawnych należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków należy uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę uzgodnień i ewentualnych uzgodnień poprzez pocztę elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót, który będzie integralną częścią dokumentacji przekazanej do zasobu PZGiK. Wydruki e-mail będą w tym przypadku zastępowały wpisy do dziennika robót.

Za zakończenie prac Zamawiający uznaje kompleksowe wykonanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy zasadniczej i uruchomienie przedmiotu zamówienia w oprogramowaniu Ewmapa FB11 w siedzibie Zamawiającego, po pozytywnym zweryfikowaniu zleconej pracy. Przedmiot zamówienia należy przekazać w formie operatu technicznego oraz 2 płyt DVD zawierających wykonaną bazę numerycznej obiektowej mapy zasadniczej.

Warunki techniczne opracowała :                                                     Zatwierdziła :

Urszula Tomczak

Geodeta Powiatowy

Urszula Runowska