Włocławek, 23.07.2015 r.

IR.272.1.5.2015

# Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy  szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 części.

# Informuję, że w toku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy  szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Włocławskiego, z podziałem na 2 części, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zamawiający przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

„Czy w ramach inwentaryzacji i konserwacji punktów należy wykonać odtworzenie punktów osnowy, założenie punktów osnowy pomiarowej (stabilizacja, pomiar) wymiana znaków pręty metalowe, rurki? Jeżeli tak to jaka jest szacowana ilość punktów do wznowienia i wymiany znaków?. Czy może te czynności należy uwzględnić w opracowanym projekcie szczegółowej osnowy poziomej i opracować wyniki dla całego obiektu.”.

Odpowiedź:

W ramach inwentaryzacji należy dokonać sprawdzenia wszystkich punktów osnowy 3 klasy: tzn. sprawdzić czy dany pkt istnieje fizycznie, sprawdzić wartości X, Y każdego punktu (wykonać odpowiednie zestawienia, porównania), sprawdzić aktualność opisu topograficznego (jeżeli opis jest nieaktualny należy uzupełnić go o nowe elementy), sprawdzić wizury miedzy punktami. W ramach konserwacji należy uzupełnić stabilizacje naziemną, jeżeli stwierdzimy jego brak oraz wykonać przecinki miedzy punktami. Punkty jednoznacznie zniszczone (brak stabilizacji naziemnej i podziemnej) należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu osnowy szczegółowej. Nie posiadamy wiedzy szczegółowej ile znaków będzie podlegało wymianie. Stabilizacja naziemna uzależniona jest od nawierzchni i warunków terenowych.

Pytanie 2

„W warunkach technicznych w rozdziale V jest zapis mówiący o pomiarze elementów sieci, sprawdzeniu instrumentów, poprawkach wprowadzonych do pomiaru, pomiarów satelitarnych i świadectwach legalizacji i komparacji sprzętu. Czy na pewno ten zapis dotyczy inwentaryzacji, konserwacji i opracowania projektu tak jak w treści zadania? Czy może w treści zadania zapomniano dodać, że w zakres wchodzi jeszcze realizacja projektu i pełny zakres opracowania wyników, razem z aktualizacją bazy.”.

Odpowiedź:

Zapis w rozdziale V jest zapisem zbyt daleko idącym na tym etapie prac jednak świadectwo legalizacji sprzętu będzie wymagane ponieważ wykonawca w ramach inwentaryzacji powinien  sprawdzić wartości każdego punktu tj. X i Y.

Pytanie 3

„W rozdziale I SIWZ pkt 5 ppkt 5.1. ust. 2 Zamawiający określa warunek niezbędne do spełnienia posiadania wiedzy i doświadczenia jako: „Wykonawca wykonał dwie usługi, odpowiadające swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej, każda o wartości, co najmniej 40.000,00 zł, wykonane w ramach jednego kontraktu”. Czy Zamawiający dopuszcza dla spełnienia ww. warunku przedstawienie referencji na opracowanie projektu oraz realizację projektu osnowy poziomej i wysokościowej wykonanej w ramach jednego zamówienia o wartości przewyższającej 80 000,00 zł oraz drugiej referencji na opracowania projektu i jego realizację dla osnowy wielofunkcyjnej na kwotę powyżej 40 000,00 zł.”.

Odpowiedź:

Oceny, czy usługi przedstawione przez wykonawcę w Wykazie usług wraz z załączonymi dowodami, potwierdzają spełnienie wymaganych warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, dokona Komisja przetargowa po otrzymaniu tych dokumentów w ofercie (po otwarciu ofert). Podany przez Wykonawcę opis posiadanego doświadczenia w zapytaniu wstępnie można uznać, że spełni on warunki udziału w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

Kazimierz Kaca

Starosta Włocławski

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się z zapytaniem

- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego