##### Załącznik nr 1 do specyfikacji

##### Obiekt :  - gmina Lubraniec

Powiat : włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJI  EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW 
I LOKALI DLA CZĘŚCI OBSZARU WIEJSKIEGO GMINY LUBRANIEC OBEJMUJĄCEJ OBRĘBY EWIDENCYJNE: Agnieszkowo, Annowo, Bodzanowo, Redecz Kalny Dąbie Kujawskie, Dąbie Poduchowne, Redecz Wielki Parcele, Redecz Wielki Wieś, żydowo

###### I. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297)

2. Zleceniodawca:

.....................................................................................................................................................................................................

3. Wykonawca:

.....................................................................................................................................................................................................

4. Zakres i cel opracowania:

1) zakres opracowania:

Opracowaniem objęty jest północny obszar wiejski gminy Lubraniec, obejmujący 9 obrębów ewidencyjnych: Agnieszkowo, Annowo, Bodzanowo, Dąbie Kujawskie, Dąbie Poduchowne, Redecz Kalny, Redecz Wielki Parcele, Redecz Wielki Wieś, Żydowo.

Na obszarze opracowania znajduje się 1556 działek, na których ujawnionych jest na mapie ewidencyjnej pomiaru  budynków oraz z wektoryzacji rastra .

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia w ha | Liczba działek | Numer statystyczny obrębu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agnieszkowo | 189,9000 | 136 | 0418125-0001 |
| 2. | Annowo | 304,4389 | 146 | 0418125-0002 |
| 3. | Bodzanowo | 267,3730 | 156 | 0418125-0005 |
| 4. | Dąbie Kujawskie | 669,1440 | 225 | 0418125-0009 |
| 5. | Dąbie Poduchowne | 48,4300 | 49 | 0418125-0010 |
| 6. | Redecz Kalny | 488,0110 | 291 | 0418125-0027 |
| 7. | Redecz Wielki Parcele | 317,3042 | 189 | 0418125-0028 |
| 8. | Redecz Wielki Wieś | 336,7081 | 150 | 0418125-0029 |
| 9. | Żydowo | 517,3792 | 214 | 0418125-0039 |
|  |  | 3138,6884 | 1556 |  |

- cel opracowania

- modernizacja części opisowej (prowadzonej w systemie EGBV win) i kartograficznej (prowadzonej 
w formie cyfrowej w programie Ewmapa 7 win.) operatu ewidencji gruntów w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)

- doprowadzenie ich do zgodności  stanu ujawnionego w operacie oraz w księgach wieczystych,  w celu usprawnienia współdziałania  z sądem w tym zakresie,

- założenie cyfrowej części opisowej w zakresie ewidencji budynków i lokali  (w systemie EGBV win),

- doprowadzenie do zgodności części opisowej operatu ewidencyjnego z częścią kartograficzną.

Podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, informacje zawarte w księgach wieczystych, hipotecznych oraz zbiorach  dokumentów  a także pomiar bezpośredni.

5. Obowiązujące podstawowe normy prawne :

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów  i budynków (Dz.U. Nr 38 , poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania   z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji , kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie     ( Dz. U Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. Nr 78 poz. 837),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r w sprawie klasyfikacji gruntów i budynków ( Dz. U. 
Nr 19 poz. 97   z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz. U. Nr 45 poz. 453),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu   
 (Dz. U. Nr 25 poz. 130),

- rozporządzenie rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych
 i wojewódzkich   ( Dz. U Nr 160 poz. 1071),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r w sprawie numeracji nieruchomości ( Dz. U. Nr 23 poz. 151),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn,.zm),

- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U Nr 11 poz. 95 z póżn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów  i wypisów z operatu ewidencyjnego    (Dz. U Nr 37 poz. 333).

Instrukcje techniczne GUGiK:

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2 Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna ,

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

K-1 System Informacji o Terenie – Podstawowa mapa kraju ( z 1998 r)

System Informacji o Terenie – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej

Wytyczne techniczne GUGiK , a w szczególności :

G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma .Projektowanie , pomiar i opracowanie wyników,

Wytyczne techniczne „Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków”,

K-1.1  System Informacji o Terenie – Podział treści podstawowej mapy kraju.

K-1.2  Mapa zasadnicza – aktualizacja i modernizacja

K-1.3  Mapa zasadnicza , opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.

Inne :

-  „Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków”,

- System Ewmapa 6 pod WINDOWS– instrukcja obsługi

- System EGB V win.

###### II. Podstawowe dane o obiekcie.

Gmina Lubraniec jest gminą miejsko-wiejską, położoną w zachodniej części powiatu. Jest trzecią co do wielkości (powierzchnia 14559,3021 ha) oraz liczby działek (7536 – stan na dzień 31.05.2006 r. ) w powiecie włocławskim. Graniczy z gminami wchodzącymi w skład powiatu włocławskiego tj.: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Boniewo, Izbica Kujawska. Swoją zachodnią granicą sąsiaduje z powiatem radziejowskim (gminy Topólka oraz Osięciny).  Modernizacja obejmuje 21,56 % powierzchni gminy oraz  20,65 % liczby działek.

###### III. Informacje dotyczące materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym                 i kartograficznym.

- Informacje ogólne

  - Podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne znajdujące się  w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, informacje zawarte w księgach wieczystych, hipotecznych oraz zbiorach dokumentów a także pomiar bezpośredni. Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego gromadzone są w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy ul. Świętego Antoniego 49.

  - Ewidencja gruntów w zakresie części opisowej prowadzona jest w komputerowym systemie EGB V win., natomiast część kartograficzna w programie EwMapa 7 win.

  - W latach 2004-2005 dla obszaru gminy Lubraniec wykonano prace związane ze zmianą nośnika map analogowych ewidencji gruntów na nośnik cyfrowy. Dokonano opracowania w PUWG „2000”. Do opracowania mapy wykorzystano materiały zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym. Punkty graniczne, które były dobrze widoczne w terenie, a współrzędne miały obliczone  
w układach lokalnych, zostały zamierzone na osnowy w PUWG „1965”, a następnie przeliczone na PUWG „2000”. W przypadku pozostałych punktów dokonano określenia ich współrzędnych na podstawie wpasowania rastra w oparciu o odnalezione w terenie punkty umiejscowione zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wpasowaniu. W wyniku przedmiotowych prac powstało opracowanie zawierające informacje o istniejących rozbieżnościach tj. brakujące działki w części opisowej oraz w części kartograficznej, a także działki o przekroczonych dopuszczalnych odchyłkach powierzchni (porównanie części kartograficznej i opisowej), które to informacje bezwzględnie winny być wykorzystane przez Wykonawcę.

  - Z uwagi na prowadzone w 2006 r. prace na zlecenie ARiMR, firma WPG dokonała porównania części kartograficznej z częścią opisową; z porównania zostały sporządzone raporty rozbieżności, w tym dotyczące niezgodności oznaczeń użytków w działkach. Raporty będą pomocne dla wykonania przedmiotowej pracy. Operat powstały w wyniku tych prac zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy modernizacji po przekazaniu przez WPG do tut. ośrodka dokumentacji.

2.   Informacje szczegółowe.

- pozioma osnowa geodezyjna

- osnowa I i II klasy

Współrzędne punktów osnowy I i II klasy w PUWG „2000” zostały pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku.

- osnowa III klasy

W powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym zgromadzone są operaty powstałe w wyniku zakładania osnowy III klasy. Mogą one posłużyć wykonawcy do dokonania sprawdzenia poprawności przeliczeń bądź wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.

Cały teren Gminy Lubraniec posiada pokrycie osnową poziomą III klasy. Wykonawcy prac geodezyjnych nie informowali starosty  o stwierdzeniu błędów przekraczających dopuszczalne odchyłki dla punktów osnowy III klasy, wobec czego można uznać, że osnowa na tym obszarze została prawidłowo założona 
i wyrównana.

W ramach pracy KERG 3126-41/2004 (zmiana nośnika mapy ewidencyjnej) wykonawca dokonał przeliczenia współrzędnych punktów osnowy III klasy z PUWG „1965” na PUWG „2000”; w operacie wykonawca opisał sposób wyrównania osnowy III klasy i zamieścił obliczenia w trzech odrębnych programach.

- operat ewidencji gruntów i operat klasyfikacji gruntów

- Dla wszystkich obrębów ewidencyjnych w powiatowym zasobie geodezyjnym istnieją operaty założenia ewidencji gruntów z lat 60-tych wraz częścią klasyfikacyjną oraz operaty jednostkowe przeprowadzonych 
w latach późniejszych klasyfikacji.

- Operat ewidencyjny dla gminy składa się z:

-      cyfrowych map ewidencji gruntów,

-  cyfrowej części opisowa ewidencji gruntów (prowadzona od 1994 r. w systemie komputerowym) 
w programie EGB V win.,

ponadto z dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w latach 60-tych (w tym rejestry) w formie analogowej.

c.    Baza zawiera dane dotyczące: położenia działki (tj.  nazwa województwa , gminy, obrębu , identyfikator obrębu),  numerów jednostki rejestrowej, numerów grupy rejestrowej, nazw osób prawnych oraz nazwisk 
i imion właścicieli, władających, adresów siedzib lub zamieszkania, udziałów, położenia działki (nr arkusza mapy, nr działki, adres położenia działki), numeru księgi wieczystej, rodzajów użytków w działce, klasy bonitacyjnej gruntu, powierzchni (użytków i działek).

Wymienione dane opisowe są przechowywane w formie zbiorów głównych i pomocniczych.

d. Wszystkie zmiany wynikające z podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, postanowień lub orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, zawiadomień sądu rejonowego o założeniu ksiąg wieczystych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz udokumentowanych wniosków właścicieli są wprowadzane na bieżąco.

e.  W bazie sporadycznie występują identyfikatory takie jak: PESEL, NIP, REGON - należy dokonać ich uzupełnienia. Pozyskano brakujące dane adresowe oraz PESEL z urzędu gminy. Istnieje możliwość importu tych danych ( dane zostały wpisane do arkusza Excel) oraz wykonania  integracji automatycznej i ręcznej. W zasobie znajduje się przykładowy operat z integracji danych wykonany dla innej gminy.

f. Część opisowa operatu ewidencji gruntów, w zakresie systemu, spełnia wymogi wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454), jednak powinna zostać uzupełniona o brakujące elementy przewidziane rozporządzeniem.

g.   Dane dotyczące powierzchni działek i poszczególnych użytków w działkach mogą się różnić od wielkości uzyskanych w wyniku pomiaru bezpośredniego.

- operaty  jednostkowe prac geodezyjnych i kartograficznych

- Operat KERG 3126-40/2004 dotyczący zmiany nośnika mapy ewidencyjnej dla gminy Lubraniec 
z analogowego na numeryczny.

- Oeraty prac jednostkowych (rozgraniczenia, podziały, pomiary sytuacyjno-wysokościowe). Dokumenty operatów prawnych (protokoły, decyzje, szkice, wykazy współrzędnych) w 2006 r. zostały poddane elektronicznej archiwizacji w związku z czym mogą być udostępnione Wykonawcy w formie elektronicznej (w tym zakresie).

- archiwalne mapy parcelacyjne

- materiały dotyczące pracy geodezyjno-kartograficznej pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)” zgłoszonej w dniu 22.12.2005 r. do tut. ośrodka dokumentacji przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A,. wykonywanej  na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedmiotowe materiały mogą być udostępnione Wykonawcy z chwilą przekazania ich do tut. ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przez WPG. W obecnej chwili odgik dysponuje jedynie raportami  niespójności  w wersji elektronicznej, które na żądanie Wykonawcy zostaną  udostępnione celem wykorzystania (niektóre z niespójności zostały już usunięte).

6)  analogowe mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali  1:1000  oraz mapy numeryczne

Część obszaru objętego modernizacją posiada numeryczne mapy sytuacyjno-wysokościowe. Dla pozostałego obszaru występują mapy analogowe.

Dokumenty zgromadzone w zasobie zostaną udostępnione Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

Opłaty za udostępnione materiały zostaną pobrane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów   i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz. U Nr 37 poz. 333).

###### Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych

Dane ewidencyjne niezbędne dla modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków będą pozyskiwane w wyniku:

  - przetwarzania danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

  - terenowych pomiarów geodezyjnych,

  - przetwarzania danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej i samorządowe jednostki organizacyjne,

  - przetwarzania danych zawartych w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy 
i jednostki organizacyjne,

  - przetwarzania danych zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej 
i przechowywanej przez organy administracji publicznej lub udostępnianej przez zainteresowanych,

  - oględzin,

przy czym przez przetwarzanie danych należy rozumieć jako:

- gromadzenie, segregowanie, porządkowanie i doprowadzenie do właściwego formatu,

- obliczenie współrzędnych punktów określających geometryczne obiekty danych ewidencyjnych i pól powierzchni tych obiektów,

- zmiany identyfikatorów,

- korygowanie i wyrównanie współrzędnych punktów i pól powierzchni, o których mowa w ppkt b, ze względu na dodatkowe informacje i wyniki pomiarów.

  - Granice obrębów, gminy  oraz powiatu .

- Dokumenty dotyczące granic obrębów stanowią element operatów założenia ewidencji gruntów, wykonanych w latach 60-tych. Należy odszukać punkty załamania granic (uzupełnić stabilizację, pomierzyć na osnowę i obliczyć współrzędne w PUWG „2000”.

- W przypadku gdy granice nie zostały wcześniej ustalone należy dokonać ustalenia granicy, a punkty załamania granic zastabilizować.

- W przypadku braku danych lub stwierdzenia ich nieprzydatności, dane dotyczące przebiegu granic działek należy pozyskać w drodze przeprowadzenia bezpośrednich pomiarów geodezyjnych.

- Dla każdego obrębu oddzielnie należy skompletować operat dotyczący jego granic, zawierający szkice graniczne, wykazy punktów granicznych, wykazy punktów osnowy w oparciu o które dokonano pomiaru granicy, protokoły graniczne, mapy z przebiegiem granicy.

- Podobnie skompletować dokumentacje dotyczącą granicy gminy oraz powiatu. (należy uwzględnić oznaczenie punktów przygotowane na potrzeby PRG, w związku z czym niezbędna jest ścisła współpraca 
z tutejszym urzędem).

3.3. Granice działek

- Granice działek uwidocznione w bazie winny być wykazane zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie   ewidencji gruntów i budynków (współrzędne punktów granicznych oraz innych punktów wykorzystywanych do numerycznego opisu obiektów przestrzennych wpisywanych do bazy danych ewidencyjnych powinny być obliczone na podstawie pomiarów wykonanych z dokładnością instrukcji G-4).

- W przypadku braku danych dotyczących współrzędnych punktów załamania granic należy wykonać uzupełniający pomiar granic działek zgodnie z §37 oraz §38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przy wykorzystaniu protokółu – załącznik nr 3 do rozporządzenia, (współrzędne punktów granicznych oraz innych punktów wykorzystywanych do numerycznego opisu obiektów przestrzennych wpisywanych do bazy danych ewidencyjnych powinny być obliczone na podstawie pomiarów wykonanych z dokładnością instrukcji G-4).

- Powierzchnię działek należy określić z dokładnością do 1 m2. Jeżeli powierzchnia obliczonej działki nie przekracza odchyłki dopuszczalnej należy przyjąć powierzchnię z operatu ewidencyjnego. Dopuszczalne odchyłki należy określić stosując wzór dP=0,001·P+0,2·√P , gdzie P określono w m2.

- Należy doprowadzić do zgodności część opisową z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego.

W latach 2004-2005 dla obszaru gminy Lubraniec wykonano prace związane ze zmianą nośnika map analogowych ewidencji gruntów na nośnik cyfrowy. Dokonano opracowania w PUWG „2000”. Do opracowania mapy wykorzystano materiały zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym.

Punkty graniczne, które były dobrze widoczne w terenie, a współrzędne miały obliczone  
w układach lokalnych, zostały zamierzone na osnowy w PUWG „1965”, a następnie przeliczone na PUWG „2000”.

W przypadku pozostałych punktów dokonano określenia ich współrzędnych na podstawie wpasowania rastra w oparciu o odnalezione w terenie punkty umiejscowione zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wpasowaniu. W wyniku przedmiotowych prac powstało opracowanie zawierające informacje o istniejących rozbieżnościach tj. brakujące działki w części opisowej oraz w części kartograficznej, a także działki 
o przekroczonych dopuszczalnych odchyłkach powierzchni (porównanie części kartograficznej i opisowej), które to informacje bezwzględnie winny być wykorzystane przez Wykonawcę.

Z uwagi na prowadzone w 2006 r. prace na zlecenie ARiMR, firma WPG dokonała porównania części kartograficznej z częścią opisową; z porównania zostały sporządzone raporty rozbieżności, w tym dotyczące niezgodności oznaczeń użytków w działkach. Raporty będą pomocne dla wykonania przedmiotowej pracy.

Zbiory wynikowe należy opracować w państwowym układzie współrzędnych „2000”, który w obecnej chwili wykorzystywany przez wykonawców do opracowań jednostkowych.

  - Granice użytków gruntowych i konturów klas bonitacyjnych

- Klasy gleboznawcze poszczególnych konturów klasyfikacji gleboznawczej należy przyjąć z operatu  gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzonego w latach 60-tych w ramach założenia ewidencji gruntów oraz operatów prac jednostkowych wykonanych w okresie późniejszym.

- W ramach pracy KERG 3126-41/2004 wykonawca wprowadził na mapę przebieg granic użytków gruntowych i klas bonitacyjnych na podstawie materiałów zgromadzonych w zasobie m.in. poprzez wektoryzację. Wykonawca sporządził raporty rozbieżności miedzy częścią opisową a częścią kartograficzną operatu ewidencyjnego. W ramach niniejszej pracy należy usunąć istniejące rozbieżności.

- Zmiana użytkowania np. z Ps na R wymusza  na właścicielu konieczność przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej przez klasyfikatora (na indywidualne zlecenie właściciela, gdyż wykonanie klasyfikacji nie jest przedmiotem niniejszej pracy), o czym winien być przez wykonawcę poinformowany.

- Tylko na podstawie wykonanego w ramach odrębnego postępowania operatu możliwe będzie poprawne ujawnienie w ewidencji klasy gleboznawczej i związanego z nią rodzaju użytku (nie należy dokonywać samodzielnego włączania do konturów klas sąsiednich).

- Należy dokonać weryfikacji konturów poszczególnych użytków gruntowych, uwzględniając stan faktyczny istniejący na gruncie (w tym uwzględnić również decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, które udostępni tut. organ), w celu dostosowania ich oznaczenia do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. Nr 38, poz.454).

- Warunkiem odbioru prac jest spójność części opisowej i kartograficznej (wykonawca sporządzi raporty porównania).

###### Założenie ewidencji budynków i lokali

    - Gmina Lubraniec nie posiada założonej ewidencji budynków i lokali (za wyjątkiem miasta Lubraniec, które  nie jest przedmiotem niniejszego opracowania). W części opisowej operatu ewidencyjnego dla terenów wiejskich  w gminie ujawnionych jest 20 budynków.

    - W ramach pracy KERG 3126-40/2004 wykonawca wykorzystał zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiały dotyczące pomiaru części budynków i wniósł budynki na mapę.

    - W przypadku braku materiałów pomiarowych oraz istnienia budynków na mapach sytuacyjno-wysokościowych wykonawca wprowadził budynki na mapę poprzez wektoryzację wpasowanego rastra mapy.

    - Wykonawca pracy KERG 3126-40/2004 pomierzył również brakujące budynki i wniósł je na mapę. 
W przypadku gdyby podczas wywiadu terenowego stwierdzono istnienie budynków, które nie zostały uwidocznione na numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków, wykonawca modernizacji zobowiązany jest dokonać pomiaru bezpośredniego.

    - W niniejszym opracowaniu nie dopuszcza się wprowadzania budynków na mapę poprzez digitalizację 
i wektoryzację rastra, wobec czego należy dokonać bezpośredniego pomiaru w terenie i zastąpić budynki wniesione na mapę poprzez wektoryzację.

    - Budynki leżące w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości jak i na granicach nieruchomości ( dla których istnieje dokumentacja z pomiaru) podlegają kontroli przez wykonanie dodatkowych obserwacji terenowych.

    - Ewidencji podlegają przedmioty, określone w przepisach prawa budowlanego jako budynki wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz lokale zdefiniowane w ustawie o własności lokali.

    - Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków w §§63- 65 określa rodzaje budynków, które podlegają ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz informacje dotyczące budynków, które należy pozyskać ( za wyjątkiem wartości).

    - Dane ewidencyjne dotyczące lokali należy pozyskać w zakresie określonym w §70 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków .

    - Informacje jakie powinny zawierać rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali określono w § 24-27 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Rodzaj i funkcję budynku należy opisać stosując podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych określony w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

    - Rok zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji należy wpisać na podstawie udostępnionej przez właściciela dokumentacji budowy, uzyskanych od niego informacji lub w przypadku, kiedy dokładana data nie jest możliwa do ustalenia należy wpisać termin przybliżony, ustalony na podstawie oględzin. Pole może pozostać puste jedynie w przypadku gdy dana inwestycja nie została zrealizowana.

    - Wykonawca pracy KERG 3126-40/2004, a następnie jednostki wykonujące inwentaryzacje powykonawcze budynków nadali na mapie budynkom numery ewidencyjne w ramach każdej działki rozpoczynając numeracje od budynku mieszkalnego i kontynuując w głąb działki (należy wykorzystać).

    - Lokalom należy nadać numerację w ramach budynków. Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek.

    - Powierzchnię zabudowy należy określić jako pole figury geometrycznej wyznaczonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku.

    - Wszystkie budynki umieszczone na mapie należy zobiektować przypisującym informacje przewidziane dla budynków w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Informacje dotyczące budynków oraz lokali, które podlegają ujawnieniu w operacie ewidencyjnym można pozyskać w takich instytucjach jak: Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu, Urząd Statystyczny, Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także od osób prawnych i fizycznych będących właścicielami bądź posiadającymi inne prawa.

    - Prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali będą przebiegały równolegle z modernizacją ewidencji gruntów.

  - Dane dotyczące podmiotu.

      - Ustalenie stanu prawnego nieruchomości należy wykonać w oparciu o dokumenty  znajdujące się w:

- operacie ewidencyjnym,

- księgach wieczystych,

- w oparciu o decyzje administracyjne, akty notarialne (w tym dotyczące sprzedaży lub przekazania gruntów Skarbu Państwa, gminy bądź powiatu),

- dokumenty stwierdzające stan władania i opisy nieruchomości okazywane przez właścicieli i władających.

      - Badanie należy przeprowadzić co do podmiotu i przedmiotu władania, zwracając uwagę na odrębną własność gruntów i budynku, księgi lokalowe, terminy użytkowania wieczystego, służebności.

      - Z czynności ustalenia stanu prawnego należy sporządzić protokoły badania stanu prawnego, zawierające informacje o wpisach w operacie i księgach oraz o powierzchni działek wynikającej z operatu ewidencyjnego, mapy numerycznej oraz z ksiąg wieczystych (wg wzoru dostarczonego przez ośrodek).

      - Właścicieli i władających należy opisać w operacie zgodnie ze standardem określonym w Załączniku Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w pkt 9 (dla osób fizycznych) z uwzględnieniem udziału we współwłasności gruntu lub współużytkowaniu wieczystym w postaci ułamka zwykłego.

      - Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej należy opisać 
w operacie zgodnie ze standardem określonym w Załączniku Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w pkt 10 (dla instytucji), natomiast inne podmioty grupowe opisać zgodnie ze standardem określonym w tym samym załączniku w pkt 12.

      - Dla działek oddanych w użytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych przy sprzedaży mieszkań należy ustalić wszystkich współwłaścicieli i ujawnić ich w rejestrze.

      - W przypadku braku możliwości ustalenia stanu prawnego należy przyjąć stan na podstawie dotychczasowych zapisów operatu ewidencyjnego.

4. Etapy prac.

W związku z koniecznością ujednolicenia, uzupełnienia baz danych ewidencji oraz  utworzenia zbiorów danych ewidencyjnych obejmujących pełną informację o przedmiotach i podmiotach ewidencyjnych [zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)] modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków zostanie przeprowadzone etapami obejmującymi następujące czynności :

ETAP I

- Porządkowanie i aktualizacja danych ewidencyjnych

a)    w zakresie ewidencji gruntów:

- analiza istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych,

- analiza osnów, analiza dokładności położenia punktów granicznych i narożników budynków i założenie osnowy pomiarowej, ustalenie i pomiar granic obrębów,

- uzupełniające ustalenie pomiar granic działek,

- uporządkowanie numeracji działek ( trzeba zachować istniejącą numerację); nowe numery należy nadać działkom powstałym w przypadku dzielenia istniejących działek przez drogi lub w przypadku połączenia działek powstałych w wyniku poszerzenia pasów drogowych (konieczność sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych przejściowych),

- przegląd i weryfikacja konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych,

- wykonanie pomiarów uzupełniających dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków,

- doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego; powierzchnie działek należy przyjąć do operatu ewidencyjnego zgodnie z dokumentem „Instrukcja 
G-5- Ewidencja gruntów i budynków”, po wcześniejszym przeprowadzeniu analiz dokładnościowych stosując dla określenia wielkości odchyłek dopuszczalnych wzór dPmax=0,001.P+0,2√P,

- ustalenie stanów prawnych nieruchomości poprzez badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów,

- uzupełnienie brakujących danych podmiotowych o identyfikatory zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- uzupełnienie danych ewidencyjnych o informacje dotyczące rejonów statystycznych i obwodów spisowych (mapy pozyskać  z Urzędu Statystycznego we Włocławku),

- uzupełnienie brakujących danych adresowych (zostaną dużej części udostępnione wykonawcy przez tut. urząd).

b)   w zakresie ewidencji budynków (prace będą przebiegały równolegle z modernizacją ewidencji gruntów) prace przygotowawcze:

- zebranie informacji przedmiotowych i podmiotowych przy wykorzystaniu źródeł wyżej wymienionych,

- wywiad terenowy ,

- weryfikacja zebranych danych,

- uzupełnienie danych, wykonanie pomiaru geodezyjnego brakujących budynków (objętych ewidencją) oraz ich elementów (części) wymaganych przepisami prawa,

- sporządzenie arkuszy spisowych budynków i lokali dla utworzenia kartotek budynków oraz załączników graficznych (mapy z oznaczeniem numerów budynków w działkach).

2) Uzupełnienie  informatycznych  zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych i kartograficznych

- rejestracja uzupełnionych danych,

- archiwizacja danych zmienionych.

3) Wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- skompletowanie pozyskanych danych ,

- utworzenie podstawowych raportów obrazujących dane ewidencyjne:

- sporządzenie rejestru gruntów

- sporządzenie rejestru budynków,

- sporządzenie rejestru lokali,

- sporządzenie kartoteki budynków ,

- sporządzenie kartoteki lokali,

zgodnych z definicjami zawartymi w §§23-27 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzenie pomocniczych raportów :

- zestawienie gruntów,

- wykaz gruntów,

- wykaz budynków,

- wykaz lokali,

- skorowidz działek,

zgodnych z definicjami zawartymi w §§30-32 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzenie przez Wykonawcę wykazów zmian danych ewidencyjnych do operatu ewidencji gruntów                    i budynków,

- redakcja i weryfikacja topologii mapy numerycznej w PUWG „2000”.

Treść obiektowej mapy numerycznej stanowią elementy wymienione w § 28 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz punkty osnowy poziomej. Opracowywana mapa musi być porównana 
z częścią opisową operatu ewidencyjnego oraz zweryfikowana. Każdy punkt graniczny musi być uzupełniony 
o atrybuty zgodnie z wymogami SWDE.

- RKRG - dokument (operat geodezyjny),

- OZR - oznaczenie w materiale źródłowym

- ZRD – źródło danych o położeniu obiektu

- Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic

- Geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic

- Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją

- Pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją

- Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości

- Scalenie gruntów

- Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy

- Inne

- BPP – błąd położenia punktu granicznego (błąd położenia względem osnowy)

- 0.00 - 0.10

- 0.11 - 0.30

- 0.31 - 0.60

- 0.61 - 1.50

- 1.51 - 3.00

- STB – kod stabilizacji

- brak informacji

- niestabilizowany

- znak naziemny

- znak naziemny i podziemny

- RZG – kod rzędu granicy

- Działka ewidencyjna

- Obręb ewidencyjny

- Jednostka ewidencyjna

- Gmina

- Powiat

- Województwo

- Państwo

- NPRG - numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

- LPRG - numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

- wykaz atrybutów OFU, OZU i OZK odpowiadających poszczególnym oznaczeniom użytków gruntowych 
i klas gleboznawczych w standardzie swde.

| Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach działki - G5KLU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | opis słowny |  |  | Użytek |  | Kontur klasyfikacyjny |  |
|  |  |  |  | G50FU |  | G50ZU | G50ZK |
| Użytki rolne |  |  |  |  |  |  |  |
| RI | Grunty orne |  |  | R |  | R | I |
| RII | Grunty orne |  |  | R |  | R | II |
| RIIIa | Grunty orne |  |  | R |  | R | IIIa |
| RIIIb | Grunty orne |  |  | R |  | R | Illb |
| RIVa | Grunty orne |  |  | R |  | R | IVa |
| RIVb | Grunty orne |  |  | R |  | R | IVb |
| RV | Grunty orne |  |  | R |  | R | V |
| RVI | Grunty orne |  |  | R |  | R | VI |
| S-RI | Sad |  |  | S |  | R | I |
| S-RII | Sad |  |  | S |  | R | II |
| S-RIIIa | Sad |  |  | S |  | R | IIIa |
| S-RIIIb | Sad |  |  | S |  | R | Illb |
| S-RIVa | Sad |  |  | S |  | R | IVa |
| S-RIVb | Sad |  |  | S |  | R | IVb |
| S-RV | Sad |  |  | S |  | R | V |
| S-RVI | Sad |  |  | S |  | R | VI |
| S-PsI | Sad |  |  | S |  | Ps | I |
| S-PsII | Sad |  |  | S |  | Ps | II |
| S-PsIII | Sad |  |  | S |  | Ps | III |
| S-PsIV | Sad |  |  | S |  | Ps | IV |
| S-PsV | Sad |  |  | S |  | Ps | V |
| S-PsVI | Sad |  |  | S |  | Ps | VI |
| S-ŁI | Sad |  |  | S |  | Ł | I |
| S-ŁII | Sad |  |  | S |  | Ł | II |
| S-ŁIII | Sad |  |  | S |  | Ł | III |
| S-ŁIV | Sad |  |  | S |  | Ł | IV |
| S-ŁV | Sad |  |  | S |  | Ł | V |
| S-ŁVI | Sad |  |  | S |  | Ł | VI |
| ŁI | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | I |
| ŁII | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | II |
| ŁIII | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | III |
| ŁIV | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | IV |
| ŁV | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | V |
| ŁVI | Łąki trwałe |  |  | Ł |  | Ł | VI |
| PsI | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | I |
| PsII | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | II |
| PsIII | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | III |
| PsIV | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | IV |
| PsV | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | V |
| PsVI | Pastwiska trwałe |  |  | Ps |  | Ps | VI |
| B-RI | Użytki rolne zabudowane |  |  | Br |  | R | I |
| B-RII | Użytki rolne zabudowane |  |  | Br |  | R | II |
| B-RIIIa | Użytki rolne zabudowane |  |  | Br |  | R | IIIa |
| B-RIIIb |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | R | Illb |
| B-RIVa |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | R | IVa |
| B-RIVb |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | R | IVb |
| B-RV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | R | V |
| B-RVI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | R | VI |
| B-PsI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | I |
| B-PsII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | II |
| B-PsIII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | III |
| B-PsIV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | IV |
| B-PsV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | V |
| B-PsVI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ps | VI |
| B-ŁI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | I |
| B-ŁII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | II |
| B-ŁIII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | III |
| B-ŁIV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | IV |
| B-ŁV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | V |
| B-ŁVI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ł | VI |
| B-LsI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | I |
| B-LsII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | II |
| B-LsIII |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | III |
| B-LsIV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | IV |
| B-LsV |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | V |
| B-LsVI |  | Użytki rolne zabudowane |  | Br |  | Ls | VI |
| Wsr |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  |  |  |
| Wsr-LsI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | I |
| Wsr-LsII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | II |
| Wsr-LsIII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | III |
| Wsr-LsIV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | IV |
| Wsr-LsV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | V |
| Wsr-LsVI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ls | VI |
| Wsr-RI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | I |
| Wsr-RII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | II |
| Wsr-RIIIa |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | IIIa |
| Wsr-RIIIb |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | Illb |
| Wsr-RIVa |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | IVa |
| Wsr-RIVb |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | IVb |
| Wsr-RV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | V |
| Wsr-RVI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | R | VI |
| Wsr-PsI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | I |
| Wsr-PsII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | II |
| Wsr-PsIII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | III |
| Wsr-PsIV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | IV |
| Wsr-PsV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | V |
| Wsr-PsVI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ps | VI |
| Wsr-ŁI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | I |
| Wsr-ŁII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | II |
| Wsr-ŁIII |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | III |
| Wsr-ŁIV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | IV |
| Wsr-ŁV |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | V |
| Wsr-ŁVI |  | Grunty pod stawami |  | Wsr |  | Ł | VI |
| W |  | Rowy |  | W |  |  |  |
| W-LsI |  | Rowy |  | W |  | Ls | I |
| W-LsII |  | Rowy |  | W |  | Ls | II |
| W-LsIII |  | Rowy |  | W |  | Ls | III |
| W-LsIV | Rowy |  |  | W | Ls |  | IV |
| W-LsV | Rowy |  |  | W | Ls |  | V |
| W-LsVI | Rowy |  |  | W | Ls |  | VI |
| W-RI | Rowy |  |  | W | R |  | I |
| W-RII | Rowy |  |  | W | R |  | II |
| W-RIIIa | Rowy |  |  | W | R |  | IIIa |
| W-RIIIb | Rowy |  |  | W | R |  | IIIb |
| W-RIVa | Rowy |  |  | W | R |  | IVa |
| W-RIVb | Rowy |  |  | W | R |  | IVb |
| W-RV | Rowy |  |  | W | R |  | V |
| W-RVI | Rowy |  |  | W | R |  | VI |
| W-PsI | Rowy |  |  | W | Ps |  | I |
| W-PsII | Rowy |  |  | W | Ps |  | II |
| W-PsIII | Rowy |  |  | W | Ps |  | III |
| W-PsIV | Rowy |  |  | W | Ps |  | IV |
| W-PsV | Rowy |  |  | W | Ps |  | V |
| W-PsVI | Rowy |  |  | W | Ps |  | VI |
| W-ŁI | Rowy |  |  | W | Ł |  | I |
| W-ŁII | Rowy |  |  | W | Ł |  | II |
| W-ŁIII | Rowy |  |  | W | Ł |  | III |
| W-ŁIV | Rowy |  |  | W | Ł |  | IV |
| W-ŁV | Rowy |  |  | W | Ł |  | V |
| W-ŁVI | Rowy |  |  | W | Ł |  | VI |
| Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione |  |  |  |  |  |  |  |
| Ls | Lasy |  |  | Ls |  |  |  |
| Lsl | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | I |
| LsII | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | II |
| LsIII | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | III |
| LsIV | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | IV |
| LsV | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | V |
| LsVI | Lasy |  |  | Ls | Ls |  | VI |
| Lz | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz |  |  |  |
| Lz-RI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | I |
| Lz-RII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | II |
| Lz-RIIIa | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | IIIa |
| Lz-RIIIb | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | Illb |
| Lz-RIVa | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | IVa |
| Lz-RIVb | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | IVb |
| Lz-RV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | V |
| Lz-RVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | R |  | VI |
| Lz-PsI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | L Lz | Ps |  | I |
| Lz-PsII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ps |  | II |
| Lz-PsIII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ps |  | III |
| Lz-PsIV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ps |  | IV |
| Lz-PsV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ps |  | V |
| Lz-PsVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ps |  | VI |
| Lz-ŁI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | I |
| Lz-ŁII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | II |
| Lz-ŁIII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | III |
| Lz-ŁIV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | IV |
| Lz-ŁV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | V |
| Lz-ŁVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  |  | Lz | Ł |  | VI |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Tereny mieszkaniowe |  | B |  |  |  |
| Ba |  | Tereny przemysłowe |  | Ba |  |  |  |
| Bi |  | Inne tereny zabudowane |  | Bi |  |  |  |
| Bp |  | Zurbanizowane tereny niezabudowane |  | Bp |  |  |  |
| Bz |  | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe |  | Bz |  |  |  |
| K |  | Użytki kopalne |  | K |  |  |  |
| dr |  | Drogi |  | dr |  |  |  |
| Tk |  | Tereny kolejowe |  | Tk |  |  |  |
| Ti |  | Inne tereny komunikacyjne |  | Ti |  |  |  |
| Użytki ekologiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| E-RI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | I |
| E-RII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | II |
| E-RIIIa |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | IIIa |
| E-RIIIb |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | IIIb |
| E-RIVa |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | IVa |
| E-RIVb |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | IVb |
| E-RV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | V |
| E-RVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | R | VI |
| E-PsI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | I |
| E-PsII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | II |
| E-PsIII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | III |
| E-PsIV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | IV |
| E-PsV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | V |
| E-PsVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ps | VI |
| E-ŁI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | I |
| E-ŁII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | II |
| E-ŁIII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | III |
| E-ŁIV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | IV |
| E-ŁV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | V |
| E-ŁVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | Ł | VI |
| E-Lz |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  |  |  |
| E-Lz-RI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | I |
| E-Lz-RII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | II |
| E-Lz-RIIIa |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | IIIa |
| E-Lz-RIIIb |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | IIIb |
| E-Lz-RIVa |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | IVa |
| E-Lz-RIVb |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | IVb |
| E-Lz-RV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | V |
| E-Lz-RVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | R | VI |
| E-Lz-PsI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | I |
| E-Lz-PsII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | II |
| E-Lz-PsIII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | III |
| E-Lz-PsIV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | IV |
| E-Lz-PsV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | V |
| E-Lz-PsVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ps | VI |
| E-Lz-ŁI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | I |
| E-Lz-ŁII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | II |
| E-Lz-ŁIII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | III |
| E-Lz-ŁIV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | IV |
| E-Lz-ŁV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | V |
| E-Lz-ŁVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Ł | VI |
| E-Ls |  | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  |  |  |
| E-LsI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls | I |
| E-LsII | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls |  | II |
| E-LsIII | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls |  | III |
| E-LsIV | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls |  | IV |
| E-LsV | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls |  | V |
| E-LsVI | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Ls |  | VI |
| E-Wp | Użytki ekologiczne |  | E-Wp |  |  |  |  |
| E-Ws | Użytki ekologiczne |  | E-Ws |  |  |  |  |
| E-W | Użytki ekologiczne |  | E-W |  |  |  |  |
| E-W-RI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | I |
| E-W-RII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | II |
| E-W-RIIIa | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | IIIa |
| E-W-RIIIb | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | Illb |
| E-W-RIVa | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | IVa |
| E-W-RIVb | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | IVb |
| E-W-RV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | V |
| E-W-RVI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | R |  | VI |
| E-W-PsI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | I |
| E-W-PsII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | II |
| E-W-PsIII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | III |
| E-W-PsIV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | IV |
| E-W-PsV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | V |
| E-W-PsVI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ps |  | VI |
| E-W-ŁI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | I |
| E-W-ŁII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | II |
| E-W-ŁIII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | III |
| E-W-ŁIV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | IV |
| E-W-ŁV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | V |
| E-W-ŁVI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ł |  | VI |
| E-W-LsI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | I |
| E-W-LsII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | II |
| E-W-LsIII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | III |
| E-W-LsIV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | IV |
| E-W-LsV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | V |
| E-W-LsVI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Ls |  | VI |
| E-N | Użytki ekologiczne |  | E-N |  |  |  |  |
| Nieużytki |  |  |  |  |  |  |  |
| N¦ Nieużytki ¦ N l |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunty pod wodami |  |  |  |  |  |  |  |
| Wm | Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi |  | Wm |  |  |  |  |
| Wp | Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi |  | Wp |  |  |  |  |
| Ws | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi |  | Ws |  |  |  |  |
| Tereny różne |  |  |  |  |  |  |  |
| Tr¦ Tereny różne |  |  | Tr¦ ¦ |  |  |  |  |

-  dopuszczalne oznaczenia dla posługujących się programem EwMapa 7 win

| Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach działki - G5KLU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | opis słowny |  | w bazie użytków umieścić | w bazie konturów umieścić |
| Użytki rolne |  |  |  |  |
| RI | Grunty orne |  | R | RI II |
| RII | Grunty orne |  | R | RII II |
| RIIIa | Grunty orne |  | R | RIIIa IIIa |
| RIIIb | Grunty orne |  | R | RIIIb |
| RIVa | Grunty orne |  | R | RIVa |
| RIVb | Grunty orne |  | R | RIVb |
| RV | Grunty orne |  | R | RV |
| RVI | Grunty orne |  | R | RVI |
| S-RI | Sad |  | S | RI I |
| S-RII | Sad |  | S | RII II |
| S-RIIIa | Sad |  | S | RIIIa IIIa |
| S-RIIIb | Sad |  | S | RIIIb Illb |
| S-RIVa | Sad |  | S | RIVa Iva |
| S-RIVb | Sad |  | S | RIVb Ivb |
| S-RV | Sad |  | S | RV V |
| S-RVI | Sad |  | S | RVI VI |
| S-PsI | Sad |  | S | PsI I |
| S-PsII | Sad |  | S | PsII II |
| S-PsIII | Sad |  | S | PsIII III |
| S-PsIV | Sad |  | S | PsIV IV |
| S-PsV | Sad |  | S | PsV V |
| S-PsVI | Sad |  | S | PsVI VI |
| S-ŁI | Sad |  | S | ŁI I |
| S-ŁII | Sad |  | S | ŁII II |
| S-ŁIII | Sad |  | S | ŁIII III |
| S-ŁIV | Sad |  | S | ŁIV IV |
| S-ŁV | Sad |  | S | ŁV V |
| S-ŁVI | Sad |  | S | ŁVI VI |
| ŁI | Łąki trwałe |  | Ł | ŁI |
| ŁII | Łąki trwałe |  | Ł | ŁII |
| ŁIII | Łąki trwałe |  | Ł | ŁIII |
| ŁIV | Łąki trwałe |  | Ł | ŁIV |
| ŁV | Łąki trwałe |  | Ł | ŁV |
| ŁVI | Łąki trwałe |  | Ł | ŁVI |
| PsI | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsI |
| PsII | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsII |
| PsIII | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsIII |
| PsIV | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsIV |
| PsV | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsV |
| PsVI | Pastwiska trwałe |  | Ps | PsVI |
| B-RI | Użytki rolne zabudowane |  | B | RI |
| B-RII | Użytki rolne zabudowane |  | B | RII |
| B-RIIIa | Użytki rolne zabudowane |  | B | RIIIa |
| B-RIIIb |  | Użytki rolne zabudowane | B | RIIIb |
| B-RIVa |  | Użytki rolne zabudowane | B | RIVa |
| B-RIVb |  | Użytki rolne zabudowane | B | RIVb |
| B-RV |  | Użytki rolne zabudowane | B | RV |
| B-RVI |  | Użytki rolne zabudowane | B | RVI |
| B-PsI |  | Użytki rolne zabudowane | B | PsI |

| B-PsII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | PsII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-PsIII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | PsIII |
| B-PsIV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | PsIV |
| B-PsV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | PsV |
| B-PsVI |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | PsVI |
| B-ŁI |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁI |
| B-ŁII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁII |
| B-ŁIII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁIII |
| B-ŁIV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁIV |
| B-ŁV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁV |
| B-ŁVI |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | ŁVI |
| B-LsI |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsI |
| B-LsII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsII |
| B-LsIII |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsIII |
| B-LsIV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsIV |
| B-LsV |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsV |
| B-LsVI |  | Użytki rolne zabudowane | B |  | LsVI |
| Wsr |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | Tw |
| Wsr-LsI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsI |
| Wsr-LsII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsII |
| Wsr-LsIII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsIII |
| Wsr-LsIV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsIV |
| Wsr-LsV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsV |
| Wsr-LsVI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | LsVI |
| Wsr-RI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RI |
| Wsr-RII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RII |
| Wsr-RIIIa |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RIIIa |
| Wsr-RIIIb |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RIIIb |
| Wsr-RIVa |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RIVa |
| Wsr-RIVb |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RIVb |
| Wsr-RV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RV |
| Wsr-RVI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | RVI |
| Wsr-PsI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsI |
| Wsr-PsII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsII |
| Wsr-PsIII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsIII |
| Wsr-PsIV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsIV |
| Wsr-PsV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsV |
| Wsr-PsVI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | PsVI |
| Wsr-ŁI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁI |
| Wsr-ŁII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁII |
| Wsr-ŁIII |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁIII |
| Wsr-ŁIV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁIV |
| Wsr-ŁV |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁV |
| Wsr-ŁVI |  | Grunty pod stawami | Wsr |  | ŁVI |
| W |  | Rowy | W |  | Tw |
| W-LsI |  | Rowy | W |  | LsI |
| W-LsII |  | Rowy | W |  | LsII |
| W-LsIII |  | Rowy | W |  | LsIII |
| W-LsIV | Rowy |  | W | LsIV |  |
| W-LsV | Rowy |  | W | LsV |  |
| W-LsVI | Rowy |  | W | LsVI |  |
| W-RI | Rowy |  | W | RI |  |
| W-RII | Rowy |  | W | RII |  |
| W-RIIIa | Rowy |  | W | RIIIa |  |
| W-RIIIb | Rowy |  | W | RIIIb |  |
| W-RIVa | Rowy |  | W | RIVa |  |
| W-RIVb | Rowy |  | W | RIVb |  |
| W-RV | Rowy |  | W | RV |  |

| W-RVI | Rowy |  | W | RVI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-PsI | Rowy |  | W | PsI |  |
| W-PsII | Rowy |  | W | PsII |  |
| W-PsIII | Rowy |  | W | PsIII |  |
| W-PsIV | Rowy |  | W | PsIV |  |
| W-PsV | Rowy |  | W | PsV |  |
| W-PsVI | Rowy |  | W | PsVI |  |
| W-ŁI | Rowy |  | W | ŁI |  |
| W-ŁII | Rowy |  | W | ŁII |  |
| W-ŁIII | Rowy |  | W | ŁIII |  |
| W-ŁIV | Rowy |  | W | ŁIV |  |
| W-ŁV | Rowy |  | W | ŁV |  |
| W-ŁVI | Rowy |  | W | ŁVI |  |
| Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione |  |  |  |  |  |
| Ls | Lasy |  | Ls | Tw |  |
| Lsl | Lasy |  | Ls | Lsl |  |
| LsII | Lasy |  | Ls | LsII |  |
| LsIII | Lasy |  | Ls | LsIII |  |
| LsIV | Lasy |  | Ls | LsIV |  |
| LsV | Lasy |  | Ls | LsV |  |
| LsVI | Lasy |  | Ls | LsVI |  |
| Lz | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | Tw |  |
| Lz-RI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RI |  |
| Lz-RII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RII |  |
| Lz-RIIIa | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RIIIa |  |
| Lz-RIIIb | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RIIIb |  |
| Lz-RIVa | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RIVa |  |
| Lz-RIVb | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RIVb |  |
| Lz-RV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RV |  |
| Lz-RVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | RVI |  |
| Lz-PsI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz Lz | PsI |  |
| Lz-PsII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | PsII |  |
| Lz-PsIII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | PsIII |  |
| Lz-PsIV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | PsIV |  |
| Lz-PsV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | PsV |  |
| Lz-PsVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | PsVI |  |
| Lz-ŁI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁI |  |
| Lz-ŁII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁII |  |
| Lz-ŁIII | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁIII |  |
| Lz-ŁIV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁIV |  |
| Lz-ŁV | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁV |  |
| Lz-ŁVI | Grunty zadrzewione i zakrzewione |  | Lz | ŁVI |  |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane |  |  |  |  |  |
| B |  | Tereny mieszkaniowe | B |  | Tw |
| Ba |  | Tereny przemysłowe | Ba |  | Tw |
| Bi |  | Inne tereny zabudowane | Bi |  | Tw |
| Bp |  | Zurbanizowane tereny niezabudowane | Bp |  | Tw |
| Bz |  | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | Bz |  | Tw |
| K |  | Użytki kopalne | K |  | Tw |
| dr |  | Drogi | dr |  | Tw |
| Tk |  | Tereny kolejowe | Tk |  | Tw |
| Ti |  | Inne tereny komunikacyjne | Ti |  | Tw |
| Użytki ekologiczne |  |  |  |  |  |
| E-RI |  | Użytki ekologiczne | E |  | RI |
| E-RII |  | Użytki ekologiczne | E |  | RII |
| E-RIIIa |  | Użytki ekologiczne | E |  | RIIIa |
| E-RIIIb |  | Użytki ekologiczne | E |  | RIIIb |

| E-RIVa |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | RIVa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-RIVb |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | RIVb |
| E-RV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | RV |
| E-RVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | RVI |
| E-PsI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsI |
| E-PsII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsII |
| E-PsIII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsIII |
| E-PsIV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsIV |
| E-PsV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsV |
| E-PsVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | PsVI |
| E-ŁI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁI |
| E-ŁII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁII |
| E-ŁIII |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁIII |
| E-ŁIV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁIV |
| E-ŁV |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁV |
| E-ŁVI |  | Użytki ekologiczne |  | E |  | ŁVI |
| E-Lz |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | Tw |
| E-Lz-RI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RI |
| E-Lz-RII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RII |
| E-Lz-RIIIa |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RIIIa |
| E-Lz-RIIIb |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RIIIb |
| E-Lz-RIVa |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RIVa |
| E-Lz-RIVb |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RIVb |
| E-Lz-RV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RV |
| E-Lz-RVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | RVI |
| E-Lz-PsI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsI |
| E-Lz-PsII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsII |
| E-Lz-PsIII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsIII |
| E-Lz-PsIV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsIV |
| E-Lz-PsV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsV |
| E-Lz-PsVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | PsVI |
| E-Lz-ŁI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁI |
| E-Lz-ŁII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁII |
| E-Lz-ŁIII |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁIII |
| E-Lz-ŁIV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁIV |
| E-Lz-ŁV |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁV |
| E-Lz-ŁVI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Lz |  | ŁVI |
| E-Ls |  | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | Tw |
| E-LsI |  | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | LsI I |
| E-LsII | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | E-LsII |  |
| E-LsIII | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | E-LsIII |  |
| E-LsIV | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | E-LsIV |  |
| E-LsV | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | E-LsV |  |
| E-LsVI | Użytki ekologiczne |  | E-Ls |  | E-LsVI |  |
| E-Wp | Użytki ekologiczne |  | E-Wp |  | Tw |  |
| E-Ws | Użytki ekologiczne |  | E-Ws |  | Tw |  |
| E-W | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | Tw |  |
| E-W-RI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RI |  |
| E-W-RII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RII |  |
| E-W-RIIIa | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RIIIa |  |
| E-W-RIIIb | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RIIIb |  |
| E-W-RIVa | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RIVa |  |
| E-W-RIVb | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RIVb |  |
| E-W-RV | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RV |  |
| E-W-RVI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | RVI |  |
| E-W-PsI | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | PsI |  |
| E-W-PsII | Użytki ekologiczne |  | E-W |  | PsII |  |

| E-W-PsIII | Użytki ekologiczne | E-W | PsIII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-W-PsIV | Użytki ekologiczne | E-W | PsIV |  |
| E-W-PsV | Użytki ekologiczne | E-W | PsV |  |
| E-W-PsVI | Użytki ekologiczne | E-W | PsVI |  |
| E-W-ŁI | Użytki ekologiczne | E-W | ŁI |  |
| E-W-ŁII | Użytki ekologiczne | E-W | ŁII |  |
| E-W-ŁIII | Użytki ekologiczne | E-W | ŁIII |  |
| E-W-ŁIV | Użytki ekologiczne | E-W | ŁIV |  |
| E-W-ŁV | Użytki ekologiczne | E-W | ŁV |  |
| E-W-ŁVI | Użytki ekologiczne | E-W | ŁVI |  |
| E-W-LsI | Użytki ekologiczne | E-W | LsI |  |
| E-W-LsII | Użytki ekologiczne | E-W | LsII |  |
| E-W-LsIII | Użytki ekologiczne | E-W | LsIII |  |
| E-W-LsIV | Użytki ekologiczne | E-W | LsIV |  |
| E-W-LsV | Użytki ekologiczne | E-W | LsV |  |
| E-W-LsVI | Użytki ekologiczne | E-W | LsVI |  |
| E-N | Użytki ekologiczne | E-N | Tw |  |
| Nieużytki |  |  |  |  |
| N¦ Nieużytki ¦ N l |  |  |  | Tw |
| Grunty pod wodami |  |  |  |  |
| Wm | Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi | Wm | Tw |  |
| Wp | Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | Wp | Tw |  |
| Ws | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | Ws | Tw |  |
| Tereny różne |  |  |  |  |
| Tr¦ Tereny różne |  | Tr¦ Tw |  |  |

Wykonawca będzie pobierał dane z ośrodka dokumentacji na bieżąco, ostatnie pobranie danych nastąpi przed ostateczną kontrolą. Ośrodek dokumentacji na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy opracowania włączane do zasobu w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych.

4) kontrola całości dokumentacji przez organ prowadzący ewidencję.

ETAP II

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu

  - wyłożenie projektu operatu do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, zebranie uwag i wniosków,

  - rozpatrzenie uwag i wniosków, ewentualna weryfikacja danych,

  - wydanie stanowiska przez osobę upoważnioną przez organ (zgodne z art.24 a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), poinformowanie zgłaszających uwagi o sposobie ich rozpatrzenia,

  - sporządzenie przez Wykonawcę wykazów synchronizacyjnych z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego we Włocławku z uwzględnieniem kodu TERYT,

  - końcowa kontrola techniczna dokumentacji i przyjęcie jej do państwowego zasobu geodezyjnego                              i kartograficznego,

  - zamieszczenie przez starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji, że projekt operatu stał się operatem ewidencji gruntów i  budynków,

  - składanie przez zainteresowanych zarzutów do danych operatu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym informacji,

  - decyzja organu w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia zarzutów:

- w przypadku odwołań do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące,

- w przypadku zgłoszenia zarzutów w terminie określonym w ppkt f, traktuje się ja jako wnioski 
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

###### IV. Ustalenia końcowe.

- Warunkiem koniecznym jest doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego; powierzchnie działek należy przyjąć do operatu ewidencyjnego zgodnie z dokumentem „Instrukcja G-5- Ewidencja gruntów i budynków”, po wcześniejszym przeprowadzeniu analiz dokładnościowych stosując dla określenia wielkości odchyłek dopuszczalnych wzór dPmax=0,001.P+0,2√P.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między wartościami powierzchni w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów, EwMapie oraz księgach wieczystych , Wykonawca przyjmuje powierzchnię ostateczną  stosownie do zapisów zawartych  w dokumencie „Instrukcja G-5”.

- Wykonawca wykorzystuje wzory niezbędnych druków określone w załącznikach do dokumentu  „Instrukcja G-5 ewidencja gruntów i budynków”; w razie konieczności modyfikacji druku należy dokonać uzgodnienia z  Zamawiającym.

- Wykonawca aktualizuje również analogowe mapy sytuacyjno-wysokościowe o pomierzone budynki 
i ustalone granice.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku wykonanej pracy bez skanowania dokumentów archiwalnych udostępnionych przez odgik)  na nośnikach CD w 2 egz. ).

- Wykonawca sporządzi wydruki map w kroju obrębowym  na folii w skali 1:5000.

- Rejestr gruntów i kartoteka budynków oraz lokali powinny być aktualne i uwzględniać wszystkie zmiany jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy (w tym wpływające do tut. organu dokumenty będące podstawą dokonania zmiany).

- Powstałe w trakcie prac wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z Geodetą Powiatowym (bądź nadzorującym z ramienia starosty) i dokumentować je w dzienniku robót.

- Opracowana w związku z wykonywaną pracą dokumentacja podlega kontroli po zakończeniu prac I etapu (przed wyłożeniem operatu do wglądu) oraz kontroli końcowej po wyłożeniu operatu, rozpatrzeniu zastrzeżeń, podjęciu decyzji przez organ  i sporządzeniu dokumentacji II etapu.

- Z czynności wyłożenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający informacje określone w § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonawca w oddzielnej teczce gromadzi materiały niezbędne dla udokumentowania sposobu 
i zakresu uwzględnienia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych podczas wyłożenia do danych zawartych 
w projekcie operatu. Wykonawca opracowuje projekt pisma wyjaśniającego sposób uwzględnionej uwagi.

- Warunkiem odbioru prac jest m.in. poprawne zaimportowanie opracowanych baz do systemu urzędu (do programu Ewmapa oraz EGB Vwin) oraz uruchomienie tych baz i stwierdzenie przez zamawiającego poprawnego ich działania.

Sporządziła: Małgorzata Szymańska – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku

Akceptuję  : Piotr Stanny – Starosta Włocławki

Włocławek , dnia  14   lipca 2006 r.