###### Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2012/2013.

90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania

90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

Zimowe utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi) prowadzone będzie na drogach powiatowych przebiegających przez teren gmin: Brześć Kujawski, Choceń, Fabianki, Włocławek i Kowal wg standardów od I do IV na niżej wymienione zadania:

zadanie nr 3a	- gmina Fabianki

WYKAZ DRÓG:

| lp | Nr drogi | Nazwa drogi | Standard utrzymania | Dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2044 | Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek | 4 | 3,950 |
| 2 | 2713 | Bobrowniki - Rachcin - Włocławek | 3 | 2,725 |
| 3 | 2904 | Szpetal Górny - Włocławek | 2 | 2,000 |
| 4 | 2905 | Szpetal Górny - Kulin | 2 | 2,870 |
| 5 | 2944 | Szpetal Górny - Dobrzyń n/Wisłą | 2 | 0,403 |
|  | ŁĄCZNIE: 11,948 |  |  |  |

zadanie nr 3b	- gmina Brześć Kujawski

WYKAZ DRÓG:

| lp | Nr drogi | Nazwa drogi | Standard utrzymania | Dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2614 | Jaranowo - Brześć Kujawski | 2 | 1,080 |
|  | 2614 | Jaranowo - Brześć Kujawski | 3 | 2,857 |
| 2 | 2807 | Osięciny - Wieniec - Włocławek | 2 | 8,563 |
|  | 2807 | Osięciny - Wieniec - Włocławek | 3 | 5,248 |
| 3 | 2906 | Polówka - Stary Brześć | 3 | 2,829 |
| 4 | 2908 | Kąkowa Wola - Lubraniec | 3 | 2,614 |
| ŁĄCZNIE: 23,378 |  |  |  |  |

WYKAZ CHODNIKÓW

Utrzymywanych interwencyjnie na polecenie PZD:

| Lp. | Nr i nazwa drogi odcinek | Długość chodnika w utrzymaniu | Utrzymanie - w zależności od potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2807C Osięciny - Wieniec – Włocławek odc. Włocławek – Wieniec Zdrój (włącznie) | 3,1 |  |
| ŁĄCZNIE: |  | 3,1 |  |

- Zakres robót obejmuje:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w I, II, III i IV standardzie o łącznej długości 35,32 km w rozbiciu na 2 zadania,

- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – interwencyjnie w zadaniu nr 3b o długości 3,1 km,

- zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi  dla standardów I i II – na całej długości; dla standardu III : na wiaduktach drogowych, na odcinku 100 mb przed i za każdym łukiem poziomym oznakowanym znakami ostrzegawczymi, 100 mb przed, za i na każdym łuku pionowym – wzniesieniu, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z drogami o nawierzchni twardej, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z liniami kolejowymi, 100 mb w miejscu oznakowanego przystanku komunikacji autobusowej (po 50 mb przed i za znakiem).

- Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych utrzymywanych określa załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2012/2013 stanowi załącznik nr 2  do przedmiotu zamówienia.

Opracował:

Marcin Podlaski

(podpis)

##### Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

# STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

# POWIATU  WŁOCŁAWSKIEGO

| ## Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu zjawisk |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg |  |  |  |  | śliskość zimowa |  |  |
| 1. | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa. | Dotyczy jezdni i poboczy: |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 4 godz. |  |
|  |  | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony - zaspy |  | - - - - |  | 2 godz. 4 godz. nigdy nigdy |  |  |  |
| 2. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony Dopuszczalne komunikacji |  | - - - |  | 4 godz. 6 godz. występuje -(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu). przerwy w do 8 godzin. | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 3 godz. 3 godz. 3 godz. 6 godz. 6 godz. |  |
| 3. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na: - skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobusowych - innych miejscach ustal. przez Zarząd Dróg. | - luźny śnieg - zajeżdżony - zaspy, języki śniegowe (lokalnie) |  | - - - |  | 6 godz. występuje 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica |  | 4 godz. 4 godz. 4 godz. 6 godz. 6 godz. |
|  |  | Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 10 godzin. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jezdnia zaśnieżona. Pro-wadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odś-nieżeniu w miejscach wy-znaczonych przez Zarząd Dróg. | - luźny - zajeżdżony - zaspy - nabój śnieżny Dopuszczalne komunikacji | - - - - |  | występuje występuje wyst. do 48 godz. występuje przerwy w do 12 godzin. |  | W miejscach wyznacz.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje, śliskość |  | po odśnieżaniu 2 godz. |