## Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### WARUNKI TECHNICZNE

wykonania modernizacji  ewidencji  gruntów  w zakresie aktualizacji użytków  gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Lubanie wraz ze zmianą nośnika mapy ewidencyjnej z analogowego na numeryczny i utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej.

1. Dane formalno-organizacyjne

Zleceniodawca:    POWIAT  WŁOCŁAWSKI

ul.  Cyganka 28

87-800  WŁOCŁAWEK.

Wykonawca..............................................................................................................

2.  Charakterystyka obiektu

Gmina Lubanie to gmina wiejska położona w powiecie włocławskim. Siedzibą władz gminy jest wieś Lubanie.  Opracowaniem objęty jest obszar gminy składający się z 18 obrębów ewidencyjnych: Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kocia Górka, Kucerz,, Lubanie, Mikanowo, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Przywieczerzyn Kolonia, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie i Zosin. Powierzchnia gminy wynosi  6947 ha, a obszar gminy zamieszkuje ok. 4 707 osób.

3.  Zakres  i cel opracowania.

3.1) Zakres opracowania:

Opracowaniem objęty jest cały obszar gminy Lubanie w jej granicach administracyjnych, położony w powiecie włocławskim, województwo kujawsko – pomorskie.

Obszar opracowania: 18 obrębów ewidencyjnych gminy Lubanie.

szacowana liczba budynków na obiekcie wynosi ok. 3500,

szacowana liczba lokali: 50.

Szacowana liczba budynków na całym obiekcie określona została na podstawie mapy numerycznej. Liczba ta może się różnić od realnej liczby budynków. Różnica ta wynika z uwagi na to, że nie wszystkie budynki, lub całe siedliska są zamierzone i  wykazane na mapie.

Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia ilości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

  - Cel opracowania:

- modernizacja części opisowej (prowadzonej w systemie EWOPIS) i kartograficznej (prowadzonej w systemie EWMAPA) operatu ewidencji gruntów w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym,

- zmiana nośnika mapy analogowej na mapę numeryczną ewidencji gruntów i budynków o pełnej treści (opracowanej w skali bazowej 1:5000) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- założenie cyfrowej części opisowej w zakresie ewidencji budynków i lokali (w systemie EWOPIS) i części kartograficznej (w systemie EWMAPA),

- wykonanie wektoryzacji w zakresie treści map glebowo-rolniczych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych,

- skanowanie i wpasowanie w PUWG „2000” analogowych map sytuacyjno-wysokościowych

- opracowanie wyników pomiaru w państwowym układzie współrzędnych „2000”.

4. Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.  1287)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 04 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.2003.166.1612) z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, Poz. 454)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w/s standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, Poz. 297)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w/s Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2010 r. Nr 242, Poz. 1622)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 lutego 2012 r. w/s ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz.U. 2012.125)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w/s określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, Poz. 493)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w/s zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, Poz. 837)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 1956 r. w/s klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956 r. Nr 19, Poz. 97 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w/s państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, Poz. 821)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w/s dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, Poz. 1024)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U.2012.199)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( PKOB ) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316).

- Wytyczne techniczno-organizacyjne w/s prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Instrukcja G-5 – Ewidencja gruntów i budynków – zarządzenie GGK z 03 listopada 2003 r., instrukcja K-1 Mapa zasadnicza GGK 1998 r., wytyczne techniczne K.1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju, GUGiK 1996 r.

- Obowiązujące instrukcje i wytyczne techniczne: instrukcje: O-1, O-2, O-3, G-1, G-4, G-5, K-1, wytyczne techniczne: K-1.1, K1.2, K-1.3.

5.  Podstawowe dane o obiekcie

Województwo: Kujawsko-Pomorskie 			- 04

Powiat: włocławski 						- 0418

Jednostka ewidencyjna: Gmina Lubanie  obszar wiejski 	- 041810_2

Obręby:

Barcikowo	- 041810_20001

Bodzia	- 041810_20002

Gąbinek	- 041810_20003

Janowice	- 041810_20004

Kałęczynek	- 041810_20005

Kaźmierzewo	- 041810_20006

Kocia Górka	- 041810_20007

Kucerz	- 041810_20008

Lubanie	- 041810_20009

Mikanowo	- 041810_20010

Probostwo Dolne 	- 041810_20011

Probostwo Górne 	- 041810_20012

Przywieczerzyn Kolonia	- 041810_20013

Sarnówka	- 041810_20014

Siutkówek	- 041810_20015

Tadzin	- 041810_20016

Ustronie	- 041810_20017

Zosin	- 041810_20018

Powierzchnia obiektu              : 6947 ha

Przybliżona liczba budynków : 3500

Przybliżona liczba lokali          : 50

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w PODGiK  we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49.

Osnowa III klasy założona w 1987 i 1994 roku oraz sieć osnów pomiarowych. Osnowa prowadzona w programie Bank Osnów.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w postaci analogowej, dla 17 obrębów (24 arkusze obrębowe), a dla jednego obrębu: wsi Lubanie o powierzchni 605 ha jest założona mapa ewidencji gruntów w programie EWMAPA wersja 8.11.

Na terenie gminy Lubanie prowadzona jest mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa w programie EWMAPA wersja 8.11 oraz mapa analogowa w układzie współrzędnych 1965.

Część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w programie EWOPIS.

6.  Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

Dane ewidencyjne niezbędne do realizacji modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali będą pozyskiwane w wyniku:

1) przetwarzania danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) bezpośrednich terenowych pomiarów geodezyjnych,

3) przetwarzania danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej i samorządowe jednostki organizacyjne,

4) przetwarzania danych zawartych w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,

5) przetwarzania danych zawartych w dokumentacji  architektoniczno-budowlanej gromadzonej  i przechowywanej przez organy administracji publicznej lub udostępnianej przez zainteresowanych, przy czym przez przetwarzanie danych należy rozumieć:

- ich gromadzenie, segregowanie, porządkowanie i doprowadzenie do właściwego formatu,

- obliczenie współrzędnych punktów określających geometryczne obiekty danych ewidencyjnych i pól powierzchni tych obiektów,

- zmianę identyfikatorów,

- korygowanie i wyrównanie współrzędnych punktów i pól powierzchni o których mowa w pkt. b), ze względu na dodatkowe informacje i wyniki pomiarów.

6) oględzin,

Należy dokonać weryfikacji konturów użytków gruntowych zabudowanych uwzględniając stan faktyczny istniejący na gruncie (w tym uwzględnić również decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej) w celu dostosowania ich oznaczenia do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454). Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową operatu egib, częścią kartograficzną i stanem rzeczywistym w terenie dla gruntów faktycznie zabudowanych i zurbanizowanych lub zakwalifikowanych do takich użytków w istniejącym operacie egib. Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zaliczenia do gruntów rolnych zabudowanych, gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych i związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Wykorzystać przy tym należy wykaz rolników prowadzony przez gminę.

Budynki, ich dane geometryczne, rodzaj, liczba kondygnacji (z operatów rozgraniczeniowych, podziałowych, inwentaryzacyjnych, pomiarów uzupełniających, sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów brakujących budynków wynikających z wywiadu terenowego; treść kartograficzna dotycząca budynków powinna być uzgodniona z treścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków). Numery adresowe budynków (uzyskane w wyniku wywiadu terenowego lub z materiałów znajdujących się w zasobie)

7. Realizacja zadania modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.

7.1. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych

a.) Materiały archiwalne z PODGiK udostępnione będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Opłata w związku ze zmianą nośnika mapy analogowej na numeryczną będzie naliczona ze współczynnikiem 0,01, natomiast utworzenie bazy obiektowej budynków będzie naliczona zgodnie z tabelą III lp. 1.

b.) Opracowanie wykonać w skali 1:5000 w wkładzie współrzędnych płaskich „2000”.

c.) Wykonawca na wyplocie z istniejącej  mapy numerycznej z budynkami oraz konturami klasyfikacyjnymi i użytkami dokona mapy wywiadu terenowego.

d.) Dane ewidencyjne niezbędne do założenia ewidencji budynków i lokali będą pozyskiwane w wyniku:

- przetworzenia danych zawartych w istniejącej Ewidencji Gruntów Budynków

- przetworzenia danych zawartych w mapie numerycznej

- terenowych pomiarów geodezyjnych

-przetworzenia danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach (dokumentacja architektoniczno-budowlana)

- z wykazu obiektów zabytkowych

e.) Należy wykorzystać dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony.

f.) Przydatność dostępnego materiału podlega określeniu w trakcie prac geodezyjno-kartograficznych wg kryteriów zawartych w instrukcji G-5.

7.2. Wytyczne dotyczące realizacji zlecenia

- Wykonawca prac jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące przebiegu prac, uwag i zaleceń kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz ustalenia ze Zleceniodawcą poczynione podczas realizacji zlecenia.

- Wykonawca prac przeprowadzi analizę dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie możliwości i celowości ich wykorzystania w przedmiotowym opracowaniu. Analiza będzie obejmować materiały wykazane w wykazie przygotowanym przez PODGiK we Włocławku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz. Raport z analizy powinien zawierać:

- nazwę rodzaju dokumentu – np. operat techniczny,

- numer dokumentu – np. numer KERG,

- kwalifikację Wykonawcy – np. wykorzystano/nie wykorzystano,

- Uwagi – np. sposób wykorzystania lub przyczyna odrzucenia dokumentu, analiza nieścisłości zawartych w dokumencie lub braku spójności z innymi dokumentami z zasobu, inne uwagi

- W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści  numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie usytuowania budynków i konturów klasyfikacyjnych gruntów zabudowanych (siedlisk) i opracować mapę wywiadu terenowego.

- W ramach czynności należy zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, wykreślić budynki nieistniejące w terenie. Brakujące budynki  należy pomierzyć w oparciu o udostępnioną osnowę geodezyjną.

- Dla każdego budynku i lokalu wyodrębnionego sporządzić kartotekę. Kartotekę przedstawić właścicielowi – władającemu – celem potwierdzenia danych. Właściciel – władający potwierdza dane składając podpis na arkuszu kartoteki.

- Kartoteki budynkowe i lokalowe należy wypełnić zgodnie z instrukcją G-5.

- Należy pomierzyć wszystkie czołówki budynków, dla których zakładane są kartoteki budynkowe a pozyskane dane były z pomiarów udostępnionych przez PODGiK.

- Należy określić powierzchnię gruntów zabudowanych. Do obliczenia powierzchni gruntów zabudowanych wykorzystać istniejącą mapę numeryczną w przypadku rozbieżności bazy graficznej ze stanem faktycznych w terenie należy pomierzyć nowe granice gruntów zabudowanych (siedlisk), a następnie obliczyć ich powierzchnie i sporządzić wykazy zmian gruntowych. Docelowo powierzchnia gruntów zabudowanych w części graficznej i części opisowej musi być zgodna.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi opisowymi a mapą numeryczną, gdy działka jest niezabudowana a w operacie ewidencyjnym figuruje jako działka zabudowana sporządzić wykaz zmian gruntowych celem doprowadzenia do stanu aktualnego oraz uaktualnić mapę numeryczną.

- W przypadku braku budynków na mapie numerycznej – mapę numeryczną należy uzupełnić na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

- Do każdego pomierzonego budynku należy przypisać w bazie operatów systemu źródłowego: numer operatu technicznego, wykonawcę i rodzaj roboty.

- Wyniki pomiarów uzupełniających skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do PODGiK (współrzędne pomierzonych punktów w formacie txt na płycie CD).

- Utworzone zbiory współrzędnych wprowadzić do bazy systemu źródłowego w celu utworzenia numerycznej bazy danych. Należy przypisać każdemu obiektowi wprowadzonemu do mapy numerycznej numer operatu technicznego.

- Utworzyć i skonfigurować obiekty mapy numerycznej z niezbędnymi atrybutami stanowiącymi treść mapy ewidencyjnej – numer adresowy, rodzaj materiału, ilość kondygnacji itp. W trakcie opracowania przeprowadzić kontrole formalne wprowadzanych danych oraz typologii obiektów.

- Na podstawie opracowanej mapy numerycznej utworzyć bazę budynków przenosząc do niej budynki umieszczone na warstwach tematycznych.

- Pomierzone budynki należy nanieść na odpowiednie warstwy tematyczne i nadać im numer ewidencyjny zgodny z ewidencją budynków. Budynki numerować na ulicy w głąb działki.

- Wszelkie niezgodności powinny być wyjaśnione i udokumentowane.

- Do operatu dołączyć wykaz ulic i numeracji adresowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo organem administracji samorządowej.

- Zamawiający udostępni wykonawcy listę obiektów zabytkowych, na podstawie której wykonawca uzupełni kartoteki budynkowe.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wypisy z ewidencji gruntów tylko w formie numerycznej. Wypisy będą wydane w formie pełnej z rozszerzeniem QRP, oraz w wersji uproszczonej z rozszerzeniem TXT. Na płycie CD.

- Wykonawca po zakończeniu roboty dołącza wydaną przez Zamawiającego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego.

- Wypisy w formie numerycznej będą wydane nieodpłatnie.

- Dane ewidencyjne budynku określono w rozporządzeniu § 63, § 64  oraz instrukcji G-5.

- Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustalić zgodnie z zasadami KRŚT i §65 rozporządzenia oraz instrukcją G-5.

- Materiały powstałe w wyniku opracowania kompletować wg instrukcji G-5.

7.3. Realizacja prac

a.) Zawiadomienie o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali

b.)  Zebranie informacji przedmiotowych i podmiotowych, analiza i weryfikacja materiałów wyjściowych wywiad terenowy, pomiary. Sporządzenie arkuszy spisowych budynków i lokali w celu utworzenia ich kartotek

c.) Uzupełnienie informatycznych zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych i kartograficznych (rejestracja i archiwizacja danych)

d.) Opracowanie obiektowej mapy numerycznej budynków i lokali

f.) Wykonanie projektu części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym skompletowanie pozyskanych danych, utworzenie podstawowych i pomocniczych raportów obrazujących te dane (rejestr i kartoteka budynków, rejestr i kartoteka lokali, wykaz budynków, wykaz lokali, wykaz nazw ulic i numerów adresowych) zgodnych z definicjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie egib

g.) Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

h.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa

i.) Określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

8. Ustalenia końcowe

a.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanym przeprowadza Wykonawca prac w siedzibie Zamawiającego w porozumieniu z właściwym organem ds. ewidencji gruntów i budynków.

b.) Budynki z utworzeniem obiektów łącznie z atrybutami (ilość kondygnacji, rodzaj materiału, numer adresowy) w mapie numerycznej wprowadza Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.

c.) Wykonawca sporządza 1 komplet wykazów zmian gruntowych w formie papierowej, oraz 2 komplety wykazów zmian gruntowych na 2 płytach CD.

d.) Wykonawca przed kontrolą operatu musi uzupełnić mapę numeryczną wszystkimi elementami treści mapy wynikającymi ze specyfiki roboty.

e.) Przed wprowadzeniem wszystkich danych do rejestru ewidencji gruntów i budynków wykonawca przedstawia do PODGiK operat techniczny celem dokonania kontroli.

f.) Po przeprowadzonej kontroli i usunięciu wszystkich usterek wykazanych w protokole kontroli operat przyjmowany jest do zasobu.

g.) Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu PODGiK wykonawca wprowadza w siedzibie Zamawiającego zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

i.) Warunkiem koniecznym przyjęcia roboty jest wprowadzenie wszystkich zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

j.) Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego.

k.) Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, projektu operatu opisowo kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

l.) Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych.

m.) Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadza Starosta na swój koszt.

n.) Z czynności wyłożenia operatu i rozpatrzenia zastrzeżeń sporządza się protokół (instrukcja G-5).

o.) Uwagi i zastrzeżenia ujawnione w trakcie wyłożenia operatu wyjaśniane są przez Wykonawcę, a następnie rozpatrzone przez Zamawiającego.

p.) Za zakończenie roboty przyjmuje się termin zakończenia wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego.

q.) Wykonawca zeskanuje i wpasuje analogowe mapy sytuacyjno – wysokościowe stosując wpasowanie precyzyjne oraz usunie nieaktualną treść ewidencyjną znajdującą się w obszarze opracowania. Średni błąd wpasowania rastra nie powinien być większy niż 0,06m. W ten sposób powstanie hybrydowa mapa sytuacyjno – wysokościowa (mapy analogowe będą wyłączone z zasobu).

r.) Wykonawca sporządzi wydruk map w  kroju obrębowym, na papierze, w skali 1:5000.

s.) Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany i skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez ODGiK – z operatów prawnych), na nośnikach CD (lub DVD) w 2 egz.

t.) Powstałe w trakcie opracowania wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z PODGiK.

Opracowała:									Akceptowała:

Grażyna Przybyszewska						 	Urszula Runowska