###### Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### WARUNKI TECHNICZNE

wykonania modernizacji  ewidencji  gruntów  w zakresie aktualizacji użytków  gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Baruchowo wraz ze zmianą nośnika mapy ewidencyjnej z analogowego na numeryczny i utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej.

1. Dane formalno-organizacyjne

Zleceniodawca:    STAROSTA  WŁOCŁAWSKI

ul.  Cyganka 28

87-800  WŁOCŁAWEK.

Wykonawca..............................................................................................................

2.  Charakterystyka obiektu

Gmina Baruchowo to gmina miejsko-wiejska  położona w powiecie włocławskim. Siedzibą władz gminy jest Baruchowo. Opracowaniem objęta jest część obszaru wiejskiego gminy składającej się z 19 obrębów ewidencyjnych: Baruchowo, Boża Wola, Goreń Duży, Goreń Nowy, Grodno, Kłótno, Kurowo Biała Góra, Kurowo Parcele, Lubaty, Okna, Patrówek, Skrzynki, Stawek, Świątkowice, Trzebowo, Zakrzewo Parcele, Zakrzewo Wieś, Zawada Nowa i Zawada Piaski. Powierzchnia wiejskiej części gminy wynosi 10100 ha, a w jej skład wchodzi 6256 działek ewidencyjnych. Według danych z 2010 r., obszar wiejski gminy zamieszkują 3604 osoby.

3.  Zakres  i cel opracowania.

3.1	Zmiana nośnika mapy analogowej na mapę numeryczną

Opracowaniem objęta jest treść mapy ewidencji gruntów w skali bazowej 1:5000 na obszarze gminy Baruchowo (19 obrębów – 37 arkuszy obrębowych). Podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne, kartograficzne i opisowe znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzonym w PODGiK we Włocławku.

Celem opracowania jest:

- utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści

- utworzenie aktualnych warstw budynków i ich atrybutów opisowych, numerów adresowych, numerów działek

- utworzenie baz działek posiadających granice prawne

- utworzenie warstw granic ewidencyjnych dla potrzeb przyszłego katastru

- utworzenie warstw użytków gruntowych oraz ich oznaczeń

- utworzenie baz konturów klasyfikacyjnych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych

- wykonanie wektoryzacji w zakresie treści map glebowo-rolniczych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych

-  skanowanie i wpasowanie w PUWG „2000” analogowych map sytuacyjno-wysokościowych

Mapa ma być prowadzona w systemie EWMAPA wersja 8.11

3.2 	Modernizacja części opisowej ewidencji gruntów - założenie ewidencji  budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Baruchowo oraz aktualizacja użytków gruntowych – gruntów  zabudowanych. Szacowana liczba budynków na obiekcie wynosi ok. 1210.

Podstawą opracowania jest utworzona numeryczna mapa ewidencyjna oraz bezpośrednie pomiary terenowe.

Celem opracowania jest: modernizacja części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów przez dostosowanie jej do wymogów rozporządzenia MRRiB ws. Ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali z utworzeniem obiektowej mapy numerycznej budynków oraz aktualizacja użytków gruntowych – gruntów  zabudowanych.

Obszar opracowania: 19 obrębów ewidencyjnych gminy Baruchowo.

4. Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne:

Przy realizacji zamówienia należy opierać się na aktualnych normach prawnych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz.  2027 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, Poz. 454)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w/s standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, Poz. 297)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w/s Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, Poz. 1317)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w/s numeracji porządkowej nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. Nr 243 Poz. 2432)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w/s określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, Poz. 493)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w/s zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, Poz. 837)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 1956 r. w/s klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956 r. Nr 19, Poz. 97 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w/s państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, Poz. 821)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w/s dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, Poz. 1024)

- Wytyczne techniczno-organizacyjne w/s prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Instrukcja G-5 – Ewidencja gruntów i budynków – zarządzenie GGK z 03 listopada 2003 r., instrukcja K-1 Mapa zasadnicza GGK 1998 r., wytyczne techniczne K.1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju, GUGiK 1996 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( PKOB ).

- Zarządzenie Nr 51 Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 17grudnia1991 r wprowadzające Klasyfikację Rodzajową Środków Trwałych „KRŚT".

- Obowiązujące instrukcje i wytyczne techniczne: instrukcje: O-1, O-2, O-3, G-1, G-4, G-5< K-1, wytyczne techniczne: K-1.1, K1.2, K-1.3.

5.  Podstawowe dane o obiekcie

Województwo: Kujawsko-Pomorskie - 04

Powiat: włocławski - 0418

Jednostka ewidencyjna: Baruchowo obszar wiejski - 041802_2

Obręby:

Baruchowo 			-  041802_2.001	istniejąca mapa numeryczna (592 ha)

Boża Wola			-  041802_2.002

Goreń Duży	 		-  041802_2.003

Goreń Nowy	 		-  041802_2.004

Grodno			-  041802_2.005

Kłótno				-  041802_2.006

Kurowo Biała Góra		-  041802_2.007

Kurowo Parcele		-  041802_2.008

Lubawy			-  041802_2.009

Okna				-  041802_2.010

Parówek			-  041802_2.011

Skrzynki			-  041802_2.012

Stawek				-  041802_2.013

Świątkowice			-  041802_2.014

Trzebowo			-  041802_2.015

Zakrzewo Parcele		-  041802_2.016

Zakrzewo Wieś		-  041802_2.017

Zawada Nowa			-  041802_2.018

Zawada Piaski 		-  041802_2.019

Powierzchnia obiektu: 10100 ha

Przybliżona liczba budynków: ca 1210

Przybliżona liczba lokali: ca 0

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w PODGiK  we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49.

Osnowa III klasy założona w 1987 i 1994 roku oraz sieć osnów pomiarowych. Osnowa prowadzona w programie Bank Osnów.

Na terenie gminy Baruchowo prowadzona jest mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa w programie EWMAPA wersja 8.11 oraz mapa analogowa w układzie współrzędnych 1965.

Część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w programie EGB V Vin.

Docelowo do końca 2010 r. wykonana będzie konwersja do programu EWOPIS.

6.  Realizacja zadania polegającego na zmianie nośnika mapy analogowej na numeryczną.

6.1. Wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na bazie istniejących współrzędnych uzyskanych z materiałów archiwalnych, pomiarów bezpośrednich, obliczeń współrzędnych (np. transformacja współrzędnych), istniejących map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych.

-aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków poprzez porównanie z mapą syt-wys w treści dotyczącej elementów ewidencyjnych (budynki, użytki)

- przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporządzenie na odbitkach mapy ewidencyjnej, zmian dotyczących treści tej mapy (budynki, użytki gruntowe, numery porządkowe)

- pomiar i wniesienie do pliku mapy numerycznej jego wyników wraz z innymi uzyskanymi w wyniku aktualizacji informacjami.

Do opracowanego przez wykonawcę pliku mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków wniesione powinny być:

- granice działek (z operatów rozgraniczeniowych, podziałowych, z mapy analogowej np. przez wektoryzację rastra)

- granice użytków gruntowych i opis użytku gruntowego (z analogowej mapy ewidencyjnej)

- numery działek (odczytane z analogowej mapy ewidencyjnej sprawdzone z treścią części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz materiałami znajdującymi się w zasobie)

- budynki, ich dane geometryczne, rodzaj, liczba kondygnacji (z operatów rozgraniczeniowych, podziałowych, inwentaryzacyjnych, pomiarów uzupełniających, sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów brakujących budynków wynikających z wywiadu terenowego; treść kartograficzna dotycząca budynków powinna być uzgodniona z treścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków)

- numery adresowe budynków (uzyskane w wyniku wywiadu terenowego lub z materiałów znajdujących się w zasobie).

6.2. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych oraz zalecenia zamawiającego.

a.) Numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków należy zbudować na bazie współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających obrysy budynków. W tym celu należy wykonać analizę wykorzystywanych (z operatów znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku) punktów granicznych i narożników budynków (również dokonać pomiaru) w celu dokonania właściwego wpasowania rastra.

b.) Wpasowanie rastra dokonać w oparciu o punkty łączne, rozmieszczone równomiernie na całym obszarze obrębu; zastosować wpasowanie afiniczne. Średni błąd wpasowania rastra nie powinien być większy od dwukrotnego błędu wykonania pierworysu mapy ewidencyjnej analogowej (źródłowej) w skali 1:5000. W przypadku wystąpienia błędu większego należy dalsze postępowanie uzgodnić z Geodetą Powiatowym.

c.) PODGiK udostępni Wykonawcy pracy posiadane dane dotyczące współrzędnych punktów załamania działek. Dane należy każdorazowo sprawdzić pod względem zgodności ze stanem faktycznym w operatach.

d.) Wykaz współrzędnych punktów należy wykonać w układzie współrzędnych „ 2000 „.

e.) W trakcie opracowania przeprowadzić kontrole formalne wprowadzonych danych oraz topologii obiektów

f.) Dopuszcza się metodę digitalizacji (wektoryzacji) dla określenia konturów użytków, konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz działek posiadających jedynie granice ewidencyjne.

g.) Dane powstałe w wyniku digitalizacji należy umieścić na odrębnych podwarstwach mapy numerycznej .

h.) Granice użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych ustalić wg mapy w skali 1:5000 oraz operatu klasyfikacji gruntów. Warunkiem odbioru pracy jest spójność części opisowej i kartograficznej (wykonawca sporządzi raporty porównania).

i.) Należy doprowadzić do zgodności części opisowej z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego (podstawą jest rejestr gruntów i budynków).

j.) Do każdego punktu i działki należy przypisać informację o operacie, z którego pochodzą.

k.) Kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe umieścić w jednej bazie (baza EWMAP-y z konturami klasyfikacyjnymi zawierać ma również użytki gruntowe).

l.) Pozostałą treść mapy, należy umieścić na następujących warstwach i podwarstwach :

- budynki z pomiary – EBUPP 0

- funkcja budynku – EBUOA 1

- identyfikator budynku – EBUTN 0

- numery adresowe – EADTD 0

- nazwy ulic – EADOD 0

- granica obrębu – EPGPO 0

UWAGA: Bez uzgodnienia z POGiK nie można zakładać nowych warstw i podwarstw.

m.) Należy stosować podane justyfikacje:

- numery działek, numery klas, oznaczenia użytków – domyślna justyfikacja 5. Wyjątkiem są tu bardzo małe działki (czy użytki) lub działki będące drogami i rowami. W tych przypadkach zastosować odnośniki i odpowiednią justyfikację (np. dla numeru umieszczonego po lewej stronie drogi justyfikację 3, 6 lub 9; dla numeru umieszczonego nad drogą justyfikację 1, 2 lub 3 itp.

- funkcja budynku – 5

- numery adresowe – odpowiednio do położenia numeru względem ulicy:

- numer nad ulicą justyfikacja 2

- numer pod ulicą – 8

- z lewej strony ulicy – 6

- z prawej strony – 4

- nazwy ulic – 5

- identyfikator budynku – dowolna justyfikacja.

n.) Przeprowadzenie wektoryzacji map w zakresie treści map glebowo-rolniczych dla poszczególnych obrębów będących przedmiotem opracowania.

o.). Utworzenie zobiektowanej numerycznej mapy glebowo-rolniczej zawierającej informacje dotyczące:

- kompleksów rolniczej przydatności gleb (ornych oraz użytków zielonych);

- typów i podtypów gleb, gatunków gleb (wg składu mechanicznego materiału glebowego);

- innych symboli i znaków dodatkowych jak np. głębokość zalegania podłoża, lokalizacji i nr profilów glebowych z których pobrano próbki

p.) Analizy i kontrole:

- kontrola zamknięcia obiektów;

- obliczenie powierzchni kompleksów rolniczej przydatności gleb i sporządzenie ich zestawień  dla obrębów.

q.).Opracowanie wykonać w skali 1:5000 w układzie współrzędnych płaskich „2000” strefa 6, 18 stopień. Należy przeprowadzić końcową redakcję mapy. Maksymalnie uczytelnić mapę w tej skali tj. poprzesuwać numery działek, oznaczenia użytków i numery klas, sprawdzić czy zastosowano odnośniki wszędzie tam, gdzie to konieczne itd. Dane ostatecznie należy przekazać do PODGiK jako jedną bazę, a nie osobną dla każdego obrębu.

r.) Oceny przydatności materiałów znajdujących się w PODGiK, dokonuje wykonawca.

s.) Wykonawca będzie pobierał dane z PODGiK na bieżąco, ostatnie pobranie danych nastąpi przez ostateczną kontrolą. PODGiK na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy opracowania włączone do zasobu w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych.

6.3. Wytyczne dotyczące granic obrębów, gminy, powiatu, województwa

- Dokumenty dotyczące granic obrębów stanowią element operatów założenia ewidencji gruntów, wykonywanych w latach 60 – tych.

- Dla każdego obrębu oddzielnie należy sporządzić operat dotyczący jego granic zawierający: wykazy punktów granicznych oraz mapy z przebiegiem granicy.

- Podobnie skompletować dokumentację dotyczącą granicy gminy, powiatu i województwa (należy uwzględnić oznaczenie punktów przygotowane na potrzeby PRG w związku, z czym niezbędna jest ścisła współpraca z tutejszym urzędem).

- Odnośnie granicy województwa uzgodnień należy dokonać z PODGiK w Płocku

i Gostyninie.

7. Realizacja zadania modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.

7.1. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych

a.) Materiały archiwalne z PODGiK udostępnione będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Opłata w związku ze zmianą nośnika mapy analogowej na numeryczną będzie naliczona ze współczynnikiem 0,01, natomiast utworzenie bazy obiektowej budynków będzie naliczona zgodnie z tabelą III lp. 1.

b.) Opracowanie wykonać w skali 1:5000 w wkładzie współrzędnych płaskich „2000” strefa 6, 18 stopień.

c.) Wykonawca na uprzednio wykonanej  mapie numerycznej z budynkami oraz konturami klasyfikacyjnymi i użytkami dokona mapy wywiadu terenowego.

d.) Dane ewidencyjne niezbędne do założenie ewidencji budynków i lokali będą pozyskiwane w wyniku:

- przetworzenia danych zawartych w istniejącej Ewidencji Gruntów Budynków

- przetworzenia danych zawartych w mapie numerycznej

- terenowych pomiarów geodezyjnych

-przetworzenia danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach (dokumentacja architektoniczno-budowlana)

- z wykazu obiektów zabytkowych

e.) Należy wykorzystać dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony.

f.) Przydatność dostępnego materiału podlega określeniu w trakcie prac geodezyjno-kartograficznych wg kryteriów zawartych w instrukcji G-5.

7.2. Wytyczne dotyczące realizacji zlecenia

a.) W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści wykonanej numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie usytuowania budynków i konturów klasyfikacyjnych gruntów zabudowanych (siedlisk) i opracować mapę wywiadu terenowego.

b.) W ramach czynności należy zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, wykreślić budynki nieistniejące w terenie. Brakujące budynki  należy pomierzyć w oparciu o udostępnioną osnowę geodezyjną.

c.) Dla każdego budynku i lokalu wyodrębnionego sporządzić kartotekę. Kartotekę przedstawić właścicielowi – władającemu – celem potwierdzenia danych. Właściciel – władający potwierdza dane składając podpis na arkuszu kartoteki.

d.) Kartoteki budynkowe i lokalowe należy wypełnić zgodnie z instrukcją G-5.

e.) Należy pomierzyć wszystkie czołówki budynków, dla których zakładane są kartoteki budynkowe a pozyskane dane były z pomiarów udostępnionych przez PODGiK.

f.) Należy określić powierzchnię gruntów zabudowanych. Do obliczenia powierzchni gruntów zabudowanych wykorzystać istniejącą mapę numeryczną w przypadku rozbieżności bazy graficznej ze stanem faktycznych w terenie należy pomierzyć nowe granice gruntów zabudowanych (siedlisk), a następnie obliczyć ich powierzchnie i sporządzić wykazy zmian gruntowych. Docelowo powierzchnia gruntów zabudowanych w części graficznej i części opisowej musi być zgodna.

g.) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi opisowymi a mapą numeryczną, gdy działka jest niezabudowana a w operacie ewidencyjnym figuruje jako działka zabudowana sporządzić wykaz zmian gruntowych celem doprowadzenia do stanu aktualnego oraz uaktualnić mapę numeryczną.

h.) W przypadku braku budynków na mapie numerycznej – mapę numeryczną należy uzupełnić na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

i.) Do każdego pomierzonego budynku należy przypisać w bazie operatów systemu źródłowego: numer operatu technicznego, wykonawcę i rodzaj roboty.

j.) Wyniki pomiarów uzupełniających skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do PODGiK (współrzędne pomierzonych punktów w formacie txt na płycie CD).

k.) Utworzone zbiory współrzędnych wprowadzić do bazy systemu źródłowego w celu utworzenia numerycznej bazy danych. Należy przypisać każdemu obiektowi wprowadzonemu do mapy numerycznej numer operatu technicznego.

l.) Utworzyć i skonfigurować obiekty mapy numerycznej z niezbędnymi atrybutami stanowiącymi treść mapy ewidencyjnej – numer adresowy, rodzaj materiału, ilość kondygnacji itp. W trakcie opracowania przeprowadzić kontrole formalne wprowadzanych danych oraz typologii obiektów.

Na podstawie opracowanej mapy numerycznej utworzyć bazę budynków przenosząc do niej budynki umieszczone na warstwach tematycznych.

m.) Pomierzone budynki należy nanieść na odpowiednie warstwy tematyczne i nadać im numer ewidencyjny zgodny z ewidencją budynków. Budynki numerować na ulicy w głąb działki.

n.) Wszelkie niezgodności powinny być wyjaśnione i udokumentowane.

o.) Do operatu dołączyć wykaz ulic i numeracji adresowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo organem administracji samorządowej.

p.) Zamawiający udostępni Wykonawcy listę obiektów zabytkowych, na podstawie której wykonawca uzupełni kartoteki budynkowe.

q.) Zamawiający przekaże Wykonawcy wypisy z ewidencji gruntów tylko w formie numerycznej. Wypisy będą wydane w formie pełnej z rozszerzeniem QRP, oraz w wersji uproszczonej z rozszerzeniem TXT. Na płycie CD.

r.) Wykonawca po zakończeniu roboty dołącza wydaną przez Zamawiającego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego.

s.) Wypisy w formie numerycznej będą wydane nieodpłatnie.

t.) Dane ewidencyjne budynku określono w rozporządzeniu § 63, § 64  oraz instrukcji G-5.

u.)  Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustalić zgodnie z zasadami KRŚT i §65 rozporządzenia oraz instrukcją G-5.

w.) Materiały powstałe w wyniku opracowania kompletować wg instrukcji G-5.

7.3. Realizacja prac

a.) Zawiadomienie o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali

b.)  Zebranie informacji przedmiotowych i podmiotowych, analiza i weryfikacja materiałów wyjściowych wywiad terenowy, pomiary. Sporządzenie arkuszy spisowych budynków i lokali w celu utworzenia ich kartotek

c.) Uzupełnienie informatycznych zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych i kartograficznych (rejestracja i archiwizacja danych)

d.) Opracowanie obiektowej mapy numerycznej budynków i lokali

f.) Wykonanie projektu części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym skompletowanie pozyskanych danych, utworzenie podstawowych i pomocniczych raportów obrazujących te dane (rejestr i kartoteka budynków, rejestr i kartoteka lokali, wykaz budynków, wykaz lokali, wykaz nazw ulic i numerów adresowych) zgodnych z definicjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie egib

g.) Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

h.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa

i.) Określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

8. Ustalenia końcowe

a.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanym przeprowadza Wykonawca prac w siedzibie Zamawiającego w porozumieniu z właściwym organem ds. ewidencji gruntów i budynków.

b.) Budynki z utworzeniem obiektów łącznie z atrybutami (ilość kondygnacji, rodzaj materiału, numer adresowy) w mapie numerycznej wprowadza Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.

c.) Wykonawca sporządza 1 komplet wykazów zmian gruntowych w formie papierowej, oraz 2 komplety wykazów zmian gruntowych na 2 płytach CD.

d.) Wykonawca przed kontrolą operatu musi uzupełnić mapę numeryczną wszystkimi elementami treści mapy wynikającymi ze specyfiki roboty.

e.) Przed wprowadzeniem wszystkich danych do rejestru ewidencji gruntów i budynków wykonawca przedstawia do PODGiK operat techniczny celem dokonania kontroli.

f.) Po przeprowadzonej kontroli i usunięciu wszystkich usterek wykazanych w protokole kontroli operat przyjmowany jest do zasobu.

g.) Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu PODGiK wykonawca wprowadza w siedzibie Zamawiającego zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

i.) Warunkiem koniecznym przyjęcia roboty jest wprowadzenie wszystkich zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

j.) Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego.

k.) Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, projektu operatu opisowo kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

l.) Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych.

m.) Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadza Starosta na swój koszt.

n.) Z czynności wyłożenia operatu i rozpatrzenia zastrzeżeń sporządza się protokół (instrukcja G-5).

o.) Uwagi i zastrzeżenia ujawnione w trakcie wyłożenia operatu wyjaśniane są przez Wykonawcę, a następnie rozpatrzone przez Zamawiającego.

p.) Za zakończenie roboty przyjmuje się termin zakończenia wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego.

q.) Wykonawca zeskanuje i wpasuje analogowe mapy sytuacyjno – wysokościowe stosując wpasowanie precyzyjne oraz usunie nieaktualną treść ewidencyjną znajdującą się w obszarze opracowania. Średni błąd wpasowania rastra nie powinien być większy niż 0,06m. W ten sposób powstanie hybrydowa mapa sytuacyjno – wysokościowa (mapy analogowe będą wyłączone z zasobu).

r.) Wykonawca sporządzi wydruk map w  kroju obrębowym, na papierze, w skali 1:5000.

s.) Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany i skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez ODGiK – z operatów prawnych), na nośnikach CD (lub DVD) w 2 egz.

t.) Powstałe w trakcie opracowania wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z PODGiK.

Opracowała:									Akceptował: