Załącznik nr 1 do specyfikacji

##### Obiekt: Miasto Kowal

##### Identyfikator obrębu: 04180110001

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA WEKTOROWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA KOWAL W PUWG „2000”, W  OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

###### I. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 
z późn. zm.)

2. Zamawiajacy:

.....................................................................................................................................................................................................

3. Wykonawca:

.....................................................................................................................................................................................................

4. Zakres i cel opracowania:

1)  zakres opracowania:

Opracowaniem objęty jest teren położony w granicach administracyjnych miasta Kowal, o powierzchni geodezyjnej 469 ha, na którym znajduje się 1799 działek.

- cel opracowania:

- Celem pracy jest założenie dla miasta Kowal numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 w PUWG „2000”, w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej (obligatoryjnej 
i fakultatywnej).

- Technologia prac oparta jest na pozyskaniu informacji z danych i materiałów zgromadzonych w pzgik  (podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne), a następnie przetworzeniu tych informacji do postaci wektorowo - obiektowej. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności danych należy przeprowadzić wywiad terenowy, a w razie potrzeby wykonać pomiar w terenie.

Dane geodezyjne.

- obiektowa baza działek, konturów klasyfikacyjnych i operatów,

- warstwa budynków,

- dane o osnowie II i III klasy z banku osnów poziomych,

- materiały pomiarowe mapy zasadniczej,

- szkice pomiarowe powstałe od założenia mapy zasadniczej,

- inne materiały zgromadzone w pzgik,

- W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia w zasobie braku materiałów 
z pomiaru bezpośredniego).

- Należy przyjąć skalę bazową opracowania 1:500.

- Jako układ współrzędnych opracowywanych map numerycznych należy przyjąć układ „2000".

5. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu 
i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. 
Nr 78 poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości  ( Dz. U Nr 243 poz. 2432),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn.  zm.),

- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U z 2005 r.Nr 196,  poz. 1631 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencyjnego    (Dz. U Nr 37 poz. 333).

Instrukcje techniczne GUGiK:

O - 1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O - 2 Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O - 3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O - 4  Zasady prowadzenia PZGiK,

G - 1 Pozioma osnowa geodezyjna,

G - 2  Wysokościowa osnowa geodezyjna

G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

G - 7   Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

K - 1 System Informacji o Terenie – Podstawowa mapa kraju ( z 1998 r)

System Informacji o Terenie – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej

Wytyczne techniczne GUGiK , a w szczególności :

G - 1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie , pomiar i opracowanie wyników.

G - 4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym   uzbrojeniem terenu.

K -1.1  System Informacji o Terenie – Podział treści podstawowej mapy kraju.

K - 1.2  Mapa zasadnicza – aktualizacja i modernizacja

K - 1.3  Mapa zasadnicza, opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.

Inne :

- System Ewmapa 8 Win. - instrukcja obsługi

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miasto Kowal, oddalone o 15 km na południe od Włocławka, położone jest  przy trasie E-16  
na terenie falistej wysoczyzny morenowej. Jako osada istniało od 1262 r.

Miasto Kowal jest gminą miejską. Powierzchnia ewidencyjna wynosi 469 ha. Na terenie miasta znajduje się 1799 działek oraz 1858 budynków (ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków).

W granicach miasta zlokalizowane są urządzenia podziemne, tj. kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, gazociągi, kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna i związane z nimi budowle.

Opracowaniem objęty jest teren miasta Kowal w jego granicach administracyjnych (załącznik nr 1), znajdujący się na 67 arkuszach w skali 1:500 (w PUWG „2000”).

III. ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I  KARTOGRAFICZNE.

- Informacje ogólne

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa we Włocławku przy ulicy. Świętego Antoniego 49.

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EGB V win, natomiast część kartograficzna w programie EwMapa 8 win.

- Pozioma osnowa geodezyjna.

  - Osnowa II klasy.

Na terenie opracowania znajduje się 1 punkt osnowy II klasy nr 851.

  - Archiwalna osnowa poligonowa z 1959 r. zagęszczona w 1967 r.

W 1959 r. na ówczesnym terenie miasta Kowal założono osnowę , której konstrukcję stanowi układ ciągów poligonowych I rzędu dowiązanych do 4 punktów sieci zagęszczającej(AD-8293, AD-7846, 
AD-6802, AD-4577). W oparciu o ciągi I rzędu (oznaczone cyframi rzymskimi od I do VIII, obejmujące punkty 1-47 bez nr 20) założono ciągi poligonowe II- rzędu (oznaczone cyframi rzymskimi od I do VIII, obejmujące punkty o nr od 48 do 61). Punkty poligonowe zastabilizowano słupami betonowymi z żelaznymi głowicami oraz skrzynkami żelaznymi (stabilizacja podziemna w postaci płytek betonowych). Ogółem zastabilizowano w ciągach I rzędu 45 słupów betonowych (typ A) i 1 skrzynkę żelazną (typ D2) oraz 
w ciągach II rzędu 12 słupów betonowych (typ A1) i 2 skrzynki żelazne (typ D2). Kąty pomierzono 
w ciągach obu rzędów w jednej serii teodolitem (Freiberger Prözision-Mechanik). Długości boków pomierzono komparowaną taśmą. Współrzędne policzono w układzie Borowa Góra. Układy węzłowe obliczono metodą kolejnych przybliżeń. Ciągi poligonowe obliczono metoda przybliżoną, tzn. najpierw wyrównano kąty, a następnie przyrosty. Uzyskano dokładności mieszczące się w granicach dokładnościowych przewidzianych instrukcją B-III. Podczas prac założono 10,7 km ciągów I rzędu i 3,7 km ciągów II rzędu.

Osnowa została założona na obszarze ok. 100 ha.

W latach 1966-1967 wykonano poligonizację techniczną zagęszczającą. Opierając się na ciągach głównych i poligonizacji technicznej z 1959 r. założono układ ciągów nawiązanych do sieci triangulacji państwowej.

Ciągi główne zostały oznaczone cyframi I-III i VII (obejmują punkty poligonowe od nr 62 do 99 i od 108 
do 119), ciągi nawiązane oznaczono numerami IV-VI i VIII-XII (obejmują punkty poligonowe od nr 9 
do 107 i 120-133). Punkty poligonowe zastabilizowano słupkami betonowymi z żelaznymi rurkami (typ A), a jako znaki podziemne- kostki betonowe (typ 1). Punkty węzłowe zastabilizowano wieloznakowo. Pomiar kątów wykonano dla ciągów I rzędów w 2 seriach, dla ciągów II rządu w jednej serii instrumentem Zeiss Redta 002 z jednoczesnym optycznym pomiarem długości boków. Współrzędne obliczono w systemie państwowym Borowa Góra λ=210. Ciągi poligonowe obliczono metoda przybliżoną. Uzyskane dokładności mieściły się w dopuszczalnych instrukcją B-III granicach dokładnościowych. Pracami objęto obszar 
ok. 
360 ha.

Osnowa archiwalna obliczona pierwotnie w układzie Borowa Góra została przetransformowana w 1973 r. 
na PUWG „1965” przy pomocy współczynników transformujących dostarczonych przez Biuro Nadzoru GUGiK. Ze względu na konieczność wyłączenia jednego punktu łącznego (błędna identyfikacja punktów) obiekt Kowal został przeliczony współczynnikami transformującymi wielomianu I stopnia.

  - Osnowa III klasy

Na terenie objętym opracowaniem istnieje osnowa szczegółowa III klasy założona w 1987 r. 
( w zasobie kompletny operat założenia osnowy). Przy zakładaniu osnowy adaptowano wiele punktów 
z osnów archiwalnych włączając je do osnowy III klasy. Obecnie duża część punktów tej osnowy posiada jedynie stabilizację podziemną (stabilizacja naziemna uległa zniszczeniu podczas modernizacji dróg 
i chodników).

W 2000 r. przeprowadzono przegląd punktów osnowy-operat KERG 3128- 51/2000. Natomiast 
w 2006 r. firma Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik z siedzibą we Wrocławiu wykonała przeliczenia m.in. dla miasta Kowal współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy metodą ścisłą (praca KERG 
2790-2/2006).

Nie poddawano przeliczeniom osnów z 1959 r. i 1967 r., założonych w związku z pomiarem sytuacyjno - wysokościowym  miasta Kowal.

- Osnowa wysokościowa

W 1960 r. założono 3 ciągi I rzędu ( oznaczone cyframi rzymskimi I-III, obejmujące punkty od 1 
do 15) oparte na punktach niwelacji precyzyjnej oraz 3 ciągi II  rzędu ( oznaczone cyframi IV-VI, obejmujące punkty od 16 do 18)  z jednym punktem węzłowym. Wykorzystano istniejące 2 punkty niwelacji państwowej II klasy (reper MRN umieszczony przy kościele i rep. AB-2055, mające określone wysokości 
w układzie odniesienia Kronsztadt). Zastabilizowano 19 punktów, w tym 4 słupy betonowe z bolcem żelaznym (typ IIa) oraz 15 bolców żelaznych (typ Ib). Pomiary wykonano niwelatorem Kassel. Wysokości reperów obliczono metoda kolejnych przybliżeń w odniesieniu do poziomu Kronsztadt. Wszystkie ciągi spełniły wymagania wynikające z instrukcji B-VI.

Kolejna niwelacja techniczna nawiązana do osnowy państwowej została wykonana w 1967 r. (operat L.dz. 36/16/151/76). Pracami objęto teren 360 ha. Konstrukcję sieci stanowi układ ciągów głównych dowiązanych do linii niwelacji państwowej II klasy I kategorii (rep. 54 i 55).W oparciu o ciągi I rzędu 
i repery niwelacji technicznej m. Kowal założono układ ciągów II rzędu. Dokonano stabilizacji 13 reperów ziemnych oraz 28 ściennych. Pomiaru osnowy dokonano niwelatorem Koni 007. Rzędne nowych reperów obliczono w układzie Kronsztadt. Wszystkie ciągi spełniły dokładności wynikające z instrukcji B-VI.

- Mapa ewidencji gruntów i budynków

W latach 2002-2003 na terenie miasta Kowal przeprowadzone zostały prace modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali. Pracę wykonywała firma OPGK Łódź. W ramach przedmiotowych prac została wykonana numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków, która jest 
na bieżąco aktualizowana.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa została założona w 1959 r. w układzie lokalnym dla  miasta Kowal. Opracowane zostały sekcje 1,2,3,4,5. Skala opracowania 1:1000.

W 1966r. przenumerowano stare sekcje(nr 1-5) wg instrukcji D-II oraz sporządzono nowe matryce. Zostały założone również nowe sekcje (skala 1:1000).

Po przeliczeniu osnów na PUWG „1965” została wkreślona na pierworysy siatka w kroju „1965”. Matryce zostały wykonane w kroju PUWG „1965”.

Ze względu na zły stan map oraz duże zagęszczenie szczegółów w 2007 r. zlecone zostały prace skanowania pierworysów i matryc, które w dalszej kolejności zostały wpasowane w PUWG „2000” (mapy zostały zeskanowane zarówno w technice wielobarwnej jak i kolorowej). W ten sposób powstała mapa hybrydowa z numeryczną warstwą ewidencji gruntów i budynków. Skanowaniu i wpasowaniu poddano 24 arkusze pierworysów oraz 9 matryc (załączniki nr 2-4).

W związku z wykonywanymi przez geodetów uprawnionych pracami na obiekcie Kowal mapy hybrydowe są na bieżąco aktualizowane,  poprzez zastępowanie rysunku rastrowego wektorowym.

Mapy zasadnicze w skali 1 : 1000  zostaną nieodpłatnie udostępnione w postaci wpasowanych obrazów rastrowych w formacie EWMAPY.

Charakterystyka podkładów mapowych objętych opracowaniem została przedstawiona w Załączniku 
Nr 5 do niniejszych warunków technicznych.

- Operaty jednostkowe

W zasobie geodezyjnym gromadzone są operaty robót jednostkowych zawierające informacje 
o pomiarze elementów stanowiących treść mapy zasadniczej.

# IV. ZASADY WYKONANIA MAPY NUMERYCZNEJ.

- Pozyskanie danych i obliczenia.

Należy dokonać analizy dokładnościowej wszystkich istniejących osnów w celu ustalenia i obliczenia właściwych współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz utworzyć robocze zbiory współrzędnych (w tym przeliczyć osnowy z 1959 r. i 1967 r.).

Wykonawca winien przeanalizować materiały archiwalne otrzymane z ośrodka pod kątem ich wykorzystania do tworzenia treści mapy numerycznej, a listę nieprzydatnych do wykorzystania materiałów archiwalnych przedstawić w Wydziale Geodezji, (…)  do zaakceptowania.

Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu 
o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej i pomiarowej, spełniającej wymogi instrukcji G-1 i G-4.

Wykazy obliczonych współrzędnych punktów winny być dołączone do dokumentacji pomiarowej.

W przypadkach stwierdzenia rozbieżności między treścią mapy a położeniem punktów należy dokonać weryfikacji obliczeń.

Obliczenia należy wykonać w PUWG „2000”.

- Opracowanie mapy wektorowej.

W oparciu o obliczenia wykonane w punkcie 1. oraz rastry map zasadniczych należy  sporządzić mapę wektorową opracowywanego obszaru z uwzględnieniem prawidłowego położenia poszczególnych elementów treści mapy (linie i symbole) na odpowiednich warstwach i podwarstwach zgodnie z przekazanym przez ośrodek dokumentacji zestawem rozwarstwienia.

- Wektoryzacja map.

Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych należy przenieść na mapę numeryczną metodą digitalizacji treści skanu mapy zasadniczej. Każdy przypadek digitalizacji winien być opisany w sporządzonym dla tego celu wykazie.

Treść mapy zasadniczej uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych warstwach (zgodnie z rozwarstwieniem przekazanym przez ośrodek dokumentacji) .

W przypadku zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych co do jednoznacznego określenia położenia obiektów na tworzonej mapie, należy dokonać odpowiednich sprawdzeń i pomiarów kontrolnych w terenie.

Rzeźbę terenu w obszarze niezurbanizowanym należy przedstawić w postaci warstwic i rzędnych punktów, natomiast na pozostałym obszarze tylko w postaci rzędnych punktów.

Należy nanieść na mapę również dane sytuacyjno-wysokościowe zawarte w operatach prawnych.

- Pozostałe dane opisowe.

Sposób opisu dróg publicznych i ulic wykonać zgodnie z instrukcją K-1. Wykaz numeracji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych uzyskać w Urzędzie Miasta Kowal, Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarantowicach. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków zawiera numerację nieruchomości 
i nazewnictwo ulic, a także zasięgi rejonów statystycznych i obwodów spisowych (uzyskać z Urzędu Statystycznego we Włocławku). W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę ewentualnych braków 
w w/w danych należy dokonać ich uzupełnienia. Z matryc należy przenieść informacje dotyczące uzgodnień ZUD od daty 01.01.2004 r. ( wcześniejsze nie podlegają przeniesieniu) – informacja dostępna w Wydziale Geodezji, (…).

- Dokumentacja mapy numerycznej.

Wszystkie elementy treści mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być odpowiednio udokumentowane poprzez połączenie z bazą operatów.

Numery punktów z obliczeń winny zostać  wniesione na kopie szkiców pomiarowych dokumentacji geodezyjnej. Zasadę numeracji punktów ustala wykonawca roboty, powinien on jednak mieć na uwadze konieczność zachowania porządku i logicznego następstwa.

Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego (elementu mapy) należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty oraz umieścić na odwrocie szkiców adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy (skartowano na mapie numerycznej, data ).

Numery punktów z obliczeń należy umieścić na odrębnej warstwie.

Numerację dokumentacji pomiarowej (operatów bazowych, przejściowych, szkiców polowych, innych dokumentów oraz KERG), także w przypadku braku oznaczeń dokumentów przekazanych do opracowania, należy wprowadzać w uzgodnieniu ze Zamawiającym.

Utworzona treść numerycznej mapy zasadniczej winna być połączona z bazą operatów, która uwzględnia numer KERG, pod którym jest zarejestrowana robota jednostkowa.

# V. DOKUMENTACJA WYNIKOWA OPRACOWANIA.

Realizując zlecenie Wykonawca sporządzi:

- raporty obliczeń elementów treści mapy w formie cyfrowej,

- wydruki punktów poszczególnych mediów (dla każdego rodzaju oddzielnie),

- wydruki arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500,wg następujących zasad:

- mapy zostaną zredagowane zgodnie z instrukcją K-1 wydanie z 1998 r. (katalog obiektów i znaków umownych),

- na mapie będzie wykazana istniejąca osnowa geodezyjna, szczegółowa i pomiarowa,

- mapy zostaną wykreślone na grubym materiale przeźroczystym w technice kolorowej, w jednym egzemplarzu,

- opis pozaramkowy winien być uzgodniony z Zamawiającym.

- komputerową bazę danych numerycznej mapy zasadniczej na nośniku CD-R (2 egzemplarze),

- wyczyszczone „rastry” map zasadniczych w zakresie opracowania (na rastrach pozostaje rysunek poza obszarem administracyjnym miasta Kowal w celu prowadzenia dla pozostałej części przylegającej do Kowala mapy hybrydowej),

- sprawozdanie techniczne zawierające dane formalno - organizacyjno - prawne pracy geodezyjnej i kartograficznej, oraz opis wykorzystywanych materiałów źródłowych i zauważonych rozbieżności,

- Protokoły kontroli wewnętrznej – okresowej i końcowej.

###### VI. USTALENIA KOŃCOWE.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia, lub nie uwzględnione w niniejszych wytycznych, powinny być uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym i wpisane do dziennika roboty.

- Dokumentację należy kompletować zgodnie z instrukcją 0-3 i 0-4.

- Operaty na bieżąco wpływające do ośrodka dokumentacji dotyczące obszaru opracowania wprowadza Zamawiający. Wprowadzone informacje udostępnia  niezwłocznie Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany i skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku wykonanej pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez ośrodek dokumentacji (wszystkie szkice pomiarowe).

- Zamawiający poprzez powołanego przez siebie inspektora, zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli postępu prac, ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz zażądania kopii numerycznych baz danych, jak również wykonania komputerowych wydruków kontrolnych.

- Warunkiem odbioru prac jest m.in. poprawne zaimportowanie opracowanej mapy numerycznej 
do systemu urzędu (do programu Ewmapa 8 win. oraz uruchomienie bazy mapy zasadniczej) 
i stwierdzenie przez Zamawiającego poprawnego jej działania.

Sporządziła: Małgorzata Szymańska

Włocławek, dnia 27 listopada 2007 r.