Załącznik Nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

NA ODNOWIENIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH

DLA CZĘŚCI POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

POPRZEZ PRZENIESIENIE INFORMACJI

Z NOŚNIKA ANALOGOWEGO NA NOŚNIK CYFROWY

WARUNKI TECHNICZNE

NA ODNOWIENIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH

DLA CZĘŚCI POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

POPRZEZ PRZENIESIENIE INFORMACJI

Z NOŚNIKA ANALOGOWEGO NA NOŚNIK CYFROWY

I. Dane formalno-organizacyjne

1.    Zleceniodawca:...............................................................................................................................................

- Wykonawca:.................................................................................................................................................

- Zakres i cel opracowania:

- Opracowaniem objęta jest treść mapy glebowo-rolniczej w skalach bazowych 1:5000:

- Obszar opracowania:

| Lp. | Gmina – obszar wiejski | Miasta | Obręb ewidencyjny wiejski | Powierzchnia w ha | Liczba obrębów ewidencyjnych | liczba arkuszy podlegających opracowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boniewo |  |  | 7755 | 21 | 24 |
| 2 | Fabianki |  |  | 7403 | 17 | 29 |
| 3 | Lubraniec |  |  | 14580 | 39 | 50 |
| 4 | Lubień Kujawski |  |  | 14859 | 41 | 52 |
| 5 | Brześć Kujawski |  |  | 14387 | 28 | 49 |
| 6 |  | Kowal |  | 469 | 1 | 5 |
| 7 |  | Brześć Kujawski |  | 703 | 3 | 2 |
| 8 |  | Chodecz |  | 138 | 1 | 1 |
| 9 |  | Izbica Kujawska |  | 223 | 1 | 1 |
| 10 |  | Lubień Kujawski |  | 231 | 1 | 2 |
| 11 |  | Lubraniec |  | 197 | 1 | 1 |
| 12 |  |  | Lubanie | 605 | 1 | 2 |
| 13 |  |  | Choceń | 369 | 1 | 1 |
| 14 |  |  | Baruchowo | 591 | 1 | 2 |
| Razem: |  |  |  | 62510 | 157 | 221 |

- Postawa opracowania.

Podstawą opracowania są archiwalne analogowe mapy klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz operaty klasyfikacyjne i inne dane analityczne, kartograficzne i opisowe znajdujące się w zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym.

- Cel opracowania:

- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez zmianę nośnika map glebowo-rolniczych dla obszarów, dla których funkcjonują numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków,

- utworzenie numerycznej nakładki glebowo-rolniczej dla cyfrowych map ewidencji gruntów i budynków,

- usprawnienie procesu udostępniania materiałów kartograficznych z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów  i budynków (Dz.U. Nr 38 , poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia 
i wyłączania   z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji , kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie  ( Dz. U Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. Nr 78 poz. 837),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r w sprawie klasyfikacji gruntów i budynków ( Dz. U.Nr 19 
poz. 97  z późn. zm.),

- ( Dz. U. Nr 23 poz. 151),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn,.zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów  i wypisów z operatu ewidencyjnego    (Dz. U Nr 37 poz. 333).

Instrukcje techniczne GUGiK:

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

- K-1 System Informacji o Terenie – Podstawowa mapa kraju ( z 1998 r)

- System Informacji o Terenie – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej

Inne :

- „Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków”,

- System Ewmapa 7 pod WINDOWS– instrukcja obsługi

###### II. Informacje dotyczące materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

1. Informacje ogólne

Powiat włocławski zajmuje powierzchnię 147 tys. ha. W skład powiatu włocławskiego wchodzi 13 gmin, 
w tym jedna miejska – Miasto Kowal, 5 gmin miejsko-wiejskich oraz 7 gmin wiejskich.

Niniejszym zamówieniem objęta jest część powiatu, dla której istnieją numeryczne mapy ewidencji gruntów 
i budynków.

Na obszarach wszystkich miast do końca 2005r. przeprowadzono modernizacje ewidencji gruntów oraz założono ewidencję budynków i lokali.

| Obiekt | Okres prowadzenia prac | Liczba działek | Powierzchnia opracowania w ha | Robota KERG | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Brześć Kujawski | 1999- 2000 | 1809 | 704 | 3014-48/1999 | MGGP Nowy Sącz |
| Miasto Lubraniec | 1999-2000 | 1168 | 197 | 3126-34/1999 | OPG-K Spółka z o.o. Zakład we Włocławku |
| Miasto Lubień Kujawski | 2000-2001 | 582 | 231 | 3014-16/2000 | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Roman Fabiański, Lipno |
| Miasto Kowal | 2002-2003 | 1502 | 468 | 3128-62/2002 | OPGK Łódź |
| Miasto Chodecz | 2004-2005 | 846 | 139 | 3295-46/2004 | Geoinwest Włocławek |
| Miasto Izbica Kujawska | 2005 | 1155 | 224 | 3237-19/2005 | Geoinwest Włocławek |

Na obszarach wiejskich nie zakończono modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków 
i lokali (obecnie wykonywane są prace dla części gminy Lubraniec). Dla części obszarów wiejskich opracowano mapy cyfrowe ewidencji gruntów i budynków poprzez przeniesienie treści nośnika analogowego.

Ewidencja gruntów w zakresie kartograficznej prowadzona jest w programie EwMapa 7 win.

| Obiekt | Okres prowadzenia prac | Liczba działek | Powierzchnia opracowania w ha | Robota KERG | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Fabianki | 1998 | cała gmina | cała gmina | 2848-14/1998 | WBGiTR we Włocławku |
| Obręby: Baruchowo, Boniewo, Lubanie, Choceń | 2001 | 1886 | 1924 | 3183-28/2001 3185-12/2001 2846-38/2001 3182-24/2001 | OPG-K Spółka z o.o. Zakład we Włocławku |
| Gmina Lubień Kujawski | 2002-2003 | 7657 cała gmina | 14861 | 3240-22/2002 | OPG-K Spółka z o.o. Zakład we Włocławku |
| Gmina Boniewo | 2002-2003 | 4134 | 7390 | 3182-30/2002 | OPG-K Spółka z o.o. Zakład we Włocławku |
| Gmina Brześć Kujawski | 2002 | 6402 cała gmina | 14385 | 3014-19/2002 | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Roman Fabiański, Lipno |
| Gmina Lubraniec | 2004-2005 | 7496 cała gmina | 14306 | 3126-41/2004 | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Roman Fabiański, Lipno |

Dla obszaru gminy Lubraniec prace związane ze zmianą nośnika map analogowych prowadzono przy wykorzystaniu materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Punkty graniczne, które były dobrze widoczne w terenie, a współrzędne miały obliczone w układach lokalnych, zostały zamierzone na osnowy w PUWG „1965”, a następnie przeliczone na PUWG „2000”. W przypadku pozostałych punktów dokonano określenia ich współrzędnych na podstawie wpasowania rastra w oparciu o odnalezione w terenie punkty umiejscowione zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wpasowaniu.

Dla pozostałych obszarów numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków były opracowywane na bazie istniejących współrzędnych (z materiałów archiwalnych), pomiarów bezpośrednich (punkty dostosowania do wpasowania), obliczeń współrzędnych (np. gdy możliwa jest transformacja), map ewidencyjnych i sytuacyjno- wysokościowych.

Zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym mapy glebowo-rolnicze pochodzą z lat 70-tych.
Zostały wykreślone na kalce technicznej, której stan techniczny jest raczej złej jakości. Mapy nie zawierają siatki kwadratów. Są aktualizowane w miarę wykonywanych klasyfikacji. W zasobie znajdują się również operaty klasyfikacyjne, które mogą być przydatne dla Wykonawcy.

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego gromadzone są w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy ul. Św. Antoniego 49.

2. Pozioma osnowa geodezyjna

Cały opracowania posiada pokrycie osnową poziomą III klasy. W 2006 r. firma Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik z siedzibą we Wrocławiu wykonała przeliczenia współrzędnych punktów szczegółowych osnów poziomych - metodą ścisłą (praca KERG 2790-2/2006). Mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzone są w PUWG „2000”.

3. Materiały do wykorzystania

- analogowe mapy glebowo-rolnicze,

- numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków,

- operaty klasyfikacyjne,

- inne dokumenty zasobu geodezyjno-kartograficznego (w zależności od potrzeby zgłaszanej przez Wykonawcę).

# III. Realizacja zlecenia

1. Pobranie z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej odpowiednich materiałów z operatów i opracowań geodezyjnych, a w szczególności: matryce map glebowo-rolniczych, CD z bazą danych wektorowej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów objętych zleceniem (operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty geodezyjne, jak: współrzędne, szkice, mapy klasyfikacyjne, kopie mapy zasadniczej, według potrzeb Wykonawcy).

- Redakcja numerycznej mapy.

  - utworzenie rastrów  analogowych map glebowo-rolniczych poprzez skanowanie przy rozdzielczości min.300 dpi;

  - opracowanie projektu punktów dostosowania do kalibracji utworzonych rastrów;

- wybrane punkty dostosowania należy zaznaczyć na kopiach map glebowo-rolniczych;

- przy wyborze punktów dostosowania należy wykorzystać punkty jednoznacznie określone (z pomiarów bezpośrednich, opracowań do celów prawnych – rozgraniczenia, podziały), uwidocznione na mapach numerycznych ewidencji gruntów i budynków, posiadające cechę stabilizacji naziemnej i podziemnej);

- wybór punktów dostosowania powinien uwzględniać możliwość jednoznacznej identyfikacji w terenie dla min.15-20 punktów rozmieszczonych równomiernie na arkuszu mapy;

- należy wybierać punkty położone na granicy obrębu (działki), trwale stabilizowane  lub położone na trójmiedzach;

  - kalibracja rastra w układ punktów dostosowania dla danego obrębu przy wykorzystaniu metody transformacji afinicznej w PUWG „2000”;

- w przypadku niemożności uzyskania wymaganych dokładności ze względu na rodzaj podłoża można dokonać wpasowania miejscowego;

- błąd kalibracji powinien zapewnić wymagane instrukcją techniczną dokładności dla szczegółów określonej grupy dokładnościowej;

- do operatu należy dołączyć wyniki kalibracji;

  - wektoryzacja wpasowanych rastrów w zakresie informacji znajdujących się na mapach glebowo-rolniczych oraz utworzenie zobiektowanej numerycznej mapy glebowo-rolniczej zawierającej informacje dotyczące:

- kompleksów rolniczej przydatności gleb ( ornych oraz użytków zielonych);

- typów i podtypów gleb, gatunków gleb (wg składu mechanicznego materiału glebowego);

- oraz inne symbole i znaki dodatkowe jak np. głębokość zalegania podłoża, lokalizacje i nr profilów glebowych 
z których pobrano próbki (informacje wg legend znajdujących się na mapach);

  - kontrola zamknięcia obiektów;

  - obliczenie powierzchni kompleksów rolniczej przydatności gleb i sporządzenie ich zestawień dla obrębów;

  - wszystkie kontury na mapie należy kreślić ze zgodnością topologiczną oraz poprawnością syntaktyczną 
i semantyczną.

- Skompletowanie operatu.

Operat należy skompletować oddzielnie dla każdej gminy, miasta bądź obrębu (w przypadku pojedynczych obrębów 
w gminie, mieście), zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji O-3, w tym zasób bazowy, który powinien zawierać:

3.1 . Zasób bazowy:

- sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonywanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach;

- wykaz wykorzystanych w opracowaniu operatów jednostkowych do tworzenia zasobu numerycznego mapy;

- zestawienie kompleksów rolniczej przydatności gleb;

- wykaz załączanych w zasobie bazowym nośników CD z danymi, (wykaz oprócz danych identyfikujących nośnik, winien zawierać informację o zawartości zapisanych na nim danych i jakiego obszaru one dotyczą – nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwy obrębów, numery arkuszy);

- CD z rastrami analogowych map glebowo rolniczych przed kalibracją;

- CD z rastrami map glebowo - rolniczych (rastry map analogowych wykorzystane do tworzenia zasobu numerycznego po kalibracji w PUWG „2000”;

- CD z bazą danych numerycznej obiektowej mapy glebowo - rolniczej.

Płyta CD dla gminy, obrębu, miasta powinna zawierać:

- mapy glebowo-rolnicze;

- zestawienie powierzchni kompleksów rolniczej przydatności gleb;

- raport z wpasowania rastrów.

3.2.   Zasób użytkowy.

3.3.   Zasób przejściowy.

IV. Postanowienia końcowe i przejściowe.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzorcową bazę obiektową, w oparciu, o którą Wykonawca zrealizuje pracę.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nieuwzględnione w niniejszych warunkach powinny być uzgadniane na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego i wpisywane do dziennika roboty.

- Warunkiem odbioru pracy jest jej realizacja zgodna z warunkami technicznymi oraz poprawne zaimportowanie danych do programu EwMapa 7.

- Wszystkie dane numeryczne przekazywane do PODGiK należy zarchiwizować na nośnikach magnetycznych 
w dwóch egzemplarzach dla danego obszaru opracowania.

- Wykonawca dołączy do operatu, powstałego w wyniku realizacji pracy, wyploty w kroju obrębowym, na papierze 
w skali 1:5000, zawierające metryki (metryka winna zawierać informacje o jej pierwotnym założeniu -przeniesione 
z arkuszy analogowych, oraz informacje o odnowieniu mapy).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat techniczny zawierający protokół kontroli wewnętrznej.

- Materiały geodezyjne i kartograficzne będą udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów  i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz. U Nr 37 poz. 333) .

Sporządziła:

Małgorzata Szymańska

Włocławek, dnia 09.07.2007 r.