Załącznik Nr 10 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek

od km 13+575 do km 15+020 - etap II.

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZD Włocławek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C OSIĘCINY - WIENIEC - WŁOCŁAWEK od km 13+575 do km 15+020. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | WIENIEC od km 13+575 do km 15+020. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE. |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 1.500 |  |  |
| 2 d.1.1 | D.01.02.01. | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ ha | ha | 0.05 |  |  |
| 3 d.1.1 | D.01.02.01. | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 9 |  |  |
| 4 d.1.1 | D.10.10.01. | Ręczne rozebranie chodników i nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | <CHODNIKI> 360.0 = 360.000 |  |  |
| 5 d.1.1 | D.10.10.01. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni ~ 40 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km | m2 | <JEZDNIA> 1660.0 = 1660.000 |  |  |
| 6 d.1.1 | D.10.10.01. | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m | 180.0 |  |  |
| 7 d.1.1 | D.10.10.01. | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 230.0 |  |  |
| 8 d.1.1 | D.10.10.01. | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 6 |  |  |
| 9 d.1.1 | D.10.10.01. | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | szt. | 8 |  |  |
| 10 d.1.1 | D.10.10.01. | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m | 3050.0 |  |  |
| 11 d.1.1 | D.05.05.00. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - załadunek ręczny ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 3360.0 |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |
| 12 d.1.2 | D.02.01.01. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 2800.0 |  |  |
| 13 d.1.2 | D. 02.01.02. | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 135.0 |  |  |
| 1.3 |  | KORYTOWAN IE, PROFILOWANIE, STABILIZACJA, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA. |  |  |  |  |
| 14 d.1.3 | D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | m2 | 8407.000 |  |  |
| 15 d.1.3 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | poz.14 = 8407.000 |  |  |
| 16 d.1.3 | D. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3036.000 |  |  |
| 17 d.1.3 | D. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 3816.000 |  |  |
| 18 d.1.3 | D.08.01.01 b | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | <OPORNIKI 12*25>980.0 = 980.000 |  |  |
| 19 d.1.3 | D.08.01.01 b | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | <KRAWĘŻNIKI 15*30>1510.0 = 1510.000 |  |  |
| 20 d.1.3 | D.08.01.01 b | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | <KRAWĘŻNIKI LEŻĄCE>81.0 = 81.000 |  |  |
| 21 d.1.3 | D.08.03.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m3 | 0.0395*1450.0 = 57.275 |  |  |
| 22 d.1.3 | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | <OBRZEŻA 8* 30>1450.0 = 1450.000 |  |  |
| 1.4 |  | PODBUDOWY. |  |  |  |  |
| 23 d.1.4 | D.04.02.22. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowa-nego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2670.000 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 d.1.4 | D.04.06.00. | Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | <ZJAZDY> 1130.0 = 1130.000 |  |  |
| 25 d.1.4 | D.04.02.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm | m2 | <CHODNIKI> 2025.0 = 2025.000 |  |  |
| 26 d.1.4 | D.05.03.05b | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. | m2 | <JEZDNIA ISTNIEJĄCA> 7710.0 = 7710.000 |  |  |
| 27 d.1.4 | D.05.03.05b | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | poz.26 = 7710.000 |  |  |
| 28 d.1.4 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 P dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm ( 0 do 17 cm ). | m2 | poz.26 = 7710.000 |  |  |
| 29 d.1.4 | D.05.03.05b | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mine-ralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność = 10 | t | poz.28*7*2.8/ 1000 = 151.116 |  |  |
| 30 d.1.4 | D.05.03.05b | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie | m2 | <POSZERZE-NIA>2285.0 = 2285.000 |  |  |
| 31 d.1.4 | D.05.03.05b | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulep-szonych emulsją asfaltową | m2 | poz. 30 = 2285.000 |  |  |
| 32 d.1.4 | D.05.03.26. | Warstwa przeciwspękaniowa z siatki stalowej - pod warstwy bitumiczne ; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę. | m2 | poz. 30 = 2285.000 |  |  |
| 33 d.1.4 | D. 04.07.01 a | Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 11 P dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 7 cm . | m2 | poz. 30 = 2285.000 |  |  |
| 34 d.1.4 | D. 04.07.01 a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mine-ralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność = 10 | t | poz.30*7*2.8/ 1000 = 44.786 |  |  |
| 1.5 |  | NAWIERZCHNIA. |  |  |  |  |
| 35 d.1.5 | D.05.03.05a | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. | m2 | 9995.000 |  |  |
| 36 d.1.5 | D.05.03.05a | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | poz. 35 = 9995.000 |  |  |
| 37 d.1.5 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dowożonego z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | poz. 35 = 9995.000 |  |  |
| 38 d.1.5 | D.05.03.05a | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mine-ralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność = 10 | t | poz.35*4*2.8/ 1000 = 111.944 |  |  |
| 39 d.1.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4,0 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1566.000 |  |  |
| 40 d.1.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4,0 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | <CHODNIKI> 2025.0 = 2025.000 |  |  |
| 41 d.1.5 | D.04.02.22. | Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | <POBOCZE> 1060.0 = 1060.000 |  |  |
| 42 d.1.5 | D.06.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm | m2 | <ZIELEŃ DRO-GOWA>495.0 = 495.000 |  |  |
| 1.6 |  | RENOWACJA SYSTEMU ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO. |  |  |  |  |
| 43 d.1.6 | D.03.03.02. | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 860.0 |  |  |
| 44 d.1.6 | D.06.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm - wykonanie muld trawiastych. | m2 | poz. 43 = 860.000 |  |  |
| 1.7 |  | ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE. |  |  |  |  |
| 45 d.1.7 | D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.030 |  |  |
| 46 d.1.7 | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych o głębokości do 3,10 m w umocnieniu słupowo-liniowym typu "PODLASIE 1", szerokość wykopu 0,90 do 1,00 m, grunt kat.IV | m3 | 30.0*1.10*1.70 = 56.100 |  |  |
| 47 d.1.7 | D-03.02.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalszy 4 km Krotność = 8 | m3 | poz. 46 = 56.100 |  |  |
| 48 d.1.7 | D-03.02.01 | Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna | m3 | poz. 46 = 56.100 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 d.1.7 | D-03.02.01 | zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna | m3 | poz.46 = 56.100 |  |  |
| 50 d.1.7 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | poz.46 = 56.100 |  |  |
| 51 d.1.7 | D.03.02.01 | Igłofiltry IgE 81/32 z rurą wpłukującą o średnicy 51 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 15.0*2 = 30.000 |  |  |
| 52 d.1.7 | D.03.02.01 | Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów | mg | 35.0 |  |  |
| 1.8 |  | ODWODNIENIE - ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 53 d.1.8 | D-03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2 | 30.0*1.10 = 33.000 |  |  |
| 54 d.1.8 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 30.0 |  |  |
| 55 d.1.8 | D-03.02.01 | Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna | m | 30.0 |  |  |
| 56 d.1.8 | D-03.02.01 | Wkładka in situ - wycena własna | szt | 2 |  |  |
| 57 d.1.8 | D-03.02.01 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - kolana o śr. zewn. 160 mm | szt | 2 |  |  |
| 58 d.1.8 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem (do 3,20m) | szt | 1 |  |  |
| 59 d.1.8 | D-03.02.01 | Montaż studni kanalizacyjnych systemu WAVIN o głębokości do 3,0 m dla rury wznoszącej fi 425 mm, | szt. | 5 |  |  |
| 60 d.1.8 | D-03.02.03. | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa budowlanego, rur typu PECOR OPTIMA DN 300 cm, kl. obc. D oraz obsypki mrozoodpornej. | m | 11.0 |  |  |
| 61 d.1.8 | D-03.02.03. | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa budowlanego, rur typu PECOR OPTIMA DN 600 cm, kl. obc. D oraz obsypki mrozoodpornej. | m | 18.0 |  |  |
| 62 d.1.8 | D-03.02.03. | Wykonanie głowic czołowych przepustów z betonu dla przepustów DN 300 cm -prefabrykat betonowy | m3 | 2 |  |  |
| 63 d.1.8 |  | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z dostawą na plac budowy i izolacją ścian emulsją asfaltową 2x. | m3 | 1.10 |  |  |
| 64 d.1.8 |  | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km | poz.55/1000 = 0.030 |  |  |
| 65 d.1.8 |  | Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna | m | poz.55 = 30.000 |  |  |
| 66 d.1.8 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna | kpl | 1.00 |  |  |
| 1.9 |  | URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. |  |  |  |  |
| 67 d.1.9 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi termoplast - linie ciągłe, przerywane wykonywane sposobem mechanicznym | m2 | 268.0 |  |  |
| 68 d.1.9 | D-07.02.01. | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 29 |  |  |
| 69 d.1.9 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 5 |  |  |
| 70 d.1.9 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 10 |  |  |
| 71 d.1.9 | D-07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 14 |  |  |
| 72 d.1.9 | D-07.02.01. | Ustawienie sygnalizacji świetlnej zbliżeniowej dla jednego przejścia dla pieszych wg załączonej specyfikacji. | kpl | 1 |  |  |
| 73 d.1.9 | D-07.02.01. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m | m | 50.0 |  |  |
| 1.10 |  | POZOSTAŁE ROBOTY. |  |  |  |  |
| 74 d.1.10 |  | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km | poz.1 = 1.500 |  |  |
| 75 d.1.10 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna | kpl | 1.00 |  |  |
| 76 d.1.10 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 14 |  |  |
| 77 d.1.10 | D.06.02.10 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 15 |  |  |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 d.1.10 | D-00.00.00; D-10.10.00; | Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze ochronnej dwudzielnej typu A 160PS . | m | 125.0 |  |  |
| Razem dział: WIENIEC od km 0+000,00 (13+575,00) do km 1+500,00 (15+075,00) |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |