Załącznik Nr 11 do specyfikacji

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2626C KAŹMIERZRZEWO – JARANOWO

ETAP I  OD K 3+442  DO KM 4+274

ETAP II  OD K 4+274 DO KM 4+692

#### ETAP I

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (cpv 45100000-8) |  |
| 1 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+832 | km 0.832 |
| 2 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+832 | km 0.832 |
| 3 | D.01.02.01 Ścinanie drzew średnicy 36-65cm z karczowaniem pni, wywozem karpiny, gałęzi, dłużycy | szt 9 |

| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (cpv 45100000-8) | ILOŚĆ # ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej | m 16.00 |
| 2 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej gr.15cm | m2 17.00 |
| 3 | D.01.02.04 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cem-piaskowej | m2 8.00 |
| 4 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych | m2 18.00 |
| 5 | D.01.02.04 Rozebranie warstwy bitumicznej gr.8cm | m2 20.00 |
| 6 | D.01.02.04 Rozebranie podbudowy gr.15cm z kruszywa | m2 20.00 |
| 7 | D.01.02.04 Wywóz gruzu na odl. 1km z załadunkiem i rozładunkiem 16x0.20x0.06+17.00x0.15+8.00x0.06+18.00x x0.12+20.00x0.08+20.00x0.15=0.192+2.55+ +0.48+2.16+1.60+3.00=9.98 | m3 9.98 |
| 8 | D.06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu gr. 50cm z odtworzeniem skarp, spadków podłużnych z wywozem urobku na odl. 1km | m 64.00 |
| 9 | D.06.04.01 Oczyszczenie przepustów średnicy 40cm z namułu z wywozem urobku na odl. 1km | m 24.00 |

| III | OZNAKOWANIE, PRZEPUSTY (cpv 45233280-5) | ILOŚĆ # ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39kg,m typu SP05 | m 12.00 |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych średnicy 70mm | szt 2 |
| 3 | D.07.02.01 Przymocowanie znaków o pow.do 0.3m2 | szt 2 |
| 4 | D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowa-niach i przejściach dla pieszych (grubo-warstwowo) | m2 12.00 |
| 5 | D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m2 22.00 |
| 6 | D.03.01.03a Wykonanie przepustów z rur PP średnicy 600mm ba ławie gr.20cm z pospółki | m 24.00 |
| 7 | D.03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu średnicy 600mm | szt 4 |

| IV | NAWIERZCHNIA JEZDNI (CPV 45233100-0) | ## ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu (korekta linio-wa lokalnie i poszerzenie) gł 48cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odl. 1km | m2 375.00 |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.20cm z piasku na poszerzeniu | m2 375.00 |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (korekta liniowa +poszerzenie) lokalnie na całym odcinku drogi | m2 375.00 |
| 4 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania w ilości 100kg/m2 na poszerzeniu (bez korekty liniowej) pod geosiatkę 305.00x0.100=30,50 | mg 30,50 |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy kamieniem łamanym twardym z zaklinowaniem i zamiałowaniem od km 0+418 do km 0+922 5.80x504.00+0.6x0.25x(30.00x30.00-3.14x15.00x15.00)=2923.20+29.02=2952.22 odcinek od km 0+000 do km 0+015+ skrzyżow. 4.80x15.00+98.38=170.38 razem:2952.22+72.00+98.38=3117.60 3117.60x0.03=93.52 | m3 93.52 |
| 6 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z kamienia | m2 3117.60 |
| 7 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej na całej szerokości jezdni (pozostały odcinek) 5.80x243.00+344.33=1753.73 | m2 1753.73 |
| 8 | D.04.03.01 Skropienie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej | m2 1753.73 |
| 9 | D.05.03.26 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/m szer.100cm na styku istniejącej konstrukcji i poszerzenia | m2 350.00 |
| 10 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy masą MMA w ilości 100kg/m2 na całej szerokości konstrukcji drogi 3117.60+1753.73=4871.33 0.100x4871.33=487.13 | mg 487.13 |
| 10 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej na całej długości odcinka | m2 4871.33 |
| 11 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej i wcinek, bitumem na całej długości | m2 4871.33 |
| 12 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70 od km 0+418 do km 0+922 504.00x5.50+29.02=2801.02 od km0+000 do km 0+273 17.00x4.50+0.25x(10.00x10.00-3.14x5.00x x5.00)+5.50x256.00=76.50+5.37+1408.00= =1489.87 odcinek od km 0+000 do km 0+055 55.00x5.00+30.96+48.37=329.33 razem: 2801.02+1489.87+329.33=4620.22 | m2 4620.22 |

| - V | ZJAZDY, PERON (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 0101-02 0101-03 0101-03 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III - głębokości 21cm pod peron, chodnik - głębokości 38cm pod zjazd z kostki beton. - głębokości 41cm pod zjazdy bitumiczne | m2 110.50 m2 222.59 m2 196.36 |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp i na odkład 110.50x0.21+222.59x0.38+196.36x0.41= =23.20+84.58+80.51=188.29 | m3 188.29 |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach, peronie, chodnikach - zjazdy 222.59+196.36=418.95 - peron, chodniki 110.50 Razem : 418.95+110.50=529.45 | m2 529.45 |
| 4 | D.04.06.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr.20cm na zjeździe z kostki | m2 222.59 |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem pod zjazdy bitumiczne | m2 196.36 |
| 6 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z betonu C1-120 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na peronie | m 45.00 |
| 7 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm najazdowego na ławie z betonu C10/12 z oporem na peronie i zjeździe z kostki | m 255.00 |
| 8 | D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej gr.5cm z zaspoinowaniem piaskiem - zjazd z kostki betonowej Jw. lecz podsypce cem-piaskowej gr.10cm na peronie, chodniku | m2 222.59 m2 110.50 |
| 9 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach bitumicznych | m2 196.36 |
| 10 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA | m2 196.36 |
| 11 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej na zjazdach | m2 196.36 |
| 12 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej na zjazdach | m2 196.36 |
| 13 | D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z masy BA min-asfaltowej gr. 4cm na zjazdach bitumicznych | m2 196.46 |

| VI | POBOCZA, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (cpv 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.04.04.02 Wykonanie wzmocnienia pobocza kamieniem łamanym twardym 0/32mmm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, przy grubości warstwy wzmocnienia 18cm (średnia) pomniejszone o zjazdy, perony chodniki 832.00x2x0.75-131.90x0.75=1248.00-98.92=1149.08 | m2 1149.08 |

#### ETAP II

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (cpv 45100000-8) |  |
| 1 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+418 | km 0.418 |
| 2 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+418 | km 0.418 |

| II | NAWIERZCHNIA JEZDNI (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu (korekta linio-wa lokalnie) gł 48cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odl. 1km | m2 35.00 |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.20cm z piasku na poszerzeniu (lokalnie) | m2 35.00 |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (korekta liniowa) | m2 35.00 |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej na całej szerokości jezdni od km 0+000 do km 0+054 54.00x5.80=313.20 | m2 313.20 |
| 5 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z kamienia na odcinku od km 0+054 do km 0+418 5.80x364.00=2111.20 | m2 2111.20 |
| 6 | D.04.04.02 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy kamieniem łamanym twardym 0/32mm przy śr. grubości 8cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem od km 0+054 d0 km 0+418 0.08x2111.20=168.90 | m3 168.90 |
| 7 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy kamiennej | m2 2111.20 |
| 8 | D.04.03.01 Skropienie istniejącej warstwy nawierzchni od km 0+000 do km 0+054 | m2 313.20 |
| 9 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy masą MMA w ilości 170kg/m2 od km 0+000 do km 0+418 | mg 406.00 |
| 10 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej Od km 0+000 do km 0+418 | m2 2424.40 |
| 11 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej, , wcinek bitumem | m2 2424.40 |
| 12 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm wg BA min-asfaltowej AC11S50/70 5.50x418.00=2299.00 | m2 2299.00 |
| 13 | D.05.03.11 Frezowanie warstwy gr.4cm istniejącej nawierz-chni bitumicznej z wywozem na odl. 1km 5.00x10.00=50.00 | m2 50.00 |

| - III | ZJAZDY, PERON (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 0101-02 0101-03 0101-03 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III - głębokości 21cm pod peron - głębokości 38cm pod zjazd z kostki bet. - głębokości 41cm pod zjazdy bitumiczne | m2 17.00 m2 17.00 m2 114.00 |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp i na odkład 17.00x0.21+17.00x0.38+0.41x114.00= =3.57+6.46+46.74=56.77 | m3 56.77 |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach i peronie 17.00+17.00+114.00=148.00 | m2 148.00 |
| 4 | D.04.06.01 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr.20cm na zjeździe z kostki | m2 17.00 |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem pod zjazdy bitumiczne | m2 114.00 |
| 6 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z betonu C1-120 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na peronie | m 15.00 |
| 7 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm najazdowego na ławie z betonu C10/12 z oporem na peronie i zjeździe z kostki | m 35.00 |
| 8 | D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej gr.5cm z zaspoinowaniem piaskiem - zjazd z kostki betonowej Jw. lecz podsypce cem-piaskowej gr.10cm na peronie | m2 17.00 m2 17.00 |
| 9 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach | m2 114.00 |
| 10 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA | m2 114.00 |
| 11 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej na zjazdach | m2 114.00 |
| 12 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej na zjazdach | m2 114.00 |
| 13 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni z masy BA min-asfaltowej gr. 4cm na zjazdach bitumicznych | m2 114.00 |

| IV | POBOCZA, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (cpv 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.04.04.02 Wykonanie wzmocnienia pobocza kamieniem łamanym twardym 0/32mmm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, przy grubości warstwy wzmocnienia 18cm (średnia) obustronnie na odcinku od km 0+000 do km 0+418 z wyłączeniem zjazdów, peronu 418.00x0.75x2-0.75x11.00-0.75x7.00x7-10.00x0.75=627.00-8.25-36.75-7.50=574.50 | m2 574.50 |