Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży – Patrowo w miejscowości Skrzynki

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy przebudowie chodnika | km | 0.638 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 644*2.0 = 1288.00 |  |  |
| 3 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 516-(261 -230) +153+4*1.5 = 644.00 |  |  |
| 4 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 644*0.3*0.3 = 57.96 |  |  |
| 5 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15*7+1*22 +8* 1.5 = 139.00 |  |  |
| 6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 644-139 = 505.00 |  |  |
| 7 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 644-4*1.5 = 638.00 |  |  |
| 8 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 644*0.2 = 128.80 |  |  |
| 9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 644*0.2 = 128.80 |  |  |
| 3 | Wykonanie zatok i zjazdów |  |  |  |  |
| 10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 16*2*2.0 = 64.00 |  |  |
| 11 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 149.0 |  |  |
| 12 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - grubość 4 cm. | m2 | 149.0 |  |  |
| 13 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - zjazdy | m2 | 149.0 |  |  |
| 14 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 149.0 |  |  |
| 4 | Wykonanie chodników |  |  |  |  |
| 15 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 638*1.4-149.0 = 744.20 |  |  |
| 16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 638*1.4-149 = 744.20 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |

………………………..

(data)

…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice -  Baruchowo w miejscowości Więsławice

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy przebudowie chodnika | km | 1.121-0.032 = 1.089 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 1089*2.0 = 2178.00 |  |  |
| 3 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) | m3 | 315 |  |  |
| 4 | Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach z gruntu kat. I-II dowożonego samochodami samowyładowczymi na odległość do 0.25 km | m3 | 0.5*1.5*0.7*20 = 10.50 |  |  |
| 5 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych - odtworzenie rowu chłonnego | m3 | (0.4+1.3)/2* 0.3*(100+50+ 165+385) = 178.50 |  |  |
| 6 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 1089+2*1.5 = 1092.000 |  |  |
| 7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | (1089+2*1.5)* 0.3*0.3 = 98.28 |  |  |
| 8 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4.0+5.0*10+ 6.0*9+8.0*2+ 13.0+6.0+24* 2.0 = 191.00 |  |  |
| 9 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1092-191 = 901.000 |  |  |
| 10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1089+2*2.5 = 1094.000 |  |  |
| 11 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1089*0.2 = 217.80 |  |  |
| 12 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 217.8 |  |  |
| 3 | Wykonanie zatok i zjazdów |  |  |  |  |
| 13 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 23*2+2*2.5 = 51.00 |  |  |
| 14 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 1.4*(4.0+5.0* 10+6.0*9+8.0* 2+13.0)+6.0* 3.0+24*1.0 = 233.80 |  |  |
| 15 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - grubość 4 cm. | m2 | 233.8 |  |  |
| 16 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - zjazdy | m2 | 233.8 |  |  |
| 17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 233.8 |  |  |
| 4 | Wykonanie chodników |  |  |  |  |
| 18 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 1089*1.4+4.5* 2-233.8 = 1299.80 |  |  |
| 19 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1299.8 |  |  |
| 20 | Wykonanie odwodnienia podchodnikowego | szt | 11 |  |  |
| 21 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 12 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

………………………..

(data)

…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w miejscowości Lubanie

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy przebudowie chodnika | km | 0.095 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | Ręczne karczowanie drzew z karpinami (śr. 36-45 cm) | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 95.0*5.0 = 475.00 |  |  |
| 4 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 98*0.6 = 58.80 |  |  |
| 5 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 98 |  |  |
| 6 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka 30 cm krotność=2 | m2 | 95*0.6 = 57.00 |  |  |
| 7 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - nadsypka ok. 30 cm ponad wierzch rury | m2 | 95*1.3 = 123.50 |  |  |
| 8 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 2 |  |  |
| 3 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 8 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 4.5*6+95+42+ 44 = 208.00 |  |  |
| 9 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 208*0.3*0.3 = 18.72 |  |  |
| 10 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 48+44 = 92.00 |  |  |
| 11 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4.5*6+42+44+ 3 = 116.00 |  |  |
| 4 | Wykonanie nawierzchni parkingu |  |  |  |  |
| 12 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 44*3.5+(48+ 42)/2*3.5 = 311.50 |  |  |
| 13 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - grubość 4 cm. | m2 | 311.5 |  |  |
| 14 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 311.5 |  |  |
| 15 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 311.5 |  |  |
| 16 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-uzupełnienie nawierzchni | m2 | 95*0.2 = 19.00 |  |  |
| 17 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm- uzupełnienie nawierzchni | m2 | 19 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |

………………………..

(data)

…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)