Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy

na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinka gruntowego drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo – Jaranowo od km 0+000,00 do km 0+920.

| L.p. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowo - kamiennej z miejscowym uzupełnieniem ubytków jezdni. | m2 | 575*2.5+145*5= 2162,5 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 | Ścinka wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy | m2 | 0.75*2* 880=1320 |  |  |
| 3 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna rowu | m2 | 880 |  |  |
| 4 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm | mb | 6*3=18 |  |  |
| 5 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PCV o śr. 60 cm | mb | 12 |  |  |
| 6 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | m | 6 |  |  |
| 7 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod jezdnią- ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | szt | 2 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

………………………..

(data)

…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinka gruntowego drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo – Jaranowo od km 3+865,00 do km 4+340,00.

| L.p. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 5.5*475= 2612,5 |  |  |
| 2 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 5.5*475= 2612,5 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 | Ścinka wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy | m2 | 0.75*2* 475=712,5 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

………………………..

(data)

…………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy)