Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy

#### Na remont drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek

#### od km 0+000 do km 0+825

| I | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45100000-8) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach drogowych współczynnik zmniejszający zakres prac 0.40 | km 0.825 |  |  |
| II | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) |  |  |  |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej 5778.67+5345.67+187.50x3=11686.84 wg wyliczeń | m2 11686.84 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową wg wyliczeń | m2 11686.84 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 Wykonanie frezowania i wcinek w nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm z wywozem wg wyliczeń | m2 1011.10 |  |  |
| 4 | D.04.08.01 Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa w ilości 60kg/m2 (standard II) jak w lecz w ilości 50 kg/m2 pod geosiatką od km 0+625 do km 0+700 | mg 292.47 |  |  |
| 5 | D.05.03.26a Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/mb na warstwie profilowej wg wyliczeń | m2 187.50 |  |  |
| 6. | D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej gr.5 cm masy BA (na geosiatce) oraz na poszerzeniu przy nowo-wykonanym chodniku od km 0+770 do km 0+825 0.75x55.00=41.25 razem: 187.50+41.25=228.75 | m2 228.75 |  |  |
| 7 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III z wywozem na gł. 20cm - pod krawężnik 75.00x0.30=22.50 głębokości 35cm analogia -pod poszerzenie - 41.25 | m2 22.50 m2 41.25 |  |  |
| 8 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającejgr.10cm z piasku na poszerzeniu 0.75x55.00=41.25 gr. 5cm pod ławę krawężnikową 75.00x0.30=22.50 | m2 41.25 m2 22.50 |  |  |
| 9 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12-15 lok. od km 0+625 do km 0+700 lewostronnie | m 75.00 |  |  |
| 10 | D.04.04.04 Wykonanie warstwy z kamienia twardego o grubości warstwy 30cm na poszerzeniu j.w. | m2 41.25 |  |  |
| 11 | D.05.03.05 Ułożenie warstwy ścieralnej gr.5 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej z wcinką 5778.67+41.25=5819.92 wg wyliczeń | m2 5819.92 |  |  |
| III | PORĘCZE (CPV 45233141-9) |  |  |  |
| 1 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP-04 z przekładkami lewostronnie od km 0+680 do km 0+696 | m 8.00 m 8.00 |  |  |
| IV | URZĄDZENIA OBCE (cpv 45233142-6) |  |  |  |
| 1 | D.03.02.01 Regulacja urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - regulacja studni rewizyjnych z założeniem pierścieni odciążających i pokryw nastudziennych, wymianą obudów żeliwnych - regulacja wpustów z założeniem pokryw i wymianą elementów żeliwnych wpustu - zasuw | szt 14 szt 15 szt 4 |  |  |
| 2 | D.03.02.01 Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem i przykanalikami średnicy PCV 200mm długości 1.80m (SN-8), zakończeniem betonowym na skarpie rowu - km 0+640 - km 0+680 | m 3.60 szt 2 |  |  |
| V | PRZEPUST - remont (CPV 45233142-6) |  |  |  |
| 1 | D.03.01.01 Rozebranie 2.00m przepustu średnicy 60cm w km 0+668 z wywozem materiału z rozbiórki | m 2.00 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Wykonanie poszerzenia przepustu (z rur betonowych) średnicy 60cm o 4.00m na ławie z kamienia łamanego o grubości warstwy 30cm z wykopem, uzupełnieniem gruntu i jego zagęszczeniem | mb 4.00 |  |  |
| 3 | D.03.01.01 Wykonanie typowej ścianki czołowej dla przepustu średnicy 60cm (z rur betonowych) z betonu C30-37 | szt 1 |  |  |
| VI | OZNAKOWANIE (CPV 45233221-4) |  |  |  |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 70mm | szt 21 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych - drogowskazy - trójkątne - okrągłe - pow. 0.3m2 | szt 4 szt 2 szt 6 szt 11 |  |  |
| 3 | D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową zwykłą odblaskową - linie segregacyjne, przerywane 10.88+2.64+16.00=29.52 - symbole - przejściach dla pieszych 38.00+3.50=41.50 - ciągłe 54.00+2.88+9.50=66.38 | m2 29.52 m2 1.31 m2 41.50 m2 66.38 |  |  |
| VII | POBOCZA strona lewa od km 0+350 do km 0+825 ( CPV 45112730-1) |  |  |  |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza – uzupełnienie 100.00x0.15x1.50=22.50 | m3 22.50 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczenie poboczy z dowiezionego gruntu kat.III | m3 22.50 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczeniem 1.50x440.00=660.00 | m2 660.00 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Ścięcie poboczy na gr. 20cm przy szerokości 150cm 1.50x340.00=510.00 | m2 510.00 |  |  |
| 5 | D.06.03.01 Wywóz materiałów ze ścinki 0.20x510.00=102.00 | m3 102.00 |  |  |
| 6 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza | Ryczałt |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

#### Na przebudowę drogi gminnej Biernatki – Kłobia od km 0+000 do km 3+940

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 3,97 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy do 15 cm z karczowaniem pni | szt | 27 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni | szt | 2 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni | szt | 4 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni | szt | 11 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni | szt | 11 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm z karczowaniem pni | szt | 11 |  |  |
| 8 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 66-75 cm z karczowaniem pni | szt | 5 |  |  |
| 9 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 76-100 cm z karczowaniem pni | szt | 1 |  |  |
| 10 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy 26-35 cm | szt | 1 |  |  |
| 11 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy 36-45 cm | szt | 1 |  |  |
| 12 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy 46-55 cm | szt | 1 |  |  |
| 13 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy 56-65 cm | szt | 6 |  |  |
| 14 | D-01.02.01 | Karczowanie pni drzew o średnicy 76-100 cm | szt | 3 |  |  |
| 15 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków | ha | 0,01 |  |  |
| 16 | D-01.02.01 | Przycinka drzew - sosny | szt | 4,0 |  |  |
| 17 | D-01.02.01 | Przycinka krzewów (poza granicą pasa drogowego) | m2 | 259,9 |  |  |
| 18 | D-01.02.01 | Wywiezienie dłużyc na odl. do 1 km | mp | 22,7 |  |  |
| 19 | D-01.02.01 | Wywiezienie karpiny na odl. do 1 km | mp | 30,6 |  |  |
| 20 | D-01.02.01 | Wywiezienie gałęzi, drągowiny i karczy na odl. do 1 km | mp | 81,2 |  |  |
| 21 | D-01.02.01 | Zasypanie dołów po usuniętych drzewach gruntem z korytowania z zagęszczeniem | m3 | 30,6 |  |  |
| 22 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darnią) o grubości 10 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km | m3 | 759,0 |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm | m2 | 6,0 |  |  |
| 24 | D-01.02.04 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki poza teren budowy oraz zagospodarowanie | m3 | 0,2 |  |  |
| 25 | D-01.02.04 | Przycięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm | m | 42,0 |  |  |
| 26 | D-01.03.04 | Przełożenie kabla telekom. poza granicę robót | m | 100,0 |  |  |
| 27 | D-01.03.04 | Założenie dwudzielnych rur ochronnych o średnicy 110 mm na kablu telekom. wraz z wykonaniem, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu | m | 52,0 |  |  |
| II | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 28 | D-02.01.01 | Wyrównanie podłoża gruntowego - roboty ziemne podłużne i poprzeczne wykonane równiarką lub spycharką | m3 | 1 465,1 |  |  |
| 29 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. II-IV wraz z załadunkiem, wywiezieniem poza teren budowy i zagospodarowaniem | m3 | 726,1 |  |  |
| 30 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów w jezdni i poboczach z gruntu z wykopów i korytowania | m3 | 1 465,1 |  |  |
| III | ODWODNIENIE CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 31 | D-03.01.01 | Wykop pod przepusty w gruncie kat. III na odkład | m3 | 79,8 |  |  |
| 32 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur dwuściennych PEHD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej | m | 7,0 |  |  |
| 33 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianki czołowej z betonu B-20 dla przepustu o średnicy 60 cm | m3 | 1,1 |  |  |
| 34 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur dwuściennych PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | m | 14,0 |  |  |
| 35 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu o średnicy 40 cm | szt | 3 |  |  |
| 36 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PEHD o średnicy 30 cm na ławie żwirowej | m | 18,0 |  |  |
| 37 | D-03.01.01 | Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m z przykryciem płytą nastudzienną pełną | kpl | 1 |  |  |
| 38 | D-03.01.01 | Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m z przykryciem płytą nastudzienną pełną | kpl | 1 |  |  |
| 39 | D-03.01.01 | Zasypanie przepustów gruntem z odkładu z zagęszczeniem (nadmiar gruntu wbudować w pobocza) | m3 | 78,9 |  |  |
| IV | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 40 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 17 920,1 |  |  |
| 41 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6 cm z piasku | m2 | 19 025,1 |  |  |
| 42 | D-04.04.02 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 16 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 17 920,1 |  |  |
| 43 | D-04.08.04 | Zaklinowanie podbudowy kruszywem z kamienia twardego przy średniej grubości 4 cm - jezdnia i skrzyżowania | m3 | 716,8 |  |  |
| 44 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 17 920,1 |  |  |
| 45 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową | m2 | 448,4 |  |  |
| 46 | D-04.08.01 | Profilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w ilości 100 kg/m2 | t | 45,5 |  |  |
| 47 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 448,4 |  |  |
| 48 | D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 i 8/11 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 15 897,7 |  |  |
| 49 | D-05.02.01 | Nawierzchnia o grubości po zagęszczeniu 14 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 1 105,0 |  |  |
| V | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |
| 50 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na przejściach dla pieszych | m2 | 10,0 |  |  |
| 51 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 29 |  |  |
| 52 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa | szt | 13 |  |  |
| 53 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków nakazu lub zakazu małych - folia odblaskowa | szt | 2 |  |  |
| 54 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa | szt | 4 |  |  |
| 55 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tabliczek T - folia odblaskowa | szt | 4 |  |  |
| 56 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tablic typu E - folia odblaskowa | szt | 7 |  |  |
| 57 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tablic prowadzących U-3 c,d - folia odblaskowa | szt | 2 |  |  |
| 58 | D-07.05.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4 | m | 150,0 |  |  |
| VI | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 59 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) | m2 | 7 927,5 |  |  |
| 60 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto skarp i dna rowów | m2 | 1 142,0 |  |  |
| 61 | D-06.01.03 | Ułożenie ścieków prefabrykowanych o szerokości 50 cm na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,09 m2 | m | 170,0 |  |  |
| 62 | D-06.01.03 | Wykonanie ścieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2,0 |  |  |
| 63 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

Na remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty od km 4+635 do km 5+275

| I |  | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej od km 4+635 do km 5+275 Oczyszczenie warstwy profilowej lokalizacja j.w. | m2 3600.75 m2 3600.75 |  |  |
| 2 |  | D.04.08.01 Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa w ilości 90kg/m2 i 0.115kg/m2 (standard II) lok.j.w. wg wyliczeń | mg 332.60 |  |  |
| 3 |  | D.01.02.04 Frezowanie na głębokość 5cm z wywozem frezowin - na obiekcie mostowym – 5.00x20.00=100.00 - na wcinkach 5x5.00x2=50.00 razem:100.00+50.00=150.00 | m2 150.00 |  |  |
| 4 |  | D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumem 3600.75x2=7201.50 | m2 7201.50 |  |  |
| 5 |  | D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z BA | m2 3600.75 |  |  |
| II |  | POBOCZA (CPV 45112730-1) |  |  |  |
| 1 |  | D.06.03.01 Ścięcie poboczy i skarp przy budowanym chodni-ku przy - grubości ścięcia 10cm obustronnie od km 4+635 do km km 4+990 szerokości 125cm 1.25x355.00x2=887.50 skarp o grubości ścięcia 20cm strona prawa 240.00x1.30=312.00 strona lewa od km 5+100 do km 5+275 grubości 15cm 1.25x175.00=218.75 | m2 887.50 m2 312.00 m2 218.75 |  |  |
| 2 |  | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat. III z wbudowaniem w pobocza 100.00x0.15x1.25+0.75x320.00x1.20+312.00x 0.20=18.75+288.00+62.40=369.15 | m3 369.15 |  |  |
| 3 |  | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczenie poboczy i skarpy z dowiezionego gruntu kat. III | m3 369.15 |  |  |
| 4 |  | D.06.03.01 Plantowanie poboczy i skarpy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczenie 887.50+312.00+218.75=1418.25 | m2 1418.25 |  |  |
| 5 |  | D.06.03.01 Wywóz materiałów ze ścinki poboczy 0.10x887.50+0.20x312.00+0.15x218.75=88.75+ +62.40+32.81=183.96 | m3 183.96 |  |  |
| 6 |  | D.06.03.01 Humusowanie gr.5cm z obsianiem pasa zieleni i skarpy 0.5x200.00+312.00=412.00 | m2 412.00 |  |  |
| III | OZNAKOWANIE (CPV 45233221-4) |  |  |  |  |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 70mm |  | szt 26 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych - trójkątne - pow. 0.3m2 - do 0.3m2 |  | szt 3 szt 3 szt 16 |  |  |
| 3 | D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową zwykłą odblaskową - przejściach dla pieszych |  | m2 48.00 |  |  |
| IV | ZJAZDY (cpv 45233253-7) |  |  |  |  |
| 1 | D.08.04.01 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki be-tonowej gr.6cm (7.50+3.50)x0.5x4.50=24.75 |  | m2 24.75 |  |  |
| 2 | D.08.04.01 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x0.06x24.75=1.78 |  | m3 1.78 |  |  |
| 3 | D.08.04.01 Wykonanie koryta głębokości 35cm w gruncie kat. III (ze skosami najazdowymi) 5.00x2.50+1.50+7.00x3.50+1.50+7.00x4.50+ 1.50+4.50x3.00+1.50=14.00+26.00+33.00+ 15.00=88.00 |  | m2 88.00 |  |  |
| 4 | D.08.04.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta 0.35x88.00=30.80 |  | m3 30.80 |  |  |
| 5 | D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku |  | m2 88.00 |  |  |
| 6 | D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej STARO-BRUK |  | m2 88.00 |  |  |
| 7 | D.08.04.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cem-piaskowej 2x3.00+2x4.00+2x5.00+2x3.50=31.00 |  | m 31.00 |  |  |
| 8 | D.08.04.01. Wykonanie podbudowy betonu B-10 gr.17cm |  | m2 88.00 |  |  |
| 9 | D.08.04.01 Ustawienie opornika betonowego 10x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 na zakończeniach zjazdu 5.00+7.00+4.50+4.50=21.00 |  | m 21.00 |  |  |
| 10 | D.08.04.01 Ustawienie krawężnika wtopionego na zjazdach 6.50+8.50+8.50+6.00=29.50 |  | m 29.50 |  |  |
| 11 | D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej grubości 5cm pod krawężnik wtopiony i opornik betonowy (21.00+ 29.50)x0.25=12.62 |  | m2 12.62 |  |  |
| V | ZATOKI AUTOBUSOWE (cpv 45233253-7) |  |  |  |  |
| 1 | D.01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej i w obrębie zatok 47.30+21.00+6.00+7.00+23.00+33.00+15.00+ 7.00=159.30 |  | m 159.30 |  |  |
| 2 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zatok z płyt prefabrykowanych trylinki gr.15cm (33.00+20.00)x0.5x3.00=79.50 (32.00+21.00)x0.5x3.00=79.50 razem:79.50+79.50=159.00 |  | m2 159.00 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x159.30x0.15x0.30=8.60 ława 1.2x 0.020x159.30=3.82 trylinka 159.00x0.15x1.2=28.62 razem:8.60+3.82+28.62=41.04 |  | m3 41.04 |  |  |
| 4 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 5cm pod ławę krawężnikową 33.00x0.25+33.00x0.25+72.00x0.30= =16.50+21.60=38.10 |  | m2 38.10 |  |  |
| 5 | D.10.06.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12-15 - normalny 35.00+37.00=72.00 - wtopiony 33.00+33.00=66.00 |  | m 72.00 m 66.00 |  |  |
| 6 | D.10.06.01 Wykonanie koryta głębokości w gruncie kat.III gł. 35cm pod zatoki 0.5x(33.00+21.00)x3.00=81.00 0.5x(33.00+20.00)x3.00=79.50 razem: 81.00+79.50=160.50 |  | m2 160.50 |  |  |
| 7 | KNNR1 T.0201-0701 D.10.06.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta 0.35x160.50=56.17 |  | m3 56.17 |  |  |
| 8 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod zatoki |  | m2 160.50 |  |  |
| 9 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy grubości 15cm z betonu B-7.5 pod zatoki |  | m2 160.50 |  |  |
| 10 | D.10.06.01 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.15cm z betonu B-15 zdylatowana pod zatoki |  | m2 160.50 |  |  |
| VI | CHODNIK (CPV 45233253-7) |  |  |  |  |
| 1 | D.08.02.02 Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr.6cm z oczyszczeniem 17.00+7.00=24.00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 1.00x7.00+1.00x28.00+22.00x1.00+3.00x7.00++6.00x1.00=84.00 Rozebranie obrzeży betonowych 30x8cm 2x6.00+28.00x2+6.00+10.00=84.00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej 25.00+10.00=35.00 |  | m2 24.00 m2 84.00 m 84.00 m 35.00 |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Przycięcie krawędzi jezdni piłą na głębokość 5cm 223.00+50.00+30.00=303.00 |  | m 303.00 |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Rozebranie odciętej części nawierzchni 303.00x0.07=21.21 |  | m2 21.21 |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie koryta głębokości 20cm pod krawężnik w gruncie kat.III (223.00+50.00+35.00+7.00+65.00+10.00+15.0+20.00+14.00+2x3.00)x0.30=133.50 |  | m2 133.50 |  |  |
| 5 | D.08.02.02 Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej - normalny 445.00-18.00=427.00 - wtopiony 3.00x6=18.00 |  | m 427.00 m 18.00 |  |  |
| 6 | D.08.02.02 Wykonanie koryta głębokości 10 cm w gruncie kat. III pod chodnik 223.00x1.80+50.00x1.80+35.00x1.80+7.00x1.8+65.00x1.80+25.00x2.00+35.00x1.80+30.00x 1.50+15.00x1.00+30.00x1.00+15.00x1.80+5.00x5.00=939.00 |  | m2 939.00 |  |  |
| 7 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat. III z koryta 133.50x0.20+0.10x914.00=118.10 |  | m3 118.10 |  |  |
| 8 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku na chodniku |  | m2 939.00 |  |  |
| 9 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm nowej na podsypce cem-piaskowej |  | m2 939.00 |  |  |
| 10 | D.08.02.02 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cem-piaskowej 223.00+50.00+32.00+2.00+25.00x2+52.00+2.0 +7.00+7.00+12.00x2+5.00+5.00+30.00+7.00+ 20.00+2.00+2.00=520.00 |  | m 520.00 |  |  |
| 11 | D.08.02.02 Wywóz materiału z rozbiórki - płytki bet.50x50x7 - obrzeże bet 30x8cm - kostka bet. gr.6cm -odcięta krawędź na szer.7cm 1.2x(84.00x0.07+24.00x0.06+84.00x0.30x0.08+35.00x0.15x0.30+35.00x0.020+0.07x0.25x21.21)=1.2x(5.88+1.44+2.02+1.57+0.70+5.30 )= =20.29 |  | m3 20.29 |  |  |
| 12 | D.08.02.02 Regulacja wysokościowa ścieków pochodnikowych poprzez rozebranie rur i dostosowanie wysokościowe do nowych rzędnych nawierzchni |  | szt 5 |  |  |
| 13 | D.08.02.02 Ustawienie poręczy z elementów kutych na placu przy pomniku |  | m 15.00 |  |  |
| 14 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza |  | Ryczałt |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

#### Na przebudowę drogi gminnej Kłobia – granica gmin od km 0+000 do km 1+496

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 1,5 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy do 15 cm z karczowaniem pni | szt | 19 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni | szt | 1 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie (lub ręczne przycięcie) krzaków o średniej gęstości | ha | 0,01 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wywiezienie materiałów z wycinki na odl. do 1 km | mp | 6,7 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Zasypanie dołów po usuniętych drzewach gruntem z korytowania z zagęszczeniem | m3 | 1,0 |  |  |
| 7 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darnią) o grubości 10 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem | m3 | 180,6 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Docięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość 6 cm | m | 21,0 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu | m | 20,0 |  |  |
| 10 | D-01.03.04 | Założenie dwudzielnych rur ochronnych o średnicy 110 mm na kablu telekom. wraz z wykonaniem, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu | m | 24,0 |  |  |
| II | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 11 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II-III wraz z przewiezieniem na odl. do 1 km | m3 | 473,6 |  |  |
| 12 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne wykonane spycharką w gruncie kat. II-III z wbudowaniem gruntu w nasyp | m3 | 497,7 |  |  |
| 13 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne wykonane ręcznie w gruncie kat. II-III z wbudowaniem gruntu w nasyp | m3 | 29,1 |  |  |
| 14 | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypów z dowiezionego gruntu z wykopów ze wstępnym zagęszczeniem | m3 | 147,6 |  |  |
| 15 | D-02.01.01 | Dodatek za wywiezienie poza teren budowy i zagospodarowanie nadmiaru gruntu | m3 | 325,0 |  |  |
| 16 | D-02.03.01 | Zagęszczanie uformowanych nasypów w jezdni i poboczach | m3 | 674,4 |  |  |
| III | ODWODNIENIE CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 17 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | m | 49,0 |  |  |
| 18 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 | szt | 8 |  |  |
| 19 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur dwuściennych PEHD o średnicy 30 cm na ławie żwirowej | m | 6,0 |  |  |
| IV | NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 20 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 6 633,3 |  |  |
| 21 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 192,2 |  |  |
| 22 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm z piasku | m2 | 6 633,3 |  |  |
| 23 | D-04.04.02 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 16 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 6 633,3 |  |  |
| 24 | D-04.08.04 | Zaklinowanie podbudowy kruszywem z kamienia twardego przy średniej grubości 4 cm - jezdnia i skrzyżowania | m3 | 265,3 |  |  |
| 25 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 6 633,3 |  |  |
| 26 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową | m2 | 254,3 |  |  |
| 27 | D-04.08.01 | Profilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w ilości 100 kg/m2 | t | 25,8 |  |  |
| 28 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 254,3 |  |  |
| 29 | D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami bazaltowymi frakcji 5/8 i 8/11 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 5 791,5 |  |  |
| 30 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm i wtopionych 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 | m | 101,1 |  |  |
| 31 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 109,1 |  |  |
| 32 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm | m2 | 192,2 |  |  |
| V | NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 33 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. II-IV | m2 | 573,0 |  |  |
| 34 | D-04.01.01 | Załadunek gruntu i wywiezienie poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem | m3 | 57,3 |  |  |
| 35 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 5 cm z piasku | m2 | 573,0 |  |  |
| 36 | D-05.02.01 | Nawierzchnia o grubości po zagęszczeniu 14 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 573,0 |  |  |
| VI | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |
| 37 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na przejściach dla pieszych | m2 | 10,0 |  |  |
| 38 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 20 |  |  |
| 39 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa | szt | 2 |  |  |
| 40 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków nakazu lub zakazu małych - folia odblaskowa | szt | 4 |  |  |
| 41 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa | szt | 2 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tablic typu E - folia odblaskowa | szt | 6 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tablic prowadzących U-3 c,d - folia odblaskowa | szt | 2 |  |  |
| 44 | D-07.05.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4 | m | 199,0 |  |  |
| VII | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 45 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) | m2 | 2 801,4 |  |  |
| 46 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto skarp i dna rowów | m2 | 688,5 |  |  |
| 47 | D-06.01.03 | Ułożenie ścieków prefabrykowanych na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,09 m2 | m | 30,0 |  |  |
| 48 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą | m2 | 19,2 |  |  |
| 49 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp | m | 20,0 |  |  |
| 50 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów o średnicy 40 cm z namułu z wywiezieniem i zagospodarowaniem urobku | m | 20,0 |  |  |
| 51 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

#### Na przebudowę drogi gminnej nr 191109C Kłobia – Kaniewo od km 0+000 do km 0+503

| Lp | Podstawa wyceny |  | Opis | Jedn. | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont drogi gminnej Kłobia - Kaniewo |  |  |  |  |  |  |  |
| I Wykonanie drogi CPV 45100000-8, CPV 4523000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,503 |  |  |
| 2 |  | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 2313,8 |  |  |
| 3 |  | D-02.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2313,8 |  |  |
| 4 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 213,38 |  |  |
| 5 |  | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie – gr. 10 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 2313,8 |  |  |
| 6 |  | D-04.04.02 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 12 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 2313,8 |  |  |
| 7 |  | D-04.04.02 | Zaklinowanie podbudowy kruszywem z kamienia twardego przy średniej grubości 8 cm | m2 | 2313,8 |  |  |
| 8 |  | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne (usunięcie luźnych kamieni) | m2 | 2012,0 |  |  |
| 9 |  | D-04.03.01 | Wgłębne bitumowanie emulsja asfaltową modyfikowaną | m2 | 2012,0 |  |  |
| 10 |  | D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami bazaltowymi frakcji 5/8 i 8/12 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 2012,0 |  |  |
| 11 |  | D-04.01.01 | Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie –profilowanie z uzupełnieniem poboczy z dowiezionego gruntu. | m2 | 754,5 |  |  |
| II Zjazdy CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywiezieniem urobku. | m2 | 31,8 |  |  |
| 14 |  | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie -10 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 31,8 |  |  |
| 15 |  | D-04.04.02 | Podbudowa z kamienia twardego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 31,8 |  |  |
| 16 |  | D-02.01.01 | Oczyszczenie mechaniczne (usunięcie luźnych kamieni) | m2 | 30,0 |  |  |
| 17 |  | D-04.03.01 | Wgłębne bitumowanie emulsja asfaltową modyfikowaną | m2 | 30,0 |  |  |
| 18 |  | D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami bazaltowymi frakcji 5/8 i 8/11 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 30,0 |  |  |
| III Oznakowanie CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki | szt. | 5 |  |  |
| 21 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 5 |  |  |
| 22 |  | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | Ryczałt |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

#### Na remont drogi gminnej nr 191125C Kaniewo – Gołębin od km 0+000 do km 1+080

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  | 3 | 4 | 5 6 | 6 |  | 7 |
| Remont drogi gminnej Kaniewo - Gołębin |  |  |  |  |  |  |  |
| I Wykonanie drogi CPV 45100000-8, CPV 4523000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,08 |  |  |  |
| 2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 7355,0*2 | m2 | 14710,0 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Spryskanie emulsją asfaltową 7355,0*2 | m2 | 14710,0 |  |  |  |
| 4 | D-04.08.01 | Profilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową standard II w ilości 50 kg/m2 z wcinkami | m2 | 7355,0 |  |  |  |
| 5 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami bazaltowymi frakcji 5/8 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 7355,0 |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie ścinki – profilowanie poboczy z wywiezieniem urobku. | m2 | 4413,0 |  |  |  |
| II Odwodnienie drogi CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PCV o średnicy 60 cm | m | 8 |  |  |  |
| 8 | D-03.01.01 | Wykonanie typowej ścianki czołowej dla przepustu średnicy 60cm (z rur PCV) z betonu C30-37 | szt | 2 |  |  |  |
| 9 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 40 cm | m | 63,0 |  |  |  |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie typowej ścianki czołowej dla przepustu średnicy 40cm (z rur PCV) z betonu C30-37 | szt | 18 |  |  |  |
| 11 | D-06.04.01 | Wykonanie muld (w Jerzmanowie) z uformowaniem skarp i dna muld z wywiezieniem urobku. | m | 700,0 |  |  |  |
| 12 | D-03.01.01 | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m z pokrywami (w Jerzmanowie) z włączeniem muld | szt. | 4 |  |  |  |
| 13 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z uformowaniem skarp i dna rowów z wywiezieniem urobku (w Kaniewie) | m | 850,0 |  |  |  |
| III Zjazdy CPV 452333000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 397,5 |  |  |  |
| 15 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie -10 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 397,5 |  |  |  |
| 16 | D-04.04.02 | Podbudowa z kamienia twardego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 397,5 |  |  |  |
| 17 | D-04.03.01 | Spryskanie emulsją asfaltową 375,0*2 | m2 | 750,0 |  |  |  |
| 18 | D-04.08.01 | Profilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową standard II w ilości 50 kg/m2 | m2 | 375,0 |  |  |  |
| 19 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami bazaltowymi frakcji 5/8 oraz emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 375,0 |  |  |  |
| IV Oznakowanie CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki | szt. | 19 |  |  |  |
| 21 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 15 |  |  |  |
| 22 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | Ryczałt |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

Na remont drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno od km 1+887 do km 4+080

| I |  | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ |  | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej od km 1+887 do km 2+800 5.50x913.00=5021.50 od km 2+800 do km 4+080 5.00x1280.00=6400.00 razem: 5021.50+6400.00=11421.50 Oczyszczenie warstwy profilowej lokalizacja j.w. | m2 11421.50 m2 11421.50 |  |  |  |
| 2 |  | D.04.08.01 Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltową w ilości 50kg/m2 (standard II) 0.050x11421.50=571.07 | m2 11421.50 mg 571.07 |  |  |  |
| 3 |  | D.05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5-8 mm i emulsją modyfikowaną | m2 11421.50 |  |  |  |
| II |  | POBOCZA (CPV 45112730-1) |  |  |  |  |
| 1 |  | D.06.03.01 Ścięcie poboczy na szerokości 150cm, przy - grubości ścięcia 15-20cm 913.00x2x1.50=2739.00 - grubości 10-15cm 920.00x2x1.50=2760.00 | m2 2739.00 m2 2760.00 |  |  |  |
| 2 |  | KNNR1 T.0201-0701 D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 270.00x0.25x1.25x2=168.75 | m3 168.75 |  |  |  |
| 3 |  | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczenie poboczy z dowiezionego gruntu kat.III | m3 168.75 |  |  |  |
| 4 |  | D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczenie 2x1.25x(913.00+270.00+920.00)=5257.50 | m2 5257.50 |  |  |  |
| 5 |  | D.06.03.01 Wywóz materiałów ze ścinki poboczy 2739x0.20+2760.00x0.10=547.80+276.00= | m3 823.80 |  |  |  |
| III |  | PRZEPUST (cpv 45233100-0) |  |  |  |  |
| 1. |  | D.03.01.01 Rozebranie konstrukcji drogi gr.25cm w obrębie przepustu 1.00x10.00=10.00 | m2 10.00 |  |  |  |
| 2. |  | D.03.01.01 Rozebranie przepustu średnicy 40cm | mb 18.00 |  |  |  |
| 3. |  | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 40cm z rur beto-nowych VIPRO na ławie gr. 20cm z pospółki | mb 18.00 |  |  |  |
| 4. |  | D.03.01.01 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x0.25x20.00=6.00 | m3 6.00 |  |  |  |
| 5. |  | D.03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych z betonu B-30 | szt 2 |  |  |  |
| 6. |  | D.03.01.01 Odtworzenie konstrukcji nawierzchni i nasypu z gruntu kat.III na przepuście | m2 20.00 |  |  |  |
| IV | - OZNAKOWANIE ( cpv 45233280-5) |  | ILOŚĆ | CENA |  | WARTOŚĆ |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | szt 8 |  |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - o powierzchni do 0.3m - tablice o powierzchni pow. 0.3 m2 - trójkątne |  | szt 1 szt 2 szt 3 |  |  |  |
| 3 | D.01.01.01. Inwentaryzacja powykonawcza |  | Ryczałt |  |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

#### Na przebudowę drogi gminnej Łąki Markowe – Łączewna od km 0+000 do km 2+652

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  | 3 | 4 | 5 6 |  | 7 |
| Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe - Łączewna |  |  |  |  |  |  |
| I. Podbudowa CPV 45100000-8, CPV 4523000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10260,0 |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej jezdni | m2 | 2700,0 |  |  |
| 3 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 9234,0 |  |  |
| 4 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z nie sortu wapiennego kamienia łamanego 0/31 gr. 10 cm | m2 | 2700,0 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy gruntu stabilizowanego cementem gr. 16 cm | m2 | 9625,0 |  |  |
| II. Nawierzchnia jezdni CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 11934,0*2 | m2 | 23868,0 |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 11934,0*2 | m2 | 23868,0 |  |  |
| 8 | D-04.08.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 11934,0 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowo-żwirowych standard II o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 11934,0 |  |  |
| III.Przepust CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PCV śr. 90 cm | m | 10 |  |  |
| 11 | D-03.01.01 | Wykonanie typowej ścianki czołowej dla przepustu średnicy 90cm (z rur PCV) z betonu C30-37 | szt | 2 |  |  |
| IV.Zjazdy na drogę gruntową CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gr.10 cm | m2 | 280,0 |  |  |
| 13 | D-04.04.02 | Nawierzchnia zjazdu z tłucznia wapiennego gr. 10 cm | m2 | 280,0 |  |  |
| V.ZJAZDY DO POSESJI CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gr.10 cm | m2 | 100,0 |  |  |
| 15 | D-04.04.02 | Nawierzchnia zjazdu z tłucznia wapiennego gr. 10 cm | m2 | 100,0 |  |  |
| VI.Zjazdy na pola CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gr.10 cm | m2 | 270,0 |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Nawierzchnia zjazdu z tłucznia wapiennego gr. 10 cm | m2 | 270,0 |  |  |
| VII.Roboty ZIEMNE I wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod rowy odwadniające z zagęszczeniem i formowaniem skarp i dna rowu w gruncie kat. III wraz z wywiezieniem poza teren budowy i zagospodarowaniem | m3 | 1909,0 |  |  |
| 19 | D-02.01.01 | Wyrównanie podłoża gruntowego - roboty ziemne podłużne i poprzeczne wykonane równiarką lub spycharką | m3 | 644,0 |  |  |
| 20 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III wraz z załadunkiem, wywiezieniem poza teren budowy i zagospodarowaniem | m3 | 644,0 |  |  |
| 21 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów i poboczy z gruntu kat. III z przywozem gruntu | m3 | 644,0 |  |  |
| 22 | D-02.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy drogi wykonanie na gotowo. 2652*1*2 | m2 | 5304,0 |  |  |
| 23 | D.01.01.01. | Inwentaryzacja powykonawcza | Ryczałt |  |  |  |
| VIII.Zabezpieczenie ruchu CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 1 m 28 kg - zakończenia barier | m | 24,0 |  |  |
| 21 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 1 m 28 kg - zakończenia barier | m | 16,0 |  |  |
| 22 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki | szt. | 12 |  |  |
| 23 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 2 |  |  |
| 24 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 10 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót netto Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

Na przebudowę drogi gminnej Pyszkowo – Łączewna od km 0+000 do km 1+026

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 1,03 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew o średnicy do 15 cm z karczowaniem pni | szt | 58 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Karczowanie pnia drzewa o średnicy 80 cm | szt | 1 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków o średniej gęstości | ha | 0,1 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Wywiezienie materiałów z wycinki na odl. do 1 km | mp | 40,1 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Zasypanie dołów po usuniętych drzewach gruntem z korytowania z zagęszczeniem | m3 | 3,9 |  |  |
| 7 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darnią) o grubości 15 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km | m3 | 293,7 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm | m2 | 59,4 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Wywiezienie brukowca z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m3 | 10,7 |  |  |
| 10 | D-01.03.04 | Założenie dwudzielnych rur ochronnych o średnicy 110 mm na kablu telekom. wraz z wykonaniem, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu | m | 12,0 |  |  |
| II | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 11 | D-02.01.01 | Wyrównanie podłoża gruntowego - roboty ziemne podłużne i poprzeczne wykonane równiarką | m3 | 193,4 |  |  |
| 12 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod rowy odwadniające w gruncie kat. III wraz z wywiezieniem poza teren budowy i zagospodarowaniem | m3 | 92,0 |  |  |
| 13 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod rowy odwadniające w gruncie kat. III wraz z przewiezieniem na odl. do 1 km | m3 | 92,0 |  |  |
| 14 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 14 cm w gruncie kat. II-IV pod zjazdy i skrzyżowanie z drogą powiatową | m2 | 350,9 |  |  |
| 15 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 25 cm w gruncie kat. II-IV pod skrzyżowania | m2 | 66,2 |  |  |
| 16 | D-02.03.01 | Załadunek i przewiezienie gruntu z korytowania do miejsca wbudowania w pobocza | m3 | 65,7 |  |  |
| 17 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów w jezdni i poboczach z gruntu z wykopów i korytowania | m3 | 351,1 |  |  |
| III | ODWODNIENIE CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 18 | D-03.01.01 | Wykop pod przepust w gruncie kat. III | m3 | 14,4 |  |  |
| 19 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur dwuściennych PEHD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | m | 8,0 |  |  |
| 20 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 | szt | 2 |  |  |
| 21 | D-03.01.01 | Zasypanie przepustu gruntem z odkładu z zagęszczeniem | m3 | 14,4 |  |  |
| IV | PERON PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 22 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 24,0 |  |  |
| 23 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 | m | 15,0 |  |  |
| 24 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 18,2 |  |  |
| 25 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm | m2 | 24,0 |  |  |
| V | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 26 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 4 324,9 |  |  |
| 27 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm z piasku | m2 | 4 324,9 |  |  |
| 28 | D-04.08.04 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym przy średniej grubości 10 cm | m3 | 58,7 |  |  |
| 29 | D-04.04.02 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 16 cm z tłucznia wapiennego | m2 | 4 324,9 |  |  |
| 30 | D-04.08.04 | Zaklinowanie podbudowy kruszywem z kamienia twardego przy średniej grubości 4 cm - jezdnia i skrzyżowania | m3 | 196,0 |  |  |
| 31 | D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8 i 8/11 oraz emulsją asfaltową kationową | m2 | 4 491,9 |  |  |
| 32 | D-05.02.01 | Nawierzchnia o grubości po zagęszczeniu 14 cm z kruszywa wapienno-żwirowego - zjazdy | m2 | 252,0 |  |  |
| 33 | D-05.03.17 | Uzupełnienie krawędzi drogi powiatowej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 2x100 kg/m2 | t | 1,0 |  |  |
| VI | OZNAKOWANIE PIONOWE CPV 45233221-4 |  |  |  |  |  |
| 34 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 16 |  |  |
| 35 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa | szt | 5 |  |  |
| 36 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków nakazu lub zakazu małych - folia odblaskowa | szt | 6 |  |  |
| 37 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków znaków informacyjnych - folia odblaskowa | szt | 1 |  |  |
| 38 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tabliczek T - folia odblaskowa | szt | 6 |  |  |
| 39 | D-07.02.01 | Przymocowanie do słupków tablic typu E - folia odblaskowa | szt | 6 |  |  |
| VII | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 40 | D-06.01.01 | Oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej z profilowaniem skarp | m | 20,0 |  |  |
| 41 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy (korony i skarpy nasypów) | m2 | 2 024,0 |  |  |
| 42 | D-06.01.01 | Plantowanie - obrobienie na czysto skarp i dna rowów | m2 | 554,8 |  |  |
| 43 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

Kosztorys ofertowy

Na remont drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 2+600 do km 10+309

| I | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ |  |  | CENA |  | WARTOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej od km 2+600 do km 9+710 5.00x7110.00=35550.00 Oczyszczenie warstwy profilowej lokalizacja j.w. oczyszczenie podbudowy bitumicznej od km 9+710 do km 10+309 6.20x599.00+0.5x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00) +4.00x15.00+0.25x(30.00x30.00-3.14x15.00x15.00)=3713.80+7.74+60.00+48.37= =3829.91 oczyszczenie warstwy profilowej | m2 35550.00 m2 35550.00 m2 3829.91 m2 3829.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.04.08.01 Profilowanie podbudowy warstwą min- asfal-towa w ilości 90kg/m2 (standard II) na odcinku od km 2+600 do km 9+710 0.095x35550.00=3200.00 od km 9+710 do km 10+309 3829.91x0.090=344.69 razem: 3200.00+344.69=3544.69 | mg 3544.69 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5-8mm i emulsją modyfikowaną | m2 35550.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.01.02.04 Frezowanie na głębokość 5cm z wywozem frezowin - na obiekcie mostowym – 5.00x20.00=100.00 - na wcinkach 3x6.20=18.60 - km 9+710 5.00x4.00=20.00 - skrzyżowania 4.00x3.00+2x5.00x3.00=42.00 razem:100.00+18.60+20.00+42.00=180.60 | m2 180.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumem 35550.00+2x3829.91=43209.82 | m2 43209.82 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z BA | m2 3829.91 |  |  |  |  |  |  |
| II | POBOCZA (CPV 45112730-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.06.03.01 Ścięcie poboczy na szerokości 125cm, przy - grubości ścięcia 15cm od km 2+600 do km 9+710 2 x1.25x4900.00=12250.00 - grubości 10cm 2500.00x1.25x2=6250.00 | m2 12250.00 m2 6250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 850.00x0.25x1.25x2=531.25 | m3 531.25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczenie poboczy z dowiezionego gruntu kat.III | m3 531.25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat. III z jego uformowaniem i zagęszczenie 12250.00+6250.00+2125.00=20625.00 | m2 20625.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.06.03.01 Wywóz materiałów ze ścinki poboczy 12250.00x0.15+6250.00x0.10=1837.50+625.00=2462.50 | m3 2462.50 |  |  |  |  |  |  |
| III | OZNAKOWANIE (CPV 45233221-4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 70mm | szt 31 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych - trójkątne - pow. 0.3m2 - do 0.3m2 | szt 3 szt 6 szt 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową zwykłą odblaskową - linie segregacyjne, przerywane - przejściach dla pieszych - ciągłe | m2 21.84 m2 32.00 m2 25.10 |  |  |  |  |  |  |
| IV | PORĘCZE STALOWE, INNE (cpv 45233100-0) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D.07.05.01 Rozebranie poręczy żelbetowych w obrębie obiektu mostowego z wywozem | m 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP-04 z przekładkami w km: - od km 6+220 do 6+296 km strona lewa 76.00 - od km 7+640 do 7+692 km strona lewa 52.00 - od km 8+555 do 8+599 km strona lewa 44.00 - od km 8+690 do 8+838 km strona lewa 148.00 razem: 76.00+52.00+44.00+148.00=320.00 | mb 288.00 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | D.03.02.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie robót - studnie teletechniczne - studnie rewizyjne - zasuwy wodociągowe - wpusty uliczne RAZEM: 21x0.15+23x0.05=4.30 | szt 15 szt 2 szt 23 szt 4 m3 4.30 |  |  |  |  |  |  |
| V | KRAWĘŻNIK (CPV 45233100-0) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej 11.00+590.00+299.00+100.00=1000.00 | m 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x1000.00x0.15x0.30=54.00 ława 1.2x 0.020x1000.00=24.00 | m3 78.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.08.01.01 Wykonanie koryta gł. 20cm w gruncie kat.III pod krawężnik z wywozem wg wyliczeń | m2 355.70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.08.01.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 5cm pod ławę krawężnikową 959.00x0.30+272.00x0.25=287.70+68.00= =355.70 | m2 355.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12-15 - normalny - wtopiony | m 959.00 m 272.00 |  |  |  |  |  |  |
| VI | ZJAZDY (cpv 45233253-7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.08.04.01 Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu gr. 12cm | m2 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.08.04.01 Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki be-tonowej gr.8cm | m2 133.75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.08.04.01 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x(0.12x62.00+0.08x133.75)=21.77 | m3 21.77 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.08.04.01 Wykonanie koryta głębokości 35cm w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 337.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.08.04.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta 0.35x337.50=118.12 | m3 118.12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku | m2 337.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej STARO-BRUK | m2 337.50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D.08.04.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cem-piaskowej | m 84.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D.08.04.01. Wykonanie podbudowy betonu B-10 gr.17cm | m2 337.50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D.08.04.01 Ustawienie opornika betonowego 10x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 | m 99.00 |  |  |  |  |  |  |
| VII | PLAC POSTOJOWY (cpv 45233253-7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.02.04 Przycięcie krawędzi jezdni piłą na głębokość 5cm | m 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.01.02.04 Rozebranie odciętej konstrukcji jezdni gr.26cm 30.00x0.15=4.50 rozebranie nawierzchni placu 30.00x3.00=90.00 | m2 94.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki 1.2x94.50x0.26=1.40 | m3 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości w gruncie kat.III gł. 20cm | m2 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta 30.00x0.20=6.00 | m3 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod plac | m2 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej STAROBRUK szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej | m2 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D.04.06.01. Wykonanie podbudowy placu gr.17cm z betonu B-10 zdylatowana | m2 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | CHODNIK (CPV 45233253-7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.08.02.02 Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr.6cm z oczyszczeniem Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 Rozebranie obrzeży betonowych 20x8cm | m2 733.60 m2 181.75 m 415.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Wykonanie koryta głębokości 5 cm w gruncie kat.III pod chodnik 139.75+733.60=873.35 | m2 873.35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta 873.35x0.05=43.67 | m3 43.67 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku na chodniku 733.60+139.75=873.35 | m2 873.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej (materiał z odzysku) | m2 660.24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm nowej na podsypce cem-piaskowej (uzupełnienie za uszkodzoną w odzyskanej) | m2 73.36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cem-piaskowej wg wykazu | m 473.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D.08.02.01 Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x 7 na podsypce cem-piaskowej (materiał z odzysku) | m2 139.75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D.08.02.02 Wywóz materiału z rozbiórki - płytki bet.50x50x7 - obrzeże bet 20x6cm - kostka bet. gr.6cm 1.2x(73.36x0.06+42.00x0.07+0.20x0.06x415.00)=1.2x(4.40+2.94+4.98)=14.78 | m3 14.78 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza | Ryczałt |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

#### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

#### Na przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz

| Lp. | Element | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Remont drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 0+825 |  |  |  |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Kłobia od km 0+000 do km 3+940 |  |  |  |
| 3 | Remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty od km 4+635 do km 5+275 |  |  |  |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Kłobia – granica gmin od km 0+000 do km 1+496 |  |  |  |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 191109C Kłobia – Kaniewo od km 0+000 do km 0+503 |  |  |  |
| 6 | Remont drogi gminnej nr 191125C Kaniewo – Gołębin |  |  |  |
| 7 | Remont drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno od km 1+887 do km 4+080 |  |  |  |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe – Łączewna od km 0+000 do km 2+652 |  |  |  |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Pyszkowo – Łączewna od km 0+000 do km 1+026 |  |  |  |
| 10 | Remont drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 2+600 do km 10+309 |  |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |

nazwa firmy(pieczęć)

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

______________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________