Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy

przebudowa drogi powiatowej nr 22940c  Lubień Kuj. – Kąty- gr. woj. (Łanięta)

od km 2+570  do km  5+472

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 2+570 do km 5 +472 | km 2.902 |  |  |
| 2 | D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza od km 2+570 do km 5+472 | km 2.902 |  |  |
| 3 | D.01.01.01 Odtworzenie wysokościowe punktów geodezyjnych | szt 4 |  |  |
| 4 | Przebudowa przyłącza energetycznego wg zaleceń ENERGA S.A.w km 4+630 | szt 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| II | KARCZOWANIE DRZEW (CPV -45112600-1) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów | m2 850.00 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 Karczowanie drzewa o średnicy 55cm | szt 1 |  |  |
| 3 | D.01.02.01 Wywóz materiału po karczowaniu - karpiny - dłużycy - gałęzi | mp 0.45 0.42 1.35 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| III | POBOCZA (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN. | WARTOŚĆ |
| 1 | KNR2-01 T.0126-0100 analogia D.06.03.01 Wykonanie ścinki poboczy na grubości 15cm (strona prawa i lewa) 2x2902.00x0.60x0.90-(50.00x2+54.00x x5.00)x1.50=3134.16-370.00=2764.16 | m2 2764.16 |  |  |
| 2. | KNNR1 T.0201-0701 D.06.03.01 Wywóz gruntu ze ścinki 0.15x2764.16=414.62 | m3 414.62 |  |  |
| 3. | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat.III 2902.00x2x1.50-1.50x(100.00+54.00x x5.00)=8706.00-555.00=8151.00 | m2 8151.00 |  |  |
| 4 | KNNR1 T.0230-0200 D.06.03.01 Uzupełnienie brakującego gruntu w poboczach z gruntu kat.III z jego zagęszczeniem, nadaniem spadku z gruntu dowiezionego z koryta | m3 439.11 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| IV | PODBUDOWA - POSZERZENIE ( CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie robót ziemnych na posze-rzeniu z wywozem gruntu kat.III na odkład, pobocza 0.33x6674.60=2202.62 | m3 2202.62 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 10cm na poszerzeniu w tym również po rozbiórce wg wyliczeń | m2 7545.20 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 Rozebranie zniszczonego pasa krawędzi istniejącej podbudowy gr.27cm szerokości 15cm wg wyliczeń | m2 870.62 |  |  |
| 4 | D.01.02.04 Wywóz gruzu z rozbiórki 1.1x0.27x870.60=258.57 | m3 258.57 |  |  |
| 5 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku na poszerzeniu i roze-branym przyległym pasem podbudowy wg wyliczeń | m2 7545.20 |  |  |
| 6 | D.04.04.04 Wykonanie dolnej warstwy podbudo-wy gr.20cm z tłucznia wapiennego na poszerzeniu wg wyliczeń | m2 7545.20 |  |  |
| 7 | D.04.04.04 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.10cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem na poszerzeniu | m2 7545.20 |  |  |
| 8 | D.01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni bi-tumicznej z wywozem frezowin wg wykazu - grubości 2cm - 536.00m2 - grubości 3cm - 516.00 m2 - grubości 4cm - 561.00 m2 - grubości 5cm -200.00m2 | m2 536.00 516.00 561.00 200.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z wcinkami 6.00x6.00=36.00 5.00x6.00=30.00 6.30x2902.00+66.00=18348.60 | m2 18348.60 |  |  |
| 2. | D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumem | m2 18348.60 |  |  |
| 3. | D.04.08.01 Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni w ilości średnio 119 kg/m2 z masy min-asfaltowej wg wyliczeń | Mg 2175.62 |  |  |
| 4. | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej | m2 18348.60 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej | m2 18348.60 |  |  |
| 6 | D.05.03.26a Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/mb na styku istniejącej i proje-ktowanego poszerzenia 2902.00x2=5804.00 | m2 5804.00 |  |  |
| 7 | D.01.02.04 Wykonanie wcinki głębokości 5cm z wywozem urobku na odl 1km 6.00x6.00+5.00x6.00=66.00 | m2 66.00 |  |  |
| 8. | D.05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy asfaltobetonowej (standard II) z wcinkami 66.00+2902.00x6.00=17478.00 | m2 17478.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| VI | ZATOKA AUTOBUSOWA (strona prawa i lewa) (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN. | WARTOŚĆ |
| 1 | D.01.02.04 Przycięcie krawędzi jezdni piłą na głębokość 4cm 43.00+50.00=93.00 | m 93.00 |  |  |
| 2 | D.01.02.04 Rozebranie odciętej konstrukcji jezdni gr.30cm 93.00x0.15=13.95 | m2 13.95 |  |  |
| 3 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki | m3 4.30 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wykonanie koryta głębokości 15 cm w gruncie kat.III pod chodnik przy zatokach wg wyliczeń 37.50+52.50=90.00 pod zatoki gł. 48cm 87.50+82.50=170.00 | m2 90.00 m2 170.00 |  |  |
| 5 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w pobocza z chodnika 0.15x90.00=13.50 z zatok 0.48x170.00=81.60 razem:13.50+81.60=95.10 | m3 95.10 |  |  |
| 6 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 7cm z piasku na chodniku - 90.00m2 - gr.10cm na zatokach - 170.00m2 - pod krawężniki gr.5cm 0.30x225.00=67.50 | m2 90.00 m2 170.00 m2 67.50 |  |  |
| 7 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej - 90m2 -na zatokach z kostki gr.8cm STARO-BRUK na podsypce cem-piaskowej | m2 90.00 m2 170.00 |  |  |
| 8 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cem-piaskowej 1.50x2+25.00+2x1.50x2+17.00+20.00=68.00 | m 68.00 |  |  |
| 9 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu B-12 - normalny 15x30cm 55.00+60.00=115.00 - wtopiony 15x25cm – 50.00+50.00=100.00 | m 115.00 m 100.00 |  |  |
| 10 | D.04.06.01. Wykonanie podbudowy betonu - dolna warstwa gr.15cm (B-7.5) - górna warstwa gr.15cm (B-15 z dylat) | m2 170.00 170.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| VII | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN. | WARTOŚĆ |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 40 cm w gruncie kat.III pod zjazdy wg wykazu - 322.00+392.00=714.00 - pod skrzyżowania – 112.53 razem: 714.00+112.53=826.53 | m2 826.53 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w pobocza 0.40x826.53=330.61 | m3 330.61 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku | m2 826.53 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z tłucznia wapiennego z zaklinowaniem i zamia-łowaniem podbudowy gr. 30cm wg wykazu | m2 826.53 |  |  |
| 5 | D.10.07.01 Skropienie podbudowy bitumem 371.00+112.53=483.53 | m2 483.53 |  |  |
| 6 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z BA -gr. 5cm na zjazdach 322.00+49.00=371.00m2 -gr.8cm na skrzyżowaniach- 112.53m2 | m2 371.00 m2 112.53 |  |  |
| 7 | D.10.07.01 Odtworzenie-czyszczenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp obustronnie wraz z wywozem materiału z odtworzenia na całym odcinku drogi obustronnie | m 1450.00 |  |  |
| 8 | D.10.07.01 Wykonanie przepustów z rur betonowych średnicy 400m na ławie z pospółki z wykonaniem ścianek czołowych 20x8.00=160.00 - z darniny 15x2=30 - betonu 5x2=10 | m 160.00 szt 30 szt 10 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |
| VIII | #### OZNAKOWANIE (CPV 45233280-5) | ILOŚC | CENA | WARTOŚĆ |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt 18 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - o powierzchni do 0.3m2 (tab) - tablice o powierzchni pow. 0.3 m2 - okrągłe - trójkątne | szt 2 szt 14 szt 4 szt 2 |  |  |
| 3 | D.07.02.01 Demontaż znaków drogowych | szt 2 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0701-0500 D.07.05.01 Ustawienie poręczy łańcuchowych typu U11 w obrębie Zespołu Szkół w Nartach w rozstępie po 1.50m (słupki 60mm) z pomalowaniem na kolor biało czerwony | m 15.00 |  |  |
| 5 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy sprężystych SP04 ocynkowanych na istniejących przepustach (obustronnie) z zakończeniami - w km 2+795 4x3.00x2=24.00 - w km 3+000 4x3.00x2=24.00 - w km 4+945 4.00x3x2=24.00 | m 72.00 |  |  |
| 6 | D.07.01.01 Malowanie przejścia dla pieszych farbą chlorokauczukową odblaskową | m2 10.00 |  |  |
| 7 | Wykonanie azylu segmentowego 2x1.60m typu ZAN 80/10 – szt 2 + ZAS 80x40/10 szt 5 + ZAW 80/40/10 szt 1 wraz z oznakowaniem (4 znaki na słupkach stalowych) | szt 2 szt 5 szt 1 szt 4 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

.

...........................................

nazwa firmy(pieczęć)

| LP Lp. | # ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 2 | KARCZOWANIE DRZEW |  |  |  |
| 3 | POBOCZA |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZATOKA AUTOBUSOWA |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA |  |  |  |
| 8 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

przebudowa drogi powiatowej nr 22940c  Lubień Kuj. – Kąty- gr. woj. (Łanięta)

od km 2+570  do km  5+472

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2010r

--------------------------------------