Załącznik nr 4 do WZ

Specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy wnęk w pokojach mieszkalnych oraz zabudowa kuchni w dwóch budynkach mieszkalnych dla podopiecznych WPOW w Brzeziu w ramach zadania pn. „Dostawa wyposażenia i montaż szaf wnękowych w dwóch budynkach mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu”.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

1/ w przypadku zabudowy wnęk: wykonanie zabudowy wnęk w pokojach mieszkalnych składającej się z pawlaczy, półek, uchwytów na wieszaki oraz drzwi przesuwanych (bez wykonywania boków i pleców).

Ilość szaf do zabudowy wynosi 18, a ich przybliżone wymiary przedstawiają się następująco (szerokość – wysokość):

- 1,48 m x 3,00 m                    -  2 szt.

wg. następującego projektu

Wysokość pawlaczy – 60 cm, dolna półka na obuwie – wysokość 40 cm, drzwi przesuwane odrębne dla pawlaczy i części głównej szafy.

- 3,65 m x 2,70 m                              - 2 szt.,

- 3,52 m x 2,70 m                              - 2 szt.,

wg następującego projektu

Wysokość pawlaczy – 60 cm, dolna półka na obuwie – wysokość 40 cm, dwie pary drzwi przesuwanych odrębnych dla pawlaczy i części głównej szaf. Szerokość szaf -max 1,20 m. Środkowa część regał odsłonięty, tył płyta i półki w kolorze drzwi przesuwanych.

- 2,24 m x 3,00 m                                 - 1 szt.,

- 2,00 m x 3,00 m                                 - 2 szt.,

- 1,83 m x 3,00 m                                 - 1 szt.,

wg następującego projektu

Wysokość pawlaczy – 60 cm, dolna półka na obuwie – wysokość 40 cm, dwie pary drzwi przesuwanych odrębnych dla pawlaczy i części głównej szafy.

- 2,23 m x 2,70 m                                        - 1 szt.,

- 2,28 m x 2,70 m                                        - 3 szt.,

- 2,26 m x 2,70 m                                        - 1 szt.,

- 2,48 m x 2,70 m                                        - 3 szt.

wg następującego projektu

Wysokość pawlaczy – 60 cm, dolna półka na obuwie – wysokość 40 cm, dwie pary drzwi przesuwanych odrębnych dla pawlaczy i części głównej szafy.

Szafy wyposażone w 2 pary drzwi przesuwanych odrębnych dla pawlaczy i części głównej. Prowadnice z aluminium bądź stali, górne głębokie skutecznie uniemożliwiające wypadnięcie górnej części drzwi. Mechanizmy jezdne zapewniające cichą i lekką jazdę. Drzwi wyposażone w paski uszczelniające tzw. szczoteczki.

Drzwi, półki i przegrody wewnętrzne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. W pokojach mają być zamontowane listwy odbojowe w kolorze szafy.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania obmiarów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz do przedstawienia próbek płyt laminowanych (preferowana kolorystyka jasna buk, olcha).

2/ w przypadku zabudowy 2 kuchni: wykonanie zabudowy ciągu mebli kuchennych podblatowych o długości 10 mb oraz 7 mb szafek wiszących w kształcie litery U wraz z barkiem  o wymiarach 1,80x0,50x1,10 m dla każdej z kuchni. Barek zamontowany do ściany i podtrzymywany na dwóch nogach z rury chromowanej. Przy barku 4 siedziska typu barowego na nogach z rury chromowanej. Blat barku grubość 4 cm w kolorze blatu kuchennego. Szafki dolne mają być przykryte blatem o grubości 3 cm – powinien odznaczać się odpornością na ścieranie, uderzenia i zarysowania.

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty typu MDF.

W ciąg mebli kuchennych mają być zainstalowane płyta indukcyjna wraz z piekarnikiem, zmywarka, umywalka oraz 2 zlewy (sprzęt posiada Zamawiający).

Zamawiający wymaga aby meble zostały ustawione, zamontowane, wypoziomowane, a urządzenia podłączone do instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał obmiarów przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz przedstawił propozycję układu i kolorystyki szafek z uwzględnieniem kolorystyki ścian, płytek ceramicznych ściennych oraz posadzki.