## Załącznik nr 5

do  Warunków zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

# Obręb: Choceń, Czerniewice I, Czerniewice II

Jednostka ewidencyjna: Choceń

Powiat: Włocławski

# WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących działek zabudowanych oraz budynków znajdujących się na terenie obrębów:  Choceń, Czerniewice I i Czerniewice II gminy Choceń  w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym w terenie wraz z uzupełnieniem danych ewidencyjnych dotyczących budynków o nowe atrybuty określone w § 63 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U.2015.542) w celu aktualizacji z urzędu informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Zleceniodawca prac: POWIAT WŁOCŁAWSKI – STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU.

I  Dane formalno-organizacyjne

- Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków zabudowanych oraz budynków pod kątem ich funkcji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym w terenie oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków o nowe (dotychczas nieujawnione) atrybuty określone w § 63 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U.2015.542). Opracowanie stanowić będzie podstawę aktualizacji, która będzie przeprowadzona przez starostę z urzędu.

- Obszar opracowania

Gmina Choceń, obręby: Choceń, Czerniewice I i Czerniewice II

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest operat ewidencji gruntów i budynków – część kartograficzna i część opisowa, operaty modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenie gminy Choceń  w latach  2008 i 2010:  KERG 3128-167/08  przyjęty do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18.09.2009 i KERG 3183-114/10  przyjęty do zasobu w dniu 18.10.2011 r,  operaty geodezyjne  przyjęte do zasobu po datach przyjęcia operatów modernizacji dotyczące obszaru opracowania stanowiące podstawę zmian danych ewidencyjnych w zakresie zgodnym z celem opracowania.

- Obowiązujące przepisy prawa

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015.520 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2015.542).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011roku w sprawie standardów technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania  wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).

- Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U.2015.782 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. 2002.101. 926 z późn. zm.)

- -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych( Dz.U.1999.112.1316)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych( Dz.U.2010.242.1622)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Opłaty ( Dz.U.2014.917)

II  Charakterystyka obiektu:

- Dane ogólne:

Ogólna powierzchnia obrębów:

Choceń 		911,4153 ha

Czerniewice I		306,8737 ha

Czerniewice II	131,3453 ha

Razem		        1349,6343 ha

Ogólna liczba działek w obrębie:

Choceń 			1 303

Czerniewice I			   360

Czerniewice II		   362

Razem		        		2 025

Ogólna liczba budynków w obrębie:

Choceń 			   896

Czerniewice I			   208

Czerniewice II		   370

Razem		        		1 474

Liczba działek zawierających kontur B:

Choceń 			   387

Czerniewice I			    17

Czerniewice II		    23

Razem		        		  427

Liczba działek zawierających kontur Br:

Choceń 			    99

Czerniewice I			    78

Czerniewice II		  174

Razem		        		  351

Liczba działek zawierających kontury Ba, Bi oraz Bz :

Choceń 			    66

Czerniewice I			      1

Czerniewice II		    21

Razem		        		    88

Część opisowa operatu ewidencji gruntów i budynków jest prowadzona w systemie informatycznym EWOPIS, a część kartograficzna w systemie EWMAPA (wersja FB 11). Baza graficzna, która jest na bieżąco aktualizowana wynikami pomiarów terenowych, została uzupełniona w trakcie przeprowadzonej w latach 2008 i 2010  modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej przede wszystkim na uzupełnieniu jej o dane dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacji użytków zabudowanych.  W trakcie eksploatacji powstałych w wyniku modernizacji baz danych ujawniane są coraz liczniejsze wątpliwości dotyczące prawidłowej identyfikacji funkcji budynków, a co za tym idzie także oznaczenia użytków zabudowanych. Zastrzeżenia, co do jakości danych na terenie obrębów Choceń, Czerniewice I i Czerniewice II wnoszą także służby podatkowe gminy Choceń. Ponadto znowelizowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U.2015.542) definiuje w § 63 dane ewidencyjne dotyczące budynków.

Celem opracowania jest wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków zabudowanych oraz budynków pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym w terenie oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków o wymagane prawem atrybuty zdefiniowane w ww. rozporządzeniu.  Opracowanie stanowić będzie podstawę aktualizacji, która będzie przeprowadzona przez starostę z urzędu w przypadku wykrycia błędów.

Dane ewidencyjne dotyczące budynków nie są także uzupełnione o atrybuty wymagane ww. rozporządzeniem i przedmiotem prac jest także dokonanie tego uzupełnienia oraz sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich budynków objętych opracowaniem.

III  Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne:

- Kopie komputerowych zbiorów danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS wersja ….

- Mapa numeryczna obrębów objętych opracowaniem (budynki zobiektowane) w programie EWMAPA Fb11

- Ortofotomapa sporządzona w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane w marcu 2011

- Pozioma osnowa szczegółowa 3 klasy w układzie 2000 (dane z Banku Osnów oraz mapy przeglądowe)

- Operaty techniczne zgromadzone w zasobie, w szczególności operaty KERG 3128-167/08 i KERG 3183-114/10  z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

IV  Charakterystyka prac i zakres opracowania:

Zakres prac obejmuje:

- W zakresie działek ewidencyjnych zabudowanych – weryfikacja prawidłowości oznaczenia użytków gruntowych:  B, Br, Bi, Bz, Bp i  Ba i ich zasięgu (w przypadku stwierdzonych zmian zasięgu użytku pomiar jego konturów, określenie powierzchni konturów i wyrównanie do powierzchni działki); sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- W zakresie budynków – weryfikacja istniejących danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie tych danych o pozostałe dane ewidencyjne dotyczące budynków wymienione w § 63 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2015.542), sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- Dane ewidencyjne dotyczące budynków:

- identyfikator budynku, o których mowa w ust.16-22 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

- status budynku,

- rodzaj budynku według KŚT,

- klasa budynku według PKOB

- główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku

- data zakończenia budowy (data przebudowy)

- stopień pewności daty,

- liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych

- identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek,

- rodzaj materiału ścian zewnętrznych

- W trakcie realizacji prac należy:

  - Sporządzić mapę wywiadu terenowego i zaznaczyć kolorem czerwonym stwierdzone w terenie zmiany będące przedmiotem opracowania.

  - W oparciu o mapę wywiadu terenowego oraz operaty KERG 3128-167/08 i KERG 3183-114/10, a także inne operaty stanowiące podstawę zmian w egib przyjęte do zasobu po datach przyjęcia operatów modernizacyjnych,    przeprowadzić analizy prawidłowości identyfikacji funkcji budynków i oznaczenia użytków zabudowanych  zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t.Dz.U.2015.542) celem ustalenia, dla których działek i budynków konieczne będzie sporządzenie odpowiednich dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

  - Zweryfikować wszystkie budynki pod katem uzupełnienia dotyczących ich danych ewidencyjnych, tak aby posiadały one wszystkie dane wymienione w punkcie IV.3.  Dla budynków, które nie są ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, a nie znajdują się w trakcie budowy, mają założonych kartotek, założyć je (za wyjątkiem budynków w trakcie budowy).

  - Sporządzić odpowiednie dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian w części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, w tym:

- wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące działek sporządzić w dwóch egzemplarzach i skompletować według numeracji działek w danym obrębie

- wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące budynków należy sporządzić dla wszystkich budynków w obrębie ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, a także dla tych budynków, które powinny a dotychczas nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków – wydruki sporządzić w dwóch egzemplarzach i skompletować kolejno według numeracji działek w danym obrębie.

- nie należy zakładać kartotek dla budynków w budowie

- w sprawozdaniu technicznym należy szczegółowo opisać wykonane prace i załączyć do sprawozdania wykazy działek zabudowanych z oznaczonym sposobem przeprowadzonej weryfikacji.

  - Operat, który będzie zawierał w szczególności: materiały źródłowe pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę, mapę wywiadu terenowego, wykazy zmian danych ewidencyjnych powstałe w wyniku wykonywanych prac, sprawozdanie techniczne należy skompletować dla każdego obrębu oddzielnie,

  - Wątpliwości, co do sposobu realizacji prac uzgadniać ze Zleceniodawcą w osobach wskazanych przez niego w umowie.

V  Ustalenia końcowe:

Wszelkie sprawy, które nie zostały uregulowane w niniejszych warunkach technicznych, nie mające odniesienia w wymienionych w punkcie I.4 obowiązujących przepisów praw należy uzgodnić ze Zleceniodawcą w osobach wskazanych przez niego w umowie.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków należy uzgadniać j.w.

Uzgodnienia odstępstw od warunków technicznych muszą mieć formę pisemną.

Za zakończenie prac Zamawiający uznaje przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonanego operatu technicznego.

Warunki techniczne opracowała

Urszula Runowska – Geodeta Powiatowy