SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA: Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych  i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów zewnętrznych.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

INWESTOR:  Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele , 87-821 BARUCHOWO

ST – B –113

IZOLACJE

Baruchowo, czerwiec 2010 r

Remont – wymiana wykładzin podłóg i wymiana okładzin tarasów i schodów zewnętrznych - Specyfikacja Techniczna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST B 113 str. 1

1. WSTĘP .................................................................................................................….3

1.1. Przedmiot ST ...................................................................................................…....3

1.2. Zakres stosowania ST …....................................................................................... …3

1.3. Zakres robót objętych ST ...................................................................................….. 3

1.4. Określenia podstawowe .......................................................................................…. 3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..……………………………………...………………..3

2. MATERIAŁY. .......................................................................................................... .3

3. SPRZĘT    ................................................................................................................. 4

4. TRANSPORT............................................................................................................ 4

4.1. Wymagania ogólne............................................................................................….. 4

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów …....................................................….. ..4

4.3. Wymagania dotyczące transportu ......................................................................….. .4

5. WYKONANIE ROBÓT ..............................................................................................5

5.1. Warunki ogólne wykonania robót .......................................................................….. 5

5.2. Izolacje zastosowane w ramach zadania inwestycyjnego ......................................….. 5

5.3. Przygotowanie powierzchni pod izolację ..........................................................…… 5

5.4. Sposób wykonania izolacji ..............................................................................….... 5

5.4.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe................................................... ……5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................... 6

6.1. Odbiory międzyoperacyjne...............................................................................…... 6

6.2. BHP i ochrona środowiska................................................................................….. 6

7. OBMIAR ROBÓT.................................................................................................... 6

8. OBMIAR ROBÓT…................................................................................................ 6

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót ..........................................................….... 6

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................... 7

9.1. Cena jednostkowa ..........................................................................................….. 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................... 7

10.1. Normy ......................................................................................................….... 7

10.2. Inne.......................................................................................................…....... 7

Remont – wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i wymiana okładzin tarasów i schodów zewnętrznych w Domu pomocy Społecznej w Kurowie Parcele - Specyfikacja Techniczna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST B 113 str. 2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

izolacyjnych w ramach realizacji remontu podłóg i oraz schodów zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót

wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie budowy:

wymiana wykładzin podłóg na parterze w pokojach mieszkalnych i korytarzu budynku części mieszkalnej

wymiana okładzin na tarasach wraz z obróbkami blacharskimi

wymiana płytek na schodach zewnętrznych do budynku administracji

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu izolacji:

tarasów

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z kosztorysem i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.

Materiały do wykonania robót posadzkowych poszczególnych robót należy stosowa

zgodnie z kosztorysem ofertowym

Do podstawowych materiałów należy:

- Płyny uszczelniające podłoże

- Zaprawy uszczelniające

Zastosowane materiały powinny odpowiada

specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne sprzętu podano w ST. “Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne”.

4.1. Wymagania ogólne

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa

się tak aby zachowa

ich dobry stan techniczny.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny by

składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych.

Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układa

na podkładzie z desek lub płytach betonowych i przykrywa

szczelnie brezentem lub folią.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem  i

uszkodzeniem.

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje),  - przechowywa

w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta.

Materiały suche - przechowywa

w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, listwy,  okładziny - przechowywa

w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywa

zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpiecza

załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny by

pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należ prowadzić sprzętem

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosowa

: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe,

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”.

5.2. Izolacje zastosowane w ramach zadania inwestycyjnego

Całość podłoży zagruntowa

roztworem gruntującym SOPRO DSF 523 trzy kolejne warstwy ( każda po zastygnięciu poprzedniej (po ok. 5- 6 godz.). Końcowa grubość warstwy wynosiła nie mniej po wyschnięciu niż 2mm.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod izolację

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków  i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz

sfazowanie naroży:

_ przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny by

oczyszczone z gruzu i odpadów,

_ podłoże pod izolację powinno by

suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.

_ podkład zawilgocony i przemarznięty nie może by

gruntowany.

_ podczas tej fazy budowy woda nie może dosta

się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć.

5.4. Sposób wykonania izolacji

5.4.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne należy układa

podczas:

_ bezdeszczowej pogody

_ po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne

_ przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów uszczelniających, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania

Podkład pod izolacje powinien by

trwały nieodkształcalny i przenosi

wszystkie działające nań obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna by

równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro.

W przypadku nierówności większych niż5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy

cementowej 1:3 + 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z  gotowych zapraw wyrównujących SOPRO AMT 468. Na istniejącym podłożu należy ułożyć warstwę szpachli SOPRO AMT 4868 tworząc płaszczyznę spadkową 2%.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.

Właściwa izolacja

Powłoki należy nakłada

pędzlem. Izolację nakłada

warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńcza

materiałów z rozpuszczalnikami ani miesza

go z innymi materiałami izolacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”.

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość wpisem do dziennika budowy.

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace:

_ przygotowanie powierzchni do gruntowania

_ zagruntowanie powierzchni

_ położenie każdej warstwy izolacji

_ ciągłość warstw

Odbiór każdego etapu powinien by

potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

6.2. BHP i ochrona środowiska

Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru podłoża jest „m2”

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.

Odbioru robót należy dokona

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmowa

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót ,

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów

- uporządkowanie terenu robót,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

10.2. Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań.

egz. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA:         Remont – wymiana wykładzin podłóg w pomieszczeniach

mieszkalnych  i wymiana okładzin tarasów  oraz schodów

zewnętrznych

ADRES  INWESTYCJI:    Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

INWESTOR:  Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele ,

87-821 Baruchowo

ST – B –113

TEMAT : Wymagania ogólne

Opracował:

Krystyna Kaczanowska Upr. 112/87UW w Płocku

KU/BO/0455/05

Baruchowo, czerwiec 2010 r.