Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy

przebudowa drogi powiatowej nr 2912c Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+000 do km 0+800

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,76 |  |
| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie - do wbudowania | m2 | 608 |  |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 50 |  |
| 4 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie | m2 | 50 |  |
| 5 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 50 |  |
| 6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym | m3 | 13,5 |  |
| III | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 7 | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II | m3 | 1081,64 |  |
| 8 | Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 1081,64 |  |
| 9 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m3 | 1131,45 |  |
| IV | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 10 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni : 151+3942 | m2 | 4093 |  |
| 11 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 580 |  |
| 12 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm Obmiar: 151+3355 | m2 | 3506 |  |
| 13 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 3079 |  |
| 14 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 151 |  |
| 15 | Podbudowa z brukowca z kamienia o wymiarach 17 cm- materiał z rozbiórki | m2 | 540 |  |
| 16 | Podbudowy betonowe z C 12/15 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- ściek | m2 | 160 |  |
| 17 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 484 |  |
| 18 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych; 151+4199 | m2 | 4350 |  |
| 19 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1 kg/m2 :151+4199 | m2 | 4350 |  |
| V | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 20 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie - pobocze | m2 | 1194 |  |
| 21 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) : 3453+151 | m2 | 3604 |  |
| 22 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 242 |  |
| 23 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm | m | 13 |  |
| VI | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 24 | Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka drogi | km | 0,76 |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
| PODATEK VAT [V] |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2011r

--------------------------------------

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

przebudowa drogi powiatowej nr 2912c Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+000 do km 0+800

| Lp. | Asortyment robót | Wartość |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| III | ROBOTY ZIEMNE |  |
| IV | PODBUDOWY |  |
| V | NAWIERZCHNIE |  |
| VI | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |
| NETTO |  |  |
| VAT [V] |  |  |
| BRUTTO |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2011r

--------------------------------------