Załącznik Nr 11 do specyfikacji

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap I od km 4+000 do km 7+175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis |  |  | Jedn. obm. |  | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV 45100000-8 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. |  |  | km |  | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 |  | KNNR 1 0104-02 |  | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0108-02 |  | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0104-04 |  | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0108-04 |  | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0104-07 |  | Karczowanie pni o śr. 56-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności |  |  | szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0108-07 |  | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-75 cm w terenie normalnym |  |  | szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 1 0104-08 |  | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 1 0108-08 |  | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CPV 45111000-8 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.2 | BCD 1 01.02.04.192 Uproszczona |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników i zjazd z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na paletach do wykorzystania (przekładanie chodników i zjazdów istniejących) 292+283 |  |  | m2 |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | BCD 1 01.02.04.313 Uproszczona |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki |  |  | szt. |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.2 | BCD 1 01.02.04.323 Uproszczona |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki |  |  | szt. |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.2 |  | KNR AT-03 0102-01 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - do wykorzystania | m2 |  | 2442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 0801-08 |  | Rozebranie podbudowy (jezdni, chodnika i zjazdów) z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z kruszeniem - do późniejszego wykorzystania |  |  | m2 |  | 2764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 |  | KNNR 6 0802-04 |  | Rozebranie nawierzchni (jezdni i zjazdów) z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z kruszeniem - do późniejszego wykorzystania | m2 |  | 2241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 6 0801-02 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie jezdni, chodnika i zjazdów - do późniejszego wykorzystania |  |  | m2 |  | 2764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 0806-02 |  | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 2503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 6 0805-07 |  | Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar:423+78 |  |  | m2 |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 |  | KNNR 6 0805-08 |  | Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 2689+297 | m2 |  | 2986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2 | BCD 1 01.02.04.191 Uproszczona |  | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  | 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 |  | KNNR 6 0806-08 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  | 2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 | BCD 1 01.02.04.191 Uproszczona |  | Rozebranie zjazdów i placów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 348+183 |  |  | m2 |  | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNNR 6 0805-04 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową (trylinka) - zjazdy i place Obmiar: 307+125 |  |  | m2 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.2 | KNNR 6 0805-01 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem |  |  | m2 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.2 |  | KNNR 6 0806-08 |  | Rozebranie zjazdów z obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNNR 6 0802-06 |  | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |  |  | m2 |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.2 |  | BCD 1 01.02.04.091 Uproszczona |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia, grubość brukowca 16-20 cm | m2 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 | BCD 1 01.02.04.261 Uproszczona |  | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów |  |  | m |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 | KNNR 6 0805-01 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 10 cm -ażurowe - zjazdy |  |  | m2 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.2 | KNR 4-04 1103-04 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym Obmiar: 124,98+231,6+275,33+35,07+149,3+58,96+58,06+42,48+64,8+0,84+2,24+76,05+5,2+2+3,6 |  |  | m3 |  | 1065.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CPV 45100000-8 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNNR 1 0201-03 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. |  |  | m3 |  | 2539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.3 | KNNR 1 0311-02 |  | Formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi |  |  | m3 |  | 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CPV 45233000-9 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.4 | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: 2992+1107+2813+302+6897+199+33+1506 |  |  | m2 |  | 15849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 6 0106-05 |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm- Obmiar: 1107+6897+575 |  |  | m2 |  | 8579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.4 |  | KNNR 6 0106-05 |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm Obmiar: 2992+33+199+302+2813 | m2 |  | 6346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.4 |  | KNNR 6 0109-03 |  | Podbudowy betonowe C/16/20 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Obmiar: 2813+302+33 | m2 |  | 3148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 6 0113-02 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm Obmiar : poszerzenia 2763 |  |  | m2 |  | 2763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.4 | KNNR 6 0113-02 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm materiał z rozbiórki - zjazdy 199+1107 |  |  | m2 |  | 1306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.4 | KNNR 6 1005-04 |  | Oczyszczenie mechaniczne podbudów drogowych nieulepszonych |  |  | m2 |  | 4098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.4 |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem podbudów drogowych nieulepszonych 1 kg/m2 | m2 |  | 4098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.4 | KNNR 6 0110-03 |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - poszerzenie |  |  | m2 |  | 2533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.4 | KNNR 6 1005-06 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  |  | m2 |  | 22598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.4 |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  | 22598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.4 | BCD 1 05.03.26.144 Uproszczona |  | Ułożenie geosiatki o Rn powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią |  |  | m2 |  | 2930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.4 |  | KNNR 6 0108-02 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t |  | 3677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.4 | KNNR 6 1005-06 |  | Oczyszczenie mechaniczne podbudów drogowych bitumicznych |  |  | m2 |  | 22438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.4 | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem podbudów drogowych 0,4 kg/m2 Obmiar: poszerzenie + warstwa wyrównawcza |  |  | m2 |  | 22438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CPV 45233000-0 |  | ELEMENTY ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.5 | KNNR 6 0403-05 |  | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.5 | KNNR 6 0401-05 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 3433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.5 | KNNR 6 0403-03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 2778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.5 |  | KNNR 6 0404-05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | 3433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.5 | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: chodniki + azyl+zjazdy = 6897+33+2813 |  |  | m2 |  | 9743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.5 | KNNR 6 0304-03 |  | Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 o wysokości 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej-wyspy i pierścień ronda |  |  | m2 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.5 | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiały z rozbiórki |  |  | m2 |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ELEMENTY ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CPV 45233000-9 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.6 | KNNR 6 0308-01 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)-zjazdy |  |  | m2 |  | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.6 |  | KNNR 6 1005-06 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Obmiar : 1107x2 | m2 |  | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.6 | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,4 kg/m2 |  |  | m2 |  | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.6 | KNNR 6 0309-02 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- zjazdy |  |  | m2 |  | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.6 |  | KNNR 6 0309-03 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 20825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.6 | kalk. własna |  | Nawierzchnie z frezowiny - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza |  |  | m2 |  | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.6 | BCD 1 05.03.04.014 Uproszczona |  | Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C 35/45 gr 22 cm zdylatowana z warstwą poślizgową z foli budowlanej z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową - zatoka autobusowa |  |  | m2 |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CPV 45230000-8 |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.7 | BCD 1 03.02.01.101 Uproszczona |  | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem |  |  | szt. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.7 | KNNR 6 0605-03 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  |  | szt |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.7 |  | KNNR 6 0605-05 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.7 |  | KNNR 6 0605-06 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm | m |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.7 |  | KNNR 6 0605-08 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.7 | KNNR 6 1302-02 |  | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm |  |  | m |  | 2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.7 | KNNR 6 1302-04 |  | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy |  |  | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.7 | KNNR 6 1305-02 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 |  |  | m3 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d7 | KNNR 4 1421-02 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu |  |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CPV 45233280-5 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.8 |  | KNNR 6 0702-01 |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.8 | KNNR 6 0702-04 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.8 |  | KNNR 6 0702-05 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.8 | KNNR 6 0705-02 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie |  |  | m2 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.8 |  | KNNR 6 0705-03 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 d.8 |  | KNNR 6 0705-06 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 d.8 | KNNR 6 0703-02 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg |  |  | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.8 | KNNR 6 0703-06 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier |  |  | m |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79d.8 |  | KNNR 6 0701-04 |  | Poręcze ochronne sztywne z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m | m |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.8 | kalk. własna Uproszczona |  | Sygnalizacja świetlna wzbudzana dla pieszych |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CPV 45233000-9 |  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 d.9 | GG.00-12.01 Uproszczona |  | Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka drogi |  |  | km |  | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2012r

--------------------------------------