Załącznik Nr 11 do specyfikacji

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap I od km 4+000 do km 7+174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0104-02 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0108-02 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0104-04 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0108-04 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0104-07 | Karczowanie pni o śr. 56-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0108-07 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-75 cm w terenie normalnym | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 1 0104-08 | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 1 0108-08 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CPV 45111000-8 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.2 | BCD 1 01.02.04.192 Uproszczona | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników i zjazd z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na paletach do wykorzystania (przekładanie chodników i zjazdów istniejących) 292+283 | m2 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | BCD 1 01.02.04.313 Uproszczona | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki | szt. | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.2 | BCD 1 01.02.04.323 Uproszczona | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki | szt. | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - do wykorzystania | m2 | 5506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy (jezdni, chodnika i zjazdów) z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z kruszeniem - do późniejszego wykorzystania | m2 | 3444 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni (jezdni i zjazdów) z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z kruszeniem - do późniejszego wykorzystania | m2 | 2241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie jezdni, chodnika i zjazdów - do późniejszego wykorzystania | m2 | 3444 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2503 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 6 0805-07 | Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar:423+78 | m2 | 501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 2689+297 | m2 | 2986 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2 | BCD 1 01.02.04.191 Uproszczona | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 737 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 2419 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 | BCD 1 01.02.04.191 Uproszczona | Rozebranie zjazdów i placów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 348+183 | m2 | 531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową (trylinka) - zjazdy i place Obmiar: 307+125 | m2 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.2 | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.2 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie zjazdów z obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 507 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.2 | BCD 1 01.02.04.091 Uproszczona | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia, grubość brukowca 16-20 cm | m2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 | BCD 1 01.02.04.261 Uproszczona | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 | BCD 1 01.02.03.02-23 Uproszczona | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.2 | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 10 cm -ażurowe - zjazdy | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym Obmiar: 250,30+35,07+149,30+58,96+58,06+42,48+64,8+0,84+2,24+76,05+4,68+36 | m3 | 778,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CPV 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.3 | KNNR 1 0201-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku sam. samowyład. | m3 | 2949 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.3 | KNNR 1 0311-02 | Formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m3 | 709 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: 3164+1107+2829+302+6897+199+33+1458 | m2 | 15973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.4 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm- Obmiar: 1107+6897+575 | m2 | 8579 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm Obmiar: 3164+33+199+302+2829 + odtworzenie nawierzchni 36 | m2 | 6547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 6 0112-03 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - pod krawężniki | m2 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.4 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe C/16/20 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Obmiar: 2813+302+33 | m2 | 3148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm Obmiar : poszerzenia 2939 i odtworzenie nawierzchni 36 | m2 | 2975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm materiał z rozbiórki - zjazdy 199+1107 | m2 | 1306 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.4 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne podbudów drogowych nieulepszonych | m2 | 4045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem podbudów drogowych nieulepszonych 1 kg/m2 | m2 | 4045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - poszerzenie 2709+ odtworzenie nawierzchni 36 | m2 | 2745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.4 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 22598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 22598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.4 | BCD 1 05.03.26.144 Uproszczona | Ułożenie geosiatki o Rn 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią | m2 | 3040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy oraz poszerzenia mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne min. 5cm | t | 4093 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.4 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne podbudów drogowych bitumicznych | m2 | 22438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem podbudów drogowych 0,4 kg/m2 | m2 | 22438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CPV 45233000-0 | ELEMENTY ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.5 | KNNR 6 0403-05 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.5 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 3433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2862 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.5 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 3433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: chodniki + azyl = 6897+33 | m2 | 6930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy | m2 | 2813 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.5 | KNNR 6 0304-03 | Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 o wysokości 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej-wyspy i pierścień ronda | m2 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiały z rozbiórki | m2 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ELEMENTY ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.6 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)-zjazdy | m2 | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.6 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Obmiar : 1107x2 | m2 | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,4 kg/m2 | m2 | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- zjazdy | m2 | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.6 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 20825 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.6 | kalk. własna | Nawierzchnie z frezowiny - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza | m2 | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.6 | BCD 1 05.03.04.014 Uproszczona | Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C 35/45 gr 22 cm dylatowana z warstwą poślizgową z foli budowlanej z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową - zatoka autobusowa | m2 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CPV 45230000-8 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.7 | BCD 1 03.02.01.101 Uproszczona | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.7 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.7 | KNNR 6 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.7 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 541 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.7 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.7 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 2047 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.7 | KNNR 6 1302-04 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.7 | KNNR 6 1305-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 | m3 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 d7 | KNNR 4 1421-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CPV 45233280-5 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.8 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.8 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 d.8 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 d.8 | kalk. własna Uproszczona | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą termoplastyczną - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.8 | kalk. własna Uproszczona | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą termoplastyczną - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 d.8 | kalk. własna Uproszczona | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą termoplastyczną - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.8 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg | m | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 d.8 | KNNR 6 0703-06 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier | m | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82d.8 | KNNR 6 0701-04 | Poręcze ochronne sztywne z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m | m | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 d.8 | kalk. własna Uproszczona | Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CPV 45233000-9 | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.9 | GG.00-12.01 Uproszczona | Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka drogi | km | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 d.9 | kalk. własna Uproszczona | Zabezpieczenie płatnego nadzoru , przygotowanie dokumentacji geodezyjnej miejsca skrzyżowania z gazociągiem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2012r

--------------------------------------