Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy (ślepy)

# „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek w miejscowości Górniak w km 1+315”

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+822 do km 1+381.00 od km 0+000 do km 0+071.30 razem: 0.559+0.0713=0.6303 | km 0.6303 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza jw | km 0.6303 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| # II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.03.01.01 Oczyszczenie powierzchni betonowych nie-malowanych (hydropiaskowanie) słupki poręczowe na obiekcie mostowym | m2 11.60 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Odnawianie farbą olejną elementów stalowych rurowych poręczy mostowych poprzez oczyszczenie i podwójne pomalowanie | m 70.00 |  |  |
| 3 | D.03.01.01 Wykonanie wpustów krawężnikowo-jezdnio-wych z odprowadzeniem podchodnikowym z pcv srednicy 200mm w obrębie mostu (strona lewa) | szt 2 |  |  |
| 4 | D.03.01.01 Naprawa ścieków skarpowych w obrębie mostu (szt 4) poprzez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w betonie | szt 4 |  |  |
| 5 | D.03.01.01 Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w stożkach mostowych, schodach skarpowych | m2 72.00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 Karczowanie pni śr.75cm z wywozem z wywozem - szt 4 - jw. lecz średnicy 35cm szt 18 ilość karpiny: 4x0.88 +18x0.17=6.58 | mp 6.58 |  |  |
| 7 | D.07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych | m2 25.50 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | - ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z na odkład – zdjęcie darniny na gr. 15cm przy rondzie 70.00x15.00x0.5x0.15=78.75m3 na poszerzeniach nasypów pod chodnik strona lewa 0.15x93.00x2.00=27.90m3 strona prawa 0.15x105.00x2.00=31.50m3 razem: 78.75+27.90+31.50=138.15m3 | m3 138.15 |  |  |
| 2 | D.02.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w nasyp i na poszerzenie poboczy - nasyp przy rondzie 0.30x70.00x15.00x0.5=157.50 - pobocza (93.00+105.00)x2.00x0.70=277.20 razem: 157.50+277.20=434.70m3 | m3 434.70 |  |  |
| 3 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 434.70 |  |  |
| 4 | D.02.03.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod wykonanie wzmocnienia podłoza (w obrębie ronda) | m2 449.50 |  |  |
| 5. | D.02.03.01 Wzmocnienie podłoża z gruntu kat.III pod warstwy konstrukcyjne kamieniem twardym 0/63mm warstwą gr.7cm na obszarze objętym poszerzeniem ronda z wyłączeniem chodnika wg wyliczeń | m2 449.50 |  |  |
| 6 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń 100.00+1.00x130.00+130.00x1.50+71.00x1.00+ 400.00x1.00+2.00x75.00+40.00x0.75+ 40.00x2.00+ 0.75x35.00=100.00+130.00+195.00+71.00+ 400.00+150.00+30.00+80.00+26.25=1182.25 | m2 1182.25 |  |  |
| 7 | D.09.01.01 Humusowanie zieleni między jezdnią a chodnikiem oraz warstwą humusu grubości 10cm z dowozem humusu z odl. 1km - z obsianiem 100.00m2 wg wyliczeń | m2 100.00 |  |  |
| 8 | D.09.01.01 Humusowanie skarp warstwą gr.5cm z obsianiem z dowozem humusu 130.00x1.50+2.00x75.00+40.00x2.00=195.00+150.00+80.00=425.00 | m2 245.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.05.03.05a Wykonanie wcinek w drodze powiatowej w tym nawierzchni mostu na gł.5cm z i lokalne frezowanie występujących nierówności na gł. 3cm wywozem na odl.1km gr. 5cm -59.70+47.70=107.40 gr. 3cm - 272.30 | m2 107.40 m2 272.30 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wykonanie profilowania w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne wg wyliczeń | m2 449.50 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod lokalne poszerzenia na gł.20cm | m2 105.00 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wywóz gruntu z koryta na poszerzeniach na odkład 105.00x0.20=21.00m3 | m3 21.00 |  |  |
| 5 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.15cm z piasku | m2 449.50 |  |  |
| 6 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku na poszerzeniach | m2 105.00 |  |  |
| 7 | D.04.04.04 - wykonanie podbudowy z kamienia twardego łamanego 0/63 gr.15cm - 449.50m2 - jw. lecz gr.23cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem - 105.00m2 | m2 449.50 m2 105.00 |  |  |
| 8 | D.04.04.04 Wykonanie górnej warstwy gr.8cm z kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 449.50 |  |  |
| 9 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy pod warstwę wiążącą i lokalnych poszerzeń z kamienia 449.50+105.00=554.50 | m2 554.50 |  |  |
| 10 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej 3725.45-554.50=3170.95 | m2 3170.95 |  |  |
| 11 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej | m2 554.50 |  |  |
| 12 | D.04.03.01 Skropienie warstwy bitumicznej | m2 3170.95 |  |  |
| 13 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania masą MMA - w ilości 25 kg/m2 - 3620.45m2 - w ilości 150kg/m2 - 105.00m2 ilość masy wg wyliczeń - 106.26mg | mg 106.26 |  |  |
| 14 | D.05.03.26a Ułożenie geosiatki szer.100cm o wytrzyma-łości 100kN/mb na styku istniejącej i nowej konstrukcji na jezdni ronda | m2 50.00 |  |  |
| 15 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.7cm z masy BA AC16W50/70 | m2 449.50 |  |  |
| 16 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej (profilo-wania i wiążącej) wg wyliczeń | m2 3742.95 |  |  |
| 17 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej, wiążącej | m2 3742.95 |  |  |
| 18 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.5 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC11S50/70 3725.45+(1.70+0.80)x7.00(poszerzenie most)= =3742.95 | m2 3742.95 |  |  |
| 19 | D.05.03.05a Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej lokalnie przy poszerzeniach, krawężnikach nowej kon-strukcji drogi na gł. 4cm | mb 120.00 |  |  |
|  | - RAZEM |  |  |  |
|  | - PODATEK VAT |  |  |  |
|  | - RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | - OZNAKOWANIE, PORĘCZE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 15 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - o powierzchni pow 0.3m2 - okrągłe - trójkąty - o powierzchni pon. 0.3m2 - inne | szt 3 szt 8 szt 5 szt 4 szt 3 |  |  |
| 3 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe (jednostronne) w tym zakończenia | m 60.00 |  |  |
| 4 | D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii na przejściach przerywanych, ciagłych masą gubowarstwową – termoplast - przejście dla pieszych (1) 10.00m2 - symbole 2.88m2 | m2 68.67 m2 10.00 m2 3.88 |  |  |
| 5 | D.07.06.02 Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m wg wykazu | m 104.00 |  |  |
| 6 | D.07.02.02 Ustawienie pylonów U5a na wysepkach | szt 3 |  |  |
| 7 | D.07.02.01 Demontaż znaków drogowych i lustra | szt 9 |  |  |
| 8 | D.01.02.04 Demontaż poręczy żelbetowych, innych z wywozem wg wykazu | m 143.00 |  |  |
| 9 | D.07.02.01 Przestawienie znaku w nową lokalizację | szt 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| - VI | - ZJAZDY - (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - D.08.04.01 Wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie kat.III pod zjazdy wg wyliczeń | m2 106.00 |  |  |
| 2 | D.08.04.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w pobocza 106.00x0.35=37.10 | m3 37.10 |  |  |
| 3 | - D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku | m2 106.00 |  |  |
| 4 | D.08.04.01 Wykonanie podbudowy z betonu C8-10gr.17cm | m2 106.00 |  |  |
| 5 | D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu starobruk szarej z wypełnieniem spoin piaskiem 106.00+94.00=200.00 wg wyliczeń | m2 200.00 |  |  |
| 6 | D.08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie z betonu C12-15 wg wyliczeń 38.00+47.00=85.00 | m 85.00 |  |  |
| 7 | D.08.04.01 Pogrubienie podbudowy z betonu C8-10 na zjazdach do przełożenia o gr.6cm (średnia) | m2 94.00 |  |  |
| 8 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika najazdowego na ławie betonowej C12-15 55.00+52.00=107.00 | m 107.00 |  |  |
| 9 | D.01.02.04 Rozebranie zjazdów z kostki betonowej gr.8cm (materiał Inwestora) ze złożeniem na palety | m2 94.00 |  |  |
| 10 | D.01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego i opornika 52.00+38.00=90.00 (materiał Inwestora) | m 90.00 |  |  |
| 11 | D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki 94.00x0.08+90.00x0.15x0.30=7.52+4.05= 11.57 | m3 11.57 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VII | CHODNIK (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 12cm w gru-ncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 409.94 |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta 0.12x409.94=49.19 | m3 49.19 |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik | m2 409.94 |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 409.94 |  |  |
| 5 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalne-go 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 wg wyliczeń | m 203.00 |  |  |
| 6 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdo-wego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 na przejściach dla pieszych | m 12.00 |  |  |
| 7 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem | m 291.30 |  |  |
|  | - RAZEM |  |  |  |
|  | - PODATEK VAT |  |  |  |
|  | - RAZEM Z VAT |  |  |  |

| - VIII | - RONDO, WYSEPKI, UMOCNIENIE Z BRUKOWCA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - D.01.02.04 Rozebranie konstrukcji drogi gr. 32cm pod rondo i wysepki wg wyliczeń | m2 227.88 |  |  |
| 2 | - D.01.02.04 - Wywóz materiału z rozbiórki - 227.88x0.32=72.92 | m3 72.92 |  |  |
| 3 | - D.04.01.01 - Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne na gł.20cm pod pierścień ronda - 50.24x0.30+92.05=107.12 | m2 107.12 |  |  |
| 4 | - D.04.01.01 - Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod wysepki gł. 30cm - 97.60x0.30+65.12=94.40 | m2 94.40 |  |  |
| 5 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod wzmocnienie pobocza 50cm (brukowiec) wg wyliczeń | m2 40.95 |  |  |
| 6 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III brukowiec 40.95x0.50=20.47m3 pierścień ronda -107.12x0.20=21.42m3 wysepki – 97.60x0.30+65.12x0.30=48.82m3 razem: 20.47+21.42+48.82=90.71m3 wg wyliczeń | m3 90.71 |  |  |
| 7 | - D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku pod elementy ronda - pierścień ronda : 92.05m2 - wysepki : 65.12m2 - brukowiec : 40.95m2 razem: 92.05+65.12+40.95=198.12m2 wg wyliczeń | m2 198.12 |  |  |
| 8 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod krawężnik trapezowy, granitowy i normalny granitowy, opornik betonowy pierścień ronda: 50.24x0.30+33.16x0.30=25.02 wysepki: 97.60x0.30=29.28m2 oporniki : (34.00+65.00)x0.22=21.78m2 razem: 25.02+29.28+21.78=76.08m2 wg wyliczeń | m2 76.08 |  |  |
| 9 | D.08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem przy zieleni i umocnieniu pobocza z brukowca - zieleń od strony zieleni 34.00m - przy brukowcu – 65.00m(strona zewnętrzna) razem: 34.00+65.00=99.00 | m 99.00 |  |  |
| 10 | D.08.01.02a Ustawienie krawężnika granitowego30x35cm gr.20cm trapezowego szarego na podsypce cem piaskowej - rondo 50.24m - wysepki - krawężniki betonowe 97.60m wg wyliczeń | m 50.24 m 97.60 |  |  |
| 11 | D.08.01.02a Ustawienie krawężnika granitowego 15x30cm szarego na ławie betonowej z oporem z C12-15 na rondzie (wyspa) | m 33.16 |  |  |
| 12 | D.04.06.01b Wykonanie podbudowy z betonu C12-15 z dylatowaniem - brukowiec grub. 15cm: 40.95m2 - wysepki grub. 20cm: 65.12m2 - pierścień ronda 15cm: 92.05m2 wg wyliczeń | m2 40.95 m2 65.12 m2 92.05 |  |  |
| 13 | D.04.02.01 Wykonanie podsypki cem-piaskowej pod elementy ronda - brukowiec gr. 12cm - 40.95m2 - kostka granitowa gr12cm - 92.05m2 razem:40.95+92.05=133.00 wg wyliczeń | m2 133.00 |  |  |
| 14 | D.05.03.01 Wykonanie pierścienia ronda z kostki grani-towej gr 15-17cm szarej na wykonanej podsy-pce cem-piaskowej wg wyliczeń | m2 92.05 |  |  |
| 15 | D.05.02.02 Wykonanie umocnienia pobocza z brukowca 15-20cm z wyprofilowaniem ścieku w umoc-nieniu wg wyliczeń | m2 40.95 |  |  |
| 16 | D.05.03.23 Wykonanie wysepek z kostki betonowej gr. 8cm kolorowej typu starobruk na podsypce cem-piaskowej wg wyliczeń | m2 65.12 |  |  |
| 17 | D. 09.01.01 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia poprzez wykonanie warstwy humusu gr.30cm na wyspie ronda z dowozem z jego oczyszczeniem z chwastów, kamieni, splanto-waniem wg wyliczeń | m2 89.87 |  |  |
| 18 | D.09.01.01 Wykonanie nasadzeń na wyspie ronda z wykonaniem dołów pod nasadzenia, wypełnie-niem ziemią urodzajną, nasadzeniem, pielęgnacją przez okres dwóch tygodni - irga pozioma - irga Dammera | szt 168 szt 352 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 5 | OZNAKOWANIE, PORĘCZE |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
| 7 | CHODNIK |  |  |  |
| 8 | RONDO, WYSEPKI, UMOCNIENIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |