Załącznik nr  9 do specyfikacji

# WARUNKI TECHNICZNE

Projektu Realizowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013-os priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2-Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

Powiat Włocławski

Zadanie nr 1 - Gmina Boniewo

Zadanie nr 2 - Gmina Brześć Kujawski

Zadanie nr 3 - Gmina Lubień Kujawski

Zadanie nr 4 – Gmina Lubraniec – część ( 30 obrębów)

I  Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi wraz z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach prawa w tym przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.2010.193. 1287 z późn. zm.) w szczególności art.24a cyt. Ustawy.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001.38.454).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013.1551).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011roku w sprawie standardów technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania  wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).

-  Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76. 489 z późniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnościach lokali (tj. Dz.U.2000.80.903 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej(tj. Dz.U.2012.591 z późniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U.2010.102.651 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010. 243.1623 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(tj. Dz.U.2005.31.poz. 266 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.707)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. 2002.101. 926 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2013. 267)

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U.2012.145.951 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych( Dz.U.2003.166.1612)

-Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych( tj. Dz.U.2004. 121. 1266 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych(Dz.U.2001.84.911)

-Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości(Dz.U.1999.45.453)

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego( Dz.U.1998.157.1031)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych( Dz.U.2010.242.1622)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych( Dz.U.1999.112.1316)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie( Dz.U.2001.80.866)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego( Dz.U.2004.37.333)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz( Dz.U.2001.78.837)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. 2002.75.690)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie  śródlądowych wód i powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną( Dz. U. z 2003 Nr 16 poz. 149)

II. Charakterystyka obiektu.

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat Włocławski (0418)

Powierzchnia powiatu 147 257 ha, 13 gmin, w tym 1 gmina miejska, 5 gmin miejsko-wiejskich i 7 gmin wiejskich.

Zadanie nr 1 (gmina Boniewo), zadanie nr 2 (gmina Brześć Kujawski), zadanie nr 3 (gmina Lubień Kujawski), zadanie nr4 (część gminy Lubraniec) - powierzchnia ogólna 48 438 ha, szacowana ilość działek 27 027, szacowana ilość budynków 20 580

Na terenie całego powiatu włocławskiego prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci numerycznej, która aktualizowana jest na bieżąco (EWMAPA V 10). Ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona w systemie komputerowym EWOPIS v 5.

Zadanie nr 1

Jednostka ewidencyjna: gmina Boniewo – (041803_2)

Obręby:

- Otmianowo			- 041803_2.0001

- Sułkówek			- 041803_2.0002

- Osiecz Mały			- 041803_2.0003

- Osiecz Wielki			- 041803_2.0004

- Sarnowo			- 041803_2.0005

- Żurawice			- 041803_2.0006

- Arciszewo			- 041803_2.0007

- Bierzyn			- 041803_2.0008

- Boniewo			- 041803_2.0009

- Grójczyk			- 041803_2.0010

- Lubomin Wieś		- 041803_2.0011

- Lubomin Leśny		- 041803_2.0012

- Lubomin Rządowy		- 041803_2.0013

- Łąki Markowe		- 041803_2.0014

- Łączewna			- 041803_2.0015

- Łąki Zwiastowe		- 041803_2.0016

- Łąki Wielkie			- 041803_2.0017

- Sieroszewo			- 041803_2.0018

- Grójec				- 041803_2.0019

- Wólka Paruszewska		- 041803_2.0020

- Jerzmanowo			- 041803_2.0021

Powierzchnia obiektu:					7 755ha

Liczba działek:					4 748

Liczba budynków ujawnionych w bazie EWOPIS: 		113

Liczba lokali ujawnionych w bazie EWOPIS:		52

Liczba budynków według opracowania BDOT 10k według stanu na grudzień 2013 r:						2 700

Liczba działek na obszarze opracowania zawierających użytki B i Br  - 1013

Przybliżona liczba budynków do założenia kartotek: 		około 3 500

Przybliżona liczba lokali do założenia kartotek: 			około 100

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) oraz części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe, w przypadku ich niedoszacowania lub przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o dodatkowe wynagrodzenie.

Zadanie nr 2

Jednostka ewidencyjna : gmina Brześć Kujawski – obszar wiejski (041804_5)

Obręby:

- Aleksandrowo			- 041804_5.0001

- Brzezie			- 041804_5.0002

- Wieniec Zalesie		- 041804_5.0003

- Falborek			- 041804_5.0004

- Falborz Kolonia		- 041804_5.0005

- Falborz Parcele		- 041804_5.0006

- Gustorzyn			- 041804_5.0007

- Guźlin				- 041804_5.0008

- Jaranówek			- 041804_5.0009

- Jądrowice			- 041804_5.0010

- Kąkowa Wola Parcele	- 041804_5.0011

- Kąkowa Wola Wieś		- 041804_5.0012

- Kąty Kolonia			- 041804_5.0013

- Kuczyna			- 041804_5.0014

- Machnacz			- 041804_5.0015

- Miechowice Kolonia		- 041804_5.0016

- Miechowice Parcele		- 041804_5.0017

- Pikutkowo			- 041804_5.0018

- Redecz Krukowy		- 041804_5.0019

- Rzadka Wola Wieś		- 041804_5.0020

- Rzadka Wola Parcele		- 041804_5.0021

- Słone				- 041804_5.0022

- Sokołowo Parcele		- 041804_5.0023

- Sokołowo Wieś		- 041804_5.0024

- Stary Brześć Kolonia		- 041804_5.0025

- Stary Brześć Parcele		- 041804_5.0026

- Wieniec			- 041804_5.0027

- Witoldowo			- 041804_5.0028

Powierzchnia obiektu:					14 386 ha

Liczba działek:					7 596

Liczba budynków ujawnionych w bazie EWOPIS: 		388

Liczba lokali ujawnionych w bazie EWOPIS:		249

Liczba budynków według opracowania BDOT 10k według stanu na grudzień 2013 r:						4 552

Liczba działek na obszarze opracowania zawierających użytki B i Br  - 1907

Przybliżona liczba budynków do założenia kartotek: 		około 6 300

Przybliżona liczba lokali do założenia kartotek:			około 270

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) oraz części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe, w przypadku ich niedoszacowania lub przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o dodatkowe wynagrodzenie.

Zadanie nr 3

Jednostka ewidencyjna: gmina Lubień Kujawski – obszar wiejski (041811_5)

Obręby:

- Antoniewo			- 041811_5.0001

- Bagno				- 041811_5.0002

- Beszyn				- 041811_5.0003

- Bilno				- 041811_5.0004

- Błędowo			- 041811_5.0005

- Błonie				- 041811_5.0006

- Chojny				- 041811_5.0007

- Czaple Nowe			- 041811_5.0008

- Czaple Wieś			- 041811_5.0009

- Dziankowo			- 041811_5.0010

- Dziankówek			- 041811_5.0011

- Gagowy Wieś			- 041811_5.0012

- Gagowy Nowe		- 041811_5.0013

- Gliznowo			- 041811_5.0014

- Gole				- 041811_5.0015

- Golska Huta			- 041811_5.0016

- Kaliska			- 041811_5.0017

- Kamienna			- 041811_5.0018

- Kanibród			- 041811_5.0019

- Kłóbka				- 041811_5.0020

- Kobyla Łąka			- 041811_5.0021

- Kołomia			- 041811_5.0022

- Krzewie I			- 041811_5.0023

- Krzewie II			- 041811_5.0024

- Modlibórz			- 041811_5.0025

- Morzyce			- 041811_5.0026

- Narty				- 041811_5.0027

- Nowa Wieś			- 041811_5.0028

- Rutkowice			- 041811_5.0029

- Rzeżewo			- 041811_5.0030

- Rzeżewo-Morzyce		- 041811_5.0031

- Sławęcin			- 041811_5.0032

- Stępka				- 041811_5.0033

- Świerna			- 041811_5.0034

- Szewo-Grabina		- 041811_5.0035

- Wąwał				- 041811_5.0036

- Wiktorowo			- 041811_5.0037

- Wola Olszowa Parcele	- 041811_5.0038

- Wola Dziankowska		- 041811_5.0039

- Wola Olszowa		- 041811_5.0040

- Kąty				- 041811_5.0041

Powierzchnia obiektu:					14 856ha

Liczba działek:					8 196

Liczba budynków ujawnionych w bazie EWOPIS: 		121

Liczba lokali ujawnionych w bazie EWOPIS:		30

Liczba budynków według opracowania BDOT 10k według stanu na grudzień 2013 r:						4 688

Liczba działek na obszarze opracowania zawierających użytki B i Br  - 1 929

Przybliżona liczba budynków do założenia kartotek: 	około 5 700

Przybliżona liczba lokali  do założenia kartotek:		 około 200

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) oraz części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe, w przypadku ich niedoszacowania lub przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o dodatkowe wynagrodzenie.

Zadanie nr 4

Jednostka ewidencyjna: część gminy Lubraniec - 	część obszaru wiejskiego (041812_5)

Obręby:

- Bielawy			- 041812_5.0003

- Biernatki			- 041812_5.0004

- Borek				- 041812_5.0006

- Czajno				- 041812_5.0007

- Dęby Janiszewskie		- 041812_5.0008

- Dobierzyn			- 041812_5.0011

- Gołębin			- 041812_5.0012

- Janiszewo			- 041812_5.0013

- Kazanie			- 041812_5.0014

- Kłobia Nowa			- 041812_5.0015

- Kłobia Wieś			- 041812_5.0016

- Kolonia Piaski		- 041812_5.0017

- Koniec				- 041812_5.0018

- Krowice			- 041812_5.0019

- Lubraniec Parcele		- 041812_5.0020

- Lubrańczyk			- 041812_5.0021

- Kolonia Łódź			- 041812_5.0022

- Milżyn				- 041812_5.0023

- Milżynek			- 041812_5.0024

- Ossowo			- 041812_5.0025

- Rabinowo			- 041812_5.0026

- Sarnowo			- 041812_5.0030

- Siemnówek			- 041812_5.0031

- Skaszyn			- 041812_5.0032

- Smogorzewo			- 041812_5.0033

- Sułkowo			- 041812_5.0034

- Świątniki			- 041812_5.0035

- Turowo			- 041812_5.0036

- Wiktorowo			- 041812_5.0037

- Wola Sosnowa		- 041812_5.0038

Powierzchnia obiektu:					11 441ha

Liczba działek:					6 533

Liczba budynków ujawnionych w bazie EWOPIS: 		155

Liczba lokali ujawnionych w bazie EWOPIS:		187

Liczba budynków według opracowania BDOT 10k według stanu na grudzień 2013 r:						3 565

Liczba działek na obszarze opracowania zawierających użytki B i Br  - 1424

Przybliżona liczba budynków do założenia kartotek: 	około 5 080

Przybliżona liczba lokali do założenia kartotek:		około 150

W/w dane zestawiono na podstawie danych pozyskanych z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k) oraz części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego. Są to wartości szacunkowe, w przypadku ich niedoszacowania lub przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia. Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia wartości szacunkowych starać się o dodatkowe wynagrodzenie.

III. Zakres opracowania

1.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.- w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz.U. Nr 38, poz 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym-uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz dostosowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .

2.Podstawą opracowania jest numeryczna  obiektowa mapa ewidencji gruntów i budynków wykonana w latach 2002/2004 oraz wyniki pomiarów geodezyjnych i dokumenty geodezyjno-kartograficzne zgromadzone w PODGiK oraz bezpośrednie pomiary terenowe.

3. Celem opracowania jest:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków – wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy

numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych

i zurbanizowanych,

- utworzenie bazy danych budynkowych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500

- uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych poprzez wykonanie działań harmonizujących nowo tworzone bazy danych z innymi rejestrami i ewidencjami, to jest działań o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym służących doprowadzeniu do wzajemnej spójności zbiorów danych oraz ich przystosowaniu do wspólnego i łącznego wykorzystywania,

4. Podstawą wykonania prac modernizacyjnych są:

- materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- wyniki pomiarów fotogrametrycznych,

- wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,

- dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,

- dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

- wyniki oględzin.

5. W przypadku braku danych w istniejących materiałach geodezyjnych lub stwierdzenia ich nieprzydatności, bądź niekompletności, lub niezachowania dokładności zgodnych z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych, dane dotyczące budynków należy pozyskać w drodze przeprowadzenia bezpośrednich pomiarów geodezyjnych . Dane (pochodzące z pomiarów bezpośrednich oraz pozyskane z istniejących operatów technicznych i prawnych) mają spełniać normy dokładności określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572)

6. Należy dokonać weryfikacji opracowania istniejącej ewidencyjnej mapy numerycznej, celem doprowadzenia do pełnej zgodności części opisowej z częścią kartograficzną w zakresie ilości i oznaczeń działek, budynków z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi oraz konturów klasyfikacyjnych.

7. Układami odniesień przestrzennych dla opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej są:

- układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem PL-2000.

IV. Wymagania formalno-organizacyjne

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków Technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej. Udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany w treści tych Warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Prac.

3. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  we Włocławku - właściwym dla obszaru opracowania.

4. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Prac.

5. Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli, na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Geodety Powiatowego zgodnego z ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z inspektorem nadzoru ze strony zamawiającego, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac. Wyklucza się stosownie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych z Geodetą Powiatowym.

7. W przypadku wystąpienia w niniejszych warunkach technicznych niezgodności z opublikowanym w dniu 16 grudnia 2013 r Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013.1551) należy stosować przepisy znowelizowane.

8. Ze względu na procedurę administracyjną prac z uzupełnieniem ewidencji budynków i lokali o dane dotyczące budynków i lokali oraz konieczność publicznego okazania wyników tych prac, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do kontroli kompletne materiały ewidencyjne jak i zmodyfikowane bazy danych do 17 listopada 2014 r. Pozwoli to na przeprowadzenie przez inspektora kontroli jakości wykonanych prac, a w konsekwencji  da ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury w zakresie ogłoszenia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

9. Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień wyłożenia operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu.

10. Wykonawca jest zobowiązany do załadowania wszystkich danych do baz danych zamawiającego na własny koszt.

V. Informacje dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz istniejącego operatu ewidencji gruntów i budynków.

1.Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego gromadzone są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włocławku. Ewidencja gruntów w zakresie części opisowej i kartograficznej prowadzona jest w systemach komputerowych – EWOPIS 5  i  EWMAPA 10.

2. Na obszarze całego obszaru opracowania założona jest osnowa III kl. oraz sieć osnów pomiarowych – generalnie pełne pokrycie osnową geodezyjną ( Bank Osnów 2.2) .

Część opisowa operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

3. Podstawowe dane o obiekcie:

Powierzchnia powiatu 147 257 ha, 13 gmin, w tym 1 gmina miejska, 5 gmin miejsko-wiejskich i 7 gmin wiejskich.

Zadanie nr 1 (gmina Boniewo), zadanie nr 2 (gmina Brześć Kujawski), zadanie nr 3 (gmina Lubień Kujawski), zadanie nr4 (część gminy Lubraniec) - powierzchnia ogólna 48 438 ha, szacowana ilość działek 27 027, szacowana ilość budynków 20 580

VI. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych.

1. Materiały archiwalne z PODGiK udostępnione będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i

kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

2. Opracowanie wykonać w skali 1:500 w układzie współrzędnych płaskich w aktualnie obowiązującym układzie współrzędnych dla danego zadania oraz w oznaczonym symbolem PL-2000.

3. Dane ewidencyjne niezbędne do modernizacji ewidencji gruntów i budynków będą pozyskiwane w wyniku:

- przetworzenia danych z operatów geodezyjnych stanowiących PZGiK

- przetworzenie danych zawartych w istniejącym rejestrze ewidencji gruntów i budynków

- przetworzeniu danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach (dokumentacja architektoniczno – budowlana)

- z wykazu obiektów zabytkowych

- państwowego rejestru granic

- z KW budynkowych i lokalowych

- z wywiadu terenowego.

4. Należy wykorzystać dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony.

5. Dane (pochodzące z pomiarów bezpośrednich oraz pozyskane z istniejących operatów technicznych i prawnych) mają spełniać nowe normy dokładności określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

6. Udostępnione zostaną operaty prawne oraz  operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i innych dostępnych w zasobie. Wykonawca będzie wykorzystywał te operaty do wprowadzenia na mapę konturów budynków ze współrzędnych lub szkiców pomiarowych. Wszystkie budynki stanowiące treść numerycznej mapy ewidencyjnej muszą posiadać dokumenty pomiarowe. Nie dopuszcza się pozyskiwania informacji o położeniu i kształcie budynków poprzez ich digitalizację z mapy.

7. Udostępniona zostanie ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie zdjęć lotniczych.

8. Część opisowa ewidencji gruntów jest aktualizowana na bieżąco, prowadzona w systemie teleinformatycznym.

9. Wykonawca przy prowadzeniu prac uwzględni dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach:

- Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości – Sądy Rejonowe właściwe dla wykonywanego zadania – Wydziały Ksiąg Wieczystych (dotyczy nieruchomości budynkowych i lokalowych),

- Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej

- Dokumentacja architektoniczno-budowlana – Starostwo Powiatowe we Włocławku

- Wykaz nazw ulic, numeracja nieruchomości – Urzędy Miasta i Gmin

- Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków o lokali, położonych na terenach zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych – zarządcy terenów zamkniętych (PKP).

- Dane zawarte w dokumentacji architektoniczo-budowlanej – spółdzielnie mieszkaniowe i organy administracji publicznej.

- Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne.

- Dane dotyczące użytków ekologicznych – Wojewódzki Konserwator Przyrody.

10.Dla granic działek stanowiących równocześnie granicę powiatu z sąsiednimi powiatami uzgodnić przebieg granic z odpowiednimi PODGiK. Zamieścić w operacie pisemne potwierdzenie uzgodnienia wraz z opisami ewentualnych rozbieżności, które wymagają odrębnego postępowania administracyjnego. Uzgodnienia granic dotyczą wewnętrznych granic powiatowych w województwie. Do ustalenia granicy wykorzystać wyniki prac TERYT 2 oraz dane z państwowego rejestru granic. Dane przekazać do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem aktualizacji państwowego rejestru granic.

Uzgodnienia potwierdzić odpowiednimi wpisami do dziennika robót oraz dołączyć kopię pisma informującego o przekazaniu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego danych dotyczących aktualizacji  państwowego rejestru granic.

11. W celu pozyskania informacji potrzebnych do założenia kartotek budynkowych i lokalowych oraz wniesienia na mapę brakujących budynków ,w przypadku braku innych wiarygodnych i aktualnych danych  zostanie wykonany wywiad i pomiary terenowe.

12. Dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych zostanie wykonana weryfikacja poprawności i aktualności użytków gruntowych przedstawionych na istniejącej numerycznej mapie ewidencyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W przypadkach niezgodności rodzaju i przebiegu konturów użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych pomiędzy mapą numeryczną  a stanem w terenie, dane potrzebne do wprowadzenia i koniecznych zmian w operacie ewidencyjnym zostaną pozyskane w drodze wywiadu i pomiarów terenowych.

13. Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu uwzględnienia w opracowanych bazach danych. Należy wprowadzić wszystkie operaty prawne  i techniczne udostępnione przez PODGiK. Należy przypisać tym materiałom priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi, chyba że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne. Atrybuty każdego punktu należy opisać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Ewidencja gruntów i budynków – uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.

1.Przygotować potrzebą dokumentację do przeprowadzenia wywiadu terenowego na podstawie dokumentów geodezyjnych udostępnionych przez PODGiK

2.Wykonać badanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości budynkowych i nieruchomości lokalowych oraz związanych z nimi nieruchomości gruntowych, w celu pozyskania informacji potrzebnych do uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali. W zakresie danych dotyczących budynków i lokali ujawnić w ewidencji dane wynikające ze stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy wykazać w protokołach i dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.

3.Numerację porządkowa nieruchomości należy zweryfikować i uzgodnić z Urzędami Gmin.

4.Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać należy na arkuszach danych ewidencyjnych budynków oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali, których treść powinna być zgodna z § 63 i 70 znowelizowanego rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków uwzględniając zapisy art. 71 tegoż rozporządzenia. Przykładowe arkusze danych ewidencyjnych znajdują się na końcu niniejszych warunków technicznych.

Każdą kartotekę budynkową i lokalową przedstawić właścicielowi, władającemu i potwierdzić podpisem. W przypadku odmowy złożenia podpisu, zamieścić o tym adnotację „odmowa podpisu”.

5.Jeden arkusz spisowy budynku będzie zasadniczo przeznaczony do ujawnienia informacji o  budynkach położonych na jednej działce lub na kilku działkach, jeśli sąsiadują ze sobą i wchodzą w skład tej samej nieruchomości.

6. W trakcie wywiadu terenowego należy sprawdzić i zaznaczyć na mapie wywiadu terenowego powiązanej z arkuszem spisowym, aktualność położenia i kształtu budynków oraz informacji o funkcji, ilości kondygnacji i numerze porządkowym. Należy dokonać obmiaru wszystkich czołówek budynków.

7. Korzystając z wyników wykonanych pomiarów terenowych Wykonawca uzupełni mapę numeryczną budynkami i zmienionymi konturami terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

8. Doprowadzić do zgodności treść mapy zasadniczej związanej z powstałymi w wyniku pomiaru budynków niezgodności usytuowania szczegółów nie stanowiących treści mapy ewidencyjnej np. (przewody lub schody znajdują się w budynku lub nie przylegają do budynku).

9. Sporządzić mapę wywiadu terenowego w postaci kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej z nałożoną wektorową mapą ewidencyjną. Na mapie wywiadu należy wykazać różne sytuacje ujawnione podczas prac terenowych, takie jak np.: brak budynków na hybrydowej mapie sytuacyjno-wysokościowej, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy. Budynki podlegające ewidencji zgodnie z rozporządzeniem oznaczyć kolorem niebieskim (obwódka wewnątrz konturu budynku), budynki nie podlegające ewidencji skreślić kolorem jasnozielonym, budynki których nie ma na mapie, a są w terenie wkreślić orientacyjnie kolorem czerwonym, budynki, które zostały wyburzone w terenie skreślić kolorem czerwonym. Mapa wywiadu powinna zawierać również zakresy i numery szkiców polowych (arkuszy spisowych), na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów terenowych (zaproponowane kolory są niezgodne rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz. U.263.1572), w celu zapewnienie czytelności mapy wywiadu – uzgodnienie między Wykonawcą, a Zamawiającym).

10. Na mapach wywiadu terenowego ustalić numery ewidencyjne budynków. Przy budynkach położonych na dwóch lub większej ilości działek wskazać działkę, na której leży przeważająca część budynku. W przypadku budynku położonego na granicy dwóch nieruchomości, należy określić w oparciu o wywiad terenowy i informacje pozyskane od właścicieli nieruchomości, z którą działką budynek jest związany.

VIII. Uwagi do sposobu ustalania konturów i funkcji budynków.

1. Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów budowlanych (PKOB) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego to na mapie numerycznej należy wydzielić części budynku (np. obrys zasadniczy budynku i garaż) i koniecznie zaznaczyć sposób podziału na mapie wywiadu terenowego. W kartotece budynków i analogowej mapie

ewidencji gruntów i budynków będzie to jeden budynek, o jednym numerze typu: 123. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi. Garaże wolnostojące wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, położone w szczególności na terenie firm transportowych, należy wykazywać jako budynki transportu („t”).

Garaż wolnostojący służący jako obiekt pomocniczy, obsługujący budynek mieszkalny, należy wykazywać jako odrębny budynek z funkcją „Inne budynki niemieszkalne”. Dotyczy to zwłaszcza budynków tych garaży, które położone są w obrębie działek o zabudowie jednorodzinnej i pełnią zarówno funkcje garażu jak i składu na różne narzędzia, materiały itp.

Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane tradycyjnie na mapie zasadniczej jako gospodarcze (litera „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe, gospodarcze dla rolnictwa. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą usługom rolniczym, to należy je wykazywać jako „Inne budynki niemieszkalne”.

Zabudowane wiatrołapy, małe ganki (do 10m2 powierzchni zabudowy) stanowiące rodzaj wiatrołapów lub osłaniające schody do mieszkania oraz inne małe przybudówki mające charakter obiektów pomocniczych nie należy wykazywać w EGiB. Tego typu budowle będą przedstawiane na osobnych warstwach numerycznej mapy zasadniczej, jeśli już na niej występowały, oraz na mapie wywiadu terenowego.

Przez kondygnacje naziemne budynku rozumie się te części budynku położone między jednym stropem, a drugim, bądź między fundamentem, a najniższym stropem, które znajdują

się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu. Do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe.

W przypadku budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji poszczególnych jego części, w kartotekach ewidencji wykazuje się maksymalną liczbą kondygnacji. Zmiana liczby kondygnacji nie jest podstawą wyodrębnienia nowego budynku. Do przedstawienia na mapie numerycznej różnic kondygnacji np. dla bloków mieszkalnych traktowanych w EGiB jako jeden budynek, należy użyć obiektu BLO określony w instrukcji K-1 (wydanie III). W przypadku, gdy w opisie geometrycznym budynku wyróżnia się wiele elementów, należących według instrukcji K-1 do różnych typów obiektów, to każdy z tych elementów musi być wyróżniony właściwym kodem ustalonym w instrukcji K-1.

W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu określenia obiektów budynkowych lub ich atrybutów, należy przeanalizować dokumentację architektoniczno-budowlaną, wydane

decyzje administracyjne dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) i rejestry publiczne oraz dokonać dodatkowych oględzin w terenie.

IX. Uwagi  dotyczące wykonania zlecenia

1. Inwentaryzacja i analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym listę niewykorzystanych operatów z podaniem przyczyny ich pominięcia.

Na podstawie udostępnionych dokumentów geodezyjno-kartograficznych znajdujących się w zasobie powiatowym  dokonać sprawdzenia wszystkich operatów prawnych z przypisaniem odpowiednich atrybutów do systemu informatycznego, oraz zweryfikować kartowanie obiektów budynkowych.

2. W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie usytuowania budynków i konturów klasyfikacyjnych gruntów zabudowanych (siedlisk) i opracować mapę wywiadu terenowego.

3. W ramach czynności należy zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru wykreślić budynki nieistniejące w terenie. Brakujące budynki oraz budynki z wektoryzacji należy pomierzyć w oparciu o udostępnioną osnowę geodezyjną.

4. Dla każdego budynku i lokalu sporządzić kartotekę. Kartotekę przedstawić właścicielowi władającemu – celem potwierdzenia danych. Właściciel – władający potwierdza dane składając na arkuszu kartoteki. Na odwrocie kartoteki stanowiącej załącznik operatu technicznego wykonać szkic polowy budynków objętych kartoteką, z pomierzonymi czołówkami.

Numerację identyfikatora budynków należy uzgodnić z PODGiK.

5. Należy pomierzyć wszystkie czołówki budynków dla których zakładane są kartoteki budynkowe.

6. Należy określić powierzchnię gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych (Bp). Do obliczenia powierzchni gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych wykorzystać wykonaną mapę numeryczną, w przypadku rozbieżności bazy graficznej ze stanem faktycznym w terenie, należy także pomierzyć nowe granice gruntów zabudowanych (siedlisk) lub zurbanizowanych terenów niezabudowanych, a następnie obliczyć ich powierzchnię i sporządzić wykazy zmian

gruntowych danych ewidencyjnych. Docelowo powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (na przykład rozpoczęta budowa) w części graficznej i części opisowej musi być zgodna.

8.W przypadku braku budynków na mapie numerycznej lub pomiaru istniejących, mapę numeryczną należy uzupełnić na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

9. Do każdego pomierzonego budynku należy przypisać w bazie operatów systemu źródłowego: numer operatu technicznego, wykonawcę i rodzaj roboty. Wyniki pomiarów uzupełniających, raporty z obliczeniami, skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do PODGiK (współrzędne pomierzonych punktów w formacie .txt na płycie CD).

10. Utworzone zbiory współrzędnych wprowadzić do bazy systemu źródłowego w celu utworzenia numerycznej bazy danych. Należy przypisać każdemu obiektowi wprowadzonemu do mapy numerycznej numer operatu technicznego.

Utworzyć i skonfigurować obiekty mapy numerycznej z niezbędnymi atrybutami stanowiącymi treść mapy ewidencyjnej – numer adresowy, rodzaj materiału, ilość kondygnacji itp. W trakcie opracowania przeprowadzać kontrole formalne wprowadzanych danych oraz topologii obiektów.

Pomierzone budynki należy nanieść na odpowiednie warstwy tematyczne w oprogramowania starostwa i nadać im numer ewidencyjny zgodny z ewidencją budynków. Numeracje budynków uzgodnić z Podgik. Numery porządkowe budynku umieszcza się na budynku, równolegle do ściany budynku od strony ulicy oraz zgodnie z kierunkiem północy, dla działek niezabudowanych wzdłuż granicy z drogą. Wszelkie niezgodności powinny być wyjaśnione i udokumentowane.

11. Dokonać kontroli utworzonych baz programem A-SWDE i VSWDE wyniki kontroli dołączyć do operatu i opisać.

12. Do operatu dołączyć wykaz nazw ulic i numeracji adresowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo organem administracji samorządowej.

13. Nazewnictwo obrębów ewidencyjnych uzgodnić i dopasować z nazwami miejscowości uwidocznionymi w państwowym rejestrze nazw geograficznych miejscowości.

14. Wykonawca uzupełni kartoteki budynkowe danymi dotyczącymi obiektów zabytkowych wpisując numer w  rejestrze zabytków.

15. Zamawiający przekaże Wykonawcy wypisy z ewidencji gruntów tylko w formie numerycznej.

16. Wypisy w formie numerycznej będą wydane nieodpłatnie.

17. Wykonawca opracowania dokona załadowania wszystkich danych do baz danych zamawiającego.

X. Realizacja prac

1.Zawiadomienie o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

2. Analiza materiałów wyjściowych wywiad terenowy, pomiar.

3. Opracowanie obiektowej mapy numerycznej budynków i lokali wraz z zaktualizowanymi użytkami.

4. Uzgodnienie przebiegu granic powiatów.

5. Wykaz nazw obrębów, ulic i numerów adresowych.

6. Operat ewidencyjny.

7. Modernizacja części opisowej – uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.

8. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

9. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa.

10. Określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

11. Wykonawca opracowania dokona załadowania wszystkich danych do baz danych zamawiającego z zachowaniem historii zmian.

XI. Harmonogram prac

| Lp. | Data rozpoczęcia prac | Rodzaj wykonywanej pracy | Data zakończenia prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | marzec 2014 | Podpisanie umowy | marzec 2014 |
| 2 | marzec 2014 | Sporządzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (tom operatu) wg warunków technicznych dla: Zadanie 1 - 7 obrębów w gminie Boniewo Zadanie 2 - 8 obrębów w gminie Brześć Kujawski Zadanie 3 - 13 obrębów w gminie Lubień Kujawski Zadanie 4 - 9 obrębów w gminie Lubraniec | 31 maja 2014 |
| 3 | 1 czerwca 2014 | Kontrola operatu opisowo-kartograficznego tej części prac potwierdzona protokołem przez inspektora nadzoru i zleceniodawcę. | 30 czerwca 2014 |
| 4 | 1 czerwca 2014 | Sporządzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (tom operatu) wg warunków technicznych dla: Zadanie 1 - 7 obrębów w gminie Boniewo Zadanie 2 - 8 obrębów w gminie Brześć Kujawski Zadanie 3 - 15 obrębów w gminie Lubień Kujawski Zadanie 4 - 9 obrębów w gminie Lubraniec | 15 sierpnia 2014 |
| 5 | 15 sierpnia 2014 | Przeprowadzenie kontroli i przyjęcie operatu opisowo-kartograficznego części prac opisanych w punktach 2 i 4 harmonogramu potwierdzone protokołami odbioru przez inspektora nadzoru i zleceniodawcę, co uprawnia do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty 25 % wynagrodzenia. | 30 września 2014 |
| 6 | 15 września 2014 | Częściowe rozliczenie zadania uprawniające do zapłaty 25% należnego wynagrodzenia zgodnego z umową. | 30 września 2014 r. |
| 6 | 01 września 2014 | Sporządzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (tom operatu) wg warunków technicznych dla: Zadanie 1 - 7 pozostałych obrębów w gminie Boniewo Zadanie 2 - 12 pozostałych obrębów w gminie Brześć Kujawski Zadanie 3 - 13 pozostałych obrębów w gminie Lubień Kujawski Zadanie 4 - 12 pozostałych obrębów w gminie Lubraniec Dostarczenie kompletnych materiałów geodezyjnych oraz zmodyfikowanych baz danych do kontroli dopuszczającej do wyłożenia projektu operatu. | 17 listopada 2014 |
| 7 | 18 listopada 2014 | Kontrola całości wykonanych prac. Dopuszczenie projektu operatu do wyłożenia. Ogłoszenie o wyłożeniu w prasie ogólnopolskiej. | 31 grudnia 2014 |
| 8 | 02 stycznia 2015 r. | Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego | 23 stycznia 2015 r. |
| 9 | 24 stycznia 2015 r. | Rozpatrzenie uwag. Odbiór prac, sporządzenie protokołu z odbioru modernizacji uprawniający do wypłaty pozostałej części wynagrodzenia. Załadowanie baz. | 27 lutego 2015 r. - |

XI. Ustalenia końcowe.

1.Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanym przeprowadza Wykonawca prac w siedzibie Zamawiającego w porozumieniu z właściwym organem ds. ewidencji gruntów i budynków.

2. Budynki z utworzeniem obiektów łącznie z atrybutami (ilość kondygnacji, rodzaj materiału, numer adresowy) w mapie numerycznej wprowadza Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca sporządza 1 komplet wykazów zmian gruntowych w formie papierowej, oraz 2 komplety wykazów zmian gruntowych na 2 płytach CD.

4. Wykonawca przed kontrolą operatu musi uzupełnić mapę numeryczną wszystkimi elementami treści mapy wynikającymi ze specyfikacji roboty.

5. Przed wprowadzeniem wszystkich danych do rejestru ewidencji gruntów i budynków wykonawca przedstawia do PODGiK operat techniczny celem dokonania kontroli.

6. Po przeprowadzonej kontroli i usunięciu wszystkich usterek wykazanych w protokole kontroli operat przyjmowany jest do zasobu.

7. Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu PODGiK wykonawca wprowadza w siedzibie Zamawiającego zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

8. Warunkiem koniecznym przyjęcia roboty jest wprowadzenie wszystkich zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

9. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe celem wprowadzenia danych do systemów informatycznych.

10. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, projektu operatu opisowo kartograficznego na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

11. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych.

12. Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadza Starosta na swój koszt.

13. Z czynności wyłożenia operatu i rozpatrzenia zastrzeżeń sporządza się protokół (instrukcja G-5).

14. Uwagi i zastrzeżenia ujawnione w trakcie wyłożenia operatu wyjaśniane są przez Wykonawcę, a następnie rozpatrzone przez Zamawiającego.

15. Za zakończenie roboty przyjmuje się dzień uzyskana protokołu odbioru końcowego operatu opisowo-kartograficznego bez uwag.

16. Powstałe w trakcie opracowania wątpliwości wyjaśniać na bieżąco z PODGiK.

Warunki techniczne opracowały 12 grudnia 2013 r. i dostosowały do obowiązujących zapisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U.2013.1551) 16 stycznia 2014 r.

Urszula Runowska – Geodeta Powiatowy

Urszula Tomczak - podinspektor

Arkusz danych ewidencyjnych budynku

| 1 | Adres | miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | identyfikator TERYT miejscowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dzielnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | identyfikator TERYT ulicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | numer porządkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Identyfikator działki ewidencyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Identyfikator budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Status budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rodzaj wg KŚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klasa wg PKOB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Funkcja |  |  | główna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wartość (jeśli jest ustalona) |  |  | wartość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | data wyceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Data zakończenia |  |  | budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | przebudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stopień pewności daty |  |  | budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | przebudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Materiał ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zakres przebudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Liczba kondygnacji |  |  | podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nadziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pole powierzchni zabudowy [precyzja zapisu do 1m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pole powierzchni użytkowej budynku z: [precyzja zapisu do 1m2] |  |  | obmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łączne pole pow. użytkowej [precyzja zapisu do 0,01m2] |  |  | lokali wyodr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lokali niewyodr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pomieszczeń przynależnych do lokali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Liczba ujawnionych w ewidencji samodz. lokali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Numer w rejestrze zabytków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Oddany do użytkowania w całości lub w części (stan użytkowania budynku) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Oznaczenie części oddanej do użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Data oddania do użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Liczba mieszkań o określonej liczbie izb |  | Liczba izb w mieszkaniu |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >10 |
|  |  |  | Łączna liczba mieszkań w budynku o określonej liczbie izb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łączna liczba izb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Data rozbiórki |  |  | całego budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przyczyna rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Powyższe dane uzupełnić zgodnie z § 63 i § 71  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków oraz załącznikami nr 1 i 1a do ww. rozporządzenia

Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

| 1 | Adres | miejscowość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | identyfikator TERYT miejscowości |  |  |
|  |  | dzielnica |  |  |
|  |  | ulica |  |  |
|  |  | identyfikator TERYT ulicy |  |  |
|  |  | numer porządkowy budynku |  |  |
|  |  | numer lokalu |  |  |
| 2 | Identyfikator lokalu |  |  |  |
| 3 | Numer porządkowy lokalu w budynku |  |  |  |
| 4 | Rodzaj lokalu |  | mieszkalny |  |
|  |  |  | niemieszkalny |  |
| 5 | Liczba izb wchodzących w skład lokalu |  |  |  |
| 6 | Liczba pomieszczeń przynależnych |  |  |  |
| 7 | Rodzaj pomieszczeń przynależnych |  |  |  |
| 8 | Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu |  |  |  |
| 9 | pole powierzchni użytkowej lokalu [0,01m2] |  |  |  |
| 10 | pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu [0,01m2] |  |  |  |
| 11 | Dane pomieszczeń przynależnych do lokalu | rodzaj pomieszczenia |  |  |
|  |  | powierzchnia użytkowa [0,01m2] |  |  |
|  |  | Budynek |  |  |
| 12 | Dane lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość | Księga wieczysta |  |  |
|  |  | Wartość lokalu |  |  |
|  |  | Data ustalenia tej wartości |  |  |
| 13 | Informacje dodatkowe |  |  |  |

Powyższe dane uzupełnić zgodnie z § 70 i § 71 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków oraz załącznikami nr 1 i 1a do ww. rozporządzenia.