# PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ##### ARCHI-SIZE ® ##### JAKUB KACZOROWSKI. PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA WŁOCŁAWEK UL. CHMIELNA 1 ## TEL (054) 232-70-70, 232-75-11, 0 501 53 66 37 e-mail archisize@wp.pl e-mail archisize@neostrada.pl EGZEMPLARZ NR 5.

| PROJEKT | #### ARCHITEKTONICZNY REMONTU ELEWACJI I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ |
| --- | --- |
| OBIEKT | BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO |
| INWESTOR | STAROSTWO POWIATOWE |
| ADRES INWESTYCJI | DZ. NR. 86/8 KM 46 PRZY UL CYGANKA29 WE WŁOCŁAWKU |

| ARCHITEKTURA PROJEKTANT | DATA 09.08. 2005 podpis |
| --- | --- |

TOM II

## Wykaz zawartości projektu

## Część opisowa:

Opis techniczny.

## Część rysunkowa:

##### PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY

1. Projekt zagospodarowania terenu

### INWENTARYZACJA

- Elewacje RYS 1-7

- Rzut RYS 8

- Stolarka RYS 9-11

PROJEKT

- Rzut RYS 12

- Elewacja

- Stolarka

- Kolorystyka

- Uprawnienia i oswiadczenie

Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie. W razie niejasności należy skontaktować się z projektantem.

###### OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Program zadania dostarczony przez Inwestora.

PROJEKT POWSTAŁ W :

PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ  ARCHI-SIZE. JAKUB KACZOROWSKI TEL. (054) 232 70 70, TEL/FAX (054) 232 75 11 MOBILE 501-53-66-37, 0-603-092-604

- Dane ogólne.

Niniejszy projekt obejmuje remont budyneku na działce 86/8 km 46 na  ulicy Cyganka 28  we Włocławku.

Ogólna charakterystyka obiektu.

  - Funkcja budynku:

- Istniejący budynek funkcjonuje jako budynek Starostwa Powiatowego. Obiekt pięcio kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowany z cegły ceramicznej ze stropami żelbetowymi z dachem dwuspadowym krytym papą. Celem projektu jest remont elewacji wraz z wyminą stolarki okiennej, orynnowania, bednarek.

2.2  Działka stanowi własność Inwestora

Teren nieznacznie opada w kierunku  północnym.

  - Działka  znajduje  się w strefie ochrony konserwatora zabytków i   podlega uzgodnieniu.

  - Istniejąca zieleń –niska zlokalizowana na dziedzińcu wewnętrznym.

  - Dojścia i dojazdy – droga asfaltowa.

  - Zestawienie kubaturowe – istniejący budynek Starostwa Powiatowego oraz budynki gospodarcze.

  - Obiekt i jego urządzenia nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

  - Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki 86/8 km 46.

Układ funkcjonalny : niezmienny (pomieszczenia Starostwa Powiatowego) .

Remont  będzie niósł za sobą następujące prace.:

- Remont elewacji

- 1. Odtworzenie elementów boniowania cementowego wraz wypełnieniem w  poziomie przyziemia, odtworzenie zniszczonych gzymsów zgodnie z pierwowzorem, otynkowanie całej bocznej elewacji od poziomu dachu sąsiedniego budynku, otynkowanie przestrzenie kominowej na bocznej elewacji i naprawa tynków w całości budynku wraz jej z pomalowaniem. Naprawa i malowanie w systemie Caparol.

- 2. Remont elewacji frontowych (wszystkie które obecnie są pomalowane)

- 2.1. Przygotowanie podłoża

podłoże musi być czyste, suche oraz wolne od wszystkich substancji i zanieczyszczeń które mogą powodować zmniejszanie przyczepności do podłoża. Zwietrzałą farbę oraz luźne części tynku usunąć poprzez skucie, szczotkowanie oraz zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem.

- 2.2. Gruntowanie

Materiał: Dupa-grund – silnie penetrujący środek na bazie rozpuszczalników (gruntownie pierwsze mające na celu wzmocnienie podłoża)

Zużycie: 300 ml/m2

Materiał: Putzgrund – szczepna farba gruntująca (gruntowanie drugie mające na celu utworzenie warstwy szczepnej pod szpachlówkę co znacznie ułatwia nakładanie i uzyskanie oczekiwanej struktury)

Zużycie:  0,35 kg/m2

- 2.3. Szpachlowanie

Materiał: Capalith Fassadenspachtel P – modyfikowana żywicą szpachlówka mineralna. Optymalna grubość nakładania 5-10 mm, w miejscach wzmocnionych siatką grubość minimalna 9 mm.

Zużycie: 0,13-0,15 kg/m2/mm grubości

- 2.4. Malowanie

Materiał: farba silikatowa (krzemianowa)Sylitol-Finish

Zużycie: 0,35 l/m2 (dwie warstwy)

- 3. Remont elewacji bocznej z cegły

- 3.1. Przygotowanie podłoża

czyszczenie jak w pkt. 2.1., ubytki w spoinach i cegle uzupełnić masą Cap-elast Riss-Spachtel

- 3.2. Gruntowanie

jak w pkt. 2.1.

- 3.3. Szpachlowanie

jak w pt. 2.1.

- 3.4. Malowanie

jak w pkt. 2.1.

- 4. Remont boniowania

- 4.1. Przygotowanie podłoża

jak w pkt 2.1. Duże rysy i spękania zasiatkować i uzupełnić masą Capalith Fassadenspachtel P

- 4.2. Gruntowanie

jak w pkt. 2.1.

- 4.3. Szpachlowanie

jak w pkt. 2.1.

- 4.4. Malowanie

jak w pkt 2.1.

- Wymiana stolarki okiennej z okien skrzynkowych na jednoramowe drewniane z drewna klejonego producent EKODREW sp. z o.o. ul Barska 6 Włocławek. Szyby bezpieczne, zespolone jednokomorowe z FIRMY LUMAC z Kowala ul Dobiegniewska 6, Kmax=1.1. Kolorystyka ram – brązowe w poziomie przyziemia, białe – w pozostałych. Okna otwierane do wewnątrz (cztery pola) górne pola otwierane za pomocą systemu HOW TOW.

- Wykonanie obróbek z ocynku. Rynny i rury spustowe w kolorze elewacji. Dolne części rur żeliwnych spustowych do przemalowania.

- Odświeżenie i pomalowanie drzwi wejściowych w kolorze istniejącym, natomiast bramę w kolorze elewacji.

- Wykonanie krat zamykanych w oknach na poziomie przyziemia.

- Wykonanie nowych posadzek w postaci płytek gresowych antypoślizgowych. Przed wykonaniem posadzek zerwać parkiet i deski, usunąć polepę a następnie ułożyć 2xfolię, styropian do 25 cm –grubość dostosować do różnic poziomów, 1xfolia, szlichta 5cm (siatka przeciw skurczowa 15x15 O 6), oczyścić posadzki a następnie zagruntować preparatem UNI-GRUNT. W miejscach płytek (komunikacji) ceramicznych zastosować płytki GRES PORCELANATO NG QUARZITE QZ 03 (40X40)  i QUARZITE QZ 01 (40X40) – antypoślizgowe. Cokół o wysokości 15 cm wykonać z płytek podłogowych.

- Wykonanie nowych schodów wraz z podestem – rys. kontr.

- Wykonanie wentylatorów wywiewnych  w luksferach.

- Drobne prace wykończeniowe.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- w związku z remontem elewacji wraz z wyminą stolarki w budynku przy ul Cyganki 28 we Włocławku dz 86/8 KM 46.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 27 marca 2003r. Art. 20 pkt 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23.06.2003r. Dz. U. 120 z dnia 10.07.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

  - Zakres robót dla zamierzenia budowlanego –z remontem elewacji wraz z wyminą stolarki w budynku przy ul Cyganki 28 we Włocławku dz 86/8 KM 46.

  - Istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej.

  - Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  – nie występują

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

4.1 Roboty dekarskie, murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) – to szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia – nie występuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.

OPRACOWAŁ