WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE

POWIAT GRODZKI: MIASTO WŁOCŁAWEK

### NIP: 888-285-00-28

PESEL: 47080903610

DOTYCZY:   oceny stanu technicznego konstrukcji drewnianej więźby dachowej

Zleceniodawca:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ul. 1- go Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski.

Opracował:

Wojciech Kulka

Uprawnienia budowlane

nr UAN-NB-8386-5/51/85 Wk

z dnia 17 października 1985 r.

Członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0075/07

Włocławek, luty 2010 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

L. p.                            Tytuł                                                                     Str.

- Podstawa formalna opracowania opinii technicznej ..........................   3

- Określenie przedmiotu, zakresu i celu opinii ......................................   3

  - Przedmiot opinii technicznej ...................................................................   3

  - Zakres opinii technicznej .........................................................................   3

  - Cel opinii technicznej ................................................................................  3

- Podstawy prawno-merytoryczne opinii technicznej ...........................  3

  - Podstawy prawne ...................................................................................... 3

  - Publikacje i normy ....................................................................................  4

  - Źródła danych merytorycznych ................................................................  4

- Określenie dat istotnych dla opinii technicznej ..................................  4

- Opis konstrukcyjny ……….....................................….…………………….……  4

- Opis stanu technicznego .....................................................................  4

- Wnioski i zalecenia ............................................................................... 5

- Klauzule i zastrzeżenia ......................................................................... 5

- Kserokopia uprawnień budowlanych nr UAN-NB-8386-5/51/85 Wk z dnia 17 października 1985 r. ........................................................................ 6

- Kserokopia zaświadczenia z Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ………………………...........................................   7

- PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA OPINII TECHNICZNEJ.

Podstawą formalną opracowania opinii technicznej jest umowa o dzieło zawarta w Lubieniu Kujawskim pomiędzy: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ul. 1- go Maja 44, 87 – 840 Lubień Kujawski, reprezentowanym przez Dyrektora Placówki, a Panem Wojciechem Kulką, zam. ul. Planty 17/19 m 32, 87-800 Włocławek.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OPINII TECHNICZNEJ.

2.1.    PRZEDMIOT OPINII TECHNICZNEJ.

Przedmiotem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku głównym tzw. „Pałacu”.

2.2.    ZAKRES OPINII TECHNICZNEJ.

Opinia techniczna obejmuje swoim zakresem:

    - wizje lokalne w terenie,

    - wykonanie dokumentacji fotograficznej,

    - wnioski i zalecenia.

2.3.    CEL OPINII TECHNICZNEJ.

Celem opinii jest określenia stanu technicznego drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku głównym tzw. „Pałacu”.

- PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE OPINII TECHNICZNEJ.

3.1.    PODSTAWY PRAWNE.

Opinię wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne:

    - ustawa  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

    - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Wyd. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej                          i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej.

3.2.    PUBLIKACJE I NORMY.

    - „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Masłowski, D. Spiżewska,

    - „Vademecum Budowlane” wyd. „ARKADY” 2001, Łempicki J.,

    - Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania W-wa Arkady 1969,

    - Poradnik inżyniera i technika budowlanego” t. 1 – 5 , Wyd. ARKADY.

3.3.    ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH.

    - własne badania elementów budynku,

    - własna dokumentacja fotograficzna ilustrującą stan elementów budynku (konstrukcji dachowej) z marca 2010 r.,

    - analizy własne związane z oceną stanu technicznego konstrukcji dachu,

    - informacje uzyskane podczas opracowania opinii od przedstawicieli Zamawiającego,

    - własne doświadczenia w zakresie  oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.

- OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII TECHNICZNEJ.

    - data sporządzenia opinii: 26 luty 2010 r.,

    - data dokonania oględzin przedmiotu opinii: 15 – 26 luty 2010 r.

- OPIS KONSTRUKCYJNY.

    - przedmiotowa część konstrukcji dachowej zlokalizowana jest na budynku głównym, o powierzchni zabudowy 437,00 m2, użytkowej 645,00 m2 i kubaturze 3 479,00 m3,

    - dach wielospadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej krokwiowej, kryty dachówką ceramiczną.

- OPIS STANU TECHNICZNEGO.

Ocenę stanu technicznego przedmiotu opinii przedstawiono uwzględniając wyniki własnych badań, analiz, okrywek i inwentaryzacji fotograficznej dokonanej w miesiącu lutym 2010 r.

Dokumentacja fotograficzna: w załączeniu.

Szczególną uwagę poświęcono stanowi technicznemu konstrukcji więźby dachowej z uwagi na przewidywane położenie nowej dachówki i wymianę obróbek blacharskich. Po zapoznaniu się z konstrukcją więźby dachowej stwierdzam, że stan techniczny w/w więźby jest zadowalający.

Stwierdzam, iż stan techniczny więźby dachowej nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji dachu.

- WNIOSKI I ZALECENIA.

7.1. Więźba dachowa spełnia warunki normowe wymagane  w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji,

7.2. Kominy wentylacyjne i spalinowe w stanie technicznym dobrym.

7.3. Autor opinii technicznej nie widzi przeszkód w wykonaniu zaplanowanych prac związanych z wymianą dachówki i blacharki.

- KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA.

    - niniejsze opracowanie może być wykorzystane w zakresie i celu określonym w pkt. 2,

    - zakładam, że dostarczone informacje i dokumenty są prawdziwe,

    - zamieszczone wyżej analizy, opinie i wnioski są ograniczone opisanymi wyżej przesłankami i warunkami.